VD Šance, oprava kuželového uzávěru DN 1000 ve strojovně

Soupis prací:

- Montážní a demontážní práce

- demontáž kuželového uzávěru, montážní vložky a pohonu (zůstane na VD, není předmětem generální opravy)

- montáž provizorního potrubí DN 500 PN 16 (nachází se na VD) včetně montážní vložky DN 500 PN 16 (zajistí zhotovitel, není k dispozici na VD, rozměry montážní vložky bude možné zaměřit při prohlídce místa plnění v termínu stanoveném zadavatelem nebo individuálně v dostatečném předstihu) neprodleně po demontáži kuželového uzávěru a montážní vložky, funkční zkoušky, převzetí zadavatelem

- demontáž provizorního potrubí DN 500 PN 16 včetně montážní vložky DN 500 PN 16

- zpětná montáž a seřízení kuželového uzávěru, montážní vložky a pohonu neprodleně po demontáži provizorního potrubí DN 500 PN 16 a montážní vložky DN 500 PN 16, funkční zkoušky, převzetí zadavatelem

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Kuželový uzávěr DN 1000 PN 16

- vyzvednutí KU, osazení na přepravní rám (dodá zhotovitel) naložení a odvoz do dílen zhotovitele

- kompletní rozborka  KU

- hrubé tryskání všech dílů KU (dle DIN 55298), suché ostrohranné abrazivní tryskaní povrchu KU na stupeň čistoty Sa 2 dle EN ISO 8501-1 (broky jsou nepřípustné)

- ostré hrany (příruby+svary+ostré důlky) se zbrousí

- uzavřené důlky se otevřou pomocí kuželové brusky

- krusta, nálitky v oblasti rohu se mechanicky odseknou a ostré hrany se zabrousí fortunkou

- všechny tyto dílce budou následně zkontrolovány jak vizuálně, tak se na nich provede kapilární zkouška na trhliny a na těsnost.

- po této prohlídce se vypracuje nálezový protokol technického stavu KU se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu KU, v případě odlišnosti od zadání

- po drobných opravách se provede tryskání všech dílů KU (dle DIN 55298), suché ostrohranné abrazivní tryskaní povrchu KU na stupeň čistoty Sa 2,5-3 dle EN ISO 8501-1 (broky jsou nepřípustné) s drsností Rz= 60-100 µm

- kompletní výměna spojovacího a těsnícího materiálu. Spojovací materiál v kontaktu s vodou bude nerezový typ A4 ostatní bude ocelový galvanicky zinkovaný. Těsnivo bude nahrazeno stejným typem složení i rozměry.

- kompletní sestavení kuželového uzávěru

- provedení funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele včetně vypracování protokolů o výsledcích těchto zkoušek

- konečná oprava nátěru po zkouškách

- naložení KU a odvoz na VD

- oprava nátěrů po provedené zpětné montáži

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Hrdlo KU

- obrobení klouzátek - vodící žebra  a dosedací těsnící plochy na základní materiál (osoustružení bronzového návaru)

- obrobení - vybroušení  části  hrdla v místě před a za těsnícím sedlem

- obrobení bronzového návaru na těsnícím sedle a návaru na klouzátkách vodících žeber

- výroba a osazení nového bronzového návaru na těsnícím sedle

- výroba a osazení nového bronzového návaru na klouzátkách vodících žeber

- nový návar a vybroušení části  hrdla v místě před a za těsnícím sedlem

- části tělesa napadené hloubkovou korozí budou vyvařený a zabroušeny

- celkové opracování na stanovený rozměr dle pístu KU

- obroušení hran

- vnitřní epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

- vnější epoxidový nátěr, síla suchého filmu nátěru min 350um následně krycí vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou  o tl. suchého filmu  100 µm RAL modrá 5002

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Píst KU

- přeleštění z vnější strany pístu

- přeměření kruhovitosti pístu, případné  přesoustružení s  minimálním úběrem materiálu na průměru

- opracování  těsnících ploch s minimálním úběrem

- konzervační nátěr

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Uzavírací hrot  KU

- vybroušení vykavitovaných  ploch,   vyvaření těchto míst, zabroušení

- opracování otvoru pro čep - zvětšení otvoru cca o  5 mm, výroba a osazení nového čepu, materiál nerez DIN 1.4021 k 12QT

- výroba a osazení nové příchytky čepu, mat. nerez, výměna spojovacího materiálu

- epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Těleso KU

- vybroušení vykavitovaných ploch, vyvaření těchto míst, zabroušení

- vnější epoxidový nátěr, síla nátěru min 400um

- výměna spojovacího pevnostního materiálu s galvanickou ochranou

- vnitřní epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

- Vnější epoxidový nátěr, síla suchého filmu nátěru min 350um následně krycí vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou o tl. suchého filmu 100 µm RAL modrá 5002

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Ucpávka na tělese  KU

- obrobení bronzové  plochy na základní materiál

- nový bronzový návar na kluzné části

- opracování bronzového návaru na stanovený rozměr dle pístu KU

- výroba a osazení nového bronzového návaru na těsnícím sedle

- celkové opracování na stanovený rozměr dle pístu KU

- výměna těsnících teflonových prvků, výměna O kroužků

- výměna spojovacího materiálu, mat.nerez

- vnitřní i vnější epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Táhlo KU

- kontrola svárů na trhlinky, oprava svárů v místě poškození

- nové opracování sedel pro samomazná ložiska

- dodávka a nalisovaní nových ložisek typ Deva Glide bronz/teflon/ grafit

- vnitřní epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Páka  KU

- opracování a přeleštění otvoru pro hřídel

- výroba a osazení nového pera a šroubu, mat.nerez DIN 1. 4021 k 12QT

- opracování otvoru pro čep,  zvětšení otvoru   cca o  5 mm

- výroba a osazení nového čepu, mat. nerez DIN 1. 4021 k 12QT

- výroba a osazení nové příchytky čepu, materiál nerez, výměna spojovacího materiálu nerez

- vnitřní epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky ,vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Hřídel  KU

- kompletní přeleštění hřídele

- výměna těsnících prvků

- výměna vymezovacích kroužků

- výměna víčka

- výměna pera

- výměna spojovacího materiálu, materiál nerez

- konzervační nátěr

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Převodovka  KU

- výměna těsnících prvků

- výměna ložisek

- výměna mazacích náplní

- výměna olejoznaku

- výměna ukazatele polohy

- kontrola  převodu šneku a šnekového kola, provedení zkoušky na trhlinky oprava poškozených částí

- kontrola  skříně převodovky, provedení zkoušky na trhlinky oprava poškozených částí

- výměna spojovacího materiálu

- Vnější epoxidový nátěr, síla suchého filmu nátěru min 350um následně krycí vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou  o tl. suchého filmu 100 µm RAL modrá 5002

- nátěr v kontaktu s olejem a mazivem: příprava povrchu dle Sa 2½  o tl. suchého filmu 
100µm použití nátěru typu dvousložkový epoxid  vhodný do trvalého kontaktu s oleji a s mazivem

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Montážní vložka DN 1000 PN 16

- vyzvednutí montážní vložky, naložení a odvoz do dílen zhotovitele

- kompletní rozebrání montážní vložky včetně svorníků.

- očištění dílců abrazivní metodou (dílce, které jsou opracovány, se očistí mechanicky a chemicky)

- všechny tyto dílce budou následně zkontrolovány jak vizuálně tak se na nich provede kapilární zkouška na trhlinky a na těsnost

- po této celkové prohlídce se vypracuje nálezový protokol a bude zaslán k posouzení zadavateli. Zástupce zadavatele následně přijede do dílen na prohlídku těchto dílců kde následně odsouhlasí postup generální opravy pokud bude odlišný od položkového rozpočtu

- vnitřní epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 500 µm použití nátěru typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová barva,  pro těžké  korozní  podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi

- vnější epoxidový nátěr, síla suchého filmu nátěru min 350um následně krycí vrchní nátěr dvousložkovou polyuretanovou barvou  o tl. suchého filmu  100 µm RAL modrá 5002

- kompletní výměna těsnícího materiálu, který bude nahrazen těsnivem stejného rozměru
a typu

- stávající svorníky a matice se galvanicky pozinkují

- předpoklad že 15% spojovacího materiálu bude muset být nahrazeno novým a to z důvodu, že se nepodaří vše rozebrat bez úmyslného zničení

- po sestavení montážní vložky se následně provedou zkoušky těsnosti a funkční zkoušky. Dodavatel vypracuje protokol o zkouškách. Zkoušek se bude účastnit i investor, který bude vyzván v dostatečné předstihu

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

- Nátokové potrubí DN 1000

- část nátokového potrubí uložena v betonu před KU se místně přebrousí a bude ošetřen vrchním nátěrem dvousložkovou polyuretanovou barvou o tl. suchého filmu 100 µm RAL modrá 5002

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

Pozn.: všechny nátěry vnitřních obtékaných ploch (litina), před aplikaci povrchové ochrany, budou ošetřeny vhodným základním nátěrem o tloušťce suchého filmu 40 µm, který sjednotí povrch a případné defekty v povrchu materiálu, které se projeví po tryskání, úpravách ostrých hran, uzavřených důlku apod.

CENA: ……………..,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za kompletní obstarání všech prací, související s plněním předmětu zakázky: „VD Šance, oprava kuželového uzávěrů DN 1000“ činí ………………….....,- Kč bez DPH.

v xxx dne

xxx

jednatel