H A V A R I J N Í  PLÁN

Pro stavbu

Rolava horní  - LB zeď a dno v Nových Hamrech u pošty

ř. km 22,636 –  22,778

Příloha : C.6

1.	Identifikační údaje

Název akce:

Rolava horní  - LB zeď a dno v Nových Hamrech u pošty

ř. km 22,636 –22,778

Obec:				Nové Hamry

Katastrální území:		Nové Hamry, č. 706167

p. p. č.:				2182/5	(vlastník – ČR, právo hospodařit - POH)

2188/3	(vlastník – ČR, právo hospodařit - Lesy ČR)

Okres:				Karlovy Vary

Kraj:					Karlovarský

Investor: 				Povodí Ohře, státní podnik Chomutov

Dodavatel stavby:	        ………………………………………………………………

Vodní tok: 					Rolava

Správce vodního toku: 			Povodí Ohře, státní podnik Chomutov

Hydrologické číslo povodí:		1-13-01-159

Předpokládané zahájení stavby: 	 	2019

Předpokládané dokončení stavby: 	2019

Platnost havarijního plánu:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu PP

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Příslušný vodoprávní úřad: Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí

Datum:		…………………….

Razítko:				                              Podpis:…………………………..

1.	D E F I N I C E   H A V Á R I E   J A K O S T I   V O D

( § 40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách)

(1)	Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2)	Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popř. radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)	Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci (2), pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijní znečištění je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organizmů.

Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé  neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

2.	H L A V N Í   K A T E G O R I E   L Á T E K   Z P Ů S O B U J Í C Í CH

H A V A R I J N Í   Z N E Č I Š T Ě N Í   V O D

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o následující látky :

a) ropné látky

b) jedy a látky škodlivé zdraví

c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady

d) silážní šťávy

e) průmyslová a statková hnojiva

f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů

g) pevné a tekuté odpady průmyslu

h) kaly a odpady

i) nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách

3.	Z Á K L A D N Í   P Ř E D P I S Y

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- Nařízení vlády č. 254/2006.Sb., o kontrole nebezpečných látek

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o  podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

- ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

- ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.

- ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin.

- zákon č. 164/2001 Sb.tzv. lázeňský zákon

4.	P O P I S    S T A V B Y

Předmětem stavby je oprava levobřežní zdi a stabilizace dna koryta. U zdi bude provedena reprofilace betonového parapetu, omytí povrchu zdi tlakovou vodou a bude provedena nová konstrukce základu zdi. Pro ochranu betonového základu bude v místě styku s proudem vody základ opatřen kamenným obkladem. Pro stabilizaci dna jsou navrženy příčné betonové prahy s kamennou dlažbou na pohledových plochách. Prahy jsou zavázány do pravého břehu. Dno mezi prahy bude zpevněnou kamennou rovnaninou.

Převádění vody během stavby bude zúženým profilem v korytě. Bude použito pískových pytlů v kombinaci s dřevěnými trámky. Převedení průtoku na Bílem potoce bude potrubím 2x DN600.

Technické prostředky: předpokládá se užití menší techniky tzn. nakladač a nákladní automobil včetně drobných ručních strojů a nářadí, které se budou pohybovat po břehu koryta a v korytě. Pro pohyb techniky v korytě se předpokládá užití kráčejícího rypadla (menzimuk). Obsah nádrží technických prostředků je závislý na momentálně použité vhodné strojní sestavě  (obecně se jedná o naftu v objemu 200 l a více litrů dle typu technického prostředku).

5.	H L Á Š E N Í   A   Č I N N O S T   P Ř I   H A V Á R I I

Při vzniku nebo zjištění čistotářské havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod.

Povinnosti při havárii jsou předepsány v § 41 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

(1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen “původce havárie”), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

(2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

(3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Příslušným vodoprávním úřadem je odbor životního prostředí  Magistrátu města v Karlových Varech.  Spojení na odpovědné orgány a organizace je uvedeno v příloze .

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle výše uvedených zásad. Pokud není dohodnuto jinak, přebírá odpovědná instituce automaticky další ohlašovací povinnost.

Včasné zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na rozsah následků havárie a účinnost zásahu havarijních jednotek.

Hlášení má obsahovat tyto údaje (pokud jsou známy) :

- čas vzniku havárie a čas jejího zjištění

- přesné označení místa (včetně názvu znečištěného, popř. ohroženého 	vodního toku, říční km apod.)

- příznaky havárie

- druh a množství znečišťující látky

- charakter havárie

- původce havárie

- údaje o odebraných vzorcích

- údaje o provedených opatřeních

- údaje o ohlašovateli (jméno, adresa, telefonní číslo)

- komu byla havárie již ohlášena

a další specifické údaje

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem zjištěného nebo předpokládaného vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR nebo pracovníka vodoprávního úřadu, ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Odebrané vzorky je nutno předat k rozborům laboratoři s příslušným oprávněním (např. odbor VH chemie Povodí Ohře, s.p. v Teplicích, KHS apod.). Toto má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie.

Množství odebraného vzorku a typ vzorkovnice musí odpovídat druhu a formě znečišťující látky. Může být použito ustanovení o telefonické konzultaci s příslušnými odborníky. Pro vzorky odebírané při haváriích způsobených ropnými látkami je nutno používat výhradně skleněných lahví. Nejvhodnější jsou čiré skleněné prachovnice se širokým hrdlem o objemu cca 1,25 l (odebírán je 1 l a rezerva je nutná, aby  plovoucí ropná látka nevzlínala do víčka; rozbor bývá prováděn přímo ve vzorkovnici).

Zároveň je nutno zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a podzemních vod.

V podstatě mohou nastat případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele stavby nebo bude havárie způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných předpisů.

Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na příkaz vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

Při vzniku havárie a sanačním zásahu se zhotovitel stavby řídí pokyny vodoprávního úřadu Magistrátu města, ČIŽP a správce povodí a toku. Dále se řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu, dokumentace stavby, podmínkami stavebního povolení a předpisy BOZP a na úseku protipožární ochrany. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí zhotovitel k realizaci neodkladných opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.

Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí norných stěn, sorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popřípadě vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy apod.). Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy.

- VÝČET  A  POPIS  STAVEBNÍCH, TECHNOLOGICKÝCH  A KONSTRUKČNÍCH  OPATŘENÍ

Z hlediska potenciálu možné havárie přichází v úvahu PHM stavebních mechanismů, náplň hydraulických obvodů těchto mechanismů.

V úvahu přicházejí především kapaliny NAM a BA 95. Ohrožení jinými odpady se nepředpokládá.  Při stavbě se  zachází s inertním materiálem.

##### Zásady instalace norných stěn

Při úniku závadných látek přímo do vodního toku Rolava je nutné okamžitě vzniklou situaci konzultovat s vodohospodářským dispečinkem, který dle konkrétní hydrologické situace navrhne možnost případné manipulace.  Havárii standardním způsobem dle plánu vyrozumění původce ohlásí a dle svých možností spolupracuje s HZS na její likvidaci.

V případě úniku závadných látek ve vodě rozpustných nebo vodou ředitelných nelze havárii vzniklou po úniku přímo do povrchových vod zneškodnit. Prakticky lze řešit jen únik  látek ve vodě nerozpustných a s vodou nemísitelných (např. ropné produkty). V případě takové havárie (ropné) instalovat norné stěny, produkt zachycený nornou stěnou odstranit pomocí sorbentů nebo odčerpáním z hladiny

Norné stěny slouží k oddělení a zachycení plovoucího znečištění (většinou ropného) z vodních toků. Nornou stěnu na vodní tok je nutné instalovat ve směru proudění, v místě největšího zklidnění vodního toku, zároveň však v co nejmenší vzdálenosti od úniku závadné látky. Při úniku většího množství závadných látek nebo při větší rychlosti proudění je nutné instalovat dvě nebo i více norných stěn. Při velké rychlosti proudění je nutné norné stěny osadit pod ostrým úhlem k ose toku. Pro dobrou funkci norné stěny je také důležité dokonalé zatěsnění jednotlivých částí norné stěny a dotěsnění  ukotvení u břehu (nebo k boku plavidla). Zhotovitel stavby (tzn. původce havárie), vzhledem k svým možnostem, do příjezdu HZS nainstaluje v řece v místě nátoku závadné látky nebo u předmětného plavidla sorpční nornou stěnu. Zachycené závadné látky se z hladiny odstraní nejlépe sběrem pomocí sorbentů.

- VÝČET  A  POPIS  ORGANIZAČNÍCH  PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ  A  TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

## Povinná provozně-organizační opatření

- Dodržovat obecně platné předpisy a pokyny provozní dokumentace.

- Dodržovat pracovní postupy pro manipulace se závadnými látkami v technologických zařízeních (doplňování, výměny, čištění), které jsou obsaženy v provozních řádech příslušných zařízení.

- Při možnosti volby technologie opravy se upřednostní takový  postup, při kterém použití závadných látek není nutné a  nevznikají odpadní technologické vody. Ze závadných látek,  bez jejichž použití nejsou práce možné, se zvolí takové,  které jsou pro vody méně nebezpečné. Množství závadných látek  se omezí na nejmenší možnou míru.

- Na pracoviště se dopraví vždy jen nutné  množství závadných látek pro denní spotřebu. Drobné úniky a úkapy  závadných látek se okamžitě likvidují pomocí sorbentů.  Před zahájením prací se závadnými látkami se připraví do pohotovosti vhodné technické prostředky pro případné rychlé  odstranění úkapů a úniků (sorbenty a pod.). Pokud (např. při omytí konstrukce)  vznikne odpadní technologická voda, je nutné tuto vodu nebo  alespoň její závadný podíl separovat.

## Obecně předepsaný postup zneškodnění havárie

- Přerušit činnost, která vedla k vzniku havárie (odstavit provoz poškozeného zařízení, přečerpat unikající závadné látky).

- V prostoru staveniště přerušit čerpání prosáklé vody, aby uniklá závadná látka zůstala v prostoru mezi provizorním hrazením z dolní a horní vody

- Vymezit, označit a uzavřít prostor, kde došlo k úniku závadných látek.

- Zamezit rozšíření zasaženého prostoru na okolní plochy.

- Zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod.

- Ochránit horninové prostředí.

- Odstranit příčinu havárie a zamezit dalším únikům (opravit poškozené zařízení).

- Konkrétní postupy zneškodnění havárie

Základní rozdělení konkrétních postupů zneškodnění havárie

- Podle druhu závadné látky.

- Podle zasaženého prostředí.

Kritéria pro posouzení způsobu zneškodnění havarijního úniku závadných látek

- Mísitelnost kapalné závadné látky s vodou.

- Specifická hmotnost kapalné závadné látky nemísitelné s vodou.

- Rozpustnost (nerozpustnost) závadné látky ve vodě.

- Reaktivita s vodou.

- Chemická stálost.

- Nebezpečnost při manipulaci.

- Toxicita pro vodní živočichy a vliv na vodní rostliny.

Základním kritériem je možnost separace (oddělení) od zasaženého prostředí.

# Havarijní únik ropných látek

Při zasažení vodorovných zpevněných ploch prostor zasypat  práškovým sorbentem, na rovné plochy použít sorpční rohož (koberec), vytvořit hrázky ze sorpčních hadů případně ze směsi suchého písku a sorbentu. Při zasažení  nezpevněných ploch  provádět intenzivní posyp sorbenty, kontaminovanou zeminu odtěžit. K sorpci ropných látek používat hydrofobní sorbenty, v  případě že je ropná látka v emulzi s vodou použít sorbenty univerzální. V případě úniku většího množství ropných látek do horninového prostředí je nutné ihned zahájit odtěžování kontaminované zeminy a současně požádat o odbornou spolupráci hydrogeologa (sanační práce řídí vodoprávní úřad). V případě úniku ropných látek přímo do povrchových vod  je nutné zasažený prostor oddělit pomocí norné stěny.

# Havarijní únik rostlinných a syntetických olejů

(náhrada za ropné produkty)

Postupovat obdobně jako při havarijním úniku ropných látek s tím rozdílem, že sorpční schopnosti používaných materiálů  jsou k těmto látkám jiné (většinou menší). Různá je i možnost  a účinnost vhodné separace. Některé hmoty můžou být částečně rozpustné ve vodě, na zpevněné i nezpevněné plochy se použijí  univerzální sorbenty (omezeně hydrofobní). Nornou stěnu na vodní tok lze instalovat jen v případě úniku plovoucích a nerozpustných závadných látek.

Havarijní únik ostatních závadných látek (chladící směs motorů, elektrolyt baterie)

Postupovat obdobně jako při havarijním úniku ropných látek s tím rozdílem, že k sorpci lze použít výhradně univerzální sorbent (k sorpci koncentrovaného elektrolytu baterie použít chemický sorbent, používat osobní ochranné pomůcky), závadné látky ve vodě rozpustné nelze při havárii od vody oddělit.

Havarijní únik vyplavených stavebních materiálů nebo odpadní technologické vody apod.

Možnost účinného zásahu je omezena, kontaminovaná voda se intenzívně odčerpává ze zasažených míst. Vyplavený materiál se odstraní mechanicky.

Únik závadných látek na venkovní zpevněné plochy (stávající nebo vytvořené v rámci zařízení staveniště).

Staveniště opravy zdí

- Zadržet závadnou látku v prostoru ochráněném proti úniku do  Rolavy.  Pomocí sorbentů, nebo písku, případně v kombinaci oddělit zasažený prostor (vytvořit hrázky) a zabránit rozšíření havárie do větší plochy, ihned zahájit odčerpávání závadné látky do přiměřeně objemného náhradního obalu (při úniku většího množství) nebo závadnou látku odsát pomocí sorbentů tzn. zasažený prostor zasypat přebytkem vhodného sorbentu podle druhu závadné látky. Nasycený sorbent smést a uložit do vhodného náhradního obalu např. plastový pytel apod.

Zařízení staveniště

- Zabránit odtoku závadné látky do systému odvodnění v prostoru zařízení staveniště  (případně mezideponie materiálu) tzn.zasažený prostor oddělit od ostatních ploch (použít hrázky ze směsi sorbentů případně v kombinaci s pískem, sorpční hady apod.(zakrýt vstupy odvodnění - v případě úniku nepolárních organických látek tzn.ropných produktů za deště, vyplnit vstupy do povrchového odvodnění vlákenným hydrofobním sorbentem tzn. nátoky do přirozeně vytvořených odvodňovací žlábků, terénních depresí apod.) . Sorbenty použít podle druhu závadné látky. Nasycený sorbent smést a uložit do vhodného náhradního obalu např. plastový pytel apod. Kontrolovat, případně vyčistit celý odvodňovací systém.

## Vybavení prostředky pro šetření a sanaci škodlivých následků havárií

Je třeba mít trvale k dispozici řezivo např. : (prkna, fošny, kůly), sorbenty (sypké, vlákenné, Vapex, Fibroil, piliny apod. ), nádoby na sesbíraný produkt, nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice), vhodné láhve na odběr vzorků znečištěné vody apod.

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou uloženy v havarijním skladu Povodí Ohře s.p. v Karlových Varech a u Hasičského záchranného sboru  Karlovarského kraje  – Územní odbor Karlovy Vary.

Příloha 1

S Y S T É M     S P O J E N Í

při mimořádných událostech

Základní povinnosti a postup při ohlašování havárie je uveden v čl. 5.2. tohoto havarijního plánu. Podrobnější informace pro systém spojení jsou uváděny v následujícím textu.

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle Vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad - OŽP Magistrátu města Karlovy Vary a ČIŽP - OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod, pobočka Karlovy Vary. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony.

Jako základního spojení na správce povodí při mimořádných událostech je účelné využít nepřetržité služby odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. Chomutov (VHD) z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Ohře s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích. Služba je vybavena mobilním telefonem a rozpis služeb má k dispozici odbor VHD.

Příslušné orgány a organizace (spojení v pracovní i mimopracovní době + adresy)

Investor

Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- TDI												pevná + mobil

Zhotovitel (název, adresa, pevná linka a mobil)

…………………………………………………………………………………………………..

Případy havárií se hlásí :

Hasičský záchranný sbor  Karlovarského  kraje – tísňové volání 	150

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)				950 370 101

- Územní odbor Karlovy Vary 							950 731 111

Policie ČR – tísňové volání								158

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

obvodní oddělení K.  Vary-Rybáře:

Rolavská 386, 360 17 Karlovy Vary-Stará Role                   		974 366 611

353 449 071

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- ústředna                              								474 628 634,  
													474 636 111

- odbor vodohospodářského dispečinku (stálá služba)                   	474 636 306,     													606 757 472

Vodoprávní úřad, Magistrát města Karlovy Vary

- ústředna												353 118 111

vodoprávní úřad 	- v pracovní době			                	353 118 736 (7,9)				- v mimopracovní době (mobil služby)

ČIŽP OI Ústí n.Labem, ochrana vod                                            	475 246 011

hlášení havárií	- v pracovní době		                                   	475 246 076

- v mimopracovní době		                          	731 405 388

- pobočka Karlovy Vary					 	353 237 330

Zdravotnická záchranná služba 							155					- dispečink ZZS Karlovy Vary					353 232 000

Magistrát města Karlovy Vary	 - ústředna					353 118 111

Krajský úřad Karlovarského kraje						  	353 502 112

Orgán ochrany veřejného zdraví

- KHS Karlovarského kraje, pracoviště                             	  	355 328 211

případě ohrožení kanalizace

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s						800 101 047

Odborná firma pro likvidaci následků havárie a zneškodňování kontaminovaných zemin, vody a odpadů

DEKONTA								tel. 475 511 635

PATOK   									tel. 723 736 260

EKOSFERA 								tel. 472 707 911

Příloha 2

Přehledná situace území

Příloha 3

Seznámení s plánem havarijních opatření

| jméno | funkce | datum a podpis |
| --- | --- | --- |