# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Jez Bradovský, Hovězí, sanace průsaků v levobřežním zavázání

Místo stavby:			Jez Bradovský

Předmět dokumentace:	Sanace průsaků v levobřežním zavázání

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

email: sekretariat@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- zaměření stávajícího stavu

- IGP

- konzultace s investotrem

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází na stávajícím objektu – jezu Bradovský. Jez je umístěn napříč toku Vsetínská Bečva. Vlastní stavební práce na sanaci průsaků budou probíhat v prostoru mezi levobřežním zavazovacím křídlem jezu a pravým břehem náhonu (Obecnice) v místě napojení náhonu na jezové těleso. Jedná se o území plochy cca 400m2.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází na stávajícím objektu – jezu Bradovský. Jez slouží ke vzdouvání vody na toku Vsetínská Bečva za účelem zásobování vodou náhonu (Obecnice), výrobě el. energie na MVE, která je součástí jezu a ke stabilizaci dna toku Vsetínská Bečva.

c) Údaje o ochraně území

Území není památkově, jedná se o záplavové území toku Vsetínská Bečva. Jez se nachází na území CHKO Beskydy a je součástí území NATURA 2000.

d) Údaje o odtokových poměrech

Povrchová voda odtékající z území vně jezu je částečně vsakována, částečně odtéká do toku Vsetínská Bečva pod a nad jezem  a do náhonu (Obecnice).

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Pozemky, na nichž se bude přípojka realizovat k.ú Hovězí

Číslo pozemku			Druh pozemku			Vlastník, jméno, adresa

15927/1			vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

12585/4			ostatní plocha			Obec Hovězí, č. p. 2, 75601 Hovězí

15940/34			ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

16042/2			ostatní plocha			TJ Sokol Hovězí, z.s., č. p. 83,

75601 Hovězí

15920				vodní plocha			Hromada Aleš Ing., č. p. 631,

75603 Halenkov

15934/5			ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

Sousední pozemky k.ú Hovězí

2412,  16521, 12831/2, 2188, 16042/1

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Jedná se o opravu stávajícího objektu.

b) Účel užívání stavby

Jez slouží ke vzdouvání vody na toku Vsetínská Bečva za účelem zásobování vodou náhonu (Obecnice), výrobě el. energie na MVE, která je součástí jezu a ke stabilizaci dna toku Vsetínská Bečva.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Jedná se o opravu stávajícího objektu.  Veškeré stavební práce budou probíhat pod úrovní stávajícího terénu. Povrch opravovaných konstrukcí je v úrovni okolního trénu. Opravou se dostupnost území nemění.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

Oprava se bude týkat následujících konstrukcí:

- Oprava stávajícího zemního těsnění navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

- Oprava poškozeného opevnění svahů koryta (dlažba z lomového kamene) navazujícího na levobřežní zavazovací křídlo jezu

h.1) Oprava zemního těsnění

Zemní těsnění bude nahrazeno podzemní betonovou těsnící stěnou napojenou na stávající levobřežní zavazovací křídlo. Betonová těsnící stěna bude celým svým objemem pod úrovní terénu, koruna stěny bude v úrovni okolního upraveného terénu.

Základní parametry těsnící stěny:

- délka	...	6,00m

- šířka		...	1,00m

- hloubka	...	2,40m

h.2) Oprava poškozeného opevnění svahu

Stávající poškozené opevnění (dlažba z lomového kamene do betonu) a opevnění nad kavernou bude odstraněno. Kaverny budou zasypány a odstraněné opevnění bude nahrazeno opevněním novým (dlažba z lomového kamene do betonu). Nové opevnění (dlažba z lomového kamene do betonu)bude zřízeno v ploše a úrovni odstraněného opevnění.

Současně s opevněním levého břehu koryta Vsetínské Bečvy se provede i oprava opevnění pravého břehu náhonu záhozem z lomového kamene.

Základní parametry opravovaného opevnění:

- plocha dlažby z LK	...	40m2

- plocha záhozu	...	12,00m2

i) Základní bilance stavby

Dokumentace řeší sanaci průsaku podél levého zavazovacího křídla jezu. Opravou se nemění půdorysné ani výškové řešení objektu, nemění se kapacita objektu, nemění se ani účel užívání objektu.

j) Základní předpoklady výstavby

Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby:	 1/2 roku 2018

- ukončení výstavby: 2/2 roku 2019

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Dle výsledků výběru zhotovitele.

## Břeclav 08. 2017							 Ing. Jan Varadínek