# Příloha č. 1

Technická specifikace nadlimitní veřejné zakázky s názvem

„Parcelní sklízeč zelené píce“

Rozhodující technické parametry a požadavky:

- požadovaný pracovní záběr stroje 1,5 m, hydraulicky poháněná protiběžná kosa s možností plynulého nastavení řezné rychlosti

- minimálně čtyřdílný přiháněč sklízené píce s možností regulace otáček a pracovní výšky

- rozchod kol 155 až 160 cm, šířka pneu 20–28 cm

- odpružené sedadlo řidiče, hydraulika pro zvedání a spouštění žacího válu, ovládání přiháněče a servořízení

- výška strniště 3–7 cm

- váha sklizně (s tiskárnou) musí mít přesnost na desetiny kg – váživost do 150 kg s funkcí vážení, dovažování a nulování váhy – ( TARA ). Výsledek vážení je digitálně zobrazován na displeji váhy a následně automaticky vytištěn na tiskárně včetně čísla parcely nebo pořadového čísla vážení

- vážící zásobník min objem 1200 l, vyprazdňovaný hydraulicky – pásem

- průběžný odběr vzorků řezanky, délka řezanky 2–4 cm, hydraulicky poháněná řezačka musí být lehce odpojitelná, se sedadlem pro obsluhu řezačky

- hmotnost stroje max. 2,5 t, délka stroje max. 480 cm

- motor diesel min. 50 kW, včetně hydraulického čerpadla (čerpadel) pro zajištění pojezdu systémem hydraulických pojezdových motorů, pohonu adaptéru na sklizeň píce, pohonu adapteru řezačky Kemper a dalšího hydraulického příslušenství stroje

- regulace otáček motoru – tzv ruční plyn – možnost nastavit konstantní otáčky motoru

- hydrostatický pojezd s plynulou regulací ovládaní pojezdu multifunkční pákou, jak dopředu, tak dozadu. Pracovní hydraulika všech funkčních okruhů se při sklizni ovládá tlačítky na multifunkční páce pojezdu

- kontrolní ukazatele funkcí motoru a hydraulických okruhů na přístrojové desce

- světlost stroje min. 200 mm (nutnost nájezdu na přepravní nákladní automobil)

- Osvětlení pro jízdu po komunikacích, včetně pracovních světel a 2 ks oranžových majáčků výstražných

- sklízeč musí být kompatibilní s adaptérem KEMPER Champion 1200 s čelní úpravou