### Obsah havarijního plánu

- Úvodní (titulní) list

- Právní předpisy a technické normy

- Definice havárie

- Základní údaje o provozu

- Objekty a související zařízení kde se nakládá se závadnými látkami

- Údaje o závadných látkách, podmínky provozu

- Rizika pro povrchové a podzemní vody spojená s užíváním závadných látek (možnosti

vzniku havárie, možné následky)

- Preventivní opatření

- Postup při zneškodnění havárie

- Plán vyrozumění

- Vybavení zásahovými prostředky (doporučené prostředky k zneškodnění havárie)

- Ustanovení odpovědnosti

- Závěrečné ustanovení

### Seznam příloh

- Vzor zápisu o havárii (zpráva původce havárie)

- Charakteristika závadných látek

- Zásady bezpečnosti práce při havárii

- Seznámení s plánem havarijních opatření

- Grafická a obrazová příloha

- Aktuální seznam prostředků havarijní soupravy

- Odborná způsobilost a školení zaměřená na plnění úkolů stanovených havarijním plánem

- Umístění havarijního plánu

- Dokumentace provedených opatření, doklady o zneškodnění odpadů, prevence

- Doplňky a změny

- Bezpečnostní listy závadných látek

- Předpis pro provoz dopravních prostředků a mechanizace

- Doklad o dosaženém vzdělání autora „Havarijního plánu“, včetně výpisu z obchodního rejstříku

Použité podklady

Aktualizovaný havarijní plán

Právní předpisy

Projektová dokumentace „Stavební práce na návodní plošině – odvodnění“

Rozhodnutí o kolaudaci stavby „Stavební práce na návodní plošině“.

Informace provozovatele

Povinnost vypracovat plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení  vod závadnými látkami je obsažena v ustanovení  § 39 odst.(2) zákona č.254/2001 Sb. o vodách:

(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito  látkami ve větším rozsahu    nebo kdy zacházení s nimi je  spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní  vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:

a) vypracovat plán  opatření pro případ havárie (havarijní plán), havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad, může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných  látek před předložením ke schválení s příslušným správcem  vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení.

Povodí Vltavy, státní podnik má zpracovány plány havarijních opatření pro všechny provozní objekty ve kterých dochází k nakládání se závadnými látkami (závadné látky jsou převážně obsaženy v technologii nebo ve skladech). Účelem zpracování plánu havarijních opatření je prevence zhoršení jakosti vod únikem závadných látek. Jedná se o soubor technických a organizačních opatření, která provádí uživatel závadných látek při jejich úniku mimo zabezpečený prostor. Havarijním únikem závadných látek v provozních objektech Povodí Vltavy, státní podnik může dojít k ohrožení nebo  zasažení především povrchových, případně i podzemních vod.

Povodí Vltavy, státní podnik má navíc jako správce povodí a jako správce toku vypracován PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE, zpracovaný podle ustanovení odstavce (3) §10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb. ze dne 14.12.2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a je základním dokumentem havarijní služby Povodí Vltavy,  státní podnik.

Odstavec (3) §10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb. ze dne 14.12.2001:

Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen „plán opatření“).

Náležitosti havarijního plánu:

Havarijní plán obsahuje náležitosti předepsané v §5 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.450/2005 Sb. ze dne 4.11.2005 „o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“.

V objektech Povodí Vltavy, státní podnik pro které jsou zpracovány havarijní plány je podle ustanovení vyhlášky č.450/2005 Sb. nakládáno se závadnými (nebezpečnými) látkami ve větším rozsahu.

1. Úvodní (titulní) list

Identifikační údaje

- Provozní objekt

- Vodní dílo Orlík

- Solenice

- 262 63 Kamýk nad Vltavou

# Majitel objektu

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov (IČO 70889953)

- Statutární zástupce RNDr. Petr Kubala, Štichova 584/17, 149 00 Praha 5

## Provozovatel

- Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

- Jedná jménem majitele

- Ing. Jiří Friedel zmocněnec státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8,

- 150 00 Praha 5 – Smíchov (IČO 70889953) na základě plné moci

Havarijní plán je vypracován pro provozní a skladové prostory, venkovní plochy a technologii.

Zpracovatel havarijního plánu:

ADONIX spol. s r.o. Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, IČO 60110589.

Za společnost „Havarijní plán“ vypracoval – ing. Jiří Prax, Dašická 249, 530 03 Pardubice (mobil 603 44 97 11) – doklad o dosaženém vzdělání je uveden v příloze č.13.

##### Vodoprávní úřad příslušný pro schválení havarijního plánu

Městský úřad Sedlčany, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany.

- Osoby určené k plnění úkolů dle „Havarijního plánu“

- Pavel Patera – vedoucí provozu VD Orlík–telefon 318 694 113, 724 289 431, 602 434 726

# Správce povodí

##### Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

## Správce dotčeného vodního toku

##### Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

##### Závod Dolní Vltava, Grafická 36,  150 21 Praha 5

Projednání havarijního plánu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Schválení a platnost havarijního plánu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Doplňky a změny (podrobnosti v příloze č.10)

Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán se zašle vodoprávnímu úřadu. Do úvodního listu  se uvedou změny heslovitě (druh změny,  dat. změny, dat. zaslání aktualizovaného havarijního plánu vodoprávnímu úřadu), v příloze č.10 se uvedou podrobnosti.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

## 2. Právní předpisy a technické normy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o  podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

3. Definice havárie

(§ 40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách)

(1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné  ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo  mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod  ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě  radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li  ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních  vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v  ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a  závad zařízení k zachycování, dopravě a odkládání látek výše  uvedených, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Příčinou havárie ve smyslu výše uvedeném je většinou nekontrolovatelný únik závadných látek z prostor které jsou určeny k nakládání s nimi a přiměřeně zabezpečeny do prostor nezabezpečených. Následně obvykle dojde k ohrožení nebo i zasažení povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami.

4. Základní údaje o provozu

VD Orlík je situováno na řece Vltavě. Sestává se z přímé, tížné betonové hráze, která má přelivy hrazeny segmenty. Dvě spodní výpusti jsou hrazeny uzávěry typu Johnson a tabulí. Na levém břehu je elektrárna, na pravém břehu nad přehradní hrází je umístěn provozní objekt se sklady, dílnami, garážemi a kancelářskými prostory.

## Odvodnění objektu

Zdrojem vody je veřejný vodovod. Splaškové odpadní vody jsou svedeny do vlastní BČOV. Srážkové vody jsou zčásti svedeny do řeky, zčásti se zasakují. Menší část vnitřní kanalizace obsahuje zabezpečovací prvky. Nově byl instalován odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) v systému odvodnění návodní plošiny. Jedná se o gravitačně – sorpční odlučovač ASIO AS TOP 3 VFS-EO/PB/SV.

5. Objekty a související zařízení kde se nakládá se závadnými látkami

V areálu VD Orlík jsou závadné látky v převodovkách ovládacích mechanizmů s celkovým obsahem převodového oleje do  1200 l, dále jsou v hydraulickém systému tabulových uzávěrů v maximálním množství 8000 l hydraulického oleje. Strojovna s převodovkami je umístěna v tělese hráze, má betonovou podlahu a není přímo odvodněna.

Skladována je  potřebná zásoba provozních medií pro drobnou mechanizaci, provozní a údržbářské práce. Jedná se o pohonné hmoty, oleje, upotřebené oleje a barvy, které jsou umístěny ve dvou ekoskladech a ve skladu pod mostovkou.

Celková kapacita dvou ekoskladů je 3200 l (2 x 1600 l). Ve skladu pod mostovkou se skladují převážně nátěrové hmoty prázdné sudy od olejů, ředidla a pohonné hmoty. Kapacita tohoto skladu je cca 3500 l. Ve venkovním skladu jsou uloženy sudy s použitými oleji v max. množství 800 l. Dále jsou v objektu umístěné 3 mobilní nádrže na výdej pohonných hmot (motorové nafty) o objemu 5000 l a 2 x 420 l (mobilní dvouplášťové nádrže pro operativní dotankování plavidel). Nádrže jsou umístěny na vodohospodářsky zabezpečené ploše vlevo od vstupní brány do objektu VD Orlík. Zásobování pohonnými hmotami je zajištěno pouze dodavatelskou firmou.

Závadné látky jsou obsaženy i v dopravních prostředcích a technice sloužící k obsluze vodního díla.

6. Údaje o závadných látkách, podmínky provozu

## Definice závadných látek

§ 39 zákona č.254/2001 Sb. o vodách - Závadné látky (odst.1 – 3)

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními  vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo  podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito  látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je  spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní  vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření:

a) vypracovat plán  opatření pro případ havárie (havarijní plán), havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad, může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných  látek před předložením ke schválení s příslušným správcem  vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení,

b) provádět záznamy o provedených opatření a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

(3) Seznam nebezpečných závadných látek je uveden v příloze č. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách.

## Přehled závadných látek

## Skladování závadných látek

- Celková kapacita dvou zabezpečených ekoskladů je 3200 l (2 x 1600 l).

- Ve skladu pod mostovkou se skladují převážně nátěrové hmoty prázdné sudy od olejů, ředidla a pohonné hmoty. Kapacita tohoto skladu je cca 3500 l.

- Ve venkovním skladu jsou uloženy sudy s použitými oleji v max. množství 800 l.

- Mobilní nádrže  na výdej pohonných hmot (motorové nafty) o objemu 5000 l a 2 x 420 l umístěné na betonové vodohospodářsky zabezpečené ploše vlevo od vstupní brány do objektu VD Orlík.

## Zařízení technologie

- Převodovky ovládacích mechanizmů s celkovým obsahem oleje do  1200 l.

- Hydraulický systém tabulových uzávěrů - max. množství  8000 l hydraulického oleje.

## Venkovní plochy

Dopravní a parkovací plochy zčásti odvodněné vnitřní areálovou oddílnou kanalizací. Plochy mohou být zasaženy únikem závadných látek z dopravních prostředků a mechanizace. Dopravní a parkovací plochy mohou být zasaženy únikem závadných látek z dopravních prostředků a mechanizace. Dopravní prostředky obsahují provozní náplně. Jedná se především o ropné produkty, tj. automobilové benzíny a motorovou naftu. Další závadné látky, které obsahují dopravní prostředky jsou chladící nemrznoucí směsi a elektrolyt baterií.

Obsah PHM v nádržích dopravních a technických prostředků lze předpokládat v objemech cca 50-60 litrů (osobní automobily) a cca 200 – 300 l (nákladní automobily). Jedná se o pohonné hmoty tzn. motorovou naftu a benzín. Dále o provozní média tzn. olejové náplně motorů a hydraulických systémů osobních automobilů a případně dopravních prostředků s nástavbou (cca 20 – 200 l motorového a hydraulického oleje), a dále brzdovou kapalinu, náplně chladicích systémů a náplně autobaterií.

Odstavená mechanizace a dopravní prostředky obsahují závadné látky. Jedná se o následující provozní náplně:

- Motorová nafta a benzín v palivových nádržích

- Motorový, převodový a hydraulický olej

- Chladící kapalina	(nemrznoucí směs)

- Elektrolyt baterie

Charakteristiky závadných látek jsou uvedeny v příloze č.2, bezpečnostní listy v příloze č.11.

## Základní podmínky provozu z hlediska ochrany vod

- Místa, kde dochází k nakládání se závadnými látkami (skladování, technologie a manipulace) musí být maximálně možným způsobem zajištěna před únikem těchto látek do nezabezpečeného prostoru.

7. Rizika pro povrchové a podzemní vody spojená s užíváním závadných

látek (možnosti vzniku havárie, možné následky)

Definice havárie je obsažena v kap.3. Pokud při úniku závadných látek jsou tyto zachyceny v zabezpečeném prostoru (např. v prostoru havarijní jímky) a nehrozí-li bezprostřední únik mimo tyto prostory (na venkovní nezabezpečené plochy nebo přímo do vodního toku) nejedná se o havárii ve smyslu ustanovení § 40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách. V tom případě se jedná o provozní poruchu, uniklé závadné látky se ze zasažených míst odstraní podle pokynů provozních předpisů. Vždy však je nutné tyto látky ze zasažených míst neprodleně odstranit.

## Možnosti vzniku havárie

Obecně příčinou úniku závadných látek může být:

- Technická porucha (např. porušení těsnosti zařízení, které závadné látky obsahuje).

- Nepovolené manipulace se závadnými látkami na místech, která k tomu nejsou určena.

- Chybné postupy při manipulaci se závadnými látkami nebo použití nevhodných pomůcek.

- Chybné vyhodnocení provozní poruchy a nesprávný postup při jejím odstranění.

- Dopravní nehoda nebo jiné příčiny (např. povětrnostní vlivy).

Konkrétní příčinou úniku závadných látek mohou být:

- Poškození technologického zařízení obsahujícího hydraulický olej.

- Porucha nebo chybná manipulace při skladování závadných látek.

- Únik závadných látek (provozních medií) z dopravních prostředků (netěsné nádrže stojících vozidel a jejich výstroj, poruchy  těsnosti v hadicích, spojkách atd.).

- Nedovolené manipulace na místech, která k tomuto účelu nejsou  vybudována a určena.

- Nehody při manipulaci.

## Ohrožená místa, možné následky, posouzení rizik

# Ohrožená místa (ohrožené prostředí):

- Povrchové vody v případě úniku závadných látek z technologie.

- Povrchové vody v případě úniku závadných látek na odvodněné zpevněné plochy.

- Horninové prostředí v případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu.

- Povrchové vody v případě úniku závadných látek na  všechny plochy v blízkosti nádrže nebo vodního toku.

Následky a rizika:

- Po havarijním úniku závadných látek do horninového prostředí (např. v případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu) budou ohroženy nebo zasaženy podzemní vody.

- Po úniku závadných látek do prostoru v blízkosti nádrže nebo vodního toku nebo v dosahu funkčních odvodňovacích prvků budou ohroženy nebo zasaženy povrchové vody.

- Vážným problémem bude únik látek rozpustných ve vodě, např. provozní media dopravních prostředků - chladící nemrznoucí směsi a elektrolyt baterií. Taková havárie je z hlediska poškození životního prostředí velmi nebezpečná, tyto látky jsou např. v horninovém prostředí velmi pohyblivé, jejich separace je obtížná, mnohdy nemožná.

- Míra a rozsah ohrožení nebo zasažení vod únikem závadných látek budou závislé především na množství uniklé látky, místě úniku a na rychlosti a kvalitě provedených sanačních prací. Rozhodující je i důsledná prevence a plná funkčnost záchytných prostor.

Vzhledem k charakteristice prostorů, kde může dojít k úniku závadných látek lze předpokládat snadnou komunikaci mezi povrchovými a podzemními vodami, při zasažení vod povrchových únikem závadných látek budou vždy ohroženy vody podzemní a naopak. Ohrožení povrchových vod je jednoznačně převažující.

8. Preventivní opatření

## Provedená technická opatření

- Závadné látky uložené ve skladech jsou zabezpečeny havarijními jímkami v kombinaci se  sorpční rohoží.

- Technologie obsahující závadné látky je zabezpečena předepsanými záchytnými prvky.

- Část zpevněných ploch s největším rizikem kontaminace ropnými produkty je zabezpečena odlučovačem lehkých kapalin.

## Povinná provozně-organizační opatření

- Pravidelně provádět předepsané kontroly technologického zařízení, zabezpečovacích a záchytných  prvků.

- Dodržovat obecně platné předpisy a pokyny provozní dokumentace.

9. Postup při zneškodnění havárie

## Povinnosti při havárii

§ 41 zákona č.254/2001 Sb. o vodách

- Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

- Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

- Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

- Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odst.(3) při provádění opatření  při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.

Bezprostřední opatření po vzniku havárie

Provádějí se okamžitě po zjištění havárie. Současně se havárie podle předpisu ohlašovací povinnosti oznámí. Pro první zásah při zneškodnění havárie je důležitá rychlost a profesionalita provedení.

## Ohlašovací povinnost

Každý únik závadných látek, který je ve smyslu ustanovení  §40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách havárií se hlásí:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám  požární ochrany nebo Policii České republiky případně správci  povodí.

Pro prvotní ohlášení havárie  HSZ nebo Policii ČR  mají být použita především čísla tísňového volání. V další fázi šetření a odstraňování následků havárie je vhodné používat telefonní čísla na spojovatele, OPIS, a telefonní ústředny (neblokovat linky tísňového volání, tyto používat jen pro ohlášení a sdělení v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

Způsob a rozsah hlášení havárie

Hlášení se provede dostupnými spojovacími prostředky. Hlášení obsahuje následující údaje jsou-li ohlašovateli známy, (znalost údajů lze předpokládat ohlašuje-li havárii její původce):

- Jméno ohlašovatele, jeho vztah k havárii, případně spojení na ohlašovatele.

- Identifikace místa a času havárie.

- Informace o druhu a množství uniklé závadné látky.

- Informace o prostředí zasaženém havárií a o předpokládaném rozsahu havárie.

- Zjevné projevy havárie.

- Subjekt, kterému již byla havárie oznámena.

- Bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků učiněna.

- Další případné doplňující a vyžádané údaje.

# Plán vyrozumění obsahuje kap. 10

Obecně předepsaný postup zneškodnění havárie

- Přerušit činnost, která vedla k vzniku havárie.

- Odstranit příčinu havárie a zamezit dalším únikům.

- Uzavřít prostor kde došlo k úniku závadných látek pro motorová vozidla a nepovolané osoby.

- Zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod.

- Zamezit rozšíření zasaženého prostoru na okolní, především nezpevněné plochy.

- Ochránit horninové prostředí.

Konkrétní postupy zneškodnění havárie

Základní rozdělení konkrétních postupů zneškodnění havárie

- Podle druhu závadné látky.

- Podle zasaženého prostředí.

Kriteria pro posouzení způsobu zneškodnění havarijního úniku závadných látek

- Mísitelnost kapalné závadné látky s vodou.

- Specifická hmotnost kapalné závadné látky nemísitelné s vodou.

- Rozpustnost (nerozpustnost) závadné látky ve vodě.

- Reaktivita s vodou.

- Chemická stálost.

- Nebezpečnost při manipulaci.

- Toxicita pro vodní živočichy a vliv na vodní rostliny.

Základním kriteriem je možnost separace (oddělení) od zasaženého prostředí.

# Havarijní únik ropných látek

(pohonné hmoty,  minerální oleje)

Při zasažení vodorovných zpevněných ploch prostor zasypat  práškovým sorbentem, vytvořit hrázky ze sorpčních hadů případně ze směsi suchého těženého kameniva a sorbentu. Ochránit vstupy odvodnění (použít kryt na kanalizační vpust, folii zasypanou sorbentem a kamenivem). Za deště, vyplnit kanalizační vstupy vlákenným hydrofobním sorbentem. Při zasažení  nezpevněných ploch  provádět intenzivní posyp sorbenty,  kontaminovanou zeminu  odtěžit. K sorpci ropných látek používat hydrofobní sorbenty, v  případě že je ropná látka v emulzi s vodou použít sorbenty univerzální.V případě úniku většího množství ropných látek do horninového prostředí je nutné ihned zahájit odtěžování kontaminované zeminy a současně požádat o odbornou spolupráci hydrogeologa (sanační práce řídí vodoprávní úřad). V případě úniku ropných látek přímo do povrchových vod  je nutné zasažený prostor oddělit pomocí norné stěny (postup je uveden v dalším textu).

## Havarijní únik rostlinných a syntetických olejů

(náhrada za ropné produkty)

Postupovat  obdobně jako při havarijním úniku ropných látek s tím rozdílem, že sorpční schopnosti používaných materiálů  jsou k těmto látkám jiné (většinou menší). Různá je i možnost  a účinnost vhodné separace. Některé hmoty můžou být částečně  rozpustné ve vodě, na zpevněné i nezpevněné plochy se použijí  univerzální sorbenty (omezeně hydrofobní). Nornou stěnu na vodní tok lze instalovat jen v případě úniku plovoucích a nerozpustných závadných látek.

Havarijní únik ostatních závadných látek (chladící směs motorů, elektrolyt baterie)

Postupovat obdobně jako při havarijním úniku ropných látek s tím rozdílem, že k sorpci lze použít výhradně univerzální sorbent (k sorpci koncentrovaného elektrolytu baterie použít chemický sorbent, používat osobní ochranné pomůcky), závadné látky ve vodě rozpustné nelze při havárii od vody oddělit.

Porucha technologie

V případě porušení rozvodů olejových van převodovek a hydraulických rozvodů umístěných ve tělese hráze je nezbytné okamžitě zatěsnit možný odtok ze strojoven a přilehlých prostor do tělesa hráze a následně do vodního toku. Zatěsnění se provede kombinací sorpčního materiálu s plastovou folií a těsnícím tmelem nebo pěnou případně s dřevěnou ucpávkou (tvarovanou zátkou přizpůsobenou velikosti odtokového otvoru), která se osadí do odtokového otvoru. Uniklý produkt se odčerpává nebo jiným vhodným způsobem sbírá (např. fankou, malou nádobkou apod.) do náhradních obalů (např. kanystrů, soudků apod.). Zároveň je třeba zahájit práce na utěsnění poškozeného místa v technologii, které je příčinou úniku.

Únik závadných látek na zpevněné odvodňované plochy.

Zasažený prostor oddělit od ostatních ploch (použít hrázky ze směsi těženého kameniva a sorbentů, sorpční hady). Ochránit vstupy odvodnění (použít kryt na kanalizační vpust, folii zasypanou sorbentem a kamenivem). V případě úniku nepolárních organických látek (ropné produkty) za deště, vyplnit kanalizační vstupy vlákenným hydrofobním sorbentem. Sorbenty použít podle druhu závadné látky.

Únik závadných látek do kanalizace odvodnění návodní plošiny

Pomocí kanalizační ucpávky uzavřít zasažený úsek kanalizace, závadnou látku z kanalizace vyčerpat. Pokud je zasažen odlučovač lehkých kapalin, postupovat podle havarijních pokynů provozního řádu. Odlučovač lehkých kapalin je schopen zachytit ropný produkt do naplnění jímací kapacity. Ropné emulze, chladící nemrznoucí směsi a elektrolyt baterií odlučovač nezachytí.

Únik závadných látek na nezpevněné plochy.

Zasažený prostor zasypat přebytkem vhodného sorbentu, který se po nasycení ze zasažené plochy odstraní a uloží do vhodného obalu (sud, plastový pytel apod.) a v případě nezpevněné plochy ihned zahájit odtěžení znečištěné zeminy. V případě úniku většího množství závadné látky vyžádat odbornou pomoc hydrogeologa.

Únik závadných látek do povrchových vod

Při úniku závadných látek přímo do vodního toku řeky Vltavy je nutné okamžitě vzniklou situaci konzultovat s vodohospodářským dispečinkem, který navrhne možnost případné manipulace. Dále je nutné operativně přerušit provoz vodní elektrárny (postupuje se ve spolupráci s energetickým dispečinkem).

V případě úniku závadných látek ve vodě rozpustných nebo vodou ředitelných nelze havárii vzniklou po úniku přímo do povrchových vod zneškodnit. Prakticky lze řešit jen únik  látek ve vodě nerozpustných a s vodou nemísitelných (např. ropné produkty). V případě takové havárie (ropné) instalovat norné stěny, produkt zachycený nornou stěnou odstranit pomocí sorbentů nebo odčerpáním z hladiny.

##### Zásady instalace norných stěn

Norné stěny slouží k oddělení a zachycení plovoucího znečištění (většinou ropného) z vodních toků, jezových zdrží a nádrží. Nornou stěnu na vodní tok je nutné instalovat ve směru proudění, v místě největšího zklidnění vodního toku, zároveň však v co nejmenší vzdálenosti od úniku závadné látky. Při úniku většího množství závadných látek nebo při větší rychlosti proudění je nutné instalovat dvě nebo i více norných stěn. Při velké rychlosti proudění je nutné norné stěny osadit pod ostrým úhlem k ose toku. Na zdržích a klidných vodních plochách se norné stěny instalují tak, aby byl ohraničen celý zasažený prostor. Pro dobrou funkci norné stěny je také důležité dokonalé zatěsnění jednotlivých částí norné stěny a dotěsnění  ukotvení u břehu. Norné stěny se používají pevné, komorové (např. nafukovací) nebo sorpční. Zachycené závadné látky se z hladiny odstraní nejlépe sběrem pomocí sorbentů. Norná stěna vytvoří v podstatě „záchytný pytel“, ze kterého se pomocí buď sypkých nebo vlákenných sorbentů zachycená závadná látka odstraní. Sorbent se aplikuje na hladinu v prostoru uzavřeném nornou stěnou a odsud se snímá (sypký sorbent) síťovou lopatou nebo fankou či jinou sběrnou nádobkou (opatrně se závadná látka stahuje do nádoby umístěné těsně pod hladinu, nátok se reguluje hloubkou zanoření). Vlákenný sorbent se snadno po nasycení závadnou látkou ručně (ochranné rukavice) sejme s hladiny vody. Pro dobrou funkci norné stěny je také důležité dokonalé zatěsnění jednotlivých částí norné stěny a dotěsnění  ukotvení u břehu nebo boku plavidla. Obsluha instalovaných norných stěn sestává z jejich kontroly, úpravy podle aktuálního průtoku, zasypávání nátokového prostoru sorbenty a sběru kontaminovaných sorbentů. Vzniklé odpady (kontaminovaný sorbent) se uloží do náhradních obalů tzn. sudů nebo plastových pytlů a zlikvidují se v souladu se zákonem o odpadech.

V případě úniku většího množství závadných látek lze provádět přímý sběr této plovoucí fáze z hladiny pomocí hladinových sběračů (čerpadel).

#### Rozdělení sorpčních prostředků

Sorpční prostředky (sorbenty) slouží při zneškodňování havarijních úniků závadných látek  k jejich separaci a následně snadnějšímu oddělení od zasaženého prostředí. Sorpcí zjednodušeně rozumíme fyzikálně-chemický proces,  který umožní zachycení sorbované závadné látky do struktury sorbentu. Sorpční prostředky jsou jednak univerzální (sorbují většinu závadných látek) nebo účelově zaměřené pro vybrané druhy závadných látek. Mimo toto základní rozdělení se sorpční prostředky dále dělí podle struktury a způsobu výroby a zpracování.

##### Základní rozdělení podle použití na jednotlivé druhy závadných látek

- Hydrofobní - Sorpční prostředky sloužící především k sorpci (pohlcení) nepolárních uhlovodíků, převážně ropných produktů (nepolární látky jsou látky, které se nemísí s vodou). Sorbenty nepohlcují vodu a vodné roztoky (plavou na vodě).

- Univerzální - Sorpční prostředky sloužící především k sorpci (pohlcení) neagresivních kapalin. Pohlcují i emulgované ropné produkty.

- Chemické - Sorpční prostředky sloužící především k sorpci (pohlcení) agresivních kapalin

##### Rozdělení podle struktury

- Textilní (vlákenné) – Struktura uspořádání vláken bývá různá, rozdílná je pevnost a uspořádání modifikace vlákna.

- Práškové (granulované).

V konkrétním případě zneškodnění havárie lze použité sorbenty vhodně kombinovat, např. je výhodné po úniku ropných produktů do povrchových vod po instalaci sorpční norné stěny zasypat nátokový prostor práškovým (granulovaným) hydrofobním sorbentem. Z hlediska zákonných předpisů přebírají sorpční prostředky po nasycení závadnými látkami většinu jejich negativních vlastností z hlediska dopadů na životní prostředí. Použité sorpční prostředky jsou odpadem kategorie odpovídající nasorbovanému mediu.

## Stručný přehled základních pokynů

- Zabránit dalším únikům (lokalizace zdroje).

- Ohlásit havárii podle plánu vyrozumění.

- Konzultovat možnost mimořádné manipulace.

- Zamezit vstupu nepovolaných osob, vjezdu vozidel.

- Oddělit zasažený prostor (instalace zábran, norných stěn, posyp sorbenty).

- Odtěžit kontaminovanou zeminu.

- Odstranit závadné látky ze zasažených prostor.

- Při úniku většího množství nebezpečných nebo hořlavých látek uvědomit  hasičský záchranný sbor.

Následná opatření

- Vyčistit zasažené prostory.

- Zachycené závadné látky  průběžně sbírat a ukládat do nepropustného obalu.

- Znečištěnou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu. Obdobně  zabezpečit nasycené sorbenty. Odčerpané závadné  látky uložit v zabezpečeném prostoru.

- Zneškodnění znečištěné zeminy, nasycených sorbentů a dalších závadných  látek separovaných při havárii přísluší odborné firmě, jedná se převážně o nebezpečný odpad.

- Podle pokynů vodoprávního úřadu  odebrat kontrolní  vzorky a provádět případné další sanační práce.

- Provést podrobnou kontrolu vodního toku pod místem úniku závadných látek.

- Pořídit zápis o havárii (zprávu původce havárie).

- Doplnit havarijní soupravu

- Provést definitivní zabezpečení zdroje  úniku závadných látek (např. opravu nebo výměnu poškozeného  zařízení).

- Navrhnout a přijmout opatření k vyloučení další obdobné havárie.

K zneškodnění ropné havárie je zakázáno použití odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků.

10. Plán vyrozumění

##### Plán vyrozumění je rozdělen na:

- Ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení §40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách. Splněním ohlašovací povinnosti je ohlášení havárie jednomu z uvedených subjektů.

- Přehled spojení pro další komunikaci o havárii a průběhu jejího zneškodnění.

- Vnitřní plán vyrozumění pro vlastní komunikaci původce havárie.

- Změny a doplnění spojení pro doplnění do celkové aktualizace havarijního plánu.

Pro prvotní ohlášení havárie  HSZ nebo Policii ČR  mají být použita především čísla tísňového volání. V další fázi šetření a odstraňování následků havárie je vhodné používat telefonní čísla na spojovatele, OPIS, a telefonní ústředny (neblokovat linky tísňového volání, tyto používat jen pro ohlášení a sdělení v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

tel.

## 1)	Ohlašovací povinnost

- Hasičský záchranný sbor STŘEDOčeského kraje

| - Středočeský hasičský záchranný sbor – 150, 112 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Adresa | - Telefon | - Mobilní telefon | - Fax | - E- mail |
| - J. Palacha 1970 - 272 01 Kladno | - 950 870 111 - 950 870 061 - 112 - 150 | - Pracovní - 602 383 046 - Krizový - 725 020 510 | - 312 834 150 | - opis@sck.izscr.cz |

- Územní odbor Příbram
Stanice HZS Příbram
Školní 70, 261 01 Příbram							950 831 011

# Policie České republiky        					            158

- Obvodní oddělení Příbram

- Žežická 498, 261 01  Příbram V - Zdaboř (budova 29)			974 879 760

## Správce povodí

- Povodí Vltavy, státní podnik Praha						 221 401 111

- centrální vodohospodářský dispečink 					 257 099 111

- havarijní technik GŘ								 724 453 422

- havarijní technik závodu Dolní Vltava					 722 457 895

- Správce významného vodního toku Vltava, závod Dolní Vltava		 257 099 111

- Pro prvotní ohlášení havárie  HSZ nebo Policii ČR  mají být použita především čísla tísňového volání. V další fázi šetření a odstraňování následků havárie je vhodné používat telefonní čísla na spojovatele, OPIS, a telefonní ústředny (neblokovat linky tísňového volání, tyto používat jen pro ohlášení a sdělení v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

## 2)	Přehled spojení

##### Vodoprávní úřad

Městský úřad Sedlčany

Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

# Odbor životního prostředí 							 318 822 742

Havarijní telefon 								 733 738 167

Česká inspekce životního prostředí

Inspektorát Praha - OOV					  	233 066 111, 233 066 200

havarijní 									731 405 313

# Krajský úřad Středočeského kraje						257 280 111

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 		 	  	234 118 111

3)	Vnitřní plán vyrozumění

Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava					          257 099 111

provozní středisko 5						257 099 279, 602 244 831

úsekový technik (Kaskáda I.)					257 099 262, 602 429 875

VD Orlík						318 694 113, 724 289 431, 602 434 726

Důležité upozornění:

## O havarijním úniku závadných látek v prostoru vodního díla je vždy nutné informovat:

havarijního technika závodu Dolní Vltava					 722 457 895

## havarijního technika GŘ 							 724 453 422

vodohospodářský dispečink							 724 067 719

Změny a doplnění spojení

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

11. Doporučené prostředky k zneškodnění havárie

(Zásahové a sanační prostředky – havarijní souprava)

Ukládají se v určeném prostoru v dosahu míst nakládání se závadnými látkami, pravidelně se  kontroluje úplnost a funkční stav. Prostředky havarijní  soupravy lze použít jen k zneškodnění havárie.

Doporučený obsah havarijní soupravy

- Práškový olejový sorbent (vapex, hydrofobní drť).

- Vlákenný hydrofobní sorbent (rohož, sorpční had, koberec).

- Univerzální a chemický sorbent (např.univerzální drť, rohož, koberec).

- Sorpční norná stěna.

- Tvarovaná zátka.

- Nádoby na sebrané závadné látky.

- Obaly na sebrané sorbenty a odtěženou zeminu (plastové  pytle).

- Nářadí na zemní práce, prkna,trámky.

- Osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice a obuv).

- Nezávislé osvětlení.

Aktuální seznam prostředků havarijní soupravy je uveden v příloze č.6.

Základní údaje z přílohy:

Pro potřeby objektu je základní vybavení následujícími zásahovými prostředky:

- náhradní obaly – 10 x 200 l sud, 5 x 10 l kbelík

- vlákenný hydrofobní sorbent 20 kg

- práškový hydrofobní sorbent (vapex) 10 pytlů – 50 kg

- nářadí, plastové pytle, plastová folie, dřevěné ucpávky

- havarijní souprava Reo Amos – uložena v plastovém sudě 100 l

V případě potřeby lze použít materiál z výbavy havarijní čety.

12. Ustanovení odpovědnosti

Odpovědnost za stav a uložení havarijní soupravy:  (vedoucí VD Orlík)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Odpovědnost za aktualizaci plánu havarijních opatření: (vedoucí VD Orlík)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

13. Závěrečné ustanovení

#### Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení  vod závadnými látkami je vypracován na podkladě ustanovení  § 39 odst.(2) zákona č.254/2001 Sb. o vodách. Důvodem zpracování je prevence zhoršení jakosti vod únikem závadných látek. Jedná se o soubor technických a organizačních opatření, která provádí uživatel závadných látek při jejich úniku mimo zabezpečený prostor.

#### Plán havarijních opatření musí být schválen vodoprávním  úřadem. S  plánem havarijních opatření musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby a každý, kdo v objektu nakládá se závadnými látkami. Uvedené zásady a postupy při zneškodnění havárie jsou  závazné. Změnu může povolit nebo nařídit jen vodoprávní úřad, který řídí práce při havárii.

#### Ke schválenému havarijnímu plánu se připojí kopie pravomocného rozhodnutí vodoprávního úřadu, kterým byl tento havarijní plán schválen.

#### Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán se zašle vodoprávnímu úřadu.

Podrobnosti zásahu při zneškodnění havárie jsou také obsaženy v základním dokumentu havarijní služby Povodí Vltavy, státní podnik PLÁNU OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE správce povodí a správce toku, zpracovaného podle ustanovení odstavce (3) §10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb. ze dne 14.12.2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

## Přílohy

- Vzor zápisu o havárii (zpráva původce havárie)

- Charakteristika závadných látek

- Zásady bezpečnosti práce při havárii

- Seznámení s plánem havarijních opatření

- Grafická a obrazová příloha

- Aktuální seznam prostředků havarijní soupravy

- Odborná způsobilost a školení zaměřená na plnění úkolů stanovených havarijním plánem

- Umístění havarijního plánu

- Dokumentace provedených opatření, doklady o zneškodnění odpadů, prevence

- Doplňky a změny

- Bezpečnostní listy závadných látek

- Předpis pro provoz dopravních prostředků a mechanizace

- Doklad o dosaženém vzdělání autora „Havarijního plánu“, včetně výpisu z obchodního 	rejstříku