P O V O D Í L A B E , státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, prořez 27 ks stromů, GENEREL naléhavost č.1

| Zpracoval: | Jana Jonáková úsekový technik PS Roudnice n. L. dne: 9.5.2019 |  |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Lukáš Landa vedoucí PS Roudnice n.L. dne: 9.5.2019 |  |
| Projednal: | Ing. Petr Plessney PTNŘZ Roudnice n.L. Dokumentační komise ze dne: |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc Ředitel závodu Roudnice n.L. Dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Na základě inventarizace břehových porostů na pozemcích Povodí Labe, státního podniku, závodu Roudnice nad Labem a provozně technického úseku Roudnice nad Labem, byly stanoveny nejproblémovější úseky s možným výskytem nebezpečných břehových porostů. V roce 2017 došlo ke zpracování posudku „Pasportizace stromů a stromových skupin Labe, ř.km. 810,48 – 847,02 generel břehových porostů“, který byl zpracován odbornou firmou SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice u Brna. Hodnocení proběhlo z hlediska: určení druhu, fyziologického stáří, zdravotního stavu a vitality, stability a perspektivy. Na základě tohoto posudku bylo v úseku ř. km.810,48 – 847,02 na levém a pravém břehu řeky Labe, určeno k ošetření.

Tento záměr na službu řeší etapu č. 1 – naléhavý zásah.

Z hlediska odpovědnosti je péče o břehové porosty a jiné dřeviny rostoucí mimo les rozdělena do dvou rovin:

- Veřejnoprávní

- Povinnost správce vodního toku danou vodním zákonem v § 47 odst. 2 písm b), udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu), a jde tedy o zásahy ve všech porostech podél koryt vodních toků ve správě PL - bez ohledu na vlastnictví porostu, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o porost na pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. V takovém případě jde zejména o preventivní zásahy u havarijních stromů, přestože primárně by takový zásah měl provádět vlastník pozemku (stromu).

- Povinnost vlastníka dřeviny rostoucí mimo les danou v § 7 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, pečovat o dřeviny, zejména je ošetřovat a udržovat, přičemž dřeviny jsou tímto zákonem chráněny před poškozováním a ničením.

- Soukromoprávní (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník)

- Povinnosti vyplývající z vlastnictví věci.

- Obecná prevenční povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedocházelo k neodůvodněné újmě jiného.

- Ve vztahu k břehovým porostům se jedná o povinnosti vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

- Popis předmětu veřejné zakázky.

Záměrem služby bude dle doporučené technologie pro další perspektivní prospívání stromů péče ve formě: řez bezpečnostní, lokální redukce z důvodu stability, řez sesazovací. Specifikace jednotlivých stromů určených k ošetření je přílohou tohoto záměru. Jedná se o 27 ks stromů (topol kanadský, dub letní, jilm vaz, vrba).

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodního toku řeky Labe, dle vodního zákona  č. 254/2001 Sb., v platném znění má povinnost pečovat o koryto vodního toku a inundační území, udržovat břehové porosty na jím spravovaných pozemcích, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Tato akce zajistí ošetření havarijního stavu břehových porostů v lokalitách podél labské cyklostezky, rybářských lokalitách a dojde ke zkvalitnění zeleně vlastního břehu, dojde k zabezpečení padajících suchých větví při silném větru a popř. vyvrácení stromů při podmáčení břehových pozemků vlivem zvýšených průtoků řeky Labe.  Zejména dojde k  naplnění zákonných povinností správce vodního toku a vlastníka porostů.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Touto akcí dojde k zajištění větší  bezpečnosti pro osoby pohybující se na břehových pozemcích v blízkosti labské cyklostezky, v rybářských lokalitách a zejména bude sníženo riziko samovolného  pádu větví do řeky Labe, a tím vytvoření překážky na LVC.

Dojde k  naplnění zákonných povinností správce vodního toku a vlastníka porostů.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

S ohledem na stav a velikost stromů je nutné, aby ošetření bylo provedeno odborným zásahem a řezy byly provedeny specializovanou firmou v oblasti arboristické práce a výškové práce.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

Do 12/2019

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | PS Roudnice nad Labem 3 511 100 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | ORP Roudnice nad Labem: k.ú. Kyškovice p.p.č. 466/6, 602/1, 602/6, k.ú. Brzánky p.p.č. 486/15, k.ú. Dobříň p.p.č. 616/7, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem p.p.č. 394/2 ORP Litoměřice: k.ú. Hněvice p.p.č. 305/1 |
| Identifikátor ISYPO | 400338383 – zdrž Roudnice nad Labem 400338382 – zdrž Štětí |
| Číslo DM | 9051009327 – zdrž Roudnice nad Labem 9051009325 – zdrž Štětí |

Podrobný popis předmětu služby:

Dle doporučené technologie pro další perspektivní prospívání stromů péče ve formě: řez bezpečnostní, lokální redukce z důvodu stability, řez sesazovací. Podrobná specifikace jednotlivých stromů určených k ošetření je přílohou tohoto záměru. Jedná se o 27 ks stromů (topol kanadský, dub letní, jilm vaz, vrba). Jednotlivé zásahy včetně technologie jsou uvedeny v příloze tohoto záměru.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

a) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Veškeré práce  budou  probíhat  na  pozemcích v majetku ČR, k nímž má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích

b) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí.

Všechny břehové porosty se nacházejí na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR k němuž má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Proto v souvislosti s plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. Podrobný seznam pozemků je uveden v příloze č. 2 u každého jednotlivého stromu a v příloze č. 4.  V případě nutnosti a vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Odhad ceny:

Předpokládaná hodnota VZ:  PS Roudnice nad Labem – předpokládaná cena byla stanovena zhotovitelem posudku - Pasportizace stromů a stromových skupin „Labe, ř.km 810,48 – 847,02 generel břehových porostů“ , společností SAFE TREES, s.r.o.

Prořez	27 ks stromů	 299 815,-- Kč  bez DPH

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Zhotovitel této zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (ohrazením pracovního prostoru, poučení osob, dodržení podmínek BOZP apod.)

Práce musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky, nebo pod jejím dohledem.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a  pozemky předá protokolárně zpět objednavateli a to včetně fotodokumentace  jednotlivých lokalit před zahájením a po ukončení prací.

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových  a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu.

Navržený způsob likvidace:

Nevyužitelnou dřevní hmotu zneškodní zhotovitel jako původce odpadu podle zákona  č. 185/2001 Sb,. O odpadech, a jeho prováděcích předpisů. Lokalita po ošetření stromů bude po provedení akce uvedena zhotovitelem do původního stavu.

Využitelná dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena na deponii Povodí Labe, státní podnik, VD Štětí – k.ú. Račice.

Přílohy:

1.	Seznam stromů určených k ostatnímu ošetření

2.	Detailní informace o stromech, včetně fotodokumentace

3.	Mapa vyznačení jednotlivých stromů

4. 	Informace o pozemcích