### D.1.1.a Technická zpráva

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

km 2,615 opravy (ř.km 82,115)	…	železniční most (trať Břeclav – Bratislava)

Práce budou ukončeny na hranici ochranného pásma železnice. V pásu ochranného pásma se práce provádět nebudou.

Km 3,598 opravy (ř.km 83,105)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,693 opravy (ř.km 83,200)	…	tranzit plynovod (nadzemní trubní přechod)

km 3,947 opravy 			…	nadzemní VVN

km 4,020 opravy 			…	nadzemní VVN

Práce v souběhu a křížení s IS budou prováděny v souladu s podmínkami majitelů a správců příslušných IS. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

Ve velké části úseku se budou práce provádět v ochranném pásmu lesa.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště je možný po místních zpevněných a nezpevněných hrázových komunikacích (osobní automobily, technika do hmotnosti 3,5t) resp. po PB bermě (technika nad 3,5t).  Před zahájením stavebních prací bude nutno dohodnout podmínky užívání příjezdových lesních cest, které jsou majetkem nebo ve správě LČR. Realizace díla si zřízení nových nebo dočasných zpevněných komunikací nevyžaduje.

Napojení na technickou infrastrukturu

Stavba je prostá objektů vyžadujících napojení na technickou infrastrukturu.

Základní parametry stavby

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.836m (měřeno v ose hráze)

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

Základní parametry:

- délka úseku 				… 	3.566m (měřeno v ose hráze včetně 							odpočtu úseku hráze v ochranném 							pásmu železnice, který se nebude 							realizovat).

- šířka koruny hráze			…	min. 4,00m

- šířka komunikace v koruně	…	3,00m

- šířka krajnic				…	min 0,50m oboustranně

- příčný sklon koruny hráze		…	2% směrem k toku

Technický popis stavby

Přípravné práce

Před zahájením stavebních prací se provede pasport stávajícího stavu příjezdových komunikací a bermy. Pasport bude sloužit k porovnání stavu komunikací a bermy před a po ukončení stavby. V případě poškození komunikací a bermy stavební činností (pojezd vozidel a pod.) uvede dodavatel komunikace a bermu do původního stavu na své náklady.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

SO01 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 83,200 po ř.km 87,000

a) Stavební řešení

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Asfalt bude na místě rozdrcen smíchán se zeminou a použit do konstrukce násypů. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 0,30m

  - posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

SO02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř.km 79,500 po ř.km 83,200

a) Stavební řešení

Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Asfalt bude na místě rozdrcen a použit do konstrukce násypů. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype násypem hutněným zeminou získanou z odtěžení koruny nebo zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem. Odtěžení koruny nebo hutněný násyp se provede do úrovně 30 cm pod projektovanou úroveň koruny s příčným sklonem 2% směrem k toku.

Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění koruny hráze na tl. 0,30m ze štěrkodrti na šířku 3,00m v úrovni nivelety hráze a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic na šířku min. 0,5m oboustranně do předepsaného sklonu min. 1:2 zeminou získanou odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem, svahování a osetí povrchu travní směsí.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zpevnění koruny hráze je navrženo pro únosnost do 7,5 t za povodňového stavu, tj. zatíženého hrázového tělesa vodu, dopravní třída V1, navrhované úrovně porušení D2 ve složení:

  - geotextilie, ve tvaru U

  - štěrkodrť tl. 0,30m

-    posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2 se zakalením povrchu

Hraniční znaky

Opravou koruny hráze dojde k dotčení hraničních znaků na PB hrázi řeky Moravy. Celkem 2ks hraničních znaků na každý SO bude nutno odstranit a odvést k dočasnému uložení na dvůr Povodí Moravy, s.p., provozu Břeclav. Ostatní znaky nebudou stavbou dotčeny, jejich ochrana před poškozením je věcí dodavatele stavby. Po ukončení stavebních prací budou hraniční znaky opět osazeny. Minimální výšky hraničních znaků jsou stanoveny ve Směrnici pro vyznačování, zaměřování a údržbu státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou – viz. Doklady.

Hutnící zkoušky

Povinností dodavatele stavby je zajistit zatěžovací zkoušky pláně a konstrukčních vrstev komunikace. Četnost hutnících zkoušek je pro dodavatele závazná a je dána příslušnými normami ČSN .

Modul přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky deskou Edef2 musí mít podle ČSN 72 1006 hodnotu:

na pláni:	Edef2 = 45 MPa, (min. Edef2 = 30 MPa)

na podkladových vrstvách:

- štěrkodrť ŠP		Edef2 = 100 MPa

Bilance zemních prací

Veškerá vytěžená zemina bude použita ke zpětným zásypům stavebních jam a objektů. Chybějící zemina bude získána odtěžením nánosů na bermě z lokality nad Tvrdonickým jezem.

#### Břeclav 02.2017								 Ing. Jan Varadínek