AKCE	:		Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

INVESTOR :		Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský, organizační složka státu

Hroznová 63/2, 603 00 Brno

STUPEŇ	:	RPD

D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1-SO01-Sklad zemědělských strojů

D1.1 Architektonicko-stavební řešení

1.Technická zpráva stavební

HIP			:	Ing. Ludvík Havelka			Číslo paré	:

VYPRACOVAL	:	P-spektrum spol.s r.o.

DATUM		:	10/2018

- Účel objektu

Stávající objekt bývalé nepoužívané  kotelny se nachází v obci Dobřichovice , parc. č.1388/22 k.ú. Dobřichovice v její severovýchodní části, v areálu zkušební stanice Dobřichovice. Objekt je samostatný , tvaru L.

Objekt sestává ze 2 budov obdélníkových tvarů. Hlavní budova je se  dvěma nadzemními podlažími, vedlejší budova je jednopodlažní. Celý objekt je nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s živičnou krytinou.

Hlavní vstup do objektu a vjezdy jsou ze strany jihozápadní.

±0,000 je výšková úroveň podlahy je v místnosti číslo 103.

- Architektonické, funkční, dispoziční řešení, vegetační úpravy okolí, užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické a funkční řešení

Stávající stav

Stávající objekt kotelny je v současné době neslouží k zásobování areálu teplem.

Část objektu je využívána jako sklad zemědělské techniky.

Nový stav

Dispoziční  řešení

Stávající stav

1NP		schodiště,sklad, kotelna, sklad zemědělské techniky

2NP		schodiště, sklad,betonová násypka

Nový stav

V úrovni 1. N.P. je stávající vchod ze strany jihozápadní , odtud se vstupuje  do stávajícího schodišťového prostoru, na výškové úrovni -0,100 m.

Pod schodišťovým prostorem je sklad. Ze zádveří se vstupuje do místnosti bývalé kotelny – v novém stavu je to sklad zemědělských strojů s výškovou úrovní podlahy ±0,000. Následně se vchází do jednopodlažního objektu stávajícího skladu zemědělské techniky, jejíž výšková úroveň podlahy je na kótě -0,110 m.

Do druhého 2.N.P. se vstupuje stávajícím schodištěm, kde je místnost skladu zemědělských vzorků a stávající místnost betonové násypky.

Vegetační úpravy okolí

Vegetační úpravy okolí zůstanou stávající.

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Žadatel nevyžaduje, aby záměr odpovídal požadavkům na bezbariérové užívání stavby.

- Kapacity, plochy, orientace

Stávající stav

Zastavěná plocha                                                          	251,00 m2

Obestavěný prostor  					       1849,0 m3

Adaptací objektu se stávající stav kapacit, ploch a orientací nemění.

- Technické a konstrukční řešení

- Stávající stav

Stávající objekt je proveden z cihelného zdiva tl 500-200 mm, stropy jsou železobetonové s průvlaky v 1. i ve 2.N.P.. V prostoru stávající garáže je zastropení ze železobetonových  kazetových panelů.

Opláštění střešní konstrukce je živičnou krytinou.

- Bourací práce

V místnosti bývalé kotelny jsou vybourány 2 komínová tělesa. V místnosti skladu je probourání otvoru ve stávající nosné zdi rozměrů 2000x2000mm .

V místnosti skladu jsou vybourané dva otvory rozměrů 2650x3300mm pro rolovací vrata pro vjezd zemědělských strojů.

V 1.N.P.i ve druhém 2.N.P. jsou v hlavní budově vybourány všechna okna a dveře. V přilehlém jednopodlažním objektu-skladu,jsou vybourány luxfery .

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP při práci na staveništi

Při provádění stavby je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů, týkající se bezpečnosti práce, obsluhy technických zařízení a ochrany zdraví osob na staveništi.

- Nový stav

## 3.1 Svislé konstrukce

Po vybouraném komínu je vyzděna nosná stěna z tvárnic Ytong Lamda YQ P2-300 rozměrů 450x249x499mm na tenkovrstvou maltu.

V místě menšího komínu je nově navržený výtah- je po celé výšce objektu. Stěny výtahu jsou zděné s žb věnci –viz statika.

## Vodorovné konstrukce

Zastropení po vybouraných komínech a zároveň zastřešení, je železobetonovými deskami – viz statický výpočet.

Svislá  konstrukce výtahu  je sepnutá po obvodě železobetonovými  věnci.

Nad novými otvory jsou nové překlady –viz statika.

## Schodiště

Schodiště je stávající dvouramenné s podestami  železobetonové. Rozměrů 16x181,25x275mm. S ocelovým zábradlím. Schodišťový prostor je rozměrů 2450x3500mm.

## Střešní konstrukce

Střešní a zároveň stropní konstrukce po vybouraných konstrukcí ve stropech je železobetonová deska, jejíž rozměry jsou určeny statickým výpočtem.

Objekt je zastřešený  plochou střechou, po obvodě s atikami s povlakovou krytinou ,  s 3,9 a 5,7% spádem.

Skladba nového zastřešení po vybouraných komínových tělesech:

Tloušťka tepelné izolace bude upřesněna ve střešním plášti až po vybourání komínových těles.

-Elastek 40 special dekor   5mm

-Glastek 30sticker plus       3mm

-spádové klíny EPS 100S  100-250mm

-desky EPS                         100mm

-Glastek AL 40 mineral       4mm

-penetrace

212-362 mm

-navržená nosná stropní konstrukce

Tloušťka   tepelné izolace ve skladbě střešního pláště  bude upřesněna až po zjištění skutečné stávající skladby střešního pláště.

## Výplně otvorů

V 1. N.P. jsou hlavní vchodové dveře  dvoukřídlové, plastové, rozměrů 1350x2450mm, 1470x2450mm.

Interierové  dveře jsou plastové rozměrů 900/1970mm a  800/1970mm. Některé dveře jsou plné , některé prosklené dle výběru investora.

V  1.N.P. jsou okna ve schodišťovém prostoru  plastová rozměrů 580x550mm, otvíravá a sklápěcí.V místnosti skladu zemědělských strojů jsou okna plastová rozměrů 1020x3250mm, jsou otvíravá a sklápěcí ve střední části oken, zbývající část oken je pevně zasklená.

Ve 2.N.P. jsou okna plastová rozměrů 1020 x 850mm, 880 x 850mm, jsou otvíravá a sklápěcí jednokřídlová.

.

Navržená okna  jsou osazeny izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2  W/m2K. Vstupní plastové dveře jsou se součinitelem prostupu tepla Uw=1,5  W/m2K. Navržené konstrukce odpovídají normě ČSN 730540-2.

Rolovací vrata do nových otvorů pro vjezd zemědělských strojů jsou rozměrů 2650x3300mm , jsou zateplená na elektrický pohon.

## Izolace

Tepelné izolace

Předpokládá se, že stávající střešní konstrukce nad objektem je zateplena tepelnou izolací 100 mm –350mm polystyrén ve spádu.

Zateplení střešní konstrukce v prostoru po vybouraných komínových těles je provedeno tepelnou izolací EPS 100 o tloušťce 100-250mm.

Hydroizolace

Adaptací akce je střešní plášť zrenovovaný izolačním pásem Elastek 40special dekor 5mm.

Hydroizolace v podlaze po vybouraných komínových tělesech  je hydroizolační folie Fatrafol tl. 1,5mm.

## Úpravy povrchů, podlahy

V místnostech jsou navrženy vnitřní omítky štukové opatřené malbou Primalexem.

Podlahy jsou ve skladbě:

Povrch podlahy v celém půdorysu objektu v 1.N.P. i ve 2.N.P. je nově opatřený stěrkou.Skladba samonivelační stěrky v objektu:

Impregnační vrstva -MC-DUR 2095 M

Saminivelační průmyslový potěr MFC Final 410-cca 6mm

Penetrace podkladu-MFC primer 620

Sanace podkladu- MFC Sanfix 230

1.N.P.

Skladba nové  podlahy po vybouraných komínech:

-stěrka / viz skladba v projektové dokumentaci/

-hlazený beton C 20/25 tl. 200mm

-kari síť profilu 6mm, oka 100/100mm při obou površích

-geotextilie Mokrutex DS 500/m2-polypropyén

-izolace proti vodě –hydroizolační folie Fatrafol  tl. 1,5mm

-geotextilie Mokrutex DS 500/m2-polypropylén

2.N.P.

Po vybouraných komínech je ve 2. N.P. navrženo zastropení dle statiky, kdy nad nosnou konstrukcí je navržena podlaha ve skladbě: hydroizolace- PE folie- dále

Polystyrén do podlah 200 mm , OSB desky 2x15mm , samonivelační stěrka ve skladbě viz výkres č.20.

- Podhledy

V prostoru pod betonovou násypkou v 1.N.P. je navržený podhled ze sádrokartonu tl. 15 mm  -SDK-EI 30DP1.

- Způsob založení objektu

Výkopy

Ve stávajícím objektu jsou částečné výkopy pouze pro nově navrženou výtahovou šachtu. Dále jsou navrženy výkopy do hloubky cca 800mm pro základy nových nájezdů do objektu.

Základy

Nové základy jsou navrženy pouze pro 2 venkovní nájezdy-rampy do objektu. Rampy jsou rozměrů 3250x1000mm v 11% spádu.Jsou do hloubky 600 mm pod terénem se štěrkopískovým podsypem 200 mm. Základy jsou z betonu C 25/30. Základy pro nájezdy  jsou od stávajícího objektu oddilatovány lepenkou.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Dopravní řešení

Stávající objekt kotelny je napojený na stávající komunikaci v areálu zkušební stanice Dobvřichovice.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí

Ochrana objektu proti hluku je zabezpečena skladbou stavebních konstrukcí.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Projekt je v souladu s platnými vyhláškami a ČSN z oboru výstavby. Vlastnosti výrobků pro stavbu musí být ověřeny podle zvláštních předpisů, např. zák.  č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na pozemní stavby upravují právní předpisy a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby s odvoláním na související vyhlášky a ČSN.