AKCE	:		Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

INVESTOR :		Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský, organizační složka státu

Hroznová 63/2, 603 00 Brno

STUPEŇ	:	RPD

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

HIP			:	Ing. Ludvík Havelka				Číslo paré	:

VYPRACOVAL	:	P-spektrum spol. s r.o.

DATUM		:	10/2018

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1Údaje o stavbě

a)název stavby

Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

b)místo stavby

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

Hroznová 63/2, 603 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing Ludvík Havelka

ČKAIT 1000537

P-spektrum spol.s.r.o.

Ičo : 26275538

Dražovice 72, 683 01  Vyškov

Středisko : Jílkova 52, 615 00 Brno

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Sklad zemědělských strojů

D1.4.1 - Vytápění

D1.4.2 - Silnoproudá elektroinstalace

A.3 Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

datum vyhotovení

číslo jednací rozhodnutí

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Projektová dokumentace byla zpracována na základě projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované fy. P-spektrum spol. s.r.o., ze dne 07/2018

c) další podklady.

Zhlédnutí na místě, katastrální mapa, radonová mapa, hydrogeologická mapa, záplavová mapa, územní plán, zaměření stavby, požadavky investora,informace vlastníka o zapojovacích místech na technickou infrastrukturu, stavebně technický průzkum.

B. Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce, dílenskou nebo výrobní dokumentaci, dokumentaci výrobků dodávaných na stavbu, ani montážní dokumentaci.

Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,

Bude stanoveno dodavatelskou.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Bude stanoveno dodavatelskou firmou a investorem.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

- odvodnění staveniště

Dešťové vody ze staveniště budou vsakovány na pozemku investora – stávající stav

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací .Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Stavbou nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

B.1 Popis území stavby

a)charakteristika  území  a  stavebního  pozemku, zastavěné území a  nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stávající objekt bývalé nepoužívané  kotelny se nachází v obci Dobřichovice , parc. č.1388/22 k.ú. Dobřichovice v její severovýchodní části, v areálu zkušební stanice Dobřichovice. Objekt je samostatný , tvaru L.

Objekt sestává ze 2 budov obdélníkových tvarů. Hlavní budova je se  dvěma nadzemními podlažími, vedlejší budova je jednopodlažní. Celý objekt je nepodsklepený, zastřešený plochou střechou s živičnou krytinou. Hlavní vstup do objektu a vjezdy jsou ze strany jihozápadní.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Jedná se o stávající stavbu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Stavba je v souladu s územním plánem, objekt se nachází v zastavěných plochách AZS - zemědělské výroby. Objekt bude sloužit jako sklad zemědělských strojů.

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Záměr nepodléhá výjimce z obecných požadavků na využití území. Navržený objekt splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Po vydání stanovisek dotčených orgánů budou případné připomínky zapracovány do projektové dokumentace

f)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

geologický průzkum 		nebyl proveden, záměr nevyžaduje

radonový průzkum 		nebyl proveden, záměr nevyžaduje

hydrogeologický průzkum	nebyl proveden, likvidace dešťových vod z objektu je stávající

vsakováním na zelených plochách kolem objektu

stavebně historický		nebyl proveden, záměr nevyžaduje

g )ochrana území podle jiných právních předpisů

Památková rezervace , zóna

Stávající objekt se nenachází v zóně, kde by bylo vymezeno ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť chráněné území.

Zvláště chráněné území

Stávající objekt se nenachází ve zvlášť chráněném území.

Lokality  soustavy  Natura  2000

Hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Záplavové území

Stávající stavba se nenachází v záplavovém území

Poddolované území

Stávající stavba se nenachází v poddolovaném území

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nenachází v ochranném a bezpečnostním pásu správců sítí.

h)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území,

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, stavby ani odtokové poměry v okolí.

j)požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin,

Asanace – záměr nevyžaduje

Demolice

Demolice se neprovádí. Bourací práce, které budou na objektu probíhat,  je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při veškerém bourání musí být sledováno okolí konstrukce a o eventuálních poruchách, které by se na nich vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor investora a autorský dozor. Části budov, které by měly být zachovány, budou chráněny odpovídajícím způsobem a na povrchu poškozeny jen v nejmenší potřebné míře a opatrně tak, aby se omezily opravy na minimum. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice. Veškerý vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z objektů, nesmí docházet k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování konstrukcí. Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté.

Kácení zeleně – záměr nevyžaduje

k)požadavky  na  maximální dočasné  a  trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa,

Záměr nevyžaduje trvalý zábor ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

l)územně  technické  podmínky

napojení  na  stávající  dopravní infrastrukturu

Areál je napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ul. Radova stávajícím vjezdem. Záměr nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu

napojení  na  stávající technickou infrastrukturu

Areál je napojen na stávající technickou infrastrukturu. Záměr nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu.

bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Žadatel nevyžaduje aby záměr odpovídal požadavkům na bezbariérové užívání staveb, dle  vyhlášky 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů

m)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby budou stanoveny investorem a dodavatelskou firmou,nepředpokládá se, že záměr vyžaduje podmiňující a související investice.

n)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Parcelní číslo:		1388/22

Obec:	Dobřichovice 		[539198]

Katastrální území:		Dobřichovice [627810]

Číslo LV:			249

Výměra [m2]:			328

Typ parcely:			Parcela katastru nemovitostí

Určení výměry:		Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:		zastavěná plocha a nádvoří

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	zemědělská stavba

Parcelní číslo:		1388/1

Obec:				Dobřichovice [539198]

Katastrální území:		Dobřichovice [627810]

Číslo LV:			249

Výměra [m2]:	9967

Typ parcely:			Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití:		manipulační plocha

Druh pozemku:		ostatní plocha

o)seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo  bezpečnostní pásmo.

Ochranná nebo bezpečnostní pásma se nenavrhují

B.2Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b)účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit jako sklad zemědělských strojů.

c)trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

d)informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků

nástavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Záměr nepodléhá výjimce z obecných požadavků na stavby. Navržený objekt splňuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Žadatel nevyžaduje aby záměr odpovídal požadavkům na bezbariérové užívání staveb, dle  vyhlášky 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů

e) zohledněné  podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Po vydání stanovisek dotčených orgánů budou případné připomínky zapracovány do projektové dokumentace.

f)ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou, ochrana není řešena

g)navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha                                                              251,00 m2

Obestavěný prostor  					       1849,0 m3

Adaptací objektu se stávající stav kapacit, ploch a orientací nemění

h)základní  bilance  stavby

Energetické náročnosti budovy

Požadavky energetické náročnosti budovy nemusí být splněn dle zákona 318/2012 Sb., par.7, odst.5, bod e, neboť se jedná o zemědělskou budovu s celkovou spotřebou tepla do 700 GJ/rok.

Spotřeba vody

Stavba neklade nároky na spotřebu vody

Množství splaškových vod

Stavba neklade nároky na likvidaci splaškových vod.

Spotřeba el. energie

Plynové spotřebiče

2 x  vytápěcí  plynová jednotka
9,4-13,7kW W						..............................................2x1,6 m3.h -1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- maximální celkový odběr                                                                                      	3,2  m 3.h -1

Vytápění

Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN 06 0210 na nejnižší výpočtovou venkovní teplotu -15ºC.Teplo-technické parametry stavebních konstrukcí byly stanoveny ze zadané konstrukce stavebních prvků.

Tepelná ztráta objektu konstrukcemi a větráním je stanovena 15,7 kW.

Hospodaření s dešťovou vodou

Stávající objekt není napojen na kanalizaci dešťovou.

Rekonstrukcí objektu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dešťové vody z objektu  jsou likvidovány plošným vsakem na pozemku investora.

Likvidace tuhých komunálních odpadů

Provoz objektu nebude produkovat komunální odpad.

i)základní předpoklady výstavby

-předpoklad zahájení stavby 2020

-stavba se nepředpokládá členit na etapy

j)orientační náklady stavby.

Dle výběrového řízení.