# E M S T A V s.r.o. Ústí nad Labem, Brožíkova 136/2, 400 01 Ústí nad Labem

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 10879

## Tel: 602 687 199                                                                          IČO:25004620

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:        VD Lovosice – plavební komora, oprava manipulační plochy na PK

### Objednatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,

### Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Projektant:  EMSTAV s.r.o., Brožíkova 136/2, 400 01 Ústí nad Labem

Datum:        08/2018

- Identifikační údaje :

  - Stavba

Název stavby:          VD  Lovosice –  oprava manipulační plochy na PK

### Místo stavby:          Lovosice

### Katastrální území:   Lovosice

### Kraj:                        Ústecký

Druh stavby:            Oprava

  - Objednatel

### Název a adresa:       Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,

### Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

1.3.    Projektant

Název a adresa:       EMSTAV s.r.o., Brožíkova 136/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:25004620

- Technické řešení :

Projektová dokumentace řeší návrh na opravu betonových ploch na horním a dolním ohlaví a manipulační plochy před halou na Labi na vodním díle Lovosice. Pro zpracování dokumentace byly betonové plochy i manipulační plocha podrobně geodeticky zaměřeny a byly provedeny vrtané kontrolní sondy v propadlých částech ploch i v ploše manipulační.

Zaměření části betonových ploch jsou povrchově atmosféricky korodované, v částech plochy došlo k nepravidelnému sedání celých desek , z toho důvodu jsou v  ploše  nepravidelné trhliny. Průměrná hloubka sednutí je 40 mm. Z dokumentace (vrtané  sondy 1 a 2) je zřejmé, že vlastní betonová deska je vizuálně neporušená, pod deskou je sourodý materiál.  Manipulační plocha (sonda č.3) je z prostého betonu prokazatelně nižší kvality. Povrch je zvětralý, rozpadávající se a tvoří se výmoly. Stávající niveleta je 60 – 80 mm pod úrovní okolních ploch.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem řeší návrh provést  povrchovou opravu ploch na horním a dolním ohlaví a to sanací pokleslých ploch,  zvětralého povrchu části plochy a trhlin a to v tomto pořadí:

- očištění povrchové plochy vysokotlakým vodním paprskem (alt. otryskáním nebo brokováním)

- ošetření všech spar  a trhlin případnou injektáží a obnovením jejich výplně

- provedení spojovacího můstku v lokalitě pokleslých ploch

- sanace pokleslých ploch plastbetonem (pevnost min.55 Mpa).

- provedení spojovacího můstku na ostatní plochy

- jemná reprofilace celé plochy

- konečný ochranný nátěr v protiskluzové úpravě

Výměry opravy – dolní ohlaví – pr. tloušťka reprofilace do 40 mm, sanace spar 33 bm, plocha opravy 18 m2

horní ohlaví  - pr. tloušťka reprofilace do 60 mm, sanace spar

56 bm, plocha opravy 39 m2

Opravu manipulační plochy PD řeší úpravou povrch očištěním celé plochy vysokotlakým vodním paprskem, provedením infiltračního nástřiku a položením asfaltobetonového koberce tl.50 mm s tím, že výtluky budou před pokládkou vyrovnány rovněž AB.

Výměry opravy 231 m2 – AB + mezistřik, vyspravení výtluků 15 t.

V Ústí nad Labem  08/2018                                      ing.Jaroslav Vojíř