| INVESTIČNÍ ZÁMĚR Svratka, km 164, 038 – 166,580 – PBPPO Herálec |  |
| --- | --- |
| Oblast povodí Dyje / Moravy |  |
|  | červenec 2019 |

NÁZEV PROJEKTU: Svratka, km 164, 038 – 166,580 – PBPPO Herálec

# Obsah investičního záměru

Obsah investičního záměru	- 2 -

A.	Investiční záměr	- 3 -

A.1	Základní identifikační údaje projektu	- 3 -

A.2	Úvod	- 4 -

A.3	Popis řešeného území	- 4 -

A.3.1	Popis a posouzení výchozího stavu lokality	- 4 -

A.3.2	Biologické posouzení před realizací opatření	- 4 -

A.3.3	Dotčená chráněná území	- 5 -

A.4	Návrh řešení, předmět projektu	- 5 -

A.4.1 Zdůvodnění potřeby realizace opatření	- 5 -

A.4.2 Vlastní řešení dílčí části projektu	- 6 -

A.4.3 Popis, posouzení a eliminace negativních vlivů při realizaci	- 7 -

	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	- 7 -

	Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických  funkcí a vazeb v krajině	- 8 -

	Opatření pro další projektovou přípravu	- 8 -

A.4.4 Časový harmonogram prací	- 8 -

A.4.5 Kalkulace nákladů	- 8 -

A.4.6 Zajištění udržitelnosti projektu	- 8 -

A.5	Analýza pozemkové držby	- 8 -

A.6 Grafické a mapové přílohy	- 9 -

A.6.1	Situace širších vztahů	- 9 -

A.6.2	Koordinační situační výkres	- 9 -

A.6.3	Podélný profil	- 9 -

A.6.4	Přehledná situace	- 9 -

A.6.5	Vzorové příčné profily	- 9 -

# Investiční záměr

# A.1	Základní identifikační údaje projektu

| název projektu | Svratka, km 164, 038 – 166,580 – PBPPO Herálec |
| --- | --- |
| zadavatel záměru | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70 89 00 13 DIČ: CZ 70 89 00 13 zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13 565 zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem kontaktní osoba: Ing. Martin Havlík, útvar mezinárodních projektů a dotací tel: 541 637 298, 541 637 278 fax: 541 637 210 e-mail: havlikm@pmo.cz, vesely@pmo.cz |
| místo řešení | ID vodního útvaru: 10100010 vodní tok: Svratka úsek vodního toku: ř.km 164,038 – 166,580 ČHP: 4-15-01-001 NUTS II: Jihovýchod CZ06 NUTS III (kraj): Vysočina CZ063 katastrální území: Herálec, Svratka, Kocanda, Český Herálec, Moravská Svratka, Cikháj |
| předpokládaný termín realizace | 2021 |
| zpracovatel IZ | Ing. Martin Havlík, Ing. David Veselý / Povodí Moravy, s.p. |
| čas vydání dokumentace | 12/2020 |

# A.2	Úvod

Předmětem investičního záměru je vypracování a předložení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) a prováděcí dokumentace (DPS) včetně zajištění autorského dozoru (AD) projektu Svratka, km 164, 038 – 166,580 – PBPPO Herálec.

Zájmovým územím prochází vodní tok Svratka s několika přítoky. Vodní tok je technicky upraven se zhoršeným hydromorfologickým i ekologickým stavem. Kapacita úpravy toku v obci Herálec odpovídá pouze cca úrovni Q10 (desetileté vody). Úroveň protipovodňové ochrany tak lze hodnotit jako nízkou. Cílem záměru je realizace prvků přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále PBPO) na území obcí Herálec a Svratka, které zvýší úroveň protipovodňové ochrany v obci Herálec, přispějí k celkovému zvýšení vodozádržné schopnosti území a zlepší hydromorfologický a ekologický stav vodního toku. Návrhy opatření musí respektovat zásady navrhování a požadavky na PBPPO uvedené v metodice zveřejněné ve Věstníku MŽP 11/2008.

Záměr revitalizace řeky Svratky je součástí návrhu Plánu oblasti povodí Dyje, kapitola C – stav a ochrana vodních útvarů, podkapitola C.4.13. „Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu“.

# A.3	Popis řešeného území

## A.3.1	Popis a posouzení výchozího stavu lokality

Svratka je levostranný přítok Dyje, do které se vlévá ve vodní nádrži Nové Mlýny. Pramení na Českomoravské vrchovině pod Žákovou horou (810 m n. m.) v nadmořské výšce 771,93 m n. m. Délka toku je 168,49 km. Celková plocha povodí je 7115,60 km2.

Vlastní povodí řeky Svratky zasahuje nejenom do více bioregionů, ale i do různých kulturně historických oblastí. Z hlediska národopisného leží zájmové území v oblasti CHKO Žďárské vrchy.

Řešené území se nachází v kraji Vysočina 15 km severovýchodně od Žďáru nad Sázavou a 10 km jihovýchodně od Hlinska. Správní obvod ORP je Žďár nad Sázavou. Zájmové území je vymezeno mezi staničeními toku Svratka ř. km 164,038 – 166,580. Zájmové území tvoří tok Svratka a pruh nivy podél toku k němu přiléhající. Zájmové území se nachází v k.ú. Kocanda, Český Herálec, Herálec na Moravě, Moravská Svratka, Svratka a Cikháj.

Zájmové území se nachází ve dvou okrscích, a to v Devítiskalské vrchovině a v Kameničské vrchovině. Devítiskalská vrchovina je členitá vrchovina klenbovitého tvaru tvořená hlavně rulami, migmatity a pruhy amfibolitů. Jedná se o nejvýchodnější část Žďárských vrchů ukončenou na JZ zlomem Dlouhé meze. Na úzkých hřbetech jsou četné skalní tvary vzniklé v chladných obdobích čtvrtohor (izolované skály, skalní hradby, kryoplanační terasy). Nejvyšším bodem je Devět skal o výšce 836 m n. m. Další významné body jsou například Žákova hora (810 m n. m.), Šindelný vrch (806 m n. m.), Tisůvka (792 m n. m.) a Kamenný vrch (802 m n. m.).

Záměrem navrženého řešení je pojmout problematiku revitalizace řeky Svratky a jeho povodí z komplexního pohledu a dosáhnout dlouhodobě rovnovážného stavu v povodí. Nábřežní zdi v intravilánu obce jsou v havarijním stavu a proto je nutná jejich rekonstrukce. Výška zdí není dostatečná pro průchod povodňové vlny, zdi tedy budou zbourány a následně vybudovány nové. Pro zajištění dostatečné kapacity koryta musí být zdi navýšeny v celé jejich délce v průměru o 30 cm.

Dílčími požadavky záměru je zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku, zadržení vody v krajině jak v období sucha, tak v případě povodní (zvýšení retenční kapacity krajiny) a k minimalizaci narušování stability nábřežních zdí.

## A.3.2	Biologické posouzení před realizací opatření

Zájmové území zasahuje do I. zóny CHKO Žďárské vrchy. Průzkum byl proveden terénním šetřením a na základě analýzy dat z nálezové databáze AOPK ČR pro dané území. V zájmovém území se dle vyjádření AOPK vyskytuje modrásek bahenní a hodnotná bylinná společenstva. Pracovníci AOPK provedli na jaře 2015 průzkum lokality aktualizující výsledky nálezové databáze. Výsledky byly předány zpracovateli studie proveditelnosti, který je zohlednil v rámci detailu řešení dotčených úseků.

V zájmovém území se dle nálezové databáze v době pozorování vyskytovali následující druhy živočichů: čáp bílý (Ciconia ciconia), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krahujec obecný (Accipiter nisus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), skokan zelený (Rana kl. Esculenta), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ropucha obecná (Bufo bufo).

(Zpracováno podle: Nálezová databáze ochrany přírody; portal.nature.cz, 13. 1. 2015)

## A.3.3	Dotčená chráněná území

Zájmové území se celé nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Žďárské vrchy“. Zájmové území se nenachází ve zranitelné oblasti, které jsou vymezeny v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ) se v zájmovém území (dle DIBAVOD) nenachází.

Podle Ústředního seznamu ochrany přírody se zájmové území nachází v CHKO Žďárské Vrchy, a to v jeho I., II. i III. zóně. Na zájmovém území se I. zóna ochrany nachází v lesním úseku toku Svratka pod Herálcem a částečně také zasahuje do Svratecké nádrže a jejího okolí. Pro navržené řešení je nutné zohlednit podmínky, které určila Správa CHKO Žďárské vrchy. V úseku mezi lesním porostem a Herálcem je požadavek na omezení výsadby na výsadbu solitérních skupin. V úseku, který prochází intravilánem obce Herálec je požadováno zajištění migrační prostupnosti toku a také terestrické migrace po obou březích. Dále je také doporučeno provedení etapizace výstavby.

Zájmové území se nenachází v žádném dalším maloplošném zvláště chráněném území. Poblíže se nachází přírodní památka Devět skal, národní přírodní rezervace Žákova hora a přírodní rezervace Volákova hora. Tato maloplošná ZCHÚ nebudou dotčena. Na zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází žádný přírodní park.

Na jihozápadě zájmového území směrem od Herálce se nachází nadregionální biocentrum NRBC 81 Žákova Hora. Biocentrum je napojeno na jižním okraji Herálce na lokální biokoridor LBK 4, který tvoří tok Břimovka a lokální biokoridor LBK 3, který tvoří tok Svratka. LBK 3 prochází Herálcem a v centru obce se na něj napojuje lokální biokoridor LBK 5, který tvoří Brušovecký potok. Na severním okraji Herálce se nachází lokální biocentrum LBC Pod Herálcem, na který se napojují lokální biokoridory LBK 13 a LBK 2. LBK 13 tvoří bezejmenná vodoteč a LBK 2 je tvořen tokem Svratka. Na sever od obce Herálec se nachází lokální biocentrum LBC Mariánka, na které se napojuje LBK 2. Směrem na severovýchod po směru toku Svratky se nachází lokální biokoridor, který se na jihozápadním okraji města Svratka napojuje na lokální biocentrum Stupána, které je tvořeno částečně Svrateckým rybníkem a jeho okolím.

# A.4	Návrh řešení, předmět projektu

## A.4.1 Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Předmětem záměru je zpracování společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Svratka, km 164,038 – 166,580 - PBPPO Herálec“. Podkladem pro vypracování PDC je vypracovaná studie proveditelnosti, která byla zpracována v roce 2015. Cílem projektu je vyřešení základní koncepce, posouzení variability řešení a zpracování optimálního návrhu.

Předkládaná dokumentace (studie proveditelnosti) je výstupem z první etapy řešení projektu „Shromáždění a zpracování podkladů pro návrh územně-technických parametrů stavby“.

Zájmovým územím prochází vodní tok Svratka s několika přítoky. Vodní tok je technicky upraven se zhoršeným hydromorfologickým i ekologickým stavem. Kapacita úpravy toku v obci Herálec odpovídá pouze cca úrovni Q10 (desetileté vody). Úroveň protipovodňové ochrany tak lze hodnotit jako nízkou. Koryto (v intravilánu obce) by mělo být navrženo na úroveň Q20 (dvacetiletá voda), jejíž průtok je cca 22,8 m3/s. Navrženými opatřeními bude kromě efektů v oblasti protipovodňové ochrany obce dosaženo i významných přínosů v obnově ekologických funkcí vodního toku Svratka. Dále v rámci projektu bude řešena stabilita a bezpečnost nábřežních zdí podél toku v intravilánu obce, které jsou již v havarijním stavu. Dosud byly zdi lokálně pouze sanovány kamenným záhozem a tím byla dočasně zajištěna jejich stabilita. Tento stav je ovšem neudržitelný a proto musí být navrženo dostatečné řešení pro zajištění všech potřebných atributů k zajištění požadovaných funkcí. Pro zajištění požadované kapacity koryta budou zdi v celé délce navýšeny cca o 30 cm.

Cílem záměru je realizace prvků přírodě blízkých protipovodňových opatření (dále PBPO) na území obcí Herálec a Svratka, které zvýší úroveň protipovodňové ochrany v obci Herálec, přispějí k celkovému zvýšení vodozádržné schopnosti území a zlepší hydromorfologický a ekologický stav vodního toku. Návrhy opatření musí respektovat zásady navrhování a požadavky na PBPO uvedené v metodice zveřejněné ve Věstníku MŽP 11/2008.

Pro řešený úsek bylo v rámci zpracování studie proveditelnosti provedeno vyhodnocení majetkoprávních vztahů se zaměřením na identifikaci klíčových vlastníků a následně jejich projednáním formou stanovisek. Informace o majetkoprávních vztazích byly zjištěny na základě katastrální mapy a informací dostupných na webových stránkách katastrálního úřadu. Dále byly zjištěny stanoviska dotčených subjektů a jejich podmínky zapracovány do výsledného řešení.

## A.4.2 Vlastní řešení dílčí části projektu

Cílem navrhovaných opatření je:

- zvýšení úrovně protipovodňové ochrany v obci Herálec

- přispět ke zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu vodního toku

- přispět k optimalizaci vodního režimu krajiny (zadržet vodu v krajině v suchých obdobích a zpomalit průběh povodní)

SO3 - Přírodě blízká úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec

V úseku stavebního objektu č. 3 (km 164,038 – 165,599) je na pozemcích historického koryta, současného koryta a trvalých travních porostů navržena přírodě blízká úprava vodního toku a nivy. Zábor pozemků má rozsah meandrového pásu uzpůsobeného výsledkům projednání majetkoprávních vztahů. V části úseků bude ponechána současná úprava. Vzhledem k délce těchto úseků se nebude jednat o zásadní problém z hlediska kontinua vodního toku, revitalizované úseky vytvoří dostatečně rozsáhlé biotopy zajišťující životní nároky přirozené biotické složky fluviálního ekosystému.

V revitalizovaných úsecích bude stávající koryto zrušeno. Nové koryto je navrženo meandrující s kapacitou pro korytotvorný průtok, což odpovídá Q30d (0,955m3.s-1). V případě rozlivu dojde k zatopení celého meandrového pásu a rozlivu do nivy.

Prostor pro úpravy je vymezen na základě stanovení meandrového pasu a maximálně využívá původní trasu koryta toku před úpravou, zachyceném v katastrální mapě. Kromě pozemků původního koryta tvoří zábor pozemky současného technického koryta, plochy mezi původním a současným korytem a případně doplnění do potřebné šířky meandrového pásu. Při návrhu je brán zřetel na výškovou úroveň stávající výusti z ČOV Herálec. Dále je třeba zajistit, aby za hranicí meandrového pásu nebyl narušen stávající hydrologický režim zemědělské půdy. Meliorační zařízení bude upraveno zřízením nových tras po obvodu meandrového pásu. Stávající lávky budou nahrazeny brody.

Návrhové parametry toku byly definovány následovně:

• Vinutí trasy 1,5

• Průměrný sklon údolnice 0,0024

• Délka meandru 29m

• Šířka meandrového pásu 17m

• Délka vinutí meandrového pásu 178m

• Šířka vinutí meandrového pásu 102m

• Návrhový průtok kynety (Q30d) 0,955 m3.s-1

• Šířka koryta v brodech 3,4 m

• Maximální hloubka koryta v brodech 0,85 m

• Průměrná hloubka koryta v brodech 0,53 m

SO4 - Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec

V intravilánu obce je navržena komplexní úprava toku. Stávající nábřežní zdi budou rekonstruovány a částečně navýšeny o cca 0,30 m (tak, aby koryto toku bylo vyhovující pro převedení průtoku Q20), stávající nevyhovující lávky budou buď navýšeny, nebo zrušeny. Silniční mosty včetně historického budou ponechány bez úpravy. Vodní tok v tomto úseku bude řešen jako složený profil s štěrkonosnou kynetou a bermami s koseným travním krytem. Celková kapacita složeného profilu je navržena na provedení 22,8 m3/s s drobným vybřežením do prostoru zahrad v centrální části obce km 165,599 - 166,580. Vybřežení nebude mít za následek závažné škody na budovách.

Dle vypracované studie proveditelnosti budou nábřežní zdi v km 165,607 – 166,213 odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí. Dle zpracované studie proveditelnosti je navrženo následující řešení. Základ nábřežní zdi bude ze železobetonu vyztuženého kari sítí 150x150x6 mm. Zeď bude tvořena železobetonovou deskou s obkladem z kamenného zdiva na cementovou maltu. Výztuž bude z KARI sítě 150x150x6 mm. Spojení základu se zdí bude zajištěno žebrovanou ocelovou kulatinou průměru 10 mm podle výkresu. Rozteč kulatin v podélném směru bude 300 mm. Obklad z kamene na cementovou maltu bude tloušťky 300 mm. Spára bude hluboká 15 – 30 mm. Podklad bude v případě nevhodného podloží tvořen štěrkovou vrstvou tloušťky 150 mm. Případné další řešení může být následně projednáno v průběhu projekčních činností.

Použitá administrativní kilometráž v době zpracování studie proveditelnosti není dle aktuálních podkladů platná, proto je nutné opravit a aktualizovat kilometráž všech stavebních objektů v následujícím stupni projektové dokumentace.

Úprava lávek:

- lávka km 165,677: navýšena o 30 cm

- lávka km 165,850: historický kamenný most ponechán

- lávka km 165,981: navýšena o 60 cm

Návrhové parametry:

Délka zdí 	1261m

Přeložky 	opevnění křížení toku a IS v km 165,675, 165.85, 165,984

Výše uvedené popisy řešení vycházejí ze studie proveditelnosti, případná další řešení budou projednána v průběhu projekčních činností.

## A.4.3 Popis, posouzení a eliminace negativních vlivů při realizaci

## Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Během výstavby může dojít k narušení životního prostředí z důvodu pohybu těžkých mechanizmů v okolí stavby, může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti, či zákalu vody z důvodů zemních prací v zátopě. Tyto negativa mají však jen dočasný charakter. Tyto negativní jevy lze také minimalizovat vhodnými technicko-organizačními opatřeními.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými firmami.

S ohledem na kvalitu životního prostředí bude manipulace s odpady prováděna výlučně v denních hodinách (8-17 hod.). Provoz může být dále upraven místní vyhláškou.

## Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických  funkcí a vazeb v krajině

Před zahájením stavebních prací bude proveden odlov a transfer ryb. V rámci stavby dojde k odstranění suchých a poškozených dřevin v prostoru navrhovaných revitalizačních úprav.

## Opatření pro další projektovou přípravu

1.  V rámci přípravy záměru bude proveden dendrologický průzkum a zpracován plán kácení dřevin. Kácení bude provedeno v nejmenší možné míře, kterou vyžadují navrhované úpravy.

2.  V rámci přípravy záměru bude zpracován plán výsadeb. K výsadbám budou použity výhradně původní dřeviny typické pro danou lokalitu. Výsadba bude naplánována mozaikovitě, přičemž značná část (alespoň jedna třetina) plochy bude ponechána bez výsadeb přirozenému vývoji.

3.  V rámci přípravy záměru budou navrženy způsoby využití přebytečné zeminy odtěžené při terénních úpravách.

4. V rámci navazující přípravy záměru bude posouzen stav příjezdových komunikací, bude navržena optimální příjezdová trasa a případné úpravy či dočasné řešení pro dopravu materiálů do místa stavby.

5.  Odtěžené sedimenty z vodního toku budou využity při budování ostatních objektů v rámci záměru. Tomu bude přizpůsoben postup provádění jednotlivých pracím, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci s odtěženým materiálem.

## A.4.4 Časový harmonogram prací

Projektová dokumentace ke společnému rozhodnutí (územní rozhodnutí + stavební povolení)	do 04 / 2020

Zahájení realizace díla									do 06 / 2021

Dokončení realizace díla					 				do 12 / 2022

## A.4.5 Kalkulace nákladů

Odhad investičních nákladů

| SO3 + SO04 | celkem |
| --- | --- |
| SO3 - Přírodě blízká úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec | 18 467 000 Kč |
| SO4 - Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec | 95 003 000 Kč |
| Celkem | 113 470 000 Kč |

## A.4.6 Zajištění udržitelnosti projektu

Investiční záměr je podkladem pro zpracování dokumentace pro společné povolení (dokumentaci pro územní řízení (DUR)+dokumentaci pro stavební povolení (DSP)), které budou postupně předkládaná v rámci administrace operačního programu Životní prostředí. Předmětem žádosti o dotaci je vlastní realizace opatření. Následně po realizaci bude udržitelnost opatření zajištěna v rámci běžné správy a údržby toku a zákonných povinností žadatele – Povodí Moravy, s.p.

# A.5	Analýza pozemkové držby

V této části je provedeno vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých stavebních objektů, a to z hlediska majetkoprávních vztahů a územně technických podmínek.

SO3 – Přírodě blízká úprava Svratky v polním úseku pod obcí Herálec

Na základě projednání majetkoprávních vztahů je stavební objekt č. 3 vyhodnocen jako realizovatelný v dílčích úsecích.

V úseku stavebního objektu č. 3 (km 164,038 – 165,599) je na pozemcích historického koryta, současného koryta a trvalých travních porostů navržena přírodě blízká úprava vodního toku a nivy. Zábor pozemků má rozsah meandrového pásu uzpůsobeného výsledkům projednání majetkoprávních vztahů. V části neprojednatelných úseků bude ponechána současná úprava. Vzhledem k délce těchto úseků se nebude jednat o zásadní problém z hlediska kontinua vodního toku. Revitalizované úseky vytvoří dostatečně rozsáhlé biotopy zajišťující životní nároky přirozené biotické složky fluviálního ekosystému

Úseky, kde bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko:

- 164,038 – 164,112 nesouhlasné stanovisko

- 164,112 – 164,350 nesouhlas PB

- 164,570 – 164,602 nesouhlas

- 164,672 – 164,685 nesouhlas

- 164,685 – 164,850 nesouhlas PB

a další drobné úseky nesouhlasných stanovisek na cca 20% plánované revitalizace.

Souhlasná stanoviska byla obdržena v úseku 164,350 – 164,570. Pozemky historického koryta Svratky jsou ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Tato skutečnost umožňuje alespoň převést tok do těchto pozemků a tím nastartovat přirozený vývoj koryta.

Realizací úpravy na vodním toku v extravilánu obce bude zvýšena atraktivita prostředí nejen pro vodní živočichy, bude obnoven přirozený pohyb splavenin, současně dojde ke zvýšení rozlivu povodňových vod do nivy a ke zpomalení odtoku vody z krajiny. Navrhovanou úpravou dojde ke zvýšení hladiny podzemní vody. Z tohoto důvodu je třeba zajistit, aby za hranicí meandrového pásu nebyl narušen stávající hydrologický režim zemědělské půdy, a to zřízením nových tras melioračních zařízení po obvodu meandrového pásu.

SO4 – Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec

V intravilánu obce je navržena komplexní úprava toku. Stávající nábřežní zdi budou rekonstruovány a částečně navýšeny cca o 0,30 m, v úseku mezi PF 40 a PF 50 je navýšení vyšší až 0,50m. Stávající nevyhovující lávky a mostky budou buď navýšeny, nebo zrušeny. Historický most bude ponechán bez úpravy. Vodní tok v tomto úseku bude řešen jako složený profil se štěrkonosnou kynetou a bermami s koseným travním krytem. Celková kapacita složeného profilu je navržena na provedení 22,8 m3.s-1 (Q20) s drobným vybřežením do prostoru zahrad. Vybřežení nebude mít za následek závažné škody na budovách. Stavbu lze hodnotit jako „veřejně prospěšnou stavbu“, což by umožnilo její realizaci i v případě nesouhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků pozemků.

Záměr lze v této variantě vyhodnotit jako podmínečně realizovatelný. Většina záměru je situována na pozemcích Povodí Moravy, s.p. a Obce Herálec. Do pozemků sousedících s tokem bude zasahováno dočasně pouze během výstavby.

Součástí návrhu je nutnost navýšení lávek, které se na toku nacházejí. V případě lávky ř. km 165,6747 (u obchodu COOP) navýšení o 30 cm znamená zvýšení nájezdu na lávku v délce 3 m (při sklonu 1:10), čímž dojde ke zhoršení přístupu k nemovitosti nacházející se v těsné blízkosti lávky.

Kilometráž použitá ve studii proveditelnosti není dle aktuálních podkladů platná, proto je nutné opravit a aktualizovat kilometráž všech stavebních objektů v následujícím stupni projektové dokumentace.

# A.6 Grafické a mapové přílohy

## A.6.1	Situace širších vztahů

## A.6.2	Koordinační situační výkres

## A.6.3	Podélný profil

## A.6.4	Přehledná situace

## A.6.5	Vzorové příčné profily

Grafické a mapové přílohy jsou uvedeny jako samostatné přílohy.