Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zadání průzkumných prací

Název zakázky: VD Skalička – Hydrogeologická studie, ETAPA II (hydrogeologický průzkum)

Září 2019

# úvod

## Základní údaje

Název akce:				VD Skalička – Hydrogeologická studie

ETAPA II (hydrogeologický průzkum)

Vodní tok:				Bečva

Místo, katastrální území:		Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Němětice, Milotice nad Bečvou, Skalička, Špičky a Zámrsky

ORP:					Hranice, Valašské Meziříčí

Kraj:					Olomoucký a Zlínský

Číslo hydrologického pořadí:		4-11-02

Podprogram:				129 363

Investor:				Povodí Moravy, s.p.

## Časový plán

Zahájení:          	2019

Dokončení:      	2020

## Popis současného stavu

### Koncepce protipovodňové ochrany Pobečví

Ze zkušeností získaných při povodních v r. 1997 a 2010 vyplývá, že pouze komplexně vybudovaná vodohospodářská soustava s dostatečnými retenčními prostory a možnými prostory pro inundaci povodňových průtoků může zvládnout povodně se středně velkými povodňovými průtoky a významně omezit účinky extrémních povodní v povodí obdobném velikosti povodí Bečvy.

Vodní nádrž Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. S ohledem na konfiguraci terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající protipovodňovou ochranu zastavěných území pouze využitím současně možných rozlivů v údolní nivě, lokálním zkapacitněním koryta nebo vybudováním ochranných hrází v intravilánech. Díky regulaci povodňových průtoků v profilu Skalička není nutné budovat nebývale rozsáhlá liniová protipovodňová opatření a je možné navrhnout soubor lokálních protipovodňových opatření v navazujících ohrožených lokalitách a minimalizovat zásahy do koryta Bečvy, do dopravní infrastruktury a do městské zástavby. Reálnost takových opatření byla potvrzena ve studii „Pobečví - studie odtokových poměrů“ zpracované v roce 2011. Výsledná účinnost všech souvisejících protipovodňových opatření je tak přímo závislá na funkci projektované vodní nádrže Skalička, která je základním prvkem protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření (viz usnesení vlády č. 259 z 13. 4. 2011 a 524 z 1. 7. 2015). Výstavba jednotlivých lokálních protipovodňových opatření je v Pobečví již dokončena nebo je v různých stupních projektové přípravy.

### Varianty VD Skalička

Pro vlastní vodní dílo Skalička bylo v minulosti zpracováno několik variant v rámci technicko-ekonomických studií. Tyto varianty se v mnohých parametrech a efektech výrazně liší a je tedy nezbytné přistoupit k jejich objektivnímu porovnání a vyhodnocení.

Přehled sledovaných variant:

•	VARIANTA 1 - (V1) Nulová varianta (bez nádrže) – hodnocen je stávající stav – bez nádrže  – který lze využít jako  referenční pro srovnání s ostatními variantami, které uvažují výstavbu VD

•	VARIANTA 2 - (V2) Boční suchá nádrž (dle studie UPRM)

•	VARIANTA 3 - (V3) Boční suchá nádrž s ovladatelným vtokem

•	VARIANTA 4 - (V4) Boční víceúčelová vodní nádrž

•	VARIANTA 5 - (V5) Průtočná suchá nádrž

•	VARIANTA 6 - (V6) Průtočná víceúčelová vodní nádrž

Všechny popsané varianty jsou rozpracovány ve stejné míře podrobnosti, která umožňuje jejich objektivní srovnání.

## Účel akce

Účelem akce je zajištění kvalitního a uceleného hodnocení hydrogeologických poměrů v prostoru a okolí zamýšleného vodního díla (VD) Skalička a potenciálních změn režimu podzemních vod v souvislosti s vodním dílem.

Cílem  hydrogeologické (HG) studie, jejímž nezbytným podkladem je v ETAPĚ II  realizace  hydrogeologických a vybraných inženýrskogeologických průzkumů, je provést zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmové oblasti a vyhodnotit povahu možných změn režimu podzemních vod v důsledku krátkodobého či dlouhodobého vzdutí vody v uvažované vodní nádrži Skalička se zvláštním zaměřením na ovlivnění minerálních vod a dalších chráněných a citlivých oblastí.

Výsledky HG studie budou jedním z důležitých podkladů pro další přípravu vodního díla a pro výběr realizace VD z výše uvedených variant.

## Dosavadní geologická a hydrogeologická prozkoumanost

### Geologické a hydrogeologické práce zaměřené na realizaci VD 
(z archivu České geologické služby – Geofondu)

V řešeném území a jeho okolí byla v minulosti provedena řada průzkumných geologických prací v souvislosti s plánovaným VD. Níže jsou uvedeny zprávy za období 1957 až 1989 z archívu České geologické služby – Geofondu v pdf formátu. Řazeny jsou chronologicky:

1957

- Vrba, J. (1957): HG poměry Hranického devonu. Úkol za rok 1956. ÚÚG. (signatura posudku Geofond P008469).

Zpráva detailně popisuje hydrogeologické poměry území Hranického devonu, se zaměřením na bezprostřední okolí Teplic nad Bečvou. Dle názorů oponentů posudku zpráva příliš neřeší vliv přehrady, která byla v té době plánována v prostoru Teplic nad Bečvou.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

- Matějka, A. (1957): Zpráva o geologických výzkumech a mapování v údolí Bečvy mezi Val. Meziříčím a Černotínem. ÚÚG. (signatura posudku Geofond P008662).

Zpráva detailně popisuje geologické poměry území mezi Valašským Meziříčím a Černotínem, po obou březích Bečvy, více informací je o geologických poměrech na pravém břehu Bečvy. Zpráva uvádí odkrytou geologickou mapu širšího okolí území, která byla použita v této zprávě.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

1959

- Hrdý, J. (1959): Přehrada na Bečvě u Teplic /B. Závěrečná zpráva o inženýrsko – geologickém průzkumu v r. 1959 v přehradním místě Kamenec. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P11047).

Zpráva detailně popisuje geologické poměry v místě tehdy plánované linie hráze východně od dvora Kamenec a zátopové oblasti dosahující až k obci Lhotka nad Bečvou, po obou březích Bečvy. Zpráva uvádí profily tehdy odvrtaných vrtů, výsledky tlakových zkoušek a geofyzikálního měření.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

1960

- Hrdý, J. (1960): Zpráva o průzkumu výchozu vápenců u dvora Kamenec. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P10774).

Zpráva popisuje vyhotovení vrtu J-111 v prostoru dvora Kamenec v blízkosti výchozu devonských vápenců. Informace o geologii a výsledcích tlakových zkoušek byly použity pro tuto studii. Byly zjištěny silně propustné polohy vápenců.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

- Hrdý, J. (1960): Zpráva o vlivu budoucí nádrže na režim podzemní vody v obci Hustopeče nad Bečvou a Choryně. Geologický průzkum, Brno. (signatura posudku Geofond V401507, V41508).

Zpráva kalkuluje vzdutí podzemních vod na konci VD Skalička s uvážením maximální užitkové hladiny 270,80 m n.m. V prostoru Hustopečí nad Bečvou bylo vypočteno maximální vzdutí od 0,43 m na vrtech dále od Bečvy po 2,3 m na vrtech blíže k Bečvě.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Vrba, J. (1960): HG posouzení území mezi Teplice a dvorem Kamenec. Vodní zdroje. (signatura posudku Geofond P11555).

Zpráva popisuje hydrogeologické poměry a posuzuje možné vlivy v této době navrhovaných tří lokalit přehrad (Teplice horní, Teplice dolní a Černotín) na zřídelní strukturu, neuvažuje však příliš plochu VD Skalička. Součástí zprávy jsou výsledky nálevových zkoušek v prostředí puklinového kolektoru devonských vápenců poblíž Černotína. Byly zjištěny rychlosti proudění podzemní vody 1 cm/sec.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

1961

- Řezníček, V (1961): HG poměry Lázní Teplice nad Bečvou. MS (Diplomová práce). (signatura posudku Geofond P017278).

Zpráva obsahuje dokumentaci geologických a HG poměrů v okolí Teplic nad Bečvou, nicméně postrádá informace přímo o ploše VD Skalička.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Hrdý, J. (1961): Teplice – dopravoprojekt II. - posudek levobřežní komunikace. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond V042735)

Zpráva je rešerší předchozích průzkumů z let 1959 až 1961 a obsahuje dokumentaci geologických poměrů v okolí Skaličky, plochy VD Skalička se dotýká okrajově. Je popsán prostor plánované levobřežní komunikace kolem přehrady, tehdy plánované s kótou vzdutí 275 m.n.m.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Hrdý, J. (1961); Přehrada na Bečvě u Teplic. Závěrečná zpráva o IG průzkumu z roku 1960 v přehradním místě Skalička. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P11998)

Zpráva popisuje geologické a hydrogeologické poměry v místě tehdy plánované přehrady Skalička (varianta S3), kdy je linie hráze více méně totožná se současnou linií hráze pro průtočnou variantu. V rámci průzkumu byly vyhloubeny mělké hluboké vrty, interpretovány geologické poměry. Byly také na hlubších vrtech provedeny tlakové zkoušky. Bylo zjištěno, že v prostoru severního konce hráze se vyskytují devonské vápence v hloubce okolo 20 m pod povrchem terénu. Z tlakových zkoušek bylo zjištěno, že určité polohy těchto vápenců (či pískovců) jsou značně propustné.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako velmi vysokou.

- Hrdý, J.; Kořenková, L. (1961): Zpráva o výsledku sondovacích prací naleziště konstrukčního a těsnícího materiálu pro přehradu na Bečvě u Teplic nad Bečvou. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P012621).

Zpráva popisuje geologické a hydrogeologické poměry v místě prostoru bočního poldru SZ od obce Skalička (rozšířené území západně a JZ od hráze průtočné přehrady). Nebyly zde vyhloubeny hluboké vrty, nicméně byla vymapována mocnost kvartérních sedimentů a indikován druh podložních vrstev.

Relevanci zprávy pro účely éto studie hodnotíme jako střední až vysokou.

1962

- Lexová, M. (1962): Zpráva o výsledcích geologického průzkumu pro otvírku kamenolomu pro vodní dílo Teplice nad Bečvou. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P014303).

Týká se geologie na pravém břehu Bečvy, zpráva posuzuje možnosti těžby vápence z výchozů nad železniční tratí severně od místa plánované přehrady, zájmového území se dotýká okrajově.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako malou až střední.

- Nečas, J. (1962): Zpráva o průzkumu propustnosti vápenců u dvora Kamenec. Geologický průzkum Brno. (signatura posudku Geofond P014954).

V prostoru výchozu devonských vápenců byly odvrtány 4 šikmé vrty do hloubky 40 m max. Byly zjištěny odlišné geologické podmínky v levé části zkoumaného území (devonské sedimenty na povrchu nebo těsně pod povrchem, vrty J-801 a J-802) a pravou částí (devonské sedimenty překryty terciérními vrstvami).

Informace o geologii a výsledcích tlakových zkoušek byly použity pro tuto studii. Byly zjištěny silně propustné polohy vápenců, zejména v levé polovině výchozu devonu v prostoru dvora Kamenec. Dle zprávy není zřejmé, zdali k tomuto dochází vlivem tektonického porušení vápenců či jejich zkrasovatěním. Zároveň se uvádí, že by se mohlo jednat o cestu, kudy by průsaky mohly ovlivňovat vodní režim teplických vývěrů.

Autor závěrem uvádí, že těsnění této části považuje za bezúčelné, jelikož dojde po napuštění nádrže ke kolmataci propustných poloh vápenců jemnými splaveninami a ke snížení propustnosti.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou, nicméně se závěry zprávy lze polemizovat.

- Hrdý, J. (1962): Zpráva o průzkumu podzákladí a levobřežního zavázání hráze VD Teplice. Geologický průzkum, Brno. (signatura posudku Geofond P013786).

Zpráva navazuje na zprávu Hrdý (1961), detailizuje geologické poměry a uvádí mapy hydroizohyps v prostoru linie hráze VD Skalička.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

- Pelikán, V. Peterková, V (1962 až 1968): Zprávy o výsledcích režimních měření za roky 1961 až 1967. Geologický průzkum, Brno; Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, n.p. Žilina, závod Brno. (signatury posudku Geofond P013810, P015500, P017627, P018285, P019848, P020554).

Zprávy popisují výsledky monitoringu hladin Bečvy a vybraných HG objektů (lázeňské vrty, ostatní vrty, Hranická propast, jeskyně na Kučách apod.). Z korelačních grafů je patrná závislost mezi vodním stavem řeky Bečvy a sledovanými objekty.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

1963

- Hrdý, J. (1963): VD Teplice nad Bečvou. Zpráva o doplňujícím průzkumu pro hráz (zvláště pro pravobřežní zavázání). VD Teplice nad Bečvou. Zpráva k rozšíření etapy Teplice XIV. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond V048909).

Průzkum je zaměřen na geologické poměry na pravém břehu Bečvy, v místě tehdy plánovaného zavázání hráze do skalního výchozu.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Schuetzner, J. (1963): Posudek geologických a hydrogeologických poměrů k otázce vlivu vyrovnávací nádrže vodního díla na Bečvě na infiltrační oblast minerálních pramenů v lázních Teplice nad Bečvou. Hydroprojekt, Praha. (signatura posudku Geofond P008201).

Zpráva se zabývá možnostmi ovlivnění infiltrační oblasti minerálních pramenů vyrovnávací nádrže vodního díla Skalička, zahrnuje však i plochu vlastní nádrže (v podobě navrhované v té době, kóta vzdutí 275 m.n.m.). Autor identifikuje jako pravděpodobnou infiltrační oblast výchozu devonských vápenců (ev. pískovců) východně od obce Černotín. Výchoz devonských vápenců u dvora Kamenec na jednu stranu jako infiltrační území uvažováno není a nepředpokládá se hydrologická souvislost s oblastí zřídla, na druhou stranu autor kontradikčně uvádí, že hydrologické vztahy v oblasti dvora Kamenec k oblasti zřídel se nepodařilo dosud objasnit. Toto je uvedeno i závěru zprávy (bod 3), kdy je dle autora nutno uvážit značnou propustnost ostrova devonských vápenců u Kamence v zátopové oblasti hlavní nádrže a souvislost a možnost propojení do oblasti krasu pod vlastní nádrž nelze vyloučit.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou, nicméně závěry považujeme za nejednoznačné a rozporuplné.

1964

- Hrdý, J. (1964): Teplice – Výpustný objekt IG průzkum místa výpustných objektů VD Teplice nad Bečvou. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond P016593).

Průzkum je zaměřen na geologické poměry na pravém břehu Bečvy, pod místem tehdy plánovaného zavázání hráze do skalního výchozu. Pro tuto zprávu byly použity geologické profily některých vrtů mezi železniční tratí a Bečvou.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

1965

- Pospíšil, Z. (1965): Režimní měření 1965. IGHP Žilina. (signatura posudku Geofond P 017627).

Zpráva hodnotí měření hladin podzemní vody v HG objektech a na Bečvě v Teplicích a okolí za rok 1964. Tyto zprávy byly vydávány každoročně.

Zpráva nebyla nafocena.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako malou.

- Vilšner, M. (1965): Skalička. Hydrogeologický průzkum pro JZD. Geotest, Brno. (signatura posudku Geofond P017816).

Hydrogeologický posudek se zabývá územím na západním okraji obce Skalička, kde byl vyhlouben nový vrt pro potřeby JZD. Zpráva popisuje hydraulické charakteristiky kolektoru kvartéru Bečvy. Ve zprávě jsou mj. uveden profil nově vyhloubeného vrtu HV-1, výsledky čerpacích zkoušek apod. HPV byla naražena cca 4 m pod povrchem, s artézským charakterem, patrně vlivem velmi nadprůměrných srážek.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

1968

- Pospíšil, Z. (1968): Hydrogeologický průzkum pro JZD Skalička u Hranic. Geotest, Brno. (signatura posudku Geofond P019880).

Hydrogeologický posudek se zabývá územím na jižním okraji obce Skalička, kde byl vyhlouben nový vrt pro potřeby JZD. Zpráva popisuje hydraulické charakteristiky kolektoru kvartéru Bečvy. Ve zprávě jsou mj. uveden profil nově vyhloubeného vrtu HV-2, výsledky čerpacích zkoušek apod. HPV byla naražena cca 10 m pod povrchem, s mírně tlakovým režimem.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Opavská, I.; Řezáč, B. (1968): Hydrogeologické podklady pro ochranná pásma lázní Teplic n. B. Ústřední ústav geologický, Praha. (signatura posudku Geofond P021126)

Zpráva se zabývá hydrogeologickými poměry Hranického krasu a uvažuje možnosti ovlivnění režimu terem vodním dílem. Věnuje se i částečně prostoru VD Skalička. Autorka uvádí, že výchoz vápenců u dvora Kamenec bude izolován jílovým kobercem, což povede k nepatrnému snížení infiltračního území krasových vod. Údajně není výchoz postižen teplickým zkrasovatěním, takže se není třeba obávat oběhových cest kyselky.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

- Kumanov, K. (1968): Závěrečná zpráva akce Příbor – Choryně – Studénka. Geologický průzkum n.p. Ostrava. (signatura posudku Geofond P021126)

Ze zprávy byly použity profily hlubokých vrtů východně od VD Skalička pro popis geologických poměrů v této oblasti.

1971

- Štrymplová, V. (1971): Zpráva o HG průzkumu v Teplicích. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond P064836).

Zpráva popisuje hydraulické charakteristiky kolektoru kvartéru Bečvy na úrovni železniční stanice Teplice nad Bečvou. Ve zprávě jsou mj. uvedeny profily nově vyhloubených vrtů, výsledky čerpacích zkoušek apod.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

1975

- Staňková, Ševčík, M. (1975): Závěrečná zpráva účelového průzkumu s výpočtem zásob ložiska štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou – Zámrsky (levý břeh Bečvy). Etapa: vyhledávací a předběžná. Surovina: štěrkopísek. Geologický průzkum, n.p., Ostrava-Hrabová. (signatura posudku Geofond FZ005428).

Zpráva je ložiskovým průzkumem pro potencionální těžbu štěrkopísků v prostoru mezi dvorem Kamenec a Hustopečemi nad Bečvou na levém břehu řeky. Popisuje kvartérní vrstvy, specifikuje mocnosti holocénu (hlíny) a pleistocénu (štěrkopísky), uvádí HPV naražené a ustálené.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

1981

- Řezníček, V. (1981): Teplice propast HG posouzení. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond P016593).

Zpráva popisuje hydrogeologická pozorování v okolí Teplic nad Bečvou, posuzuje komunikaci kvartérního kolektoru s kolektorem vázaným na devonské vápence (např. korelace hladin Bečva – jezírko v Hranické propasti).

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

- Řezníček, V. (1981): Teplice nad Bečvou – pitná voda. Zpráva o doplňkovém HG průzkumu. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond P035360).

Zpráva popisuje hydraulické charakteristiky kolektoru kvartéru Bečvy na úrovni Mariánského údolí. Ve zprávě jsou mj. uvedeny profily nově vyhloubených vrtů, výsledky čerpacích zkoušek apod. V oblasti bylo zachyceno devonské podloží přímo pod kvartérními sedimenty.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

1985

- Starobová, M. (1985): Doplňkový průzkum k zajištění skupinového vodovodu Hranice na Moravě a Záhoří. Geotest Brno. (signatura posudku Geofond P041682).

Zpráva popisuje hydraulické charakteristiky kolektoru kvartéru Bečvy na úrovni mezi Mariánským údolím a obcí Ústí. Ve zprávě jsou mj. uvedeny profily nově vyhloubených vrtů, výsledky čerpacích zkoušek apod. Na vrtu HV-1004 lokalizovaném cca 325 m od zaústění potoka Krkavec proti proudu Bečvy (naproti Černotínským jeskyním) bylo indikováno ovlivnění podzemní vody kvartérního kolektoru termou, kvartérní sedimenty o mocnosti cca 14 m zde přímo nasedají na devonské sedimenty.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední.

1986

- Binarová, E. et al. (1986): Závěrečná zpráva úkolu Informační systém o minerálních vodách. Zřídelní oblast Teplice nad Bečvou. Část 1. VÚGI. (signatura posudku Geofond P046634).

Jedná se o návod na obsluhu informačního systému, využitelná jsou data o chemismu podzemních vod.

Zpráva nebyla nafocena. Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako malou.

- Švajner L., 1986: Teplice nad Bečvou. Dílčí zpráva. Režimní měření 1983 -1986. Geotest národní podnik Brno.(signatura posudku Geofond P82766)

Zpráva popisuje výsledky monitoringu chemických a fyzikálních analýz pramenů RI a RIII v Teplicích nad Bečvou, povrchové vody v řece Bečvě a některých dalších objektech.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

1989

- Drobníčková, H., Minol, V. (1989): Teplice VD rešerše. Geotest Brno.

Zpráva je rešerší archivních prací provedených v prostoru VD Skalička a širším okolí, VD Skalička je řešeno v samostatném oddílu č. 10. Mj. jsou zde uvedeny profily vrtů od roku 1963.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako střední až vysokou.

- Švajner L., 1989: závěrečná zpráva Teplice nad Bečvou. Režimní měření 1985 - 1988. Geotest národní podnik Brno. (signatura posudku Geofond P65185)

Zpráva popisuje výsledky monitoringu chemických a fyzikálních analýz pramenů RI a RIII v Teplicích nad Bečvou, povrchové vody v řece Bečvě a některých dalších objektech.

Relevanci zprávy pro účely této studie hodnotíme jako vysokou.

### Některé další geologické a hydrogeologické práce, zaměřené na realizaci VD i širší zájmové území

Dále jsou uvedeny některé další práce využitelné jako geologické a hydrogeologické poklady pro širší řešené území i problematiku realizace VD. Citace jsou shromážděny převážně ze zprávy Pöyry (2012), anotace jsou převzaty z téhož zdroje.

Hynie, O. (1952): Hydrogeologický posudek o možnostech nasycení kyselky v Teplicích lázních na Moravě mimo nynější zřídelní oblast v případě jejího zatopení přehradou na řece. Praha 07/1952. MS bez titulní strany. (7 stran textu hodnotícího možné vlivy původního návrhu přehrady (v odlišném umístění) na lázeňské jímací objekty. Nevztahuje se k současnému vodohospodářskému dílu.)

Předběžná zpráva o výzkumu krasových zjevů v oblasti hranického devonu vzhledem k stavbě přehrady u Teplic nad Bečvou. (195?). MS bez titulní a závěrečné strany (stran?), 7 stran textu zabývajícího se m. j. problematikou přehrad na krasovém podloží, a hodnotící profily pod a nad Teplicemi mimo současné zájmové území.

Vodohospodářský výzkum Bečvy se zřetelem na účinek plánované nádrže u Teplic (1960). Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, 03/1960

45 stran závěrečné zprávy, sledování pohybu splavenin, měření spádu hladin, posouzení vodnosti, povodňové průtoky a období sucha, nadlepšování průtoků, retenční účinek nádrže, grafické přílohy. Materiál použitelný pouze zčásti jako historický zdroj vodohospodářských podkladů.

Teplice - max. vzdutí, Geologický průzkum Brno, 06/1960

8 stran textu o vlivu nádrže na režim podzemní vody v obcích Hustopeče n. B. a Choryně, popis 18 sond (5–11 m), situace 1:5000, 5 profilů.

Zpráva o dosavadním průběhu průzkumných prací na vodním díle Bečva, přeložka trati. SÚDOP Česká Třebová, 08/1962

6 stran textu a soupisu provedených prací, předpokládaný harmonogram prací, křivky zrnitosti a tabulkové přehledy výsledků základních rozborů zemin (55 vzorků), bez výkresových příloh.

Vodné dielo na Bečve u Teplic – obj. č. 18, Preložka trate Hranice n. M – Valaš. Meziříčí (Lhotka n. B.), Geologický průzkum Brno, Státní ústav dopravního projektování Česká Třebová, 12/1962–07/1963

Soubor dokumentací zaměřených na přeložku uvedené tratě a souvisejících objektů (propustky, násypy, zářezy), geotechnické posouzení území, hydrogeologické poměry, situace 1:10 000, geologické profily. Lze použít jako referenční materiál pro popis bližšího i širšího okolí.

Teplice III – Funkční objekty, Geologický průzkum Brno, 05/1962

8 stran zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu pro funkční objekty VD Teplice, situace 1:1000, geologické řezy 1:250, popisy sond, půdně mechanické rozbory (12 vzorků, základní vlastnosti, křivky zrnitosti), triaxiální zkoušky (pouze souhrnný výsledek).

Hustopeče n. Bečvou, Hydrogeologický průzkum pro obecní vodovod. Geologický průzkum Brno, 12/1962

8 stran zprávy včetně popisu dvou vrtů, situace 1:5000, geologický profil vrtů 1:50

Teplice XIV, závěrečná zpráva, Geologický průzkum Brno, 08-09/1963

18 stran zprávy o doplňujícím průzkumu pro hráz, situace 1:1000, přehledné geologické profily 1:500, 15 stran popisu sond, výsledky mechaniky zemin, základní zkoušky, křivky zrnitosti, křivky stlačitelnosti, zaměření, 4 strany zprávy o polních smykových zkouškách.

Teplice XII – mapování zátopy, Geologický průzkum Brno, 09/1963

51 stran závěrečné zprávy o inženýrsko-geologickém mapování mezi Černotínem a Lhotkou nad Bečvou včetně souhrnných tabelárních výsledků 23 vzorků zemin, křivky zrnitosti, geologická mapa 1:25 000 (? měřítko neuvedeno), fotodokumentace.

Teplice XIV – rozšíření, Geologický průzkum Brno, 10/1963

8 stran zprávy včetně popisu 6 vrtů (9–25 m), 4 geologické profily 1:500,

Zpráva č. 408/1963 o výsledku hydrogeologického průzkumu pro lokalitu Hustopeče n/Bečvou – Lešná. Kovoprojekta Brno, 10/1963

13 stran textu, situace 1:500, dva profily, popis sond (2 vrty a 7 sond), rozbory vody, křivky zrnitosti. Hydrogeologický průzkum území jižně obce Lešná, vč. krátkodobého čerpacího pokusu.

Teplice II – Hutnící pokus, Geologický průzkum Brno, 11/1963

13 stran textu závěrečné zprávy o hutnění štěrků (3 pole) a hlín (1 pole), laboratorní zkoušky průměrných vzorků, u štěrků frakce pod 5 mm (indexové zkoušky, zkoušky pevnosti konsolidované odvodněné i nekonsolidované neodvodněné, modul přetvárnosti v edometru, Proctor standard, propustnost), grafické výsledky zkoušek, fotodokumentace.

Vodní dílo na Bečvě u Teplic, Těsnění údolních štěrků membránou v nepažené rýze. Geologický průzkum Brno, HDP Brno, 03/1964

Popis provedení rýh do hloubky až 7,3 m, těžba hlín a jílů, strojního vybavení, čerpání, provozní zkušenosti, výsledky čerpacích zkoušek, schematické grafické přílohy, projekční úvahy, návrh dalšího postupu, doklady (zápisy). Chybí zaměření nebo přesné situování pokusného pole, pouze popis (v ose hráze, hon č. 46 [louka] – s čerpáním, místo na louce v blízkosti Bečvy u cesty vedoucí z osady Kamenec k Bečvě – bez čerpání).

Naleziště stabilizačních materiálů, Posudek, Geotest Brno, 06/1969.

12 stran textu, křivky zrnitosti, situace 1:10 000. Posudek vypracovaný z 9 dřívějších prací, souhrnné hodnocení štěrkopísků v nivě Bečvy, popis hutnícího pokusu, popis prozkoumanosti v dané době, doporučení podrobného průzkumu.

Teplice nad Bečvou, stabilizační materiály, Geotest Brno, 02/1970

9 stran zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu pro zajištění stabilizačních materiálů, situace 1:5000, mapa mocností skrývky 1:5000, popisy sond (29 vrtů do 9,5 m), geologické profily nalezištěm, výsledky laboratorních zkoušek, výpočet zásob.

Kupec, J. (1978): Kvartérní fluviální uloženiny horního a středního toku řeky Bečvy. Geotest Brno. (GF FZ005656)

Zásobení JSEM technologickou vodou VD na Bečvě u Teplic, pedologická zpráva, předběžný průzkum. Agroprojekt Brno, 03/1990

24 stran zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, 51 stran popisu vrtů a kopaných sond, situace 1:50 000, půdní mapa 1:10 000, mapa skrývky 1:10 000

AQUATIS a.s. (1999): Protipovodňová opatření v povodí řeky Moravy, Lokalita Teplice, studie 03 / 1999.

AQUATIS a.s. (2003): Bečva, Teplice – suchá nádrž, studie 09 / 2003

Pöyry Environment a.s. (2008): Bečva, Teplice – suchá nádrž. číslo akce 270 349

Pöyry Environment Brno (2007): Bečva, Teplice – suchá nádrž. IZ stavby.

Pöyry Environment Brno (2008): Bečva, Teplice – suchá nádrž. Aktualizace investičního záměru. Říjen 2008

Pöyry Environment Brno (2013): Bečva – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a novy v úseku ř. km. 42 (Teplice nad Bečvou) až ř. km 57,0 (Lhotka nad Bečvou). 5/2013

Mudra, S. (2013): Nádrž Teplice – Analýza rizik z hlediska dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny jako podklad pro jednání s MŽP. leden 2016

Krejčí, L. (2016): Unie pro řeku Moravu. Poldr Skalička. Návrh bočního poldru Skalička a protipovodňová ochrana Pobečví. Ideová studie

Posuzované varianty VD Skalička. Technická podpora investora při posuzování variant, zpracovatel: AQUATIS, a.s., únor 2019.

VD Skalička – Hydrogeologická studie, Etapa I, zpracovatel: SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen HGS, Etapa I)

### Některé klasické geologické a hydrogeologické práce zaměřené na širší zájmové území a některé práce zaměřené detailně na problematiku Hranického krasu

Dále jsou stručně uvedeny některé další geologické a hydrogeologické práce zabývající se širším zájmovým územím. S plánovaným záměrem VD přímo úzce nesouvisí, pro řešení problematiky širšího zájmového území jsou ovšem mnohdy podstatné. Úplné citace těchto publikací jsou uvedeny v závěrečném seznamu použité literatury. Mezi takové patří např. práce autorů: Jahn (1924), Zapletal (1929), Homola (1947, 1950), Dvořák, Chlupáč et al. (2011), Dvořák, Svoboda a Chlupáč (1958), Matějka, Roth a Chmelík (1957) a Dvořák (1991). Z novějších prací lze dále uvést: Havíř, Dvořák a Otava (2003), Otava et al. (2008) a Otava (2009, 2010). Stratigrafií Hranického paleozoika se zabývali Dvořák a Frišáková (1978) a nověji Bábek a Otava (2006). Genezi Hranického krasu se věnovali Kodym (1960), Tyráček (1962), Bosák a Geršl (2003), Geršl (2009), Dvořák (2003, 2004) a Otava (2006).

Geofyzikálním měřením oblasti se zabývali Man et al. (1958) a Šafránek a Man (1938). Odporové profilování a refrakční seismiku za účelem mapování povrchu Hranického krasu aplikoval Dleštík (2013).

Minerální prameny v oblasti Teplic nad Bečvou na levém břehu Bečvy i Hranickou propast popsal v literatuře poprvé Tomáš Jordan z Klausnburku (1586). Genezi a výskyt minerálních pramenů v Teplicích Nad Bečvou řešil Jahn (1924), a po něm také Hynie a Kodym (1930a, 1930b, 1936). Hydrogeologii minerálních vod shrnul Švajner (1982). Stanovení ochranných pásem lázeňských zdrojů provedli Opavská (1968) a Řezníček (1977). Revizi ochranných pásem provedla Novotná (2017)

Problematikou vztahu teplických minerálních pramenů a klimatických a hydrogeologických faktorů (atmosférický tlak, teplota vzduchu, srážky, průtok Bečvy) se zabývaly práce: Pelikán (1962, 1963), Peterková, Řezníček, Pelikán (1963), Pospíšil (1966), Peterková, Pospíšil, Řezníček (1967).

Některá pravidelná režimní sledování minerálních pramenů probíhající již od roku 1961 uvádí (Opavská 1968). Souvislostmi řeky Bečvy se zdroji minerálních vod s ohledem na uvažovanou stavbu retenční nádrže na Bečvě se zabývali také např. Rousek (1956, 1957, 1959), Rousek a Vrba (1960). Základní charakteristiky zdroje minerálních vod v Teplicích nad Bečvou moderně shrnuje Krásný et al. (2012). Střední dobu zdržení podzemní vody v Teplicích and Bečvou pomocí tritia hodnotili Maník (1992), Švajner (1982).

K problematice studia Hranické propasti a hranického krasu, potažmo hydrogeologickým souvislostem se dále vztahují práce např. Šindel (1903), Dosedla (1953), Řezníček (1981), Kovařík (1985), Meyberg a Rinne (1995), Travěnec (1990, 2010), Hurbiš et al. (2008), Kosina (2007) a Kosina et al (2007), Svozilová (2009), Geršl a kol. (2007), Geršl a kol (2007, 2007b, 2009, 2012), Šimečková, eds. (2013), Vysoká (2016, 2017). Pozorování hydraulických poměrů ve vybraných pramenech v Teplicích nad Bečvou za povodně v roce 1997 a možné souvislosti výstavby VD s lázeňským prameny popisují Geršl a Konečný (2018)

### Ostatní podklady

Zadavatel má k dispozici dále tyto podklady, které poskytne zpracovateli:

- Dmt, rozsah zaměření terénu

- GIS

- Hydrologická data

- Mapa majetkoprávních poměrů včetně vrstvy GIS

- Hydrologické vyhodnocení povodně 1997, 2010

# Návrh Průzkumných prací

Pro v současnosti uvažované varianty profilu hráze přehrady již byla v minulosti provedena řada průzkumných prací (viz kapitola 1.5). Mnohé práce byly zaměřeny úzce či účelově, např. s ohledem na umístění tělesa hráze. Doposud provedené geologické a hydrogeologické průzkumy obsahují řadu důležitých a využitelných poznatků.

Zjištěné výsledky prací se ovšem mnohdy vzájemně liší a následně se v závěrech rozcházejí i výsledné interpretace. Tato skutečnost přispívá k poznatku o komplikovanosti a proměnlivosti studovaného prostředí, poukazuje na nedostatek informací o zájmovém území a jeho režimu důležitých z pohledu hydrogeologie a jednoznačně vede k nutnosti realizace průzkumných prací.

Navržený průzkum je koncipován svou formou a rozsahem tak, aby byly pořízeny nové, dosud neznámé informace o hydrogeologických poměrech zkoumaného území, jejichž poznání je zásadní s ohledem na uvažovaný záměr. Data a poznatky získané v etapě II v rámci průzkumných prací budou využitelné i v dalších fázích řešení realizace VD.

Návrh objektů monitoringu může být mírně pozměněn s postupem prací, např. na základě doporučené úvodní rekognoskace terénu (např. v případě, že budou zjištěny archivní vrty vhodné k využití jako monitorovací), či dle úvodního geofyzikálního průzkumu (upřesnění polohy nově navrhovaných vrtů apod.).

## Účel průzkumných prací

Komplexní a shrnující hydrogeologické posouzení území, zohledňující souvislosti s režimem povrchových i podzemních vod, stejně jako relevantní podklady pro analýzu možných důsledků spojených s jednotlivými variantami VD Skalička zatím chybějí.

Koncepce návrhu průzkumných prací vychází z potřeby vyjasnit následující nejistoty a problematické body:

- Nejistota v souvislosti s možností propojení kvartérního kolektoru či povrchové vody ve VD Skalička s kolektorem vázaným na devonské vápence v případě trvalého zatopení (varianty V4 a V6) a dočasného zatopení (varianty V2, V3 a V5) v prostoru výchozu devonských vápenců u dvora Kamenec, přičemž v této fázi, na úrovni dosavadních znalostí o geologických a hydrogeologických poměrech prostředí získaných na bázi rešerše, nelze odhadnout další propagaci vody infiltrované do devonského kolektoru, prostorový a hloubkový dosah její infiltrace, změny tlakových poměrů v devonském kolektoru a ve výsledku vliv na citlivé lokality vázané na devonský kolektor).

- Nejistota v souvislosti se založením vertikální těsnící stěny, kdy současná projektová dokumentace přepokládá její ukončení cca 3 m pod bází kvartéru, v nepropustných neogenních vrstvách. V SZ části VD však tato stěna může být vzhledem ke geologickým podmínkám  ukončena ve velmi propustných polohách devonských vápenců. Úkolem doprůzkumu je tato místa vytyčit.

- Nejistota v souvislosti s neznalostí hloubky uložení propustných, ale nezvodnělých vrstev sedimentů příkrovu ve východní části VD Skalička a s tím související možnost založení těsnící stěny ve velmi propustných polohách. Úkolem doprůzkumu je tato místa vytyčit.

- Nejistota v souvislosti s neznalostí geologické stavby v některých částech VD Skalička, zejména v prostoru západní části varianty boční hráze; archivní práce byly zaměřeny pouze na průzkum kvartérních vrstev.

- Narušení dosavadního přirozeného oběhu podzemní vody v kvartérním kolektoru vlivem realizace vertikální těsnící stěny. V případě realizace vertikálních těsnících stěn pod tělesem hráze lze obtížně při současném stavu poznání predikovat potenciální změny směru proudění a změny úrovně hladiny podzemní vody v kvartérním kolektoru u JZ konce hráze. Dále lze jen obtížně předpovědět poměr množství podzemní vody akumulující se v prostoru VD (a tedy posléze regulovaně odtékající povrchovým odtokem přes funkční objekt, s čímž souvisí úbytek podzemní vody proudící v kvartérním kolektoru v prostoru pod čelní hrází) a poměr podzemní vody obtékající JZ konec hráze kvartérním kolektorem. V případě realizace průtočné varianty a vertikálních těsnících stěn pod tělesem hráze dojde k ovlivnění proudění podzemních vod (vzdouvání) v prostoru nad pravobřežní linií boční hráze, s možnými důsledky pro okolí obcí Milotice a Hustopeče nad Bečvou. Toto má být vyřešeno vytvořením nového odtokového koryta na vzdušní straně boční hráze, jež bude mít funkci drenážní báze pro povrchové i podzemní vody.

Vybudováním hráze s těsnící podzemní stěnou může dále dojít k redistribuci proudění v nivě Bečvy. Vzhledem k těsné hydraulické vazbě mezi mělkou podzemní vodou údolní nivy a minerální vodou devonských vápenců dojde v případě snížení průtoku vody nivou (povrchové a podzemní) k pravděpodobnému ovlivnění drenáže minerální vody (lze očekávat zvýšené vyprazdňování struktury minerálních vod do fluviálního kolektoru a možné změny chemického složení minerálních vod).

- Archivními pracemi byla doložena hydraulická spojitost kvartérního kolektoru a Bečvy s kolektorem devonským. V případě vytvoření trvalého vodního tělesa o výšce sloupce cca 8 metrů v místě hráze (v případě retenční hladiny krátkodobě až 14 m) nelze na základě současných poznatků odhadnout ovlivnění okolního hydrogeologického prostředí vlivem zvýšeného hydrostatického tlaku.

- Vybudováním hráze s těsnící podzemní stěnou může dojít k zásadní změně množství vody proudící v nivě Bečvy (snížení objemu). Vzhledem k těsné hydraulické vazbě mezi mělkou podzemní vodou údolní nivy a minerální vodou devonských vápenců dojde v případě snížení průtoku vody nivou (povrchové a podzemní) k pravděpodobnému ovlivnění drenáže minerální vody (zvýšené vyprazdňování struktury minerálních vod do fluviálního kolektoru a možné změny chemického složení minerálních vod).

- V důsledku zvýšení hladiny vody po jejím nadržení ve vodní nádrži dojde ke zvýšení úrovně hladiny podzemní vody na svazích v levobřežní části údolí. To povede k saturaci doposud nezvodněných sedimentů čela karpatského příkrovu (jílů a jílovců, případně pískovců), na kterém jsou v současnosti dokumentovány podmínečně aktivní sesuvy.

- Při zaplavení na kótu zásobní hladiny VD dojde k zatopení antropogenních uloženin na ploše cca 1 ha ve vzdálenosti cca 900 m JV od Kamence (cca 258 m n. m.); není známo složení těchto uloženin ani jejich vyluhovatelnost, může dojít k vyluhování škodlivin do povrchové vody a jejich dalšímu šíření; totéž v omezené míře platí pro případ „suchých“ variant VD, kdy k zaplavení a možnému vyluhování bude docházet pouze v omezeném čase.

Potenciálně problematické oblasti lze geograficky vymezit následovně:

- Prostor výchozu devonských vápenců u dvora Kamenec.

- Prostor severního ohybu hráze (mezi Bečvou a výchozem devonských vápenců u Černotína).

- Prostor svahových nestabilit v JV části VD Skalička.

- Prostor ve vzdálenosti cca 900 m JV směrem ode dvora Kamenec, kde jsou na geologické mapě dokumentovány antropogenní uloženiny.

Mezi detailní cíle navrhovaného průzkumu lze řadit tyto body:

- Zjištění prostorového uspořádání jednotlivých charakteristických vrstev (v horizontálním – plošném výskytu a ve vertikálním směru – mocnosti, úrovně). Jde např. o (shora): fluviální hlíny, ŠP hydrogeologický kolektor, nepropustné neogenní vrstvy pod bází kvartéru

- zjištění hloubky, průběhu a prostorového rozšíření skalního podloží – devonských vápenců (geofyzikální průzkum, vrtné práce)

- zjištění mocnosti kvartérních a terciérních vrstev

- posouzení hydrogeologické funkce všech typů zastižených hornin (zejména devonských vápenců, lokálně také kvartérních a terciérních hornin, příkrovů), (vodní tlakové zkoušky, karotáž, stopovací zkoušky)

- geologický průzkum v podloží tělesa hráze (v podloží boční hráze zatím zcela chybí, dále nutný v místě severního ohybu hráze, v místě údolní hráze – při variantě protažení údolní hráze směrem na západ), (geofyzikální průzkum, vrtné práce, IG průzkum – mocnost, deformační vlastnosti, přetvárné charakteristiky, zatřídění atd.), hydrogeologické charakteristiky (propustnost, zásobnost, příp. další)

- zjištění úrovně hladiny podzemní vody v zájmovém území i širším okolí (archivní data, rekognoskace širšího zájmového území, vrtné práce) s vyhodnocením formou hydroizohyps

- získání informací o směru, rychlosti a cestách proudění podzemní vody (rekognoskace širšího zájmového území, vrtné práce, karotáž, nálevové – stopovací zkoušky, hydrogeologický monitoring)

- zpřesnění stávajících informací o tektonických podmínkách v podloží hráze i prostoru zátopy (geofyzikální průzkum)

- přispění k poznání režimu proudění podzemní vody, vzájemné vztahy povrchových a podzemních vod, piezometrické poměry (hydrogeologický monitoring, stopovací zkoušky, zkouška šíření tlakového pulzu)

- podrobnější poznání řešeného území (geologické mapování, rekognoskace terénu, detailní rešerše archivních prací), včetně vyhodnocení a rozboru archívních dat (izolinie, směry proudění, atd.), a to nejen ve zmíněných „problematických“ místech

- zjištění vazby mezi průtokem v nivě Bečvy a vydatností a kvalitou minerálních vod

## Navrhované průzkumné práce

- Doplnění archivních informací

- Podrobná rekognoskace terénu, výběr a zpřesnění zájmových bodů monitoringu, pasportizace hydrogeologických objektů

- Geofyzikální průzkum zájmového území a jeho okolí

- Vrtné práce

- Karotážní práce ve vrtech

- Vzorkovací a laboratorní práce (spojené s vrtnými pracemi)

- Vodní tlakové zkoušky

- Nálevové zkoušky/Zkouška šíření tlakového impulzu/Stopovací zkoušky

- Hydrogeologický monitoring

- Průzkum antropogenních sedimentů

- Průzkum v oblastech svahových nestabilit

- Měřící, vzorkovací a laboratorní práce (spojené s hydrogeologickým monitoringem)

- Hydrogeologické modelování

- Odhad nedrenážního průtoku nivou Bečvy (vazba na hydrogeologické modelování)

- Práce řídící a organizační, spolupráce s dotčenými subjekty (získání dat, dohoda o spolupráci na monitoringu apod.)

- Vyhodnocovací práce

Pro tu část geofyzikálních profilů a navrhovaných mělkých vrtů, které se vztahují k levobřežní variantě hráze, byl pro označení použit index „b“, pro ty vztahující se k průtočné variantě hráze (tj. hráz na pravém břehu), index „p“.

### Doplnění archívních informací

- Doplnění hodnot z archívních podkladů, jejich tabelární a grafické vyjádření a vyhodnocení prostřednictvím geologických řezů, hydroizohyps, hydroizopiez pro charakteristické stavy (min., max.), grafy trendů, vzájemných vazeb, korelace souvisejících veličin (hladina v Bečvě, ve vrtech, v lázních Teplice, apod.).  Bude samostatně prezentováno na kontrolním dnu (KD).

### Podrobná rekognoskace terénu

V rámci podrobné terénní rekognoskace bude detailně prošetřen terén zájmového území i jeho okolí. Bude provedeno podrobné hydrogeologické a geologické mapování užšího zájmového území.

Bude proveden výběr a zpřesnění bodů hydrogeologického monitoringu. Vybrané body budou fotograficky zdokumentovány, geodeticky zaměřeny (GPS souřadnice), zaneseny do mapy budoucí monitorovací sítě. Bude změřena úroveň hladiny podzemní vody. Bude zjištěn správce objektu. V rámci přilehlých obcí (Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Špičky, Černotín, Teplice na Bečvou, Ústí, Skalička, Zámrsky) bude proveden výběr reprezentativního souboru studní jako referenčních bodů monitorovací sítě. Hydrogeologické objekty vybrané při terénní rekognoskaci jako vhodné pro zařazení do monitorovací sítě (obecní a domovní studny a archivní vrty navržené v návrhu průzkumných prací) budou pasportizovány. Tak budou získány souhrnné informace o objektu (lokalizace, majitel, způsobu užívání, technické parametry (rozměry, typ vystrojení), výška hladiny podzemní vody).

Bude provedena termometrie a konduktometrie toku řeky Bečvy za účelem lokalizace přítoků podzemní vody do koryta řeky. V případě termometrie je k takovému terénnímu šetření vhodné zimní období, kdy lze využít kontrastu teplot chladnější říční vody a teplejších pramenných vývěrů z okolního horninového prostředí.

### Geofyzikální průzkum zájmového území a jeho okolí

Geofyzikální průzkum území je navržen pro

- Získání informací o průběhu podložních formací, zjištění prostorového průběhu základních nehomogenit, anomálií a rozhraní v zájmovém prostoru. Hlavním výstupem GF průzkumu bude informace o hloubce výskytu svrchní vrstvy devonského podloží; dále zjištění mocnosti neogenních hornin a jílů, kvartérních (fluviálních) štěrků a nivních hlín.

Výsledky geofyzikálního průzkumu budou využity pro zpřesnění lokalizace navrhovaných nových vrtů, eventuálně rozsah přímých průzkumných děl pro jednotlivé stavební objekty.

- Zjištění plošného a hloubkového rozsahu antropogenních uloženin v prostoru JV ode dvora Kamenec

Pro prvotní geofyzikální průzkum území byly zvoleny mj. metody elektrická odporová tomografie a mělká refrakční seismika.

Elektrická odporová tomografie (ERT) je kombinací elektrického odporového profilování a vertikálního elektrického sondování. Tímto způsobem získáváme informace o rozložení měrných elektrických odporů jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru. Měření je řízeno automatickou multielektrodovou aparaturou a probíhá pomocí stabilně rozloženého systému elektrod, které jsou střídavě používány jako zdrojové (proudové) a měřící (potenční) s geometrickým uspořádáním podle Schlumbergera. Výsledkem měření jsou geoelektrické řezy měrných elektrických odporů horninového prostředí, pomocí nichž se interpretují litologické celky, místa litologických změn, tektonika a celkový stupeň porušení horninového prostředí.

Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) je vhodná pro sledování stavu horninového masívu (hornin) a jeho pokryvu (zemin). Metoda je založena na registraci doby příchodu seismického signálu ve vzdálených bodech, v nichž je pomocí geofonů transformován mechanický vzruch na elektrické napětí. Seismické vlny, které procházejí geologickým prostředím, se odrážejí a lámou od seismických rozhraní. Vzniklé refragované vlny přinášejí informace o mělké nízkorychlostní vrstvě, která je tvořena převážně nezpevněnými pokryvnými uloženinami a antropogenními navážkami, o reliéfu pevnějšího podloží a o celkovém charakteru podloží do hloubky. Refragované vlny vznikají ovšem pouze na rozhraní, kde v nadloží je prostředí o nižší seismické rychlosti a v podloží o rychlosti vyšší. Krok bodů úderu určuje míru a intenzitu prozáření prostoru seismickou energií a v kombinaci s rozestupem geofonů určuje celkovou citlivost metody pro registraci případných seismických anomálií.

Výsledky měření geofyzikálními metodami budou interpretovány podle výsledků archivních vrtů i vrtných prací navržených v tomto průzkumu a bude provedena jejich korelace. Výběr GF metod může být upraven a rozšířen na základě terénní rekognoskace, či dílčích výsledků.

Výsledky, které mají vliv na upřesnění lokalizace vrtných prací, budou samostatně prezentovány na (KD).

#### Geofyzikální měření dle bodu 1 – průběh geologického podloží

V navržených profilech pro úvodní geofyzikální měření dle bodu 1 je několik linií:

- linie přibližně podélně s průběhem prostoru zátopy, linie sestává ze dvou částí protínajících se zhruba v lokalitě Kamenec; západní část odpovídá průběhem pomyslné spojnici obcí Milotice nad Bečvou a Ústí a východní část probíhá přibližně od severozápadního ohybu hráze do místa mezi obcemi Zámrsky a Hustopečemi nad Bečvou

- linie „b“ sledující variantu bočního vedení hráze variant V2 až V4 (levý břeh Bečvy)

- linie „p“ sledující variantu průtočného vedení hráze variant V5, V6 (pravý břeh Bečvy)

Přibližný průběh je schematicky naznačen v mapě návrhu průzkumných prací, konkrétní průběh geofyzikálních profilů bude uzpůsoben terénním predispozicím a požadavkům zvolených metod.

Celkem se jedná v případě obou variant vedení hráze (boční, průtočná) o cca 13 km profilů úvodního geofyzikálního měření.

Po vyhodnocení a interpretaci geofyzikálních měření bude navrženo detailnější situování průzkumných vrtných děl.

Dle výsledků úvodního GF měření (návrh linií viz mapa návrhu průzkumných prací) bude v potřebných místech měření zahuštěno dalšími dílčími profily, které geologické poměry upřesní. Celkově tak bude v ploše zátopy/dočasné zátopy vytvořena síť s podélnými a příčnými profily o celkové metráži cca 23 km.

Z hlediska studia horninového podloží povede úvodní geofyzikální měření zejména k lokalizaci výskytu devonských vápenců v zájmové lokalitě. Na základě výsledků této úvodní etapy bylo navrženo využít k popisu míry jejich zkrasovění metod mikrogravimetrie a detailněji provedené elektrické odporové tomografie (ERT).

Mikrogravimetrie je metoda užité geofyziky, která se zabývá studiem přirozeného gravitačního pole Země.

Měří se lokální změny zemského tíhového pole způsobené rozdílnými hustotami hornin pod zemským povrchem. Měří se jak po profilech, tak v síti bodů, sestavují se tíhové mapy odpovídající danému území. Rozlišovací schopnost a přesnost měření závisí na hustotě bodů (vzdálenost bodů se pohybuje mezi 3 a 5 m). Každý gravimetrický bod se výškově zaměřuje.

Na základě dosavadních znalostí oblasti navrhujeme provedení mikrogravimetrického měření především v lokalitě Kamenec a v místě SZ ohybu hráze, v podobě ortogonální sítě profilů na ploše cca 500x500 m. Přesnější specifikace situování plochy měření a jejích rozměrů bude uzpůsobena na základě výsledků úvodního geofyzikálního měření. V případě gravimetrie lze využít v každé ploše (Kamenec, SZ ohyb hráze) např. rozvržení 600 bodů při kroku 50 m a cca 26 profilech na uvažovanou plochu. Doporučeny jsou tyto dvě přednostní lokality v ploše zátopy, pokud by vyplynula potřeba specifikace míry zkrasovění vápenců i v jiných místech, je třeba řešit zde tuto problematiku zvlášť. Profily navržené jako zahušťovací pro metodiku ERT vedené S-J směrem navrhujeme situovat přes lokalitu Kamenec, a tím je zde vhodně využít pro půdorysné (S-J, V-Z) a hloubkové vymezení vápenců a doplnění metody mikrogravimetrie.

Výsledky, které mají vliv na upřesnění lokalizace vrtných prací, budou samostatně prezentovány na (KD).

#### Prostor antropogenních uloženin (odpadů)

Pro ověření plošného a hloubkového rozsahu antropogenních uloženin v prostoru JV od Kamence bude využita metoda dipólového elektromagnetického profilování (DEMP).

#### Bečva

GF měření bude provedeno ve dvou příčných profilech přes nivu Bečvy o délce 250 až 300 m. Cílem průzkumu je:

- zjištění mocnosti nivních hlín

- zjištění mocnosti fluviálních štěrků

### Vrtné práce

Budou provedeny vrtné práce za účelem

- zjištění geologických a hydrogeologických poměrů a realizace HG monitoringu

- zjištění geologických a hydrogeologických podmínek v sesuvném území (viz kapitola 2.2.3.4) a HG monitoringu

- vzorkování antropogenních uloženin mělkými sondami v případě většího hloubkového dosahu skládky

#### Účel a rozmístění objektů

Budou vybudovány nové hydrogeologické vrty (celkem 23 ks; resp. 6 hlubokých + 17 mělkých ks) za účelem průzkumu horninového podloží a zpřesnění a rozšíření monitorovací sítě. V současné době zcela chybí informace o hydrogeologickém režimu v devonských vápencích. Jejich získání je esenciální pro posouzení funkce tohoto typu horninového prostředí, režimu, směru a rychlostech proudění podzemní vody zde. Stejně tak v prostoru zátopy VD a jeho okolí nejsou v současné době známy vhodné hydrogeologické vrty vypovídající o nadloží devonských vápenců (kvartérní a neogenní vrstvy), využitelné též jako pozorovací.

Soubor dat získaný z navrhovaných monitorovacích prvků a z provedených průzkumných prací (měření a zkoušek) na nich lze využít k poznání hydrogeologického režimu zkoumaného prostředí a k sestavení matematického modelu proudění podzemní vody. Detaily modelu jsou popsány v závěru.

Budou vybudovány nové pozorovací vrty umístěné do prostředí devonských vápenců (6 ks, řada „– d“ ) a vrty umístěné do prostředí pokryvných vrstev (plánované ukončení v neogénu nebo devonu, 17 ks, řada „H“. Předpokládané situování vrtů je uvedeno v kapitole 3.

#### Lokalizace vrtů

Lokalizaci nových vrtů v kontextu s rozmístěním stávajících zjištěných hydrogeologických objektů i archivních vrtů prezentuje schematicky mapa návrhu průzkumných prací. Přesné situování vrtů bude upraveno na základě výsledků geofyzikálních prací, s přihlédnutím k vlastnickým poměrům dotčených pozemků.

#### Technické provedení vrtů

Vyhloubeno bude celkem 23 ks monitorovacích vrtů.

- 6 ks, vrty řady „– d“ - hluboké vrty do prostředí devonských vápenců. Hloubka těchto vrtů není v této době jasně známa, bude zpřesněna po výsledcích geofyzikálního průzkumu a v průběhu vrtných prací. Odhadovaná hloubka těchto vrtů je okolo 150 m, každopádně přesáhne 100 m p. t (viz prostudované archivní práce). Účelem těchto vrtů je zastihnout devonské podloží a zastihnout hladinu podzemní vody v devonském kolektoru, tu podvrtat o cca 20 m hloubky. Přesné situování těchto vrtů se bude odvíjet od výsledků geofyzikálního průzkumu. Jedná se o následující vrty:

- K-d: vrt ve výchozu devonských vápenců na lokalitě dvůr Kamenec

- B-d: vrt poblíž Bečvy v SZ části VD Skalička

- Č-d: vrt ve výchozu devonských vápenců pod Černotínem

- L-d: vrt v prostoru lomu Na Kučách

- PH-d: vrt v předpolí hráze boční varianty SZ od obce Skalička

- Ú-d: vrt severně od obce Ústí

Práce budou v terénu řízeny odpovědným geologem. Vrty budou realizovány tak, aby zajistily výnos jádra pro dokumentaci vrtu a navržené laboratorní zkoušky. Konečný průměr jádra je navržen minimálně 76 mm v prostředí skalních hornin, v prostředí zemin a nezpevněných hornin pak minimálně 100 mm. Vrty budou finálně vystrojeny jako pozorovací. Pro vystrojení jsou navrženy plastové silnostěnné šroubované pažnice (HD PE/PVC, např. typ Ge-tra), průměru minimálně 140 mm, s perforací o délce odpovídající zastiženému devonskému kolektoru. Požadována je tlaková odolnost pro možnost realizace zkoušky šíření tlakového rázu se zkušebním tlakem 5 atm. Pro účely provedení zmíněné zkoušky je dále potřeba zajistit možnost alespoň dočasného osazení tlakového zhlaví na pažnici vrtu. U vrtů bude odtěsněna mělká kvartérní zvodeň. Práce budou vedeny tak, aby nedošlo k propojení zastižených zvodní. Provedení zápažnicových úprav (obsyp kačírkem 4/8 mm, cementace) je možné uzpůsobit rozhodnutím geologa na základě zastižených geologických podmínek. V místě vrtu bude nad terén vyvedena ocelová pažnice o výšce do 1,0 m, bude opatřena uzamykatelným zhlavím (převlečný klobouk), vrt bude řádně označen (signální terč). Vrtné jádro bude geologicky zdokumentováno. V průběhu vrtných prací budou odebírány vzorky na laboratorní rozbor zemin – indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, u jemnozrnných zemin včetně mezí konzistence). Výsledky vrtných prací tak bude možné využít ke zjištění poměrů v místech založení objektů, budou posouzeny vlastnosti kvartérních sedimentů v prostoru hrází (stlačitelnost, propustnost aj.). Získané hodnoty budou využity pro potřeby případného konečného technického řešení založení a provedení jednotlivých stavebních objektů. Po ukončení vrtných prací a vystrojení bude vrt vyčištěn. Vybudované vrty budou geodeticky zaměřeny v systému S-JTSK/Bpv. Práce budou prováděny v souladu se zněním zákona č. 62/1988 Sb. a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci a vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

- 17 ks, řada „H“

Vrty zdokumentují mocnost nadložních pokryvných vrstev. Hloubka těchto vrtů je odhadem 20 m. Účelem těchto vrtů je poskytnout informace o prostředí kvartérních a neogenních uloženin, přičemž vrty situované do prostoru severního ohybu hráze (H4b/H4p, H11b/H11p) pravděpodobně zastihnou devonské podloží. Hloubka založení funkčních objektů VD ani použití těsnící stěny nejsou v této době jasně známy, předběžně navržená hloubka 20 m je odvozena zcela přibližně a teoreticky od předpokládané mocnosti kvartérních sedimentů 7 m a hloubce založení těsnící stěny 3 m do neogenního podkladu a předpokladu zakládání funkčních objektů na úrovni kvartérních štěrků. V případě hlubšího založení funkčních objektů či výpustných objektů VD lze očekávat adekvátně větší požadovanou hloubku.

Práce budou v terénu řízeny odpovědným geologem. Vrty budou realizovány tak, aby zajistily výnos jádra pro dokumentaci vrtu a navržené laboratorní zkoušky. Konečný průměr jádra je navržen minimálně 76 mm v prostředí skalních hornin, v prostředí zemin a nezpevněných hornin pak minimálně 100 mm. Vrty budou finálně vystrojeny jako pozorovací, opatřeny budou plastovou pažnicí (HD PE/PVC, např. typ Ge-tra) průměru minimálně 140 mm, s perforací o délce odpovídající zastiženému kolektoru. Možným řešením je realizace dvojice vrtů: vyhloubení vrtu technologií jádrového vrtání, které zajistí potřebný výnos jádra. Na základě dokumentace vrtu a zastižených přítoků bude určeno vystrojení a perforace druhého, vedle situovaného vrtu, vystrojeného jako pozorovacího. Případně lze rozšířit průměr původního vrtu tak, aby mohl být trvale vystrojen jako pozorovací. V případě provedení dvojice vrtů bude původní nevystrojený vrt zlikvidován (např. jílocementovou směsí). U vrtů bude odtěsněna mělká kvartérní zvodeň. Provedení zápažnicových úprav (obsyp kačírkem 4/8 mm, cementace) je možné uzpůsobit rozhodnutím geologa na základě zastižených geologických podmínek. V místě vrtu bude nad terén vyvedena ocelová pažnice o výšce do 1,0 m, bude opatřena uzamykatelným zhlavím (převlečný klobouk), vrt bude řádně označen (signální terč). Vrtné jádro bude geologicky zdokumentováno a bude pořízena fotodokumentace. V průběhu vrtných prací budou odebírány vzorky na laboratorní rozbor zemin – indexové zkoušky (vlhkost, zrnitost, u jemnozrnných zemin včetně mezí konzistence). Výsledky vrtných prací tak bude možné využít ke zjištění poměrů v místech založení objektů, budou posouzeny vlastnosti kvartérních sedimentů v prostoru hrází (stlačitelnost, propustnost aj.). Získané hodnoty budou využity pro potřeby případného konečného technického řešení založení a provedení jednotlivých stavebních objektů. Po ukončení vrtných prací a vystrojení bude vrt vyčištěn. Vybudované vrty budou geodeticky zaměřeny v systému S-JTSK/Bpv. Práce budou prováděny v souladu se zněním zákona č. 62/1988 Sb. a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci a vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

K získání představy o prostorovém vývoji úrovně hladiny podzemní vody v horninovém prostředí budou vyhodnoceny informace o geologických a hydrogeologických poměrech získané během vrtných prací v idealizovaných profilech vedených přibližně skrze vrty, to je podélně od vrtu Ú-d přes PH-d a K-d a dále skrze vrty K-d přes B-d, Č-d a L-d.

Vedle nově realizovaných monitorovaných vrtů budou do těchto profilů zahrnuty i některé stávající objekty s možností měření výšky hladiny.

#### Realizace vrtů řady IG pro dokumentaci sesuvných území

V rizikových místech dokumentovaných geohazardů (svahové pohyby – viz kapitola 3.1) budou odvrtány 4 vrty IG-1 až IG-4 (2 paralelní linie kolmo na svah, hloubka á 20 m). Vrty budou umístěny s ohledem na konkrétní lokální terénní morfologii (dolní vrt při patě svahu, horní ve svahu). Dle geologického profilu budou odebrány vzorky zemin a dány na laboratorní zkoušky mechaniky zemin a skalních hornin. Vrty budou vystrojeny jako pozorovací pro možnost sledování vývoje HPV v čase.

#### Sondy pro odběr vzorků antropogenních uloženin

Není známa hloubka a mocnost antropogenních uloženin, realizace a hloubka sond pro odběr vzorků se bude odvíjet od výsledků GF měření.

V následující tabulce je uveden soupis nových vrtů, účel jejich realizace a očekávaná výstupní informace (viz Tabulka 1).

Zároveň je podán přehled stávajících využitelných vrtů a HG objektů (viz Tabulka 2). Na tomto místě je nutné podotknout, že při terénní rekognoskaci nebyla v prostoru VD Skalička a jeho nejbližším okolí zjištěna existence žádného archivního hlubšího vrtu (myšleno do podloží terciéru).

Tabulka 1: Specifikace nových vrtů

| Vrt |  | Hloubka (m) | Účel realizace a měření | Výstupní informace dle seznamu problematických bodů v kapitole 2.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nové hluboké vrty – devon | K-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako zdrojového pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky pro posouzení hydraulické spojitosti s citlivými oblastmi a možnosti jejich ovlivnění, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
|  | Č-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako pozorovacího pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
|  | PH-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako pozorovacího pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 4 |
|  | Ú-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako pozorovacího pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky pro posouzení ovlivnění citlivých oblastí, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
|  | L-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako pozorovacího pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky pro posouzení ovlivnění citlivých oblastí, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
|  | B-d | 150+ | Ověření geologických vlastností podloží, zejména struktury devonských vrstev, ověření hloubky HPV a jejího režimu, vodní tlakové zkoušky pro posouzení propustnosti poloh vápenců; využití vrtu jako zdrojového pro tlakové/nálevové/stopovací zkoušky pro posouzení hydraulické spojitosti s citlivými oblastmi a možnosti jejich ovlivnění, čerpací zkouška, karotážní měření za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 2 |
| Nové mělké vrty | H1b,H1p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze (boční a průtočná varianta), situování do místa funkčního objektu Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.4 a 7 |
|  | H2b,H2p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze (boční a průtočná varianta), situování do místa funkčního objektu Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.4 a 7 |
|  | H3 | 20 | Ověření geologických vlastností podloží, zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev a ev. výskytu devonského podloží do 20 m v prostoru mezi dvorem Kamenec a severním ohybem hráze Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 2 |
|  | H4b,H4p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze (boční a průtočná varianta), zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev a ev. výskytu devonského podloží do 20 m Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 2 |
|  | H5b,H5p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze varianty (boční a průtočná varianta), zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.3 |
|  | H7b,H7p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze (boční a průtočná varianta), zjištění mocnosti nepropustných vrstev paleogénu a eventuální přítomnost propustných nezvodnělých vrstev příkrovu Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.3 |
|  | H10b,H10p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze varianty (boční a průtočná varianta), zjištění mocnosti nepropustných vrstev paleogénu a eventuální přítomnost propustných nezvodnělých vrstev příkrovu Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.3 |
|  | H11b,H11p | 20 | Ověření geologických vlastností podloží v prostoru linie hráze (boční a průtočná varianta), zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev a ev. výskytu devonského podloží do 20 m Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 2 |
|  | H-12 | 20 | Ověření geologických vlastností podloží, zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.1, 5 a 7 |
|  | H-13 | 20 | Ověření geologických vlastností podloží, zjištění mocnosti nepropustných neogenních vrstev a ev. výskytu devonského podloží do 20 m v prostoru v předpolí čelní hráze Měření – dokumentace vodních tlakových zkoušek, dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV, čerpací zkouška, | Vyjasnění problematiky bod č.1, 2, 4 a 7 |
|  | IG1, IG2, IG3, IG4 | á 20 | Ověření geologických vlastností podloží v místě dokumentovaných sesuvných území v JV části VD pravidelný monitoring HPV, karotáž | Vyjasnění problematiky bod č.8 |
| Sondy-skládka |  | neznámo | sondy budou realizovány v případě, že bude zjištěna větší hloubka antropogenních uloženin v prostoru JV ode dvora Kamenec, z vrtného jádra budou k analýze odebrány směsné vzorky | Vyjasnění problematiky bod č.9 |

Pozn.* index b označuje variantu boční hráze, index p variantu průtočné hráze

Tabulka 2: Specifikace stávajících HG objektů

|  |  | Využitelnost - Režim měření | Výstupní informace dle seznamu problematických bodů uvedených v kapitole 2.1. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stávající vrty ČHMÚ | KB-S, KB-Š, VB9600, VN0099 | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
| Stávající vrty u Kamence | 505R, 506R | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 |
| Stávající vrty pod Černotínem | HV102/3 a HV-3 | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek měření fyzikálních a chemických parametrů vody“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 7 |
| Vrty v Teplicích nad Bečvou | RI, RIII, RIV, HV301, DXIX | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 7 |
| Stávající studny | studny v obcích Špičky, Skalička, Ústí, Černotín, Teplice nad Bečvou, studny na dvoře Kamenec | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek měření fyzikálních a chemických parametrů vody“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 a 7 |
| Stávající HG objekty | Jezírko v Hranické propasti, Zbrašovské jeskyně, jeskyně v lomu na Kučách | dokumentace tlakových/nálevových/stopovacích zkoušek; pravidelný monitoring HPV pro popis vývoje hladiny v čase za „přirozených podmínek měření fyzikálních a chemických parametrů vody“ | Vyjasnění problematiky bod č.1 |

S ohledem na složitost geologických podmínek a rozsah navrhovaných průzkumných prací bude vytvořena a naceněna rezerva pro cca 5 vrtů po 30 m (ev. pro takový počet a hloubku vrtů, aby celková metráž nepřesáhla 150 m). Z rezervy mohou být mj. realizovány:

- Doplňující průzkumné vrty situované dle průběžných výsledků etapy II

- Sondy pro odběr antropogenních uloženin

- Vrty pro zpřesnění geologických poměrů v místě SZ ohybu hráze u Bečvy

### Vzorkovací a laboratorní práce (spojené s vrtnými pracemi)

V průběhu vrtných prací bude prováděna dokumentace vrtného jádra, jeho makroskopický popis, výpočet indexu RQD a odběr vzorků. Vzorky pokryvných vrstev budou využity k laboratorním analýzám pro posouzení IG poměrů zájmového území a jeho případné geotechnické posouzení. U zemin budou adekvátně zhodnoceny vybrané fyzikálně – mechanické vlastnosti:

- klasifikační rozbor vzorku zeminy – vlhkost, zrnitost, konzistenční meze, konzistence, zatřídění)

- edometrické zkoušky zeminy (stlačitelnost, bobtnání)

- zkoušky pevnosti – krabicová smyková zkouška

Návrh počtu zkoušek je uveden ve slepém rozpočtu průzkumných prací etapy II v kapitole 2.4.

### Karotážní práce ve vrtech

Ve vrtech řady „- d“ budou provedeny karotáže za účelem zjištění vybraných litologických vlastností horninového prostředí (propustnost, výskyt poruch, výplň puklin, směr proudění podzemní vody).

U vrtů řady H budou provedeny karotážní metody k ověření propustnosti podložního terciérního (ev. i devonského) prostředí. Při ověření propustnosti podloží by v takovém případě mělo dojít k odtěsnění kvartérních sedimentů. Volba jednotlivých metod bude konzultována na základě výsledků vrtných prací, dokumentaci vrtného jádra a výsledků vodních tlakových zkoušek.

Na vrtech řady IG (dokumentace sesuvného území) budou realizovány vybrané karotážní metody za účelem identifikace smykových ploch.

Celkem bude karotáží změřeno 6 hlubokých a 21 mělkých vrtů.

### Vodní tlakové zkoušky

V průběhu vrtných prací budou prováděny vodní tlakové zkoušky za účelem zjištění propustnosti studovaného prostředí. Budou sledovány jak propustné polohy (devon), tak i polohy málo propustné (neogén – založení těsnící stěny).

Vodní tlaková zkouška je hydrodynamická zkouška, při které je do vrtu či do vybrané etáže vtláčena voda při určitém tlaku (zkušební tlak) nebo průtoku. Měřenou veličinou je spotřeba vtláčené vody a hodnota zkušebního tlaku. (Rukavičková et al. 2013). Doporučujeme postupovat sestupnou metodu v celé délce vrtu od úrovně báze kvartéru vždy po dno vrtu, s krokem cca 5 m na mělkých vrtech (řada H) a 10 m na hlubokých vrtech (řada -d), s přihlédnutím ke konkrétní situaci dle vrtného jádra. V případě, že nebude možné dosáhnout požadovaného tlaku pro danou etáž, bude krácena délka testované etáže. Vyhodnocení zkoušek bude provedeno dle Jähdeho kritéria, které uvažuje se spotřebou vody 0,1 – 0,5 l/min za minutu při tlaku 0,3 MPa. Pokud je spotřeba vody menší než 0,3 l/min/m při zkušebním tlaku 0,3 MPa, považuje Jähdeho kritérium horninu za prakticky nepropustnou.

### Zkouška šíření tlakového impulzu / Nálevová zkouška / Stopovací zkouška

V síti nově vybudovaných i archivních vrtů bude provedeno otestování směru a rychlosti proudění podzemní vody v prostředí devonského kolektoru, pomocí sledování vzájemné interakce vybraných hydrogeologických objektů v průběhu in situ zkoušek na nich.

Výběr postupu pokusu, resp. konkrétní metodika zkoušky bude závislá na chování testovaného prostředí. Prvotním návrhem je využití zkoušky šíření tlakového impulzu.

První zkouška šíření tlakového impulsu bude provedena na vrtu K-d, druhá potom na vrtu B-d (toto jsou hlavní potencionální místa případné infiltrace vody do devonských struktur).

Vrt bude osazen tlakovým zhlavím. Vrt bude plněn vodou do úplného zaplnění prostoru stvolu vrtu až po okraj pažnice. Bude sledován vtok vody do vrtu. Plnění bude probíhat až do vytvoření zkušebního tlaku v prostoru vrtu 5 atm. Na vybraných objektech pozorovací sítě budou umístěna tlaková čidla registrující záznam změny výšky hladiny podzemní vody. Záměrem pokusu je vytvoření tlakového rázu v testovaném prostředí devonu a sledování jeho šíření v okolí.

Jako vhodné sledovací objekty navrhujeme vybrané body monitorovací sítě (nové vrty L-d, Č-d, PH-d, Ú-d, H1b, H1p, H2b, H2p, H3, H4b, H4p, H5b, H5p, , H7b, H7p, H12, H13, archivní vrty ČHMÚ řady KB-S a KB-Š, VB9600, VN0099, archivní vrty 505R, 506R, HV102/3 a HV-3, vrty v lázních Teplice nad Bečvou (RI, RIII, RIV, HV301, DXIX), Hranická propast, ZAJ, Jeskyně v lomu na Kučách, vybrané studny v obcích Špičky, Skalička, Ústí, Černotín, Teplice nad Bečvou). Dále v případě zkoušky na zdrojovém vrtu B-d u Bečvy bude sledován vrt K-d na Kamenci a naopak. V případě, že budou při terénní rekognoskaci dohledány vhodné stávající objekty (vrty do devonu v prostoru mezi Kamencem, Černotínem a Teplicemi nad Bečvou), budou zahrnuty do sledování i tyto objekty.

V případě, že voda bude vrtem odtékat, nedojde k naplnění prostoru vrtu a nebude možné vytvořit přetlakové prostředí (tlakový pulz), bude voda nalévaná do vrtu využita k realizaci stopovací zkoušky. Výběr stopovače bude řešen konkrétně s ohledem na předešlou podrobnou rekognoskaci terénu (detailní ověření jímacích území, zdrojů pitné vody, lázeňský provoz apod.)

Jedná se o pokus v prostředí o převážně neznámém režimu proudění podzemních vod, nelze předem odhadovat, jaká bude odezva testovaného prostředí, ani úspěšnost prováděného pokusu. Nicméně tento pokus by mohl ověřit hydraulickou spojitost mezi potencionálními oblastmi infiltrace vody do devonského kolektoru a citlivými oblastmi  vázanými na devonské struktury.

### Hydrogeologický monitoring

Na již existujících objektech, vybraných a pasportizovaných při úvodní rekognoskaci terénu, doporučujeme zahájit monitoring úrovně hladiny podzemní vody souběžně se zahájením etapy průzkumu, tj. již před zahájením vrtných prací. Tak bude získán ucelený soubor informací o vývoji hladiny v časovém vývoji za přirozených podmínek (referenční stav).

Do monitorovací sítě budou postupně začleňovány nově budované HG vrty. Dlouhodobý hydrogeologický monitoring bude prováděn na kompletní monitorovací síti, a to ideálně po dobu cca 1 roku s frekvencí 1 x měsíčně. Takto vznikne soubor unikátních hydrogeologických dat, jaká nejsou dosud k dispozici.

Monitoring bude obsahovat změření úrovně hladiny podzemní vody přenosným elektrokontaktním snímačem, variantně je možné objekty osadit automatickými snímači hladiny s dataloggerem (např. část objektů, snímače budou dále využity při zkoušce šíření tlakového rázu ve vrtu). Sestavený soubor tak bude obsahovat data z nových HG vrtů i dosud známých objektů: z archivních vrtů, vrtů ČHMÚ, lázeňských vrtů v Teplicích nad Bečvou, Zbrašovských aragonitových jeskyní (ZAJ), Hranické propasti a studní v přilehlých obcích (orientačně lze předběžně uvažovat o 3–5 studních v každé obci). Celkem jde o data z cca 24 studní minimálně (při uvažovaných 3 ks na obec), 5 vrtů (dosavadní nalezené archivní přístupné vrty) a další objekty by bylo možné zaštítit spoluprací se subjekty jako Lázně Teplice nad Bečvou, ČHMÚ, ZAJ, Česká Speleologická společnost, ZO Hranický kras, souhrnem jde o cca 70 ks objektů.

Dále budou na souboru objektů (navrženo je 35 ks) měřeny fyzikální a chemické parametry vody (konduktivita, pH a teplota).

#### Návrh monitorovací sítě

Do monitorovací sítě budou dle možností zahrnuty jak stávající dokumentované studny, vrty a další zájmové objekty (viz Tabulka 2 a úvod kapitoly 2.2.9.), tak nově vybudované pozorovací vrty (viz Tabulka 1).

Předložený návrh monitorovací sítě odpovídá současnému stavu prostudování řešeného území, je zobrazen v kapitole 3 a 3.1. Návrh bude zpřesněn detailní terénní rekognoskací, která je navržena v úvodu etapy II (např. některé objekty jsou v této fázi pouze navrženy a je třeba ověřit jejich aktuální technický stav v době zahájení etapy II, přístup, vhodnost k zařazení do monitorovací sítě, apod.).

Vybudování nových monitorovacích vrtů bude realizováno zejména z důvodu omezené výpovědní hodnoty stávajících dokumentačních bodů o řešeném území v souvislosti s uvažovaným záměrem výstavby VD (v zájmovém území neexistují vrty dokumentující devonský kolektor). Pro využití informací z některých zájmových HG objektů (např. vrty společnosti Lázně Teplice nad Bečvou, vrty ČHMÚ, Hranické propasti, Zbrašovských aragonitových jeskyní) je nutno s dotčenými subjekty uzavřít dohodu o poskytnutí dat či o spolupráci.

Do souboru objektů monitorovací sítě budou zahrnuty:

- Stávající hydrogeologické vrty

Souhrn stávajících HG vrtů je uveden v tabulce 2.

- Domovní a obecní studny

Studny v přilehlých obcích, vhodné k zařazení do monitorovací sítě budou pasportizovány během úvodní rekognoskace terénu v etapě II. Jedná se o studny v obcích Hustopeče and Bečvou, Milotice nad Bečvou, Špičky, Černotín, Teplice nad Bečvou, Ústí, Skalička a Zámrsky. S ohledem na význam a rozsah uvažovaného záměru doporučujeme v každé obci ke sledování přibližně 5 studní (minimálně 3).

- Nové vrty

Nově navržené průzkumné vrty budou postupně s jejich dokončením zahrnout do monitorovací sítě.

- Ostatní objekty (viz Tabulka 2)

Dále budou do monitorovací sítě zahrnuty některé přírodní objekty vázané na devonský kolektor a významné z hlediska výpovědní hodnoty o hydrogeologii širšího zájmového území. Jedná se o Hranickou propast (spolupráce se ZO Hranický kras, Česká Speleologická společnost), Zbrašovské aragonitové jeskyně (Správa jeskyní České republiky). V těchto lokalitách již monitoring dlouhodobě probíhá. Bude uzavřena dohoda o spolupráci.

- Hydrologické údaje: řeka Bečva

Stav hladiny řeky Bečvy bude sledován na hlásném profilu ČHMÚ v Teplicích nad Bečvou, data jsou dostupná v kroku měření 1 h na www.chmu.cz.

- Případné další objekty doplněné v etapě II

Dalšími potenciálně vhodnými objekty ke sledování úrovně hladiny podzemní vody mohou být hladinoměry Skalička, Milotice, Špičky, Hluzov a Ústí, jejichž aktuální stav a vhodnost budou ověřeny v etapě II.

- Srážkoměrná data

Spolu s hydrogeologickým monitoringem zájmové oblasti bude zažádáno o srážková data (ČHMÚ), jež náleží mezi vstupní data pro hydrogeologický model.

### Průzkum antropogenních sedimentů

Prostor s uloženými antropogenními odpady ve vzdálenosti cca 900 m JV ode dvora Kamenec bude přesně plošně a hloubkově vymezen geofyzikálním měřením (metody DEMP a ERT), v kombinaci s terénní rekognoskací. Bude určena kubatura skládky a budou odebrány směsné vzorky antropogenního materiálu (5 ks) na stanovení třídy vyluhovatelnosti ve smyslu vyhlášky 294/2005 Sb. a celkový obsah organického uhlíku (TOC).

### Průzkum v místech svahových nestabilit

Na základě výsledků vrtného průzkumu a laboratorních IG analýz bude doporučeno pro další eventuální etapy průzkumu v rámci navazujících stupňů projektové přípravy vodního díla provést výpočty stability svahů, či realizovat inklinometrické vrty a měření na nich.

### Měřící, vzorkovací a laboratorní práce v průběhu hydrogeologického monitoringu

V rámci navržených monitorovacích objektů bude prováděn (ideálně roční) monitoring. V rámci monitoringu bude probíhat měření úrovně hladiny podzemní vody v intervalu 1 měsíc. Pro automatické sledování úrovně hladiny podzemní vody lze vhodné objekty vrty osadit tlakovými čidly s dataloggery k autonomnímu kontinuálnímu měření výšky hladiny podzemní vody.

Bude probíhat sledování kvalitativních vlastností vody k možnému posouzení prostorových vztahů sledovaných objektů a k poznání časového vývoje vlastností vody za různých úrovní hladiny podzemní vody (vzorkování na analýzu základního chemického složení vody a in situ měření konduktivity, pH a teploty). Monitoring kvality podzemní vody bude probíhat kvartálně na základě plánu vzorkování sestaveného hydrogeologem. V plánu vzorkování bude uveden výběr a rozsah sledovaných objektů, frekvence vzorkování (kvartálně), počet a objem odebíraných vzorků (1 vzorek na každý objekt; objem vzorku, resp. typ vzorkovnic dle požadavků analýzy a laboratoře), metodika odběru vzorků a způsob manipulace se vzorky, požadavky na kvalitu. K monitoringu kvality vody předpokládáme využití cca 35 ks HG objektů.

Jednorázově bude na HG objektech monitorujících devonský kolektor provedeno stanovení aktivity tritia (3H) k posouzení střední doby zdržení podzemní vody (max. 15 HG objektů, 2 kola odběrů).

Výsledky monitoringu budou zpracovány. Bude sledován vývoj chemického složení podzemních vod v čase a vzájemné vazby mezi jednotlivými typy vod na základě jejich chemismu a in situ měřených fyzikálních a chemických parametrů vody.

Monitoring je navržen v délce 1 rok minimálně (1 rok je uvažován od okamžiku zahrnutí nově vybudovaných vrtů). Jeho zahájení bude zahájeno se započetím etapy II (monitoring předcházející započetí ostatních prací).

### Hydrogeologické modelování

Popis, rozsah, účel, požadovaná vstupní data a předpokládané výstupy hydrogeologického modelování jsou uvedeny v kapitole 4.

Výsledky HG modelování mají za úkol kvantifikovat:

- Možný vývoj HG poměrů, zejména ve smyslu ovlivnění citlivých lokalit vázaných na devonský kolektor  následkem propojení kvartérního a devonského kolektoru a následkem tlaku vody akumulované ve VD

- Změny směrů proudění a úrovní hladin HPV v kvartérním kolektoru v okolí VD při různých kótách zátopy (zásobní vs. retenční hladina) v důsledku realizace vertikálních těsnících stěn a změny přirozeného režimu proudění podzemních vod

- Vliv VD na změny množství podzemní vody proudící nivou Bečvy a odraz těchto změn na HG režim a ev. kvalitu minerálních vod

### Odhad nedrenážního průtoku nivou Bečvy

Jedním z úkolů bude prověřit průtoky v toku Bečvy a průtoky podzemní vody v kvartérním kolektoru, při kterých se nepředpokládá ovlivnění tlakových poměrů v devonském kolektoru (výstup terem do nivy Bečvy).

Toto stanovení bude zahrnovat následující terénní práce:

- Hydrometrickým měřením bude určeno místo na toku Bečvy, ve kterém již nedochází k výstupu minerálních vod obohacených CO2 do nivy Bečvy

- Měření průtoků na profilu těsně nad posledním zjištěným výstupem minerálních vod

- Geofyzikální měření ve dvou profilech kolmo na tok Bečvy

Vlastním terénním pracím v bodech 1) – 3) bude předcházet terénní rekongnoskace s vizuální registrací úniku CO2 do toku Bečvy (intenzita výronu CO2 je v čase proměnlivá, je proto nutno vysledovat vhodné podmínky)

Pro zvýšení přesnosti a efektivity bude provedeno hydrometrování, tato metoda bude realizována po předchozím podélném profilování toku metodami konduktometrie, případně termometrie (budou-li zastiženy klimatické podmínky vhodné pro tuto metodu) .

Ad 1

Pro definování hranice zóny přítoku minerální vody (bubliny CO2) do koryta Bečvy bude realizováno měření rychlostního pole, tj. změny rychlosti proudění vody v toku. V části toku neovlivněné minerální vodou (bez výstupů terem) lze předpokládat nejvyšší rychlosti v blízkosti hladiny, v zóně přítoku minerální vody do koryta se předpokládá nejvyšší rychlost proudění u dna. Měření rychlostního pole bude vhodné provést v části koryta, kde začíná výstup CO2, ve dvou profilech vzdálených od sebe cca 100 m. Tato metoda bude kombinována s měřením konduktivity, kdy lze vhodně využít značného rozdílu mezi hodnotami konduktivity povrchové vody v toku (okolo 400 µs/cm) a podzemní mineralizované vody z prostředí devonu (cca přes 2000 µs/cm).

Místo, kde již nedochází k výstupu terem do nivy Bečvy, pravděpodobně výše po proudu Bečvy nad zaústěním potoka Krkavec do Bečvy (Mariánské údolí), kde byl archivními pracemi (Řezníček, 1977) potvrzen výstup terem do nivy Bečvy (vrt HV-212). Doklady výstupu CO2 výše proti proudu Bečvy nejsou známy.

Ad 2

Dle zjištění podle bodu 1 bude v těsné blízkosti posledního zjištěného výskytu výronu podzemních vod nabohacených CO2 zvolen proti proudu Bečvy profil, na kterém bude provedeno hydrometrování. Toto hydrometrování bude provedeno 10 krát, za různých průtoků, tak aby hydrometrická křivka zachytila nízké i vysoké vodní stavy.

Ad 3

Ve dvou profilech mezi obcemi Ústí a Skalička bude provedeno geofyzikální měření, jehož úkolem bude zjistit mocnost nivních hlín a fluviálních štěrků a štěrkopísků. Bude se jednat o dva profily, každý cca 300 m dlouhý, vedoucí kolmo přes tok Bečvy. Z údajů zjištěných měřením a z archivních údajů (např. koeficient hydraulické vodivosti) bude vypočten průtok podzemní vody kvartérním kolektorem, který bude také stanoven na základě hydrodynamických zkoušek (H5b,p, H7b,p, H10b,p, …).

Výsledky hydrometrování a bilance průtoku v kvartérním kolektoru budou korelovány na průtoky udávané limnigrafickou stanicí Teplice nad Bečvou. Takto bude stanoven údaj o doporučeném bezpečném průtoku v Bečvě a průtoku podzemní vody v kvartérním kolektoru. Jde o stanovení zásadního hydrogeologického limitu pro výstavbu VD, nedrenážního průtoku vody (jako součtu objemu povrchové a podzemní vody), který nepovede k negativnímu ovlivnění hydrogeologické struktury minerálních vod – PLZ Teplice nad Bečvou.

Po vybudování hydrogeologických vrtů v předpolí čelní hráze VD, tedy v oblasti mezi VD a Teplicemi nad Bečvou (H1b,H1p, H2b, H2p, H13), navržených v rámci průzkumných prací v etapě II, bude možné s využitím znalosti aktuální úrovně hladiny podzemní vody pod terénem posoudit průtok kvartérním kolektorem.

### Práce řídící a organizační

Obsahem části „Práce řídící a organizační“ budou práce přípravné, řízení prací v průběhu etapy II, spolupráce s dotčenými subjekty (získání dat, dohoda o spolupráci na monitoringu příslušná administrativa, vstupy na pozemky, souhlas s monitoringem, potřebná oprávnění apod.).

### Práce vyhodnocovací

Výstupem etapy II bude celkové zhodnocení dat získaných v průběhu etapy a sestavení závěrečné zprávy, včetně získání podkladů pro stanovení přijatelných mezí ovlivnění hydrogeologických podmínek v širší zájmové oblasti a sestavení přehledu limitních hodnot. Pro jednotlivé limity budou odvozeny a zdůvodněny jejich mezní hodnoty.

Průběžné zhodnocení výsledků navrhujeme v podobě čtvrtletních dílčích zpráv.

Výsledky technických prací a výstupy hydrogeologického modelování v etapě II průzkumných prací mají za cíl přispět k detailnějšímu popisu možných rizik či negativních vlivů identifikovaných a shrnutých v etapě I, popřípadě k potvrzení či vyvrácení jejich existence.

Získání podkladů pro stanovení přijatelných mezí ovlivnění hydrogeologických podmínek v širší zájmové oblasti

V průběhu etapy II budou shromažďována data pro identifikaci konkrétních vlivů nepříznivých z hlediska změny přirozených, resp. stávajících hydrogeologických podmínek a pro stanovení odpovídajících limitů či mezí (tam, kde je to možné) jakožto mezníků pro stanovení, zdali je posuzovaný nepříznivý vliv přijatelný, nebo ne, popřípadě do jaké míry jeho vlivu.

Dále budou ke spolupráci a vyjádření vlastních požadovaných mezí vyzvány dotčené subjekty (např. Lázně Teplice nad Bečvou, Správa jeskyní ČR - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Česká speleologická společnost – Základní organizace Hranický kras, AOPK, obce: Skalička, Ústí, Teplice nad Bečvou, Černotín, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, ČHMÚ, ČIL ) Záměrem těchto prací je přispět k nastavení míry přijatelnosti změn hydrogeologických podmínek oblasti v důsledku realizace VD z pohledu různých hledisek i různých zájmových subjektů. Pomocí souboru konkrétních vyjádřených požadavků (např. „požadavek nepřekročení míry snížení/zvýšení úrovně hladiny podzemní vody ve studni X v obci Y o více než Z m“, „nedojde ke snížení průtoku toku pod hodnotu X m3/s“, „vydatnost vrtů má být zachována v intervalu XX – YY l/s“, apod.,) bude sestaven přehled limitních hodnot, v případech, kde je to v přírodních podmínkách možné stanovit.

- .

# Návrh průzkumu

Lokalizace průzkumných děl

Aktualizovaný návrh zadání průzkumných prací

## Vrty v oblasti svahové nestability

# Matematické modelování proudění podzemní vody

## Cíle

Cílem matematického modelování proudění podzemní vody bude posouzení vlivu VD Skalička na hydrogeologické poměry zájmového území. Řešeno bude nasycené proudění podzemní vody – prostor nesaturované zóny nebude uvažován.

Pokud modelové práce mají za úkol přispět k výběru varianty technického řešení nádrže (poldr, trvalé vzdutí, oba břehy Bečvy, jediný břeh), je nezbytné většinu modelových prací opakovaně realizovat pro všechny návrhové stavy pro posuzované varianty vodního díla Skalička (viz popis výše).

Matematické modelování vyhodnotí účinky vyvolané výstavbou VD Skalička v jednotlivých (pěti) variantách:

- změny úrovně hladiny podzemní vody,

- změny tlakových poměrů v devonských vápencích a lázních Teplice,

- změny směrů proudění podzemní vody,

- ztráty vody z nádrže Skalička (hrázemi, do podloží),

- změny bilance proudění podzemní vody v hydrogeologické struktuře.

Vliv nádrže bude řešen:

- „lokálně“: pro soubor sedimentů v nadloží neogenních vrstev – zejména ve vztahu k okolním obcím, jako např. Ústí, Skalička, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, příp. i v úseku nad VD

- „regionálně“: zejména ve vztahu k oblasti Teplic nad Bečvou (s Lázněmi Teplice nad Bečvou, Hranickou propastí a Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi)

## Metodika

Modelové práce vyžadují řešit oblast s rozměrem přesahujícím 10 km (přibližně v rozsahu údolí Bečvy od Hranic po Lhotku nad Bečvou).

Model je potřeba sestavit s ohledem na průběh (geometrii) hydrogeologických těles (báze, mocnosti, plošný rozsah). Rozlišit je potřeba:

- přípovrchovou vrstvu nezpevněných sedimentů kvartérního stáří (fluviální hlíny a štěrky HG kolektoru),

- neogenní sedimenty,

- podložní horniny karpatské soustavy,

- projektovanou hydraulickou bariéru ve formě podzemní těsnící stěny,

- anizotropii propustnosti skalního podloží s ohledem na hlavní směry vodivých puklin a poruchových zón.

Model je třeba realizovat v krocích:

- formulace cílů a jejich konkretizace, popis řešených scénářů, soupis výsledků

- koncepční model, schematizace, návrh rozsahu oblasti řešení (geometrie modelu), zjednodušující předpoklady (dimenzionalita, stacionarita/dynamika), koncept zadání OP, PP,

- volba typu modelu se zdůvodněním, matematická formulace,

- volba vhodného softwaru,

Závěr z realizace výše uvedených kroků bude představen a projednán na samostatném KD

- návrh výpočetní sítě,

- zadání okrajových podmínek,

- zadání materiálových charakteristik (propustnosti horninového prostředí, zásobnosti, …)

- kalibrace modelu pro nízký a vysoký stav podzemní vody, dynamika při povodni

Představení hydrogeologického modelu po kalibraci bude na samostatném KD

- prognózy vlivu údolní nádrže,

- analýzy nejistot,

- popis finálních výsledků (na kontrolních dnech a v závěrečné zprávě).

Ve všech krocích bude úzká součinnost se zpracovatelem 1. a 3. etapy zakázky „VD Skalička - Hydrogeologické studie“ z důvodu naplnění zadání a cílů studie.

## Vstupní data

### Archivní informace

Modelové práce vyžadují pro všechna simulovaná hydrogeologická tělesa poskytnout informace o:

- geometrii oblasti, geologické skladbě a materiálových charakteristikách (mocnost, plošný rozsah),

- místech a hodnotách okrajových podmínek pro kalibraci a hodnocení scénářů dle variant VD Skalička,

- naměřených úrovních hladiny podzemí vody pro kalibraci modelu,

- zjištěné propustnosti (z přítokových zkoušek do vrtů, nebo z nálevových a tlakových zkoušek),

- zjištěných směrech proudění (z úrovní hladin ve vrtech a ze stopovacích pokusů),

- o směrech rozpukání a průběhu a mocnosti poruchových zón,

Potřeba je maximálně využít dostupná data (České geologické služby - Geofondu), data ČHMÚ i data pořizovaná v souvislosti s lázněmi, jeskynním systémem a Hranickou propastí u Teplic nad Bečvou. Cenné budou časové řady úrovní hladin i specifické poznatky o intenzitě změnách a místech infiltrace a drenáže pro oběh podzemní vody v prostoru Teplic nad Bečvou.

### Nové průzkumné práce

- jsou zaměřeny na doplnění chybějících informací,

- současně musí zajistit přímé podklady (záměr aktuálního stavu hladin) pro jednoznačné vyhodnocení hydraulického vlivu vodní nádrže po její realizaci,

- je vhodné předřadit před vlastní modelové práce, u nových vrtů je potřeba realizovat karotážní měření a úsekové přítokové zkoušky,

- průběh diskontinuit, hloubku rozhraní jednotlivých geologických těles je třeba ověřit pomocí detailního geofyzikálního průzkumu,

- je potřeba realizovat i pro potřeby stanovení podzemního odtoku; profilové měření průtoků na vybraných úsecích říční sítě mimo údolní nivu Bečvy poskytne informace o úrovni hladin a infiltrace do hlubšího oběhu podzemní vody v prostoru hornin karpatského flyše,

- je vhodné zaměřit na opakované terénní rekognoskace řeky Bečvy a údolní nivy ve vhodných zimních a jarních obdobích (zejména sledování počátečních a koncových fází mrazových jevů), případně jejich letecké snímkování (dron) mohou poskytnout informace o drenážních oblastech na základě rozdílných teplot povrchu a vody.  Místa soustředěných příronů podzemní vody mohou signalizovat koncová místa s preferenčním prouděním podzemí vody.

Zcela zásadní jsou rovněž přesné informace o niveletě hladiny Bečvy a úrovni a vydatnosti pramenů v prostoru Teplic nad Bečvou. Všechny informace je potřeba analyzovat ve vazbě na úroveň hladin v systému Zbrašovské aragonitové jeskyně i Hranické propasti. Přínosná bude znalost reakcí hladin v krasovém systému na povodňové jevy v nivě Bečvy.

Nové průzkumné práce byly navrženy tak, aby výsledky měření byly přímo uplatněny pro kalibraci modelu. Vzhledem k možnostem šíření hydraulických vzruchů z prostoru údolní nádrže do horninového prostředí je potřeba detailní průzkumné práce primárně zaměřit na posouzení variability propustnosti sedimentů v oblasti projektované nádrže (zhodnotit je třeba propustnost flyšových hornin, neogenních sedimentů i připovrchové zóny.

Málo propustné sedimenty neogénu nejsou vzhledem k předpokládaným výchozům devonských vápenců v ploše projektované nádrže spojité (viz Obrázek 1). V prostoru projektované nádrže jsou výchozy devonu překryty kvartérními sedimenty. Možné krasové jevy a tektonická predispozice těles devonu vytváří rizika (podmínky) pro ztráty vody z nádrže a nadměrné ovlivnění dosavadních přírodních poměrů. Průzkumné práce proto musí ověřit rozsah a možnou spojitost vápencových těles z prostoru nádrže s prostorem Teplic nad Bečvou.

Zcela zásadní je rovněž informace o náchylnosti vápencových hornin z prostoru projektované nádrže ke krasovění.

## Kalibrace modelu

Kalibrace bude provedena pro následující scénáře:

- Pro vybrané období sucha při minimálních stavech hladiny vody v Bečvě a přítocích – stacionární model.

- Pro povodňovou situaci (1997) – dynamický model s ověřením hydraulické vodivosti a zásobnosti zvodně, vazeb na podloží.

- Pro vybrané zatěžovací stavy, např. pro tlakový ráz, skupinové čerpací pokusy, apod.

Kalibrace modelu bude provedena při uplatnění kritérií:

- hladinového (porovnány a jednoznačně zdokumentovány budou všechny údaje rozdílů měřené a modelové hladiny podzemní vody),

- bilančního (porovnány a jednoznačně zdokumentovány budou všechny údaje rozdílů modelové a vyhodnocené drenáže podzemní vody v hodnocených úsecích říční sítě).

Podrobně bude v závěrečné zprávě dokumentována kalibrovaná modelová propustnost horninového prostředí.

## Simulační varianty

Simulace budou prováděny na nakalibrovaném modelu. Simulace budou provedeny pro následující scénáře (předpoklad cca 25 scénářů):

- 5 základních scénářů pro jednotlivé varianty VD Skalička

- Simulace ustáleného stavu VD v období mimo povodeň (5 simulací)

- Dynamické simulace napuštění nádrže při povodni odpovídající návrhové manipulaci pro jednotlivé varianty (5 simulací),

- Výsledky výše uvedených simulací budou porovnány se zjištěným mezním ovlivněním hydrogeologických podmínek (viz kapitola Práce vyhodnocovací)

- Podle výsledků simulací budou dále prováděny modifikace v podobě kompenzačních opatření v rámci jednotlivých variant VD, která umožní vyloučení překročení zjištěných mezí ovlivnění hydrogeologických podmínek. Při návrhu, posuzování a výběru kompenzačních opatření bude úzká součinnost se zpracovateli Multikriteriální analýzy hodnocení variant VD Skalička a zpracovateli 1. a 3. etapy zakázky „VD Skalička - Hydrogeologické studie“ (součinnost zajistí zadavatel).

Obrázek 1 Mimo prostor kvartérních sedimentů jsou ověřeny výchozy vápenců (Dma), v ploše kvartéru jsou výchozy
 vápenců překryty (podklad www.geology.cz)

## Průběh prací, kontrolní mechanismy

Modelové práce budou rozděleny do etap:

- formulace cílů a jejich konkretizace, popis řešených scénářů, soupis výsledků, koncepční model, schematizace, návrh rozsahu oblasti řešení (geometrie modelu), zjednodušující předpoklady (dimenzionalita, stacionarita/dynamika), koncept zadání OP, PP, volba typu modelu se zdůvodněním, matematická formulace, volba vhodného softwaru,

- sestavení modelu - návrh výpočetní sítě, zadání okrajových podmínek, zadání materiálových charakteristik (propustnosti horninového prostředí, zásobnosti, …)

- kalibrace modelu pro vybrané stavy

- simulace prognóz vlivu údolní nádrže, analýzy nejistot,

- simulace doporučených kompenzačních úprav

Plnění jednotlivých etap bude evidováno pomocí kontrolních dnů, na nichž budou prezentovány průběžně dosažené výsledky modelových prací. Výsledky budou prezentovány formou:

- tabelárních sestav,

- mapami hydroizohyps,

- vyjádřením výsledků v řezech,

- grafy časových průběhů,

Závěrečná zpráva modelových prací bude projednána a odborně oponována.

Řešení takto významného úkolu je vhodné podmínit splněním kvalifikačních předpokladů (ve vztahu k praxi, řešeným modelovým zakázkám i jejich objemu). Zvýšená pozornost musí být věnována analýze nejistot předkládaných modelových výsledků.

Model bude předán objednateli v otevřeném datovém formátu, který umožní využití modelu při porovnávání vlivu jednotlivých variant vodního díla a souvisejících opatření na režim podzemních vod v rámci zpracování III Etapy hydrogeologické studie.