KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	                   	         OBDOBÍ:   2020 -2021

VODNÍ TOK:   KUŘIMKA

Lokalita č. 7.2 – dodavatelsky

## Moravské Knínice, silniční most, ř. km 5,642 – vodárenský objekt, ř. km 6,393

Jedná se o pokos pravého a levého břehu toku Kuřimka od silničního mostu v blízkosti fotbalového hřiště po vodárenský objekt situovaný cca 30 m za silničním mostem Kuřim – Moravské Knínice.

Podrobný popis úseku a požadovaných prací:

Celková délka úseku – 751 m, orientační výměra je 8 000,- m2.

Levý břeh – úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem k velkému počtu stromů a většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně likvidace výmladků, výhrab a zákonná likvidace.

Pravý břeh – úsek není přístupný pro mechanizaci. Požaduje se pokos po horní břehovou hranu včetně likvidace výmladků, výhrab a zákonná likvidace.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi dodavatelem prací, OÚ Moravské Knínice a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.