KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	BLANSKO						OBDOBÍ:	2020-2021

VODNÍ TOK:	Sudický potok (IDVT 10200660)

Kovářovský potok (IDVT 10197031)

K.Ú.:	Sudice

Lokalita č. 25

Popis úseku:

staničení v km:	Sudický potok ř. km 1,140 – 1,500 (360 m)

Kovářovský potok ř. km 0,000 – 0,115 (115 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): 	950 m

orientační výměra:				4 240 m2

Pokos obou břehů koryta drobného vodního toku Sudický potok v úseku cca 52 m pod mostem (dvojitým trubním propustkem) až po začátek požární nádrže v intravilánu obce Sudice. Dále pak pokos obou břehů koryta drobného vodního toku Kovářovský potok v úseku od soutoku se Sudickým potokem až po čelní vyústění zatrubněné části toku. V celém úseku se jedná o upravený tok.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden po obou březích s přesahem 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak.

- Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení – čestné prohlášení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu.

Dílčí úsek 1 (celkem 3 290 m2)

Sudický potok: oba břehy cca 52 m pod mostem v intravilánu obce (dvojitý trubní propustek) po začátek požární nádrže, ř. km 1,140 – 1,500 o celkové délce (LB + PB) 720 m a výměře cca 3 290 m2. V úseku od mostu po požární nádrž bude na pravém břehu pokos proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, na levém břehu po místní nezpevněnou komunikaci. V úseku pod mostem bude pokos proveden 1,0 m za horní břehovou hranu na obou březích. Koryto je v téměř v celé délce úseku přístupné z místní nezpevněné komunikace na levém břehu, u požární nádrže z komunikace na pravém břehu.

V úseku Sudického potoka se předpokládá nová výsadba dřevin. V případě poškození nové výsadby bude provedena náhradní výsadba dodavatelem.

Dílčí úsek 2 (celkem 950 m2)

Kovářovský potok: oba břehy od soutoku se Sudickým potokem až po čelní vyústění zatrubněné části toku, ř. km 0,000 – 0,115 o celkové délce (LB + PB) 230 m a výměře cca 950 m2. Na pravém břehu bude pokos proveden za horní břehovou hranu až po nezpevněnou komunikaci, na levém břehu bude pokos za horní břehovou hranou proveden až po ploty souběžné s vodním tokem. Koryto je v celé délce úseku přístupné z místní nezpevněné komunikace na pravém břehu.

Použití mechanizace: dle vybavení dodavatele; předpoklad 60 % křovinořez, 40 % svahová

sekačka

Termíny pro dokončení sečí včetně výhrabu – první seč do 30. 6., druhá seč do 31. 10.