KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU      	AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020 - 2021

VODNÍ TOK:   Dobřínský potok IDVT10203124 a MVN Balaton

Lokalita č. 29 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 6,980 – 7,225 + hráz a bezp. přeliv nádrže

- Pokos obou břehů Dobřínského potoka, IDVT10203124. Začátek úseku 20 metrů pod propustkem v ř.km 6,980 k.ú. Dolní Dubňany. Konec úseku u hráze MVN Balaton, k. ú. Dolní Dubňany. Dále bude provedeno pokosení tělesa hráze včetně přilehlých ploch, bezpečnostního přelivu a odpadního koryta.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku – 245 m

- plochy na toku - 1470 m2

- plochy hráze + BP - 2500 m2

- orientační výměra celkem – 3970 m2

Pravý břeh

začátek 20 metrů pod propustkem u motokrosové dráhy, konec u hráze MVN Balaton.

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

začátek 20 metrů pod propustkem u motokrosové dráhy, konec u hráze MVN Balaton.

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Hráz MVN Balaton

kompletní posečení tělesa hráze včetně ploch pod hrází, bezpečnostního přelivu a odpadního koryta z BP

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v celé délce úseku.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.