Technické podmínky dodávky – část A

| Čelně nesený mulčovač s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovým kolovým nosičem nářadí REFORM METRAC H6X (pro VHP Opava) | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 200 cm |  |
| Celková šířka mulčovače | max. 240 cm |  |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano |  |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano |  |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano |  |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano |  |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 6 mm | ano |  |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech | min. 80 |  |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano |  |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano |  |
| Hmotnost mulčovače v rozmezí 360 až 560 kg | ano |  |
| Sada pro hydraulické nastavování předního krytu z kabiny řidiče | ano |  |
| Součástí dodávky mulčovače musí být návod k používání v českém jazyce a technické osvědčení | ano, nejpozději u předání a převzetí stroje |  |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv

Technické podmínky dodávky – část B

| Čelně nesený mulčovač s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovým kolovým nosičem nářadí REFORM METRAC H7SX (pro VHP Jeseník) | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 200 cm |  |
| Celková šířka mulčovače | max. 240 cm |  |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano |  |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano |  |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano |  |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano |  |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 6 mm | ano |  |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech | min. 80 |  |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano |  |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano |  |
| Hmotnost mulčovače v rozmezí 360 až 560 kg | ano |  |
| Součástí dodávky mulčovače musí být návod k používání v českém jazyce a technické osvědčení | ano, nejpozději u předání a převzetí stroje |  |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv

Technické podmínky dodávky – část C

| Čelně nesený mulčovač s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovým kolovým nosičem nářadí REFORM METRAC H5X (pro VHP Ostrava) | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 200 cm |  |
| Celková šířka mulčovače | max. 240 cm |  |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano |  |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano |  |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano |  |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano |  |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 6 mm | ano |  |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech | min. 80 |  |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano |  |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano |  |
| Hmotnost mulčovače v rozmezí 360 až 560 kg | ano |  |
| Součástí dodávky mulčovače musí být návod k používání v českém jazyce a technické osvědčení | ano, nejpozději u předání a převzetí stroje |  |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv

V …………………, dne ………………

_______________________

# Razítko a podpis uchazeče