# Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:	PPO Plav

Místo stavby:	pravý břeh Malše v rámci obce Plav

k.ú.  :			Plav

ORP:			České Budějovice

Předmět dokumentace:	dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

A.1.2	Údaje o žadateli

Obec Plav

se sídlem:	Plav č.p. 57

370 07 České Budějovice

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

VH–TRES spol. s r. o.,

IČ 15771822

se sídlem: 	Senovážné náměstí 1

370 01    České Budějovice

tel.  385 775 140,  385 775 142-6

e-mail:  vhtres@vhtres.cz

zodpovědný projektant Ing. Daniel Vaclík

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

autorizace udělena 7.6.1993

ČKAIT – 0100018

Autoři :	Ing. Alena Hubková - technický návrh, CAD, text

Lukáš Kraček – CAD

Ing. Daniel Vaclík - odborná konzultace, text

A.2	Seznam vstupních podkladů

- tachymetrické zaměření zájmového území (GEFOS 8/2016)

- prohlídka lokality a fotodokumentace

- údaje správců o výskytu podzemní i nadzemních inženýrských sítí v prostoru potencionálního staveniště a okolí

- dokumentace „Záplavové území Malše“ (Ing. Pavel Filip, 3/2009 a 1/2016) – převzaty hydrologické údaje a podklady pro výpočet

| Název | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lmg Roudné | 55 | 90 | 153 | 213 | 284 | 395 | 494 |

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území

Stavba PPO je vymezena rozsahem povodňově chráněné zástavby obce Plav. Jedná se o úsek na pravém břehu řeky Malše, začínající u silničního mostu (ř.km 10,118) a končící u technologické lávky pro vodovod (ř.km 10,981).

- dosavadní využití a zastavěnost území

Obec Plav je situována po obou březích řeky Malše v oblasti vstupu řeky do Českobudějovické kotliny. Významná část obce je v záplavovém území řeky Malše.

V roce 2003 bylo provedeno zešíření mostního profilu kolem náhonu na pravém břehu, čímž proti minulosti bylo významně posíleno průtočné inundační pole. V roce 2013 byla navíc dokončena stavba „Obnova odstaveného ramene a revitalizace pravobřežní inundace – řeka Malše ř.km 9,6 až 10,0 (Plav)“, která zřízením širokého terénního průlehu napříč meandrem Malše pod linií násypu pod obcí, významně snížila spodní hladinu na odtoku z obce a tak  snížila povodňové hladiny i v samotné obci.

Na pravém břehu v úseku obce je patrná částečně poškozená kapacitní úprava řeky Malše pro ochranu obce z období prvorepublikových úprav řeky. Jedná se především o úsek pod jezem, jde o úsek sníženého pravého břehu  - bermy, lemované od obce hrázkou, někde opevněnou kamennou dlažbou na sucho. Hrázka je lokálně porušená v úrovni nivelety či důvodu komunikačních průchodů a vjezdů přerušená. V prostoru pravobřežní bermy, v aktivní inundaci, se nachází areál sportovního zařízení – hokejbalové hřiště, včetně šaten (stavebních buněk). Hřiště s pevnými a zvýšenými mantinely a buňky šaten tvoří v rámci bermy průtočnou překážku vyšších průtoků.

- údaje o ochraně území

Na základě územního plánu obce Plav se navrhovaná stavba protipovodňové ochrany nachází v nadregionálním biokoridoru NBK 003 (169) (Červené blato – K118) a v lokálním biokoridoru LBC 1277.

Řeka Malše je významným krajinným prvkem.

Navrhovaná stavba i staveniště jsou součástí záplavového území toku.

- odtokové poměry

Pro posouzení návrhu protipovodňových opatření v obci Plav byl vytvořen matematický 1D – model v programovém prostředí Hec – Ras (v. 5.0.1.).

Model byl vytvořen v úseku ř.km 9,0232 – 11,1414, navázal na výpočtový model provedený v rámci dokumentace „Záplavové území Malše“ z roku 2009, a byl rozšířený o stavbu „Obnova odstaveného ramene a revitalizace pravobřežní inundace – řeka Malše ř.km 9,6 až 10,0 (Plav)“. Výpočet byl proveden pro variantu se současným umístěním hokejbalového hřiště včetně zázemí (tvořící významnější překážku při proudění vody v břehové bermě) a pro variantu s navrženou úpravou.

Navrženou stavbou dojde k posílení míry protipovodňové ochrany v lokalitě. Návrh vychází ze stávajícího stavu a úrovně významného úseku současné hrázky. Proto byl jako návrhový průtok zvolen průtok Q20 s převýšením 20 cm. Na tuto úroveň hladiny je vesměs dostačující stávající, kamenem opevněná hrázka, v úseku mezi jezem a hokejbalovým hřištěm.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územním plánem obce Plav. Jedná se o výstavbu protipovodňové hráze a zídky, a o navýšení nivelety stávající hrázky.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území je dáno platným územním plánem obce. Touto dokumentací nevzniká nový nárok na změnu využití území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace byla zpracována v souladu se známými požadavky potenciálně dotčených orgánů státní správy i dalších zainteresovaných osob. V průběhu řízení budou případné požadavky dotčených orgánů, ale i jednotlivých účastníků, do dokumentace zapracovány.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly uplatněny.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

K této stavbě není nutná související či podmiňující investice.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Viz přílohy v Dokladové části

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je složena z jednotlivých inženýrských objektů. Jedná se o novostavby a úpravy stávajících staveb.

- účel užívání stavby

Protipovodňová ochrana obce Plav na pravém břehu.

- trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba bude stavbou trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v chráněném území.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby, bezbariérové 		užívání stavby

V návrhu u nových úseků hrázky byly striktně dodrženy obvyklé  technické požadavky k danému druhu stavby. Pouze u využití některých úseků nízkých hrázek ve stabilizovaném území s vyšší vegetací, je šířka koruny mírně snížena pod jinak požadované 2 m.  Konstrukce hrázky však bude tomuto stavu přizpůsobena tak aby návrh byl plně funkční a bezpečný.  Požadavek na bezbariérovost je pro tento typ stavby bezpředmětný.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 			z jiných právních předpisů

Dokumentace byla zpracována v souladu se známými požadavky potenciálně dotčených orgánů státní správy.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly uplatněny kromě výše popsaného.

- navrhované kapacity stavby

Protipovodňová ochrana je navržena na velikost kulminačního průtoku Q20 = 284 m3/s s bezpečnostním převýšením 20 cm.

- základní bilance stavby

Stavba během svého provozu nebude produkovat žádné odpady.

- základní předpoklady stavby

- realizace stavby proběhne dle finančních možností investora s předpokladem využití dotačního titulu MZe „ Podpora prevence před povodněmi “.

- doba realizace celé stavby je předpokládána na 7 měsíců

- orientační náklad stavby

Celkové náklady na stavbu budou stanoveny v závěru územního řízení, kdy již budou známy případné změny vyplývající z případných změn v průběhu projednání.

Hrubým předpokladem  je náklad cca do 8 mil. Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

IO 01 – Ochranná bariéra pravého břehu

IO 02 – Přeložky inženýrských sítí

IO 03 – Uzávěry Mlýnské stoky

IO 04 – Terénní úpravy

IO 05 – Úprava objektů sportovního zařízení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

# Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází na pravém břehu řeky Malše, v prostoru aktivní inundace. Jedná se o rovinaté území, převážně o pozemky poblíž zahrad. V blízkosti stávající hrázky, příp. na hraně koruny hrázky, se nachází oplocení zahrad. Přibližně v polovině řešeného úseku se nachází objekt sportovního zařízení – hokejbalové hřiště, včetně zázemí šaten (stavebních buněk). Stávající hrázka je v některých úsecích opevněná kamenem na sucho, v dostačujícím technickém stavu. Místy je hrázka přerušena z důvodu vstupů a vjezdů k pozemkům.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Samostatný inženýrsko-geologický průzkum nebyl pro tuto stavbu zatím proveden. Jednoduchý IGP bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace k návrhu založení prvků PPO a k ověření stavu dále využitých původních konstrukcí.

V rámci projektové dokumentace byly lokalizovány a druhově určeny kusy zeleně určené ke kácení či přesazení. Výčet těchto dřevin je součástí projektové dokumentace.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Křížení stavby s IS a jinými konstrukcemi.

Ochranná pásma vybraných vedení :

Vodovod + kanalizace	- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

a) u potrubí do DN 500 mm včetně – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

b) u potrubí nad DN 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce potrubí.

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce potrubí na obě strany zvyšují o 1,0 m

Plynovod NTL, STL				- 4 m na každou stranu v nezastavěném území

- 1 m na každou stranu v zastavěném území

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní kabelové vedení VN + NN	- 1 m na každou stranu

Podzemní sdělovací kabel			- 1 m na každou stranu

Nadzemní vedení VN			- 10 m na každou stranu od krajního vodiče

(vedení realizované před rokem 2001)

Nadzemní vedení NN			- 0,8 m při podjíždění vedení

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní telekomunikační vedení	- 1,5 m na každou stranu

zákon č. 127/2005 Sb.

Komunikace II. a III. třídy			- 15 m na každou stranu od osy komunikace

mimo souvisle zastavěné území

zákon č. 13/1997 Sb.

Dráha						- 60 m od osy krajní koleje na obě strany, 						nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy

zákon č. 266/1994 Sb.

Hráz						- 5 m od paty hráze (stěna výkopu)

ČSN 736822

Vodní toky					- 6 m od břehové čáry (upravené

neohrázované toky)

ČSN 736822

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Území stavby je a bude při povodni o kulminaci vyšší než Q20 součástí záplavového území toku.

Nepředpokládá se výskyt důlního místa v místě stavby.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 		na odtokové poměry v území

Navržená stavba bude mít ochranný účinek na pozemky a budovy v řešeném úseku pravého břehu před povodňovými průtoky do úrovně kulminačního průtoku Q20. Obrys ochranné linie je stávající, navíc budou z bermy odstraněny některé překážky – nedojde tak ke zhoršení stávajících poměrů na levém břehu.

Určitý negativní vliv pro okolí se může projevit dočasně během období provádění stavby. Nutné bourací práce a staveništní doprava budou znamenat omezené hlukové zatížení okolí. Tyto účinky budou minimalizovány vhodnou organizací stavebních prací i aplikací vhodné technologie provádění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Kácení dřevin je navrženo v nezbytném rozsahu pro provedení stavby. V součinnosti s příslušným orgánem životního prostředí a místní samosprávou bude projednána náhradní výsadba. Káceny jsou mladší stromy, teoreticky část z nich může být i přesazena (u hodnotnějších stromů)

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 		nebo 	pozemků, určených k plnění funkce lesa.

Zábor zemědělského půdního fondu bude řešen odnětím příslušných částí pozemků ze ZPF, pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou zastoupeny.

- územně technické podmínky (možnost napojení na stávající 			dopravní a 	technickou infrastrukturu)

Technická infrastruktura - přeložky inženýrských sítí jsou na svých koncích napojeny na stávající, terénní úpravy v místě prostupů (mobilní hrazení) budou také výškově navazovat na stávající terén.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související 		investice

Navržená stavba nemá věcné a jiné časové vazby.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

IO 01 – Ochranná bariéra pravého břehu

- ochrana pravého břehu obce Plav před účinky povodňových vod

- ochrana do úrovně Q20

IO 02 – Přeložky inženýrských sítí

- nutné výškové přeložky inženýrských sítí (konkrétní řešení po ověření jejich přesné polohy)

- zatěsnění prostupů inženýrských sítí protipovodňovou bariérou

IO 03 – Uzávěry Mlýnské stoky

- úprava stávajícího hrazení náhonu, navýšení na návrhovou úroveň ochrany Q20

- hrazení proti zpětnému nátoku do Mlýnské stoky

IO 04 – Terénní úpravy

- snížení nivelety komunikace u hokejbalového hřiště v místě prostupu bariérou

- snížení pravého břehového pilíře jezu ubouráním a předlážděním plata

IO 05 – Úprava objektů sportovního zařízení

- úprava stěn hokejbalového hřiště, demontovatelné kolmé stěny vůči proudu toku

- zdvih šaten (stavebních buněk) nad úroveň Q20

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Návrh a umístění protipovodňové bariéry vycházel ze současného stavu území a využitelnosti úseků původní ochranné hrázky. Kapacitně a v technickém stavu vyhovující hrázka bude zachována. Nová hrázka byla navržena pokud možno co nejvíce v původní linii, stávající hrázku v této linii je navrhováno navýšit  na návrhovou úroveň. Povrch hrázek bude travnatý, v místech opevněných kamenem bude na toto opevnění navázáno. V případě potřeby bude lokálně dlažba opravena. V místech prostupů a vjezdů je hráz přerušena a zavázána do ŽB zídek tl. 30 cm, výškově kopírující obrys tvaru hráze. Do zídek budou zabudovány  drážky pro osazení mobilního hrazení, mezi zídkami pod hrazením bude proveden dosedací práh, zavázaný těsně pod podzákladí.

V prostorově omezené části mezi břehovou hranou a nemovitostmi, bude bariéra tvořena ŽB zídkou tl. 30 cm, zídka bude  umístěna v odstupu min. 0,5 m od živých plotů. V místech prostupů je zídka přerušena a jsou zde zabudovány drážky pro osazení mobilního hrazení.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení bylo dáno umístěním stávajících objektů (vodní tok, stávající hrázka, pozemkové hranice, oplocení, inženýrské sítě atd.).

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Pro daný druh stavby je bezbariérové užívání bezpředmětné.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude po dokončení provozována dle provozního řádu, kde budou stanovena pravidla bezpečného užívání navržené stavby. Mobilní prvky hrazení a stavidla do uzávěrové polohy budou osazovány v rámci příslušných SPA (stupňů povodňové aktivity) dle ustanovení aktualizovaného Povodňového plánu obce.

B.2.6	Základní technický popis staveb

IO 01 – Ochranná bariéra pravého břehu

Úroveň ochranné bariéry je navržena pro návrhový průtok Q20 s převýšením 20 cm. Bariéra je v základní podobě tvořena zemní hrázkou, v místech vstupů a vjezdů na pozemky je přerušena a zavázána do ŽB zídek tl. 30 cm, výškově kopírujících tvar hráze. Do zídek jsou zabudovány drážky pro osazení mobilního hrazení. V místech prostupů bude osazen i těsnící práh. Navržená hrázka je navázána na stávající hrázku, v místech její nedostačující úrovně je tato hrázka navýšena do návrhové úrovně. Opevnění hrázky respektuje současný stav, povrch hrázky bude zatravněn. V  úsecích s kamenným opevněním bude při navýšení hrázky toto opevnění doplněno do požadované úrovně, dle potřeby bude lokálně dlažba opravena či doplněna. Hrázka bude povrchově opevněna protierozní zatravnitelnou matrací, která zajistí odolnost při jejím přeronu při vyšších povodních nad Q20.

V nadjezí, v úseku prostorově nedostačujícím pro výstavbu hrázky je bariéra navržena v podobě ŽB zídky tl. 30 cm. Zídka je umístěna v odstupu min. 50 cm od živého plotu. V blízkosti zavázání zídky do konstrukce technologické lávky se nachází ocelové potrubí DN300, které ústí do koryta řeky. Na výtoku je osazeno zpětnou klapkou (bude nahrazena novou spolehlivější) . Předpokládá se dostatečné hloubkové uložení potrubí pod navrženou bariérou. Přesné výškové uložení potrubí bude zajištěno v dalším stupni projektové dokumentace, nelze vyloučit nutnost výškové přeložky v rámci dalšího stupně PD.

Stavba si vyžádá kácení dřevin, rostoucích v linii bariéry a její těsné blízkosti. Jedná se o především o menší listnaté stromy (habr, dub, líp, vrba) a ovocné stromy. Soupis stromů ke kácení a přesazení je součástí projektové dokumentace.

Přesné stavební složení a tvar bariéry je patrný z grafické přílohy – Vzorové příčné řezy. Odvodnění území za navrženou ochrannou bariérou je podle dispozice terénu zajištěno přirozeně Mlýnskou stokou.

IO 02 – Přeložky inženýrských sítí

V rámci toho objetu budou upraveny stávající sítě technické infrastruktury. Jedná se o výškové přeložky, příp. o zatěsnění prostupu inženýrské sítě bariérou. Přeložky jsou vynuceny terénní úpravou komunikace, kdy dojde ke snížení nivelety komunikace až o cca 70 cm, v případě vodovodu se jedná o křížení s ŽB zdí. Přesné výškové uložení inženýrských sítí bude zajištěno v dalším stupni projektové dokumentace.

Upravovány jsou tyto sítě:

- veřejné osvětlení

    - výšková přeložka, příp. zatěsnění prostupu bariérou

- vedení STL plynovodu

    - výšková přeložka, příp. zatěsnění prostupu bariérou

- podzemní vedení optického kabelu

    - výšková přeložka, příp. zatěsnění prostupu bariérou

- podzemní vedení NN

    - výšková přeložka, příp. zatěsnění prostupu bariérou

- vedení vodovodu DN 300

    - zatěsnění prostupu bariérou

Úpravy zatěsnění prostupu inženýrských sítí spočívají v osazení vedení do plastové chráničky v místě křížení s ŽB zdí s dostatečným přesahem. Vedení v chráničce bude zatěsněno proti tlakové vodě (těsnící manžety). Zatěsnění prostupu chráničky bude provedeno dvojicí bobtnavých těsnících pásků a betonová konstrukce bude provedena min. 50 cm pod úroveň dna chráničky.

IO 03 – Uzávěry Mlýnské stoky

Na odpadu z Mlýnské stoky je z důvodu rovinatého území navrženo hrazení proti zpětnému nátoku do chráněného území. Je tvořeno ocelovým stavidlem o dvou polích, v celkové délce 6,5 m, s těsnícím rámem v nerezovém provedení, s ručním ovládáním. Stavidlo je umístěno v mezi ŽB zdmi o tl. 50 cm, které jsou šikmo zavázány do břehové hrany. Na zeď na levém břehu Mlýnské stoky plynule naváže navržená hrázka ochranné bariéry (IO 01).

Na nátoku do Mlýnské stoky bude upraveno stávající hrazení náhonu. Stávající hrázka je v blízkosti jezu napojena na zídku, tato zídka bude částečně ubourána, prodloužena o 40 cm a budou osazené nové drážky pro mobilní hrazení. Stávající hrazení bude upraveno, prodlouženy drážky pohybu stavidla, tabule děleného ocelového stavidla budou těsné a funkční  do úrovně vrchu bariéry. Stávající ŽB zídka na pravém břehu Mlýnské stoky bude vodotěsně napojena na konstrukci stavidla.

Podrobněji budou tyto uzávěry řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

IO 04 – Terénní úpravy

První významnější terénní úpravou je snížení nivelety komunikace, vedoucí k hokejbalovému hřišti a lávce pro pěší. Snížení je navrženo až o cca 70 cm v místě průchodu ochrannou bariérou (v dalším stupni může být  dle ověření skutečného uložení síti mírně upraveno) . Tímto pravděpodobně dojde k vynuceným výškovým přeložkám inženýrských sítí. Snížení komunikace je navrženo v celkové délce 19,5 m a je navrženo z důvodu přehlednosti i srovnání nivelety komunikace do úrovně okolního terénu bermy. Nový povrch komunikace bude proveden v původním složení.

Další významnější terénní úpravou je snížení břehového pilíře jezu ubouráním a předlážděním plata. Bude zde zachována kamenná dlažba do betonu se zatravněním spár.

Těmito úpravami dojde ke zvýšení kapacity pravobřežní bermy a odstranění lokálních překážek proudění. Úprava pilíře jezu bude vhodná i pro pohodlnější vodácké přenášení plavidel přes jez.

IO 05 – Úprava objektů sportovního zařízení

Úprava objektů hokejbalového hřiště a šaten spočívá v umožnění volného průtoku pravobřežní bermou při odstranění překážek v ploše bermy. Za tímto účelem budou upraveny krátké čelní stěny hřiště (kolmé vůči směru proudu), včetně zaoblených rohů, do formy rychle demontovatelné, příp. sklápěcí. Stavební buňky, tvořící šatny, budou osazeny na podpůrnou pilotovou konstrukci nad úroveň ochranných hrázek. Technické provedení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení, kromě ovládacích ručních mechanismů pohonu stavidel, které bývají zpravidla součástí těchto stavidel.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska protipožárních opatření je navržená stavba nehořlavá, navíc umístěná blíže vodního prostředí.

Bariéra zahrnuje řadu komunikačních průchodů, které umožní bezproblémovou obsluhu území z hlediska případného zásahu HZS.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Pro tuto stavbu je bezpředmětné. Objekty hrazení jsou ovládány ručně.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Pro tuto stavbu jsou bezpředmětné.

B.2.11	 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba je navržena tak, aby odolávala účinkům proudící vody i při výskytu povodňových průtoků.

Návrhový průtok nižší než Q100 znamenal návrh povrchu  ochranných hrázek s dobrou erozní odolností. Zaplavení území při překročení návrhového průtoku nebude zhoršením stávajícího stavu. Zaplavené území bude odvodněno otevřením dolního hrazení Mlýnské stoky po povodni.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Na technickou infrastrukturu budou napojeny jednotlivé úseky přeložek a v místě snížení úrovně komunikace bude povrch napojen na niveletu původní komunikace.

B.4	Dopravní řešení

DIO bude pro stavbu zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace (DSP).

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kácení dřevin vč. výpisu a umístění na pozemku je součástí samostatné přílohy této projektové dokumentace. Za odstraněnou vegetaci bude provedena náhradní výsadba.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů, možnost částečného místního zkalení vody, především při zřizování a odtěžení sypaných jímek u objektu hrazení náhonu). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

Vliv stavby na životní prostředí po dokončení bude v dané lokalitě neutrální. Tomuto byl i přizpůsoben návrh úrovně ochrany obce – Q20.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Stavba zlepší ochranu obyvatelstva obce na pravém břehu.

Požadavky civilní ochrany

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nejsou na realizované objekty kladeny žádné zvláštní požadavky z hlediska zájmů civilní obrany.  Stavba bude kategorizována z hlediska TBD.

Zásady prevence závažných havárií

Hotová stavba nezahrnuje olejové či jiné hospodářství a nepředpokládá nakládání s látkami ohrožujících kvalitu vody.

Zóny havarijního plánování

V rámci PD není navrhována zóna havarijního plánování.

B.8 	Zásady organizace výstavby

V rámci výstavby lze provádět i více úseků bariéry a inženýrských objektů najednou. Objekty v korytech  v toku budou prováděny pod ochranou zemní jímky v málo vodném období. K provádění hrázek je nutné nemrazivé období.

Pro stavbu bude  zpracován Povodňový a Havarijní plán.

Rozsah staveniště je vyznačen ve výkresové příloze, přípojka vody pro stavbu nebude zřizována. Provádění stavby nevyžaduje další kácení nad již definovaný rozsah. Jedna z ploch zařízení staveniště, umístěná v rámci bermy bude určena jen pro krátkodobé umístění materiálu.

České Budějovice, září 2016						Alena Hubková