Technické podmínky pro výběr zhotovitele

P.L.č.: 2 03 19 090

Akce: 203 696

„VT Ohře – probírka BP v ř.km 101,500 – 102,950; pravý břeh“

Předmět zadání:

V rámci akce budou pokáceny stromy a vyřezány keře na pravém břehu vodního toku Ohře pod VD Nechranice v ř.km 101,500 – 102,950 v k.ú. Březno u Chomutova. Z velké části se jedná o vrby (271 ks), dále pak olše (86 ks), topoly (67 ks), jasany (24 ks), lípy (17 ks), javory (3 ks), jilm (1 ks) a ovocnou dřevinu (1 ks). Jedná se o stromy, které zasahují do spodní části průtočného profilu, jsou duté a napadené dřevokaznými houbami nebo svým stavem omezují užívání sousedních pozemků (pole). Na stromech zasahujících do spodní části průtočného profilu se při velkých vodách tvoří zátarasy a mohou druhotně způsobovat narušování břehů (podemílání, nátrže). Veškerý břehový porost se nachází na p.p.č. 1098/1 a p.p.č.  1109 v k.ú. Březno u Chomutova, se kterými má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik. Celkem bude pokáceno 470 ks stromů a vyřezáno 3 690 m2 křovin. Po dokončení těžebních prací bude celý úsek toku vyčištěn od bodových ucpávek. Nevyužitelná dřevní hmota (DH), která není uvažována v taxacích (větve) bude spálena, případně může být zhotovitelem na jeho náklady štěpkována a odvezena.

Podle výpočtu kubatur dřevní hmoty na základě taxace, lze předpokládat, že bude vytěženo 519,54 plm, z čehož tvoří předpoklad zužitkovatelné DH v množství 363 plm. Množství DH může být případně poníženo na základě vyjádření dendrologa podniku, a to dle skutečného stavu DH po provedení kácení. Cena dřevní hmoty byla stanovena dendrologem podniku na základě místního šetření na částku 550 Kč / plm bez DPH. Dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem za minimální částku 199.650,-Kč bez DPH. 

           Akce byla zpracována na základě požadavku vlastníka pozemku, tj. Povodí Ohře, státního podniku. Přístup je možný po polních cestách a po pravém břehu koryta viz příloha "Přístup".  Souhlasy na vstupy sousedních pozemků budou projednány investorem.

Kácení bude provedeno jako směrové po jednotlivých kmenech, směr kácení se preferuje do pozemků investora bez poškození okolních stromů. Kácené stromy jsou označeny na kmenech.

Po provedeném kácení budou stromy odvětveny, větve budou snášeny na hromady a následně po ukončení akce spáleny na místě, případně štěpkovány a odvezeny. Po odvezení větví bude prostor kácení uklizený a uvedený do stavu, který umožní další využívání daného prostoru. V případě poškození okolních stromů, které nebyly určeny ke kácení a dojde k jejich poškození, budou tyto odborně ošetřeny na náklady zhotovitele.

Před zahájením samotných prací zajistí zhotovitel protokolární převzetí pozemků dotčených dočasným záborem.

Všechny dřeviny se nachází na pozemcích POh s.p.

Množství dřevní hmoty k odkupu je dle taxace 363 plm.

Požadujeme odkoupení vytěžené dřevní hmoty budoucím zhotovitelem z určených ploch v množství 363 plm.  Minimální odkupní cena byla stanovena dendrologem podniku 550,- Kč/plm bez DPH.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky, oznámení pálení větví na HZS jsou plně záležitostí zhotovitele. Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po ukončení kácení je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla, zpětné protokolární převzetí pozemků od jejich vlastníků atd.) Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami při dodržování BOZP. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Termín plnění:

I.etapa:

Zahájení  I.etapy:    	v době vegetačního klidu  od 02/2020

Ukončení I.etapy:   	kácení a veškeré doklízecí práce budou ukončeny do 31.03.2020

Do konce března 2020 budou prioritně pokáceny a odstraněny všechny dřeviny, které ohrožují nově postavené chmelnice.

II.etapa:

Zahájení  II.etapy:    	v době vegetačního klidu  od 11/2020

Ukončení II.etapy:   	kácení a kompletní práce budou ukončeny do 31.12.2020

Místo plnění zakázky: Pravý břeh VT Ohře v ř.km 101,500 – 102,950 v k.ú. Březno u Chomutova

Dotčené pozemky stavbou: p.p.č. 1098/1 a p.p.č. 1109 v k.ú.  Březno u Chomutova, se kterými má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik.

Zpracovala: Ing. Lada Rýdlová			Datum: 13.1.2020

Přílohy:

Taxace_stromů_ke_kácení_Ohře_PB_101,500-102,950_pod_VDN.pdf

Situace.jpg

Přístup.jpg

Pozemky.pdf

Soupis prací „kaceni20319090 - VT Ohře - probírka BP (pravý břeh)“