| Poř. č. | Číslo položky | ## Zkrácený popis | M. j. | # Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ST. D. 1 - ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
|  | C 823- 1 | Plochy a úpravy území |  |  |  |  |
| 1 | 183 10-2212 | Hloubení jamek s 50% výměnou půdy , objemu přes 0,01 do 0,02 m3 ve svahu přes 1 : 5 do 1: 2 keře listnaté | ks | 1 381 |  |  |
| 2 | 183 10-2214 | Dtto, s 50 % výměnou půdy, objem přes 0,05 do 0,125 m3 na svahu přes 1 : 5 do 1: 2 listnaté stromy a borovice | ks | 495 |  |  |
| 3 | 183 10-5212 | Dtto, s 50% výměnou půdy objem přes 0,01 do 0,02 m3 na svahu přes 1: 2 do 1 : 1, keře listnaté | ks | 615 |  |  |
| 4 | 183 10-2121 | Výsadba dřevin s balem, ve svahu přes 1:5 do 1:2 při průměru balu přes 100 do 200 mm, borovice | ks | 132 |  |  |
| 5 | 184 10-2122 | Výsadba dřevin s balem, při průměru balu přes 200 do 300 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 alejové javory mléče 64 a břízy bílé 21, duby letní 14 | ks | 99 |  |  |
| 6 | 184 10-2511 | Výsadba keře bez balu na svahu přes 1:5 do 1:2 | ks | 1 381 |  |  |
| 7 | 184 10-2611 | Dtto na svahu přes 1:2 do 1:1 | ks | 615 |  |  |
| 8 | 184 20-1121 | Výsadba stromu bez balu, při výšce kmene do 1,8 m, na svahu přes 1:5 do 1:2 | ks | 264 |  |  |
| 9 | 184 20-2123 | Ukotvení dřeviny kůly, při výšce kůlů přes 2 do 3m alejové javory mléče | ks | 64 |  |  |
| 10 | 184 50-1111 | Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě | m2 | 64 |  |  |
| 11 | 184 90 -1111 | Osazení kůlů k dřevině, délky kůlů do 2 m , borovice | ks | 132 |  |  |
| 12 | 184 90-1112 | Dtto, délky kůlů přes 2 do 3 m list. stromy kromě alejových javorů mléčů | ks | 299 |  |  |
| 13 | 184 92-1094 | Mulčování půdy drcenou borkou při tl. mulče přes 50 do 100 mm | m2 | 1 176 |  |  |
| 14 | 184 92-1095 | Dtto, na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 615 |  |  |
| 15 | 185 80-2124 | Hnojení umělým hnojivem, s rozdělením hnojiva k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2 | t | 0,071 |  |  |
| 16 | 185 80-2134 | Dtto, s rozdělením hnojiva k jednotlivým rostlinám na svahu 1:2 do 1:1 | t | 0,0185 |  |  |
| 17 | 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2 3x | m3 | 34,81 | 3x |  |
| 18 |  | Instalace oplocenky včetně dodání materiálu | m | 560 |  |  |
|  |  | Mezisoučet – (Položky -1-18 )CELKEM | Kč |  |  |  |
| Poř. č. | Číslo položky | ## Zkrácený popis | M. j. | # Množství | Jednotková cena | Cena Celkem |
|  |  | SPECIFIKACE HSV č.1/1 |  |  |  |  |
|  |  | STROMY LISTNATÉ S BALEM |  |  |  |  |
| 19 |  | Acer platanoides - javor mléč10/12 | ks | 64 |  |  |
| 20 |  | Betula pendula - bříza bílá 6/8 | ks | 21 |  |  |
| 21 |  | Quercus robur – dub letní 6/8 | ks | 14 |  |  |
| 22 |  | Ztratné 3% | Kč | 3% |  |  |
|  |  | STROMY LISTNATÉ BEZ BALU |  |  |  |  |
| 23 |  | Acer platanoides - javor mléč 6/8 | ks | 92 |  |  |
| 24 |  | Acer campestre - javor babyka 6/8 | ks | 45 |  |  |
| 25 |  | Alnus glutinosa - olše lepkavá 6/8 | ks | 11 |  |  |
| 26 |  | Populus tremula - topol osika 6/8 | ks | 87 |  |  |
| 27 |  | Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí 6/8 | ks | 26 |  |  |
| 28 |  | Tilia cordata - lípa malolistá 6/8 | ks | 3 |  |  |
| 29 |  | Ztratné 5% | Kč | 5% |  |  |
|  |  | STROMY JEHLIČNATÉ S BALEM |  |  |  |  |
| 30 |  | Pinus sylvestris 51/80 5 l kont. | ks | 132 |  |  |
| 31 |  | Ztratné 5% | Kč | 5% |  |  |
|  |  | KEŘE LISTNATÉ PROSTOKOŘENÉ |  |  |  |  |
| 32 |  | Acer ginala - javor ginala 60/100 | ks | 3 |  |  |
| 33 |  | Cornus sanquinea - svída krvavá 100+ | ks | 160 |  |  |
| 34 |  | Corylus avellana - líska obecná 70/90 2 výh | ks | 54 |  |  |
| 35 |  | Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný 60/100, 3- 4 výh | ks | 155 |  |  |
| 36 |  | Euonymus europaeus - brslen evropský 100/+ | ks | 180 |  |  |
| 37 |  | Lonicera xylosteum - zimolez obecný 60/100 1+1 | ks | 205 |  |  |
| 38 |  | Lycium halimifolium 40/60 nebo Symphoricarpos albus | ks | 615 |  |  |
| 39 |  | Rhamnus catharticus - řešetlák počistivý 80/120 1+2 | ks | 160 |  |  |
| 40 |  | Physocarpus opulifolius- tavola kalinolistá 60/100 3 výh | ks | 271 |  |  |
| 41 |  | Ribes alpinum 60/80 3-4 výh | ks | 60 |  |  |
| 42 |  | Salix purpurea - vrba nachová 70/90 2 výh | ks | 36 |  |  |
| 43 |  | Viburnum opulus - kalina obecná 100/+ 2xP | ks | 97 |  |  |
| 44 |  | Ztratné 5 % | Kč | 5% |  |  |
|  |  | SPECIFIKACE HSV č. 1/1 (Položky 19- 44) CELKEM | Kč |  |  |  |

|  |  | SPECIFIKACE HSV č.1/2 | M.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Kůly ke stromům frézované výška do 250 cm , pro alejové list. stromy s balem 2 ks 128 ostatní list. stromy 1ks 299 | ks | 427 |  |  |
| 46 |  | Kůly ke stromům výška do 1,5 m, pro borovice | ks | 132 |  |  |
| 47 |  | Příčky z půlené kulatiny délka 50 cm | ks | 128 |  |  |
| 48 |  | Úvazek bavlněný | m | 559 |  |  |
| 49 |  | Juta na bandáž kmene | m | 128 |  |  |
| 50 |  | Drcená borka | m3 | 180 |  |  |
| 51 |  | Půdní kondicioner pro keře a stromy Terracottem | Kč | 2 491 |  |  |
| 52 |  | Silvamix , zásobní tabletové hnojivo, stromy 5 ks, keře 3 ks 2 475 + 5 988 | ks | 8 463 |  |  |
|  |  | SPECIFIKACE HSV č ½ (Položky 45-52)CELKEM | Kč |  |  |  |
|  |  | ÚDRŽBA VÝSADEB A TRÁVNÍKŮ TŘI ROKY |  |  |  |  |
| 1. ROK |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 184 80-6111 | Výchovný řez stromů, alejové javory | ks | 64 |  |  |
| 54 | 184 91-1111 | Znovuuvázání stromů | ks | 495 |  |  |
| 55 | 185 80-4214 | Vypletí | m2 | 1 791 |  |  |
| 56 | 185 80-4311 | Zalití stromů 495 x 30 l 6x | m3 | 14,85 |  |  |
| 2. ROK |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 184 80-6111 | Výchovný řez stromů listnatých | ks | 363 |  |  |
| 58 | 184 91-1111 | Znovuuvázání stromů | ks | 495 |  |  |
| 59 | 185 80-4311 | Zalití stromů 495 x 30 l 5x | m3 | 14,85 |  |  |
| 3. ROK |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 184 80-6111 | Výchovný řez stromů listnatých | ks | 363 |  |  |
| 61 | 184 91-1111 | Znovuuvázání stromů | ks | 495 |  |  |
| 62 | 185 80-4311 | Zalití stromů 495 x 30 l 4x | m3 | 14,85 |  |  |
|  |  | ÚDRŽBA PO DOBU TŘÍ LET (Položky 53-62) CELKEM |  |  |  |  |
| 63 |  | Geodetické vytyčení pozemku |  |  |  |  |
|  |  | I.ETAPA (položky 1-63) CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  |