D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Průvodní část

Identifikační údaje

Název stavby:		VT Jáchymovský potok

Oprava zakrytého profilu

Objekt:	SO 01 Trámový strop

SO 02 Benešovy rámy

SO 03 Klenbový strop

SO 04 Železobetonový strop (oprava)

SO 05 Železobetonový strop (výměna – jižní část náměstí)

SO 06 Železobetonový strop (oprava – severní část náměstí)

SO 07 Železobetonový strop (oprava – u kostela)

SO 08 Železobetonový strop (výměna / oprava – nad kostelem)

Stupeň dokumentace:		Jednostupňová dokumentace stavby

Lokalita:				Jáchymov

Kraj:					Karlovarský

Žadatel/investor:		Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, Chomutov  430 03

Zpracovatel dokumentace:		KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary

Inženýrská činnost: 		   	KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 350/2012 Sb. stavební zákon, prováděcí předpisy stavebního zákona – vyhl.č.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl. č.268,2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a normami (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

  - Použité podklady

-     Prohlídka zakrytého profilu a jednání s investorem

-     Mapové podklady území

-     Zaměření stávajícího stavu

-     Stávající inženýrské sítě, podklady od jednotlivých správců

- Technická část

## 2.1 Popis současného stavu

V současné době je Jáchymovský potok veden v zakrytém profilu od lázeňského provozu Agricola v jižní části města až k štěrkové přehrážce nad ulicí Mathesiova u č.p. 602. Délka úseku je 2512m na ř.km cca 6,800 – 9,300. trasa je vedena z části pod zpevněnou komunikací a z části v zeleni v intravilánu obce. Krytí se pohybuje od cca 0,2m až do 3,0m. Opravy se týkají zakrytého i otevřeného profilu.

Dno potoka je opevněno spárovanou dlažbou z lomového kamene. Stěny jsou v převážné délce trasy obloženy kamenem. Případně jsou betonové s kamenným obložením ve spodní části zdi. Dlažba ani stěny nevyžadují větší opravy. Stropní konstrukce, mimo SO 02 – Benešovy rámy a SO 03 – Klenbový strop, je značně poškozená a vyžaduje opravu či výměnu. Celý úsek oprav je členěn na stavební objekty dle typu stropní konstrukce:

SO 01			Trámový strop

SO 02 		Benešovy rámy

SO 03 		Klenbový strop

SO 04 – SO 08 	Železobetonový strop

## 2.2 Návrh řešení

Předložená dokumentace obsahuje návrh oprav zakrytého profilu Jáchymovského potoka. Jednotlivé konstrukce budou opraveny, nebo vyměněny. Otevřené profily potoka budou vyčištěny. Jedná se o úpravy v celkové délce 2512m.

Technologický postup oprav při zachování stávající výztuže:

Plochy je nutné otryskat vodním paprskem a odstranit nesoudržný beton. Beton musí být otevřený a hrubý. Následně bude očištěna výztuž od rzi – obrousit do modrošedé barvy a natřít pasivačním nátěrem (antikorozní nátěr a kontaktní můstek na železobetonové konstrukce např. PCI Nanocret AP apod. Ochranný nátěr výztuže s inhibitorem koroze na bázi cementu se spotřebou cca 2 kg/m2) na bázi cementu ve dvou vrstvách a nechat zaschnout. Beton bude znovu namočen pro nasycení konstrukce vodou. Připravit si opravnou směs do vlhkého prostředí (víceúčelová reprofilační malta pro opravy betonových konstrukcí např. PCI Nanocret R3 apod.), která je vhodná pro vrstvy 3 – 50mm. Z části rozmíchané malty bude vytvořen „pačok“, jímž bude natřen vlhký strop. Doporučuje se pro nanesení použít zednickou štětku s tvrdším chlupem. Na takto připravený spojovací můstek se zapracuje reprofilační malta. Nechá se zavadnout a srovná se dřevěným hladítkem. Pro lokální opravy bude místo oříznuto úhlovou bruskou, špatný beton vysekán. Budou odstraněny volné části.

Opravné materiály:

- Antikorozní nátěr – Ochranný nátěr výztuže s inhibitorem koroze na bázi cementu se spotřebou cca 2 kg/m2.

- Reprofilační malta – opravná malta do vlhkého prostředí pro vrstvy 3 – 50mm pro podhledy, stěny a podlahy. Pro konstrukce trvale ponořené do vody s nižším modulem pružnosti, pro aplikaci na starší betony.

- Spotřeba 15 kg/m2/1cm.

- Doporučuji použít malty, u kterých na počátku vytvrzování cementu, dochází ke vzniku krystalických nanostruktur. Tím se zásadně redukuje tvorba trhlin a proces smršťování.

### 2.2.1 - SO 01 Trámový strop

Staničení:			0,000 – 0,590km

Délka úseku:			590m

Porušení konstrukce I:	Jedná se o železobetonové trámy, které jsou buď zcela 				bez narušení nebo jsou narušeny povrchovou korozí 					nosné výztuže do tloušťky cca max. 2 mm. Koroze výztuže 				se slabě prokresluje na povrchu betonu, nad výztuží 					dochází ke vzniku vlasových podélných trhlin. Beton je 				kompaktní, nedrolivý a bez kaveren.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 	bar) a mechanické 				  dočištění.

- Očištění výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

Celková plocha oprav I:	187,0 m2

Porušení konstrukce II:	Železobetonové trámy jsou porušeny odpadáváním 					betonu nad hloubkově zkorodovanými nosnými pruty. 				Nosná výztuž je nefunkční nebo s velmi omezenou 					funkčností.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Očištění zbylé výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

- Na základě statického výpočtu podvlečení nového 					  ocelového „I“ profilu viz příloha TZ č.3 – Návrhový stav.

Celková plocha oprav II:	1 181,0 m2

Navržené I-profily:		Ocelový nosník HEB 220 – 880m (64 240 kg)

Ocelový nosník HEA 140 – 606m (15 332 kg)

Otevřený profil:		Omytí tlakovou vodou (300bar) 100% plochy levobřežní 				zdi a parapetu – 94,6m2. Staničení 0,283 – 0,326km.

Omytí tlakovou vodou (300bar) 100% plochy zdí na obou 				březích a parapetu – 68,0m2. Staničení 0,400 – 0,417km.

Omytí tlakovou vodou (300bar) 100% plochy zdí na obou 				březích a parapetu – 84,0m2. Staničení 0,503 – 0,527km.

Podchycení trámového stropu ve staničení km0,170 – km0,590 je navrženo příčnými ocelovými profily HEB 220, uloženými na stávající kamenné stěny koryta mezi stávající profily prefabrikovaných nosníků U. Na tyto příčné profily po 1,0m budou pod spodní pásnici zavěšeny podélné profily HEA 140 ve třetinách rozpětí, do kterých se opřou jednotlivá žebra prefabrikátů. Maximální rozpětí je uvažováno 2,8m, při zjištěné světlosti 2,55m.

Ocelové nosníky budou žárově zinkovány a spojovány šroubovými spoji. Prostor mezi HEA140 a stávajícím betonovým trámem bude vyplněn rychletuhnoucí cementovou maltou např. PCI Polyfix Plus L (plastická malta s pevností 35 N/mm2, vrstva 5-50 mm, odolný vůči rozmrazovacím prostředkům) tak, aby došlo ke spolupůsobení ocelového nosníku a betonového trámu.

### 2.2.2 - SO 02 Benešovy rámy

Staničení:			0,590 – 0,964km

Délka úseku:			374m

Porušení konstrukce:	Jedná se o železobetonové konstrukce, které jsou buď 				zcela bez narušení nebo jsou narušeny povrchovou korozí 				nosné výztuže do tloušťky cca max. 2 mm. Koroze výztuže 				se slabě prokresluje na povrchu betonu, nad výztuží 					dochází ke vzniku vlasových podélných trhlin. Beton je 				kompaktní, nedrolivý a bez kaveren.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Očištění výztuže do stříbřitě lesklého stavu

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru

Celková plocha oprav:	82,0 m2

Oprava dna:			Doplnit dlažbu z LK 3,0m2 tl.0,2m. Spárování MC25, 					5cm pod líc, staničení 0,770 – 0,773km.

Otevřený profil:		Omytí tlakovou vodou (300bar) 100% plochy zdí na obou 				březích a parapetu - 130m2. Odstranění náplav – 5m3.

### 2.2.3 - SO 03 Klenbový strop

Staničení:			0,964 – 0,1090km

Délka úseku:			126m

Porušení konstrukce:	Bez viditelných trhlin a nutnosti oprav.

Oprava dna:			Doplnit dlažbu z LK 10,0m2 tl.0,2m do betonového lože tl. 				min 0,2m, C30/37. Spárování MC25, 5cm pod líc, 					staničení 0,990-0,995km.

Oprava stěn:			Doplnit kamenné zdivo 0,075m3 (0,5x0,5x0,3m). 					Spárování MC25, 5cm pod líc, staničení 1,053km.

### 2.2.4 - SO 04 Železobetonový strop (oprava)

Staničení:			1,090 – 1,458km

Délka úseku:			368m (95m řeší jiná stavba)

Porušení konstrukce I:	Jedná se o železobetonové stropní desky, které jsou buď 				zcela bez narušení nebo jsou narušeny povrchovou korozí 				nosné výztuže do tloušťky cca max. 2 mm. Koroze výztuže 				se slabě prokresluje na povrchu betonu, nad výztuží 					dochází ke vzniku vlasových podélných trhlin. Beton je 				kompaktní, nedrolivý a bez kaveren.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Očištění výztuže do stříbřitě lesklého stavu

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru

Celková plocha oprav I:	47,0 m2

Porušení konstrukce II:	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Odstranění zkorodované nefunkční nosné výztuže.

- Na základě statického výpočtu vlepení nové nosné 					   výztuže do vyfrézovaných drážek.

- Očištění zbylé výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

Celková plocha oprav II:	29,0 m2

Nová výztuž:			B500B (10 505) R20 po 200mm – 2,90 m2

Montážní šachty:		Pro vstup do zakrytého profilu budou realizovány dvě 				montážní šachty. Pro každou šachtu se provede zaříznutí 				asfaltového povrchu (16m2) a odkopání zásypu nad 					zastropením (12,25m3). Odstranění stávajícího zaklopení 				(2,5x2,5m).

Montáž stropního panelu P3 (2,2x2,2x0,25m), 						vstupních betonových nástavců (1,2x1,2x0,5m tl. stěny 				0,15m) 2x a po realizaci stavby instalace zákrytové desky 				(1,5x1,5x0,25). Vstup do MŠ bude zabezpečen 					uzamykatelným ocelovým dvoukřídlým poklopem.

### 2.2.5 - SO 05 Železobetonový strop (výměna – jižní část náměstí)

Staničení:			1,458 – 1,867km

Délka úseku:			409m

Porušení konstrukce :	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Odkopání násypu nad zastropením.

- Odstranění stávajícího zaklopení.

- Statický výpočet a návrh nových prefabriovaných 					  železobetonových desek.

- Osazení nových železobetonových desek.

- Zásyp.

Výměry:			Výkop (2,3m2 x 409)  941 m3

Odstranění zastropení (409x0,25x2,0) 204,5m3

Panel P1 – 2,3x1,2m – 117ks

Panel P2 – 2,0x1,2m – 221ks

Panel P4 – 2,3x1,5m – 2ks

Panel P5 – 2,0x1,5m – 1ks

Panel P6 – 2,0x1,5m – 1ks

Zásyp (2,3m2 x 409)  941 m3

### 2.2.6 - SO 06 Železobetonový strop (oprava – severní část náměstí)

Staničení:			1,867 – 2,062km

Délka úseku:			186m

Porušení konstrukce :	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Odstranění zkorodované nefunkční nosné výztuže.

- Na základě statického výpočtu vlepení nové nosné 					   výztuže do vyfrézovaných drážek.

- Očištění zbylé výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

Celková plocha oprav:	279,0 m2

Nová výztuž:			B500B (10 505) R20 po 200mm – 27,90 m2

### 2.2.7 - SO 07 Železobetonový strop (oprava – u kostela)

Staničení:			2,062 – 2,172km

Délka úseku:			110m

Porušení konstrukce :	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Odstranění zkorodované nefunkční nosné výztuže.

- Na základě statického výpočtu vlepení nové nosné 					   výztuže do vyfrézovaných drážek.

- Očištění zbylé výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

Celková plocha oprav:	129,0 m2

Nová výztuž:			B500B (10 505) R20 po 200mm – 12,90 m2

### 2.2.8 - SO 08 Železobetonový strop (výměna / oprava – nad kostelem)

Staničení:			2,172 – 2,512km

Délka úseku:			340m

Porušení konstrukce I:	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Odkopání násypu nad zastropením.

- Odstranění stávajícího zaklopení.

- Statický výpočet a návrh nových prefabriovaných 					  železobetonových desek.

- Osazení nových železobetonových desek.

- Zásyp.

Výměry I:			Výkop (1,4m2 x 200)  280 m3

Odstranění zastropení (200x0,25x1,85) 93m3

Panel P2 – 2,0x1,2m – 165ks

Panel P6 – 2,0x1,5m – 2ks

Zásyp (1,4m2 x 200)  280 m3

Porušení konstrukce II:	Železobetonové stropní desky, které jsou narušeny korozí 				nosné a roznášecí výztuže v tloušťce nad 2 mm, včetně 				úplně nefunkčních nosných prutů, s korozí celého průřezu. 				Povrchové vrstvy betonu nad výztuží samovolně 					odpadávají a v betonu vznikají kaverny.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Odstranění zkorodované nefunkční nosné výztuže.

- Na základě statického výpočtu vlepení nové nosné 					   výztuže do vyfrézovaných drážek.

- Očištění zbylé výztuže do stříbřitě lesklého stavu.

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru.

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky.

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru.

Celková plocha oprav II:	61,5 m2

Nová výztuž:			B500B (10 505) R20 po 200mm – 6,15 m2

Porušení konstrukce III:	Jedná se o železobetonové stropní desky, které jsou buď 				zcela bez narušení nebo jsou narušeny povrchovou korozí 				nosné výztuže do tloušťky cca max. 2 mm. Koroze výztuže 				se slabě prokresluje na povrchu betonu, nad výztuží 					dochází ke vzniku vlasových podélných trhlin. Beton je 				kompaktní, nedrolivý a bez kaveren.

Rámcový návrh sanace:	- Otryskání povrchu betonu vodou (500 bar) a mechanické 				  dočištění.

- Očištění výztuže do stříbřitě lesklého stavu

- Nanesení adhezního můstku a pasivačního nátěru

- Aplikace hrubozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení jemnozrnné vyrovnávací stěrky

- Celoplošné nanesení ochranného a uzavíracího nátěru

Celková plocha oprav III:	102,0 m2

V úseku od km 2,232 – km 2,244 zakrytý profil křižuje místní komunikaci. V r. 2019 se předpokládá oprava povrchu této komunikace. V případě, že výměna zastropení by se realizovala až po opravě této komunikace, nebude možné provést výkop pro výměnu stropu a bude tedy nutné zastropení pouze opravit. V těchto místech se jedná o typ porušení konstrukce II (viz výše) v ploše cca 15,0m2.

Na staničení km 2,320 je osazena uliční vpust. Vzhledem k charakteru okolního terénu je nutné, tuto vpust zachovat. Pro osazení uliční vpusti do nového zastropení bude použitý panel P6 s otvorem Ø 600mm. Krytí v místě vpusti je odhadováno na 300mm. Této stavební výšky bude docíleno použitím vhodného vyrovnávacího prstence (např.: Prstenec TBW-Q 600/40-120/120) případně kombinací prstenců a litinové vtokové mříže pro zatížení D400 (např.: T600 mříž lit. 420x600 D400).

Pro zamezení vstupu nežádoucích osob do zakrytého profilu, budou na vtoku osazeny ocelové mříže viz „D.1.11 Zabezpečení vstupu do zakrytého profilu“.

Nutné je podotknout, že poškození stropní konstrukce je z velké části způsobeno průsakem agresivní vody z přilehlých komunikací. Pokud nebude provedeno odizolovaní stropní konstrukce, je značně snížena životnost provedených oprav.

### 2.3 Nové zastropení

Stávající zastropení bude odstraněno. Zhlaví stávajících zdí bude zarovnáno. Pro vyrovnání podkladu se použije cementová malta MC20 tl. 20 – 60mm. Stropní panely budou uloženy na toto lože, zbylý prostor nad zhlavím bude dobetonován viz „D.1.4 Vzorový příčný řez“ betonem C12/15. Následně bude položen hydroizolační asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože, tl. 4,0 mm. Na hydroizolaci bude uložena ochranná geotextilie z PP, 300g/m2.

### 2.4 Nové revizní šachty

Na zakrytém profilu Jáchymovského potoka v usecích, kde bylo zhotovené nové zastropení, budou osazeny revizní šachty z prefabrikovaných skruží DN1000 o tloušťce stěny 120mm.  Šachty musí být v celém svém rozsahu vodotěsné. Zakrytí šachet bude kruhovým litinovým poklopem Ø600 pro silniční zatížení - D400 viz tabulka šachet.

2.5 Zemní práce

Pro odkrytí zastropení Jáchymovského potoka a zhotovení montážních šachet je navržen otevřený výkop. Svahování výkopu je max 2:1. Hloubka výkopu pro montážní šachty je 1,5m, pro odkrytí zastropení u SO 05 0,9m a u SO 08 0,55m. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku do 20km (skládka AVE CZ odpadové hospodářství Otovice). Pro zpětný zásyp v komunikaci se použije štěrkopísek v rozsahu 50% a 50% výkopek. Výkopek se použije tříděný bez ostrých kamenů. V množství štěrkopísku se odveze přebytečný výkopek na skládku. Zásyp výkopu bude proveden na úroveň pláně. Povrch bude uveden do původního stavu.

Předpokládané zatřídění zeminy:

- tř. 3 – 	50%

- tř. 4 – 	45%

- tř. 5 – 	5%

## 2.6 Vytyčení

Vytyčení revizních šachet na okolních stokách a lomů trasy u vodovodu a plynovodu budou provedeny na základě ověření skutečné polohy stávajících sítí a podzemních zařízení. Vytýčení bude provedeno před vlastním zahájením stavby dle přílohy.

## Výškový systém baltský, souřadnicový systém JTSK.

## 2.7 Příprava před stavbou

Budou  vytyčeny všechny známé inženýrské sítě a jejich poloha. Nadzemní části budou při stavbě respektovány. Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky.

2.8 Úpravy povrchů

Výměna zastropení byla situována tak, aby minimálně zasahovala do zpevněných ploch města Jáchymov. Skladby povrchů jsou následující:

Skladba asfaltové komunikace:

Asfaltový koberec mastixový, SMA 11+				40 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-A		-

Asfaltový beton pro ložní vrstvy, ACL 16+			60 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-A		-

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 16+		60 mm

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 PI-A		-

Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC:0/32; C3/4		160 mm

Štěrkodrť, hutnění min. 90 MPa, ŠDA 0/45			min. 250 mm

Celkem								min. 570 mm

Skladba dlažby:

Dlažba betonová-využití stávající					80 mm

Kladecí vrstva 4-8 mm						30 mm

Drcené kamenivo 8-16 mm					100 mm

Drcené kamenivo 16-32 mm					200 mm

Štěrkopísek 0-8 mm						100 mm

CELKEM								510 mm

V plochách mimo komunikaci a dlažbu se pro zásyp použije stávající zemina a plochy budou zatravněné.

- Bezpečnost práce

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. 
O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů. Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s technickými normami (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Zásady pro provádění stavby a bezpečnost práce jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě - příloha B.

Karlovy Vary, leden 2019                                          Vypracoval: Ing. Martin Ondráček

- 4.	Přílohy technické zprávy

- Příloha č.1	- Seznam souřadnic.

- Příloha č.2	- Hydrologická data od ČHMÚ (M-denní, N-letá).

- Příloha č.3	- Stanovení kapacity koryta po stavebních úpravách.

- Příloha č.4	- Základní popis a lokalizace poruch.

- 4.1	Příloha č.1 – Seznam souřadnic

| Označení | Souřadnice |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| ZÚ | 843361.2472 | 997525.3022 | Začátek úseku oprav |
| OP 1 | 843518.8409 | 997304.7764 | Otevřený profil 1 |
| OP 2 | 843598.1286 | 997246.0110 | Otevřený profil 2 |
| OP 3 | 843686.1525 | 997183.3702 | Otevřený profil 3 |
| OP 4 | 844028.8147 | 996926.5969 | Otevřený profil 4 |
| MŠ 01 | 844223.9270 | 996662.1427 | Montážní šachta 1 |
| MŠ 02 | 844275.9065 | 996589.4000 | Montážní šachta 2 |
| RŠ 18 | 844318.6629 | 996501.7177 | Nová revizní šachta 18 |
| RŠ 19 | 844351.5686 | 996406.8381 | Nová revizní šachta 19 |
| RŠ 20 | 844398.9820 | 996314.5465 | Nová revizní šachta 20 |
| RŠ 21 | 844440.4612 | 996223.0977 | Nová revizní šachta 21 |
| RŠ 25 | 844637.6112 | 995776.0259 | Nová revizní šachta 25 |
| UV 10 | 844644.5967 | 995735.0243 | Nová uliční vpust |
| KÚ | 844659.8410 | 995536.7754 | Konec úseku oprav |

- 4.2	Příloha č.2 – Hydrologická data – M-denní průtoky

- 4.2	Příloha č.2 – Hydrologická data – N-leté průtoky

- 4.3	Příloha č.3 – Stanovení kapacity koryta po stavebních úpravách

- Stávající příčný profil v úseku plánovaných oprav je poměrně jednotný. Jedná se o úsek ve staničení km 0,170 – km 0,590. V tomto úseku je nutné strop staticky zabezpečit. S přihlédnutím k místním podmínkám je navrženo podvlečení betonových trámů ocelovými I-profily.

- Schéma 1 – Stávající stav

- Výpočet kapacity lichoběžníkového koryta:

- Návrhový stav:

- Schéma 2 – Návrhový stav

- Ze schématu je patrné, že ani při průtoku 100 leté vody (Q100=9,05 m3/s) nedojde k plnému zatopení průtočného profilu ani ke kontaktu s ocelovými nosníky. Přidáním 2xHEA 140mm do zakrytého profilu se průtočný profil zmenší o 0,2%. Hydrologická data byla stanovena pro profil na ZÚ km 0,000 a obsahují průtoky Jáchymovského potoka a Veseřice. Zmiňovaný úsek ve staničení km 0,170 – km 0,590 se nachází nad soutokem. V dotčeném úseku je možné předpokládat menší hodnotu 100 letého průtoku, než je zmíněno ve výpočtu.

- 4.4	Příloha č.4 – Základní popis a lokalizace poruch

SO01 – Trámový strop

Staničení	0,000 – 0,006 úsek 1 - 6m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy na 20% plochy – 6,91m2. Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 1

Staničení	0,006 – 0,040 úsek 2 - 36m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy na 5% plochy (lokální poruchy výztuže, degradovaný beton) – 9,72m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 2

Staničení	0,040 – 0,050 úsek 3 - 10m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy na 20% plochy (lokální poruchy výztuže, degradovaný beton) –1,21m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 3

Staničení	0,050 – 0,082 úsek 4 - 30m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy na 10% plochy (lokální poruchy výztuže, degradovaný beton) 15,62m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 4

Staničení	0,082 – 0,092 úsek 5 - 10m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		v dobrém stavu. Na staničení 0,084-0,086 oprava 100% plochy pole a 
			trámů – 8,74m2.	 Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 5

Staničení	0,092 – 0,101 úsek 6 - 9m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy na 80% plochy (plošné poruchy výztuže, degradovaný beton) 40,94m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 6

Staničení	0,101 – 0,155 úsek 7 - 54m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		0,1010 – 0,1032 oprava stropní desky a trámů 50% plochy 	– 5,52m2.

0,1053 – 0,1170 oprava stropní desky 10% plochy 		– 3,65m2.

0,1170 – 0,1200 oprava stropní desky a trámů 10% plochy 	– 4,17m2.

0,1200 – 0,1263 oprava trámů 100% plochy 			– 12,0m2.

0,1263 – 0,1284 oprava stropní desky a trámů 50% plochy 	– 5,27m2.

0,1326 – 0,1347 oprava stropní desky 100% plochy 		– 6,54m2.

0,1347 – 0,1368 oprava stropní desky a trámů 50% plochy 	– 5,27m2.

0,1410 – 0,1431 oprava stropní desky 100% plochy 		– 6,54m2.

0,1431 – 0,1473 oprava stropní desky a trámů 50% plochy 	– 10,54m2.

0,1473 – 0,155 v dobrém stavu

Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 7

Staničení	0,155 – 0,160 úsek 8 - 5m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy stropní desky 20% - 2,64m2, opravy trámů 100% plochy – 19,79m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 8

Staničení	0,160 – 0,170 úsek 9 - 10m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		opravy stropní desky 20% - 5,29m2, opravy trámů 100% plochy – 16,17m2. 			Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar stropní konstrukce - úsek 9

Staničení	0,170 – 0,283 úsek 10 - 113m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava stropní desky a trámů 100% plochy – 466,97m2. Betonové prefabrikáty 			jsou plošně degradované. Je zasažena nosná výztuž i třmínky. Očištění a 			oprava betonu a vuztuže. V místech kde je vlivem degradace průřez výztuže 			zmenšen o více než 30% je navrženo dodatečné podepření I-profilem.

Tvar stropní konstrukce - úsek 10

Staničení	0,283 – 0,326 úsek 11 – 43m otevřený profil

Dno		opevněné kamenným záhozem, bez oprav

Stěny		Omytí tlakovou vodou 300bar (94,6 m2 = 100% plochy levobřežní zdi + 			parapet).

Staničení	0,326 – 0,400 úsek 12 - 74m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava stropní desky a trámů 100% plochy – 466,97m2. Betonové prefabrikáty 			jsou plošně degradované. Je zasažena nosná výztuž i třmínky. Očištění a 			oprava betonu a vuztuže. V místech kde je vlivem degradace průřez výztuže 			zmenšen o více než 30% je navrženo dodatečné podepření I-profilem.

Tvar stropní konstrukce - úsek 12

Staničení	0,400 – 0,417 úsek 13 – 17m otevřený profil

Dno		bez oprav

Stěny		Omytí tlakovou vodou 300bar (68 m2 = 100% plochy zdí na obou březích + 			parapet).

Staničení	0,417 – 0,470 úsek 14 - 53m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava stropní desky a trámů 100% plochy – 466,97m2. Betonové prefabrikáty 			jsou plošně degradované. Je zasažena nosná výztuž i třmínky. Očištění a 			oprava betonu a vuztuže. V místech kde je vlivem degradace průřez výztuže 			zmenšen o více než 30% je navrženo dodatečné podepření I-profilem.

Tvar stropní konstrukce - úsek 14

Staničení	0,470 – 0,503 úsek 15 - 33m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava železobetonové stropní desky 20% plochy – 15,44m2. Očištění a 				oprava betonu a výztuže

Staničení	0,503 – 0,527 úsek 16 – 24m otevřený profil

Dno		bez oprav

Stěny		Omytí tlakovou vodou 300bar (84 m2 = 100% plochy zdí na obou březích + 			parapet).

Staničení	0,527 – 0,590 úsek 17 - 63m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava stropní desky a trámů 100% plochy – 466,97m2. Betonové prefabrikáty 			jsou plošně degradované. Je zasažena nosná výztuž i třmínky. Očištění a 			oprava betonu a vuztuže. V místech kde je vlivem degradace průřez výztuže 			zmenšen o více než 30% je navrženo dodatečné podepření I-profilem.

Tvar stropní konstrukce - úsek 17

SO02 – Benešovy rámy

Staničení	0,590 – 0,923 úsek 1 - 333m

Dno		0,770 – 0,773 chybí kamenná dlažba v šířce 1,0m. Doplnit dlažbu z LK 3,0m2 			tl.0,2m. Spárování MC25, 5cm pod líc.

Stěny + strop	V celém rozsahu pouze lokální malé poškození. Odhadovaný rozsah oprav na 			5% celkové plochy – 81,99m2. Očištění a oprava betonu a výztuže.

Tvar Benešova rámu

Staničení	0,923 – 0,964 úsek 2 – 41m otevřený profil

Dno		čištění náplav (cca 5,0 m3), bez oprav

Stěny		Omytí tlakovou vodou 300bar (130,0 m2 = 100% plochy zdí na obou březích + 			parapet).

SO03 – Klenbový strop

Staničení	0,964 – 0,990 úsek 1 - 26m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		zakrytí železobetonovou deskou, bez oprav

Staničení	0,990 – 1,090 úsek 2 - 100m

Dno		0,990 – 0,995 chybí kamenná dlažba. Doplnit dlažbu z LK 10,0m2 tl.0,2m do 			betonového lože tl. min. 0,2m, C30/37. Spárování MC25, 5cm pod líc.

Stěny		1,053 – chybí zdivo cca 0,5x0,5x0,3m. Dozdít kamenným zdivem 0,075m3.  			Spárování MC25, 5cm pod líc.

Strop		bez vyditelných trhlin, bez oprav

Tvar stropní konstrukce - úsek 2

SO04 – Železobetonový strop – úsek 1, oprava

Staničení	1,090 – 1,458 úsek 368m (95m řeší jiná stavba)

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		1,200 – 1,400 oprava stropní desky 10% plochy – 33,8m2. Očištění a oprava 			betonu 	a výztuže.

1,400 – 1,440 oprava stropní desky 20% plochy – 13,04m2. Očištění a oprava 			betonu a výztuže.

1,440 – 1,458 oprava stropní desky 100% plochy – 28,98m2. Výztuž je značně 			degradovaná a v průřezu vlivem degradace zmenšená o více než 30%. Je 			navrženo frézování a vlepení nové výztuže a očištění a oprava betonové 			konstrukce.

SO05 – Železobetonový strop – úsek 2, nové zakrytí (jižní část náměstí)

Staničení	1,458 – 1,867 – úsek 409m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		výměna stropní konstrukce

SO06 – Železobetonový strop – úsek 3, oprava (severní část náměstí)

Staničení	1,867 – 2,062 – úsek 186m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		oprava stropní desky 100% plochy – 279m2. Výztuž je značně degradovaná a 			v průřezu vlivem degradace zmenšená o více než 30%. Je navrženo frézování 			a vlepení nové výztuže a očištění a oprava betonové konstrukce.

SO07 – Železobetonový strop – úsek 4, oprava (u kostela)

Staničení	2,062 – 2,172 úsek 110m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		Oprava stropní desky 80% plochy – 128,3m2. Výztuž je značně degradovaná a 			v průřezu vlivem degradace zmenšená o více než 30%. Je navrženo frézování 			a vlepení nové výztuže a očištění a oprava betonové konstrukce.

SO08 – Železobetonový strop – úsek 5, nové zakrytí, oprava (nad kostelem)

Staničení	2,172 – 2,512 úsek 340m

Dno		bez oprav

Stěny		bez oprav

Strop		2,172 – 2,372 (200m) výměna stropní konstrukce

2,372 – 2,512 (140m) Oprava stropní desky 80% plochy – 162,96m2. Očištění 			a oprava betonu a výztuže a vlepení nové výztuže.

30% = 61,11 m2 – vlepení nové výztuže .

- 50% = 101,85 m2 – očištění stropní konstrukce.