| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Rožnov pod Radhoštěm |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce PB zdi |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213337 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o rekonstrukci poškozené pravobřežní opěrné zdi z drátokamenných matrací v ř. km 0,045 – 0,092 (v celé délce podél nemovitosti až po silniční most), která byla po poškození povodní z 5/2019 dočasně sanována kamennou rovnaninou. Zeď bude vybudována z jiného materiálu v původní trase a na původní výšku, původní gabionová zeď bude provedena nově z železobetonu s kamenným obkladem, resp. z kamenné dlažby do betonu.

Příjezd k toku pro stavbu je řešen po pravobřežním soukromém zpevněném pozemku (parkovišti) parc. č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku. Zařízení staveniště je možno vybudovat na břehovém pozemku parc. č. 3689/6 na soutoku Rožnovské Bečvy a Hážovického potoka, na jeho levém břehu - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

STL plynovod (ve správě RWE GasNet) s ochranným pásmem 1 m

Kanalizace (ve správě VaK Vsetín) s ochranným pásmem 2,5 m

Vodovod (ve správě VaK Vsetín) s ochranným pásmem 1,5 m

Nadz. elektr. vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce)

Nadzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN)

Těsně za rubem opěrné zdi jsou uloženy přípojky plynu a vodovodu – při rozebírání kamenné rovnaniny a výstavbě opěrné zdi je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. Po dohodě s majitelem penzionu bude na nezbytně nutnou dobu zajištěno vypnutí přípojek plynu a vodovodu.

U silničního mostu prochází opěrnou zdí 2 vedení IS – plynovod a vedení NN, na úrovni budovy penzionu je přes zeď vyvedena výusť dešťové kanalizace. Plynovodní prostup a výusť budou zachovány, plynovodní potrubí bude před betonáží opěrné zdi opatřeno vrstvou pěnové izolace pro oddilatování potrubí od opěrné zdi. Funkčnost vedení v ocelovém potrubí (pravděpodobně vedení NN) bude ověřena zástupci ČEZ, kteří budou zhotovitelem přizváni na místo samé po odbourání gabionové zdi. V případě funkčnosti bude zápisem ve stavebním deníku dohodnuto přeložení vedení mimo opěrnou zeď, pokud toto nebude možné, způsob provedení prostupu opěrnou zdí. Při stavebních pracech musí být veškeré inženýrské sítě staticky zabezpečeny, aby nedošlo k jejich poškození. O zahájení a postupu prací v blízkosti plynovodu bude informován správce IS.

Stávající výusť dešťové kanalizace vyústěná v místě dočasně sanovaném kam. rovnaninou bude zachováno, potrubí bude vytaženo přes opěrnou zeď.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Rekonstrukcí opěrné zdi bude stabilizována úprava toku, a tedy sníženo riziko vzniku povodňových škod na sousedních stavbách a pozemcích.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny, plynulejší provedení opěrné zdi zlepší průtočnost toku.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, ani kácení dřevin. Bude provedena demolice stávající opěrné zdi z drátokamenných matrací a lokální sanace břehové výtrže kamennou rovnaninou.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemku vodního toku parc. č. 3693/4.

Příjezd ke stavbě je řešen po pravobřežním soukromém zpevněném pozemku (parkovišti) parc. č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku.

Stavba nebude realizována na zemědělských pozemcích, na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v jejich blízkosti.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození, zejména plynovod, který prochází opěrnou zdí u silničního mostu, plynovodní a vodovodní přípojky, které se nacházejí přímo za rubem opěrné zdi a stávající výusť dešťové kanalizace.

Dopravní napojení:

Příjezd k toku pro opravu je řešen po pravobřežním soukromém zpevněném pozemku (parkovišti) parc. č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku. Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí, stavbou bude dotčeno vedení plynovodu a NN, které procházejí rekonstruovanou opěrnou zdí u silničního mostu. Plynovodní potrubí bude před betonáží opěrné zdi opatřeno vrstvou pěnové izolace pro oddilatování potrubí od opěrné zdi. Funkčnost vedení v ocelovém potrubí (pravděpodobně vedení NN) bude ověřena zástupci ČEZ, kteří budou zhotovitelem přizváni na místo samé po odbourání gabionové zdi. V případě funkčnosti bude zápisem ve stavebním deníku dohodnuto přeložení vedení mimo opěrnou zeď, pokud toto nebude možné, způsob provedení prostupu opěrnou zdí. Při stavebních pracech musí být veškeré inženýrské sítě staticky zabezpečeny, aby nedošlo k jejich poškození.

Plynovodní a vodovodní přípojka, které jsou uloženy za rubem opěrné zdi, budou pro jejich ochranu uloženy v rámci stavby do betonového do betonového energokanálu o rozměrech 50 × 39 × 35 cm (profily potrubí a dostatečný rozměr žlabu je nutno ověřit po odhalení potrubí v rámci stavby), potrubí v energokanálu budou ze všech stran obsypána pískem.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu:

Jedná se o rekonstrukci poškozené pravobřežní opěrné zdi z drátokamenných matrací v ř. km 0,045 – 0,092 (v celé délce podél nemovitosti až po silniční most), která byla po poškození povodní z 5/2019 dočasně sanována kamennou rovnaninou. Zeď bude vybudována z jiného materiálu v původní trase a na původní výšku, původně gabionová zeď bude provedena nově z železobetonu s kamenným obkladem, resp. z kamenné dlažby do betonu ve sklonu až 10:1 - 1:1,5.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k toku pro stavbu je řešen po pravobřežním soukromém zpevněném pozemku (parkovišti) parc. č. 3689/9 a levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy, kácení, ani výsadba dřevin a jiné vegetace. Nezpevněné pozemky dotčené stavbou a příjezdem budou po dokončení stavby urovnány a osety travním semenem.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 04 05 - Železo a ocel

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou, zejména výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba bude prováděna na území s ochranou Natura 2000 – v EVL Beskydy, při stavbě budou respektovány požadavky orgánu ochrany přírody pro minimalizaci negativního vlivu provádění stavby na toto území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – beton, ocelovou výztuž, obkladní kamenivo a materiál pro opravu komunikace zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci sedimentů, stavební sutě a veškerých dalších odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Rekonstrukce zdi bude prováděna bez přítomnosti vody, v korytě toku bude podél zdi vybudována zemní hrázka, průsakové vody budou odčerpávány do vodního toku. Předpokládá se vybudování sypané zemní hrázky o v. 1 m.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Těsně za rubem opěrné zdi jsou uloženy přípojky plynu a vodovodu – při rozebírání kamenné rovnaniny a rekonstrukci opěrné zdi je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, v rámci stavby nebudou káceny dřeviny. Bude provedena demolice stávající opěrné zdi z drátokamenných matrací a demolice lokální sanace kamennou rovnaninou.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě Hážovického potoka na pozemku parc. č. 3693/4 a je ohraničeno mostní konstrukcí v ř. km 0,092 a dolním koncem gabionové stěny v ř. km 0,045. Ve dně toku bude podél rekonstruované PB opěrné zdi zřízena sypaná jímka, za touto jímkou nebudou prováděny žádné stavební práce. Za pravou břehovou hranou bude provedena oprava zpevněné plochy parkoviště na pozemku parc.č. 3689/9 – hranice staveniště je cca 2 m od hranice pozemku vodního toku.  Příjezdová trasa ke stavbě je vedena přes tuto zpevněnou plochu a po levobřežní komunikaci souběžné s tokem na pozemku parc. č. 878/10, 3601/15 a 3601/14 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, kde na konci opěrné zdi bude vybudován sjezd do koryta toku. Zařízení staveniště je možno vybudovat na břehovém pozemku parc. č. 3689/6 na soutoku Rožnovské Bečvy a Hážovického potoka.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci (projekt uvažuje likvidaci stavebního odpadu v recyklačním středisku EKOREMA recycling s.r.o., Hrachovec), předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 04 05 	Železo a ocel

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude zřízena dočasná sypaná hrázka, pro kterou bude nutno dopravit 116 m3 vhodné nezávadné zeminy a bude prováděn hutněný zásyp za rubem opěrné zdi v množství 117,5 m3 zeminy. Zemina bude částečně (cca 2/3) využita z výkopů za demolovanou opěrnou zdí a část zeminy bude nutno doplnit. Rekonstrukce zdi bude prováděna střídavě po dilatačních úsecích, výkopový materiál bude deponován na parkovišti podél opěrné zdi. Nový materiál bude na stavbu dovážen průběžně a ihned zapracován do stavby, v rámci stavby nebudou zřizovány žádné deponie.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb. Dle vyjádření ČRS se v toku vyskytuje pstruh obecný, který se rozmnožuje v podzimních měsících. V tomto období není vhodné realizovat stavební práce ve vodním toku. Z hlediska ochrany ZCHDŽ je možné stavbu realizovat v termínu 1. 7. – 1. 3. kalendářního roku. Pro odchyt a transfer ZCHDŽ bude sjednána odborně způsobilá osoba, která bude o zahájení a o výsledcích odchytu informovat Správu CHKO. Před záchranným odlovem a transferem ryb a zásahem do vodního toku bude nainstalováno opatření proti poproudové a protiproudové migraci ryb.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 7/2019 – 12/2021

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby