| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Šumperk |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2019 |
| NÁZEV AKCE: Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku |  |  | ÚČEL |  | DSP |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223425 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Bratrušovského potoka v ř. km 0,000 – 0,960 byla provedena dle projektové dokumentace z roku 1962. Koryto toku bylo navrženo ve tvaru dvojitého lichoběžníku o kapacitě kynety 9 m3/s (tehdejší Q1) a celkové kapacitě 55 m3/s (tehdejší Q100). Dle údajů ČHMÚ z roku 2016 je Q1 v daném úseku 3,09 m3/s a Q100 25,7 m3/s.

Šířka dna kynety je 4 - 4,5 m, sklon svahů kynety je 1:1 a hloubka 1 m. Bermy jsou provedeny ve sklonu 2 % a jsou široké 4 - 5 m, svahy nad bermami jsou provedeny ve sklonu 1:1,5, horní hrana koryta nad bermou měla být dle PD 1,3 m. V úseku ř. km cca 0,000 – 0,520 a nad betonovým skluzem od ř. km 0,854 až po konec upraveného úseku měly být břehy toku tvořeny hrázemi o šířce v koruně 2,5 m. V rámci zpracování tohoto projektu bylo zjištěno, že výška horní hrany koryta se nachází ve výšce cca 1,8 m nad bermami. Na pravém břehu se v současnosti hráze nenacházejí, splynuly s terénem, na levém břehu se nacházejí pouze v úseku ř. km 0,100 – 0,450.

Břehy kynety jsou opevněny 1 řadou betonových dlaždic 500/500/100 mm opřenými ve dně o betonovou patku o zjištěné š. 0,4 m a hl. 0,4 m (dle PD měla být provedena o rozměrech 0,5 × 0,5 m).

Výústní trať v délce 10 m měla být dle původní PD zpevněna kam. dlažbou tl. 0,4 m do betonu tl. 0,1 m zajištěnou z obou stran zděnými prahy. Při pochůzce bylo zjištěno opevnění dna těžkým kamenným záhozem a opevnění břehů kynety dlažbou na sucho. Není známo, zda opevnění bylo takto provedeno, nebo se jedná o pozdější opravu – opevnění v současném stavu plní svou funkci.

Podélný spád toku 2 ‰ měl být po každých 50 m stabilizován betonovým prahem. Prahy č. 1 – 5 od soutoku s Desnou, nebyly při pochůzce zachyceny, na několika místech byl ve dně zjištěn kamenný zához, jedná se pravděpodobně o sanaci dnových výmolů provedenou v minulosti. Pod většinou betonových prahů dochází ke vzniku výmolů, jejichž sanace je součástí tohoto projektu.

V ř. km 0,849 (administrativní kilometráž 0,854) byl vybudován betonový skluz obložený dlažbou z lomového kamene. Příčný profil koryta ve tvaru dvojitého lichoběžníku je zachován i v prostoru skluzu. Délka objektu je 19,4 m, z toho činí délka skluzové plochy 12,5 m. Pod skluzem je zahloubený vývar o hl. 0,4 m. V betonovém tělese skluzu nad přelivnou hranou je v hloubce 0,3 m pode dnem uloženo kanalizační kameninové potrubí DN400. V současné době došlo vlivem erozního působení vody a nejednotného sklonu skluzu  k poškození kamenné dlažby na povrchu skluzu, a to zejména dna kynety v hodní části a pravého svahu kynety.

Úsek nad skluzem nebyl proveden v souladu s původní projektovou dokumentací. Betonové prahy jsou uloženy ve vzájemných vzdálenostech 35 m a 38 m (namísto 50 m) a berma byla povedena pouze na levém břehu, pozemky pod ní nebyly vykoupeny a jsou zde vysazeny ovocné dřeviny. Nad posledním prahem v ř. km 0,922 už úprava toku není zřejmá, patrná je betonová patka v dl. 4 m nad prahem. V blízkosti prahů se nacházejí dnové výmoly a břehové výtrže, koryto toku je zarostlé náletovou vegetací.

Erozním působením vody došlo v korytě ke vzniku několika výtrží vč. odplavení opevnění, dnových výmolů zejména pod příčnými prahy a v úseku pod skluzem ke vzniku souvislých nánosů. Mezi skluzem a mostem v ř. km 0,778 se nánosy nacházejí na obou březích kynety, mezi mostem a výústí z odlehčovací šachty v ř. km 0,730 na pravém, konvexním břehu. Dále se v toku nachází menší nánosy, ulpělé zejména na neurovnaném kamenném záhozu. Ve spodní části toku se na levobřežní hraně kynety nachází několik vyčnívajících pařezů vzrostlých stromů a nad skluzem je koryto toku (levobřežní berma) značně zarostlé náletovou vegetací.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd k toku pro opravu je řešen po komunikaci souběžné s vodním tokem, nad skluzem bude příjezd k toku řešen přes levobřežní zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél vodního toku.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdu na komunikaci, komunikace a mostů.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Před zahájením stavebních prací budou na úrovni terénu odřezány stávající pařezy a budou vykáceny dřeviny označené oranžovou barvou, které se nacházejí v průtočném profilu a na ochranných hrázích na levém břehu. Pařezy dřevin budou odstraněny, jámy po pařezech zasypány hutněnou zeminou, např. z těžených sedimentů. Využitelná dřevní hmota bude předána zástupci provozu Šumperk.

Jedná se o 4 stávající pařezy na LB v ř. km 0,072 o Ø 40 cm, v ř. km 0,097 o Ø 60 cm, v ř. km 0,104 o Ø 80 cm a v ř. km 0,172 o Ø 90 cm.

Vykáceny budou dřeviny uvedené v následujících tabulkách:

Nad skluzem po konec úpravy - ř. km 0,848 - 0,945 (na LB bermě a nálety v průtočném profilu na obou březích nad posledním prahem)

| Dřevina/Ø | švestka | vrba | ořech | olše | keře a pařezové výmladky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do 10 cm | 10 | 1 | 1 | 6 | 45 m2 javor 40 m2 vrba 15 m2 líska 35 m2 černý bez 15 m2 hloh obecný |
| 11– 20 cm | 3 | 11 |  |  |  |
| 21– 30 cm | 5 | 2 | 3 |  |  |

Od ústí do Desné po cestní most - ř. km 0,100 – 0,778 (dřeviny na ochr. LB hrázi v ř. km 0,100 – 0,450, 1 odumřelá vrba v ř. km 0,563, švestky na LB bermě pod cestním mostem a 1 třešeň na PB bermě v ř. km 0,586)

| Dřevina/Ø | švestka | třešeň | vrba | kaštan | olše | keře a pařezové výmladky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do 10 cm |  |  | 9 |  | 2 | 130 m2 černý bez |
| 11- 20 cm | 4 |  | 6 |  | 5 |  |
| 21- 30 cm | 5 |  | 7 |  | 3 |  |
| 31- 40 cm |  | 1 | 2 |  | 5 |  |
| 41- 50 cm |  |  | 3 | 1 |  |  |
| 51- 60 cm |  |  | 4 |  |  |  |
| 61- 70 cm |  |  | 1 |  |  |  |

Pro příjezd k toku nad skluzem je nutno ořezat 2 větve ovocných stromů, které budou v místě řezu zatřeny nátěrem proti plísním.

V rámci stavby bude v opravovaném úseku toku provedena likvidace invazivního druhu rostlin - bolševníku velkolepého na celkové ploše cca 100 m2, a to jeho posečením a postřikem herbicidem Roundup jak v korytě toku, tak na pozemcích s tokem sousedících.

Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v počtu 75 ks dřevin vhodných druhů (olše lepkavá, jeřáb obecný, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská, vrba bílá, dub letní, ořešák královský, třešeň ptačí, trnka obecná a hloh obecný) střídavě stromy a keře. Výsadba bude provedena zejména na pravém břehu toku mimo průtočný profil, popř. do mezer na levém břehu mimo ochrannou hráz. Výsadba nebude provedena nad vedením inženýrských sítí.

Vysazené stromy budou mít výšku min. 1 m, keře min. 0,5 m. Stromy budou ukotveny k dřevěnému kůlu o v. 1,5 m. Vzájemná vzdálenost dřevin bude nejméně 4 m střídavě s většími rozestupy pro umožnění provádění údržby toku jeho správcem, nejlépe v blízkosti dnových prahů.

Nánosy v korytě toku budou odtěženy až na původní projektovaný profil. Sedimenty budou dočasně využity pro ohrázkování skluzu po dobu jeho opravy a následně pro sanaci břehových výtrží. Pro zásyp a násyp břehů bude sediment zbaven veškerých nevhodných příměsí – odpadu, větví, větších kamenů apod. Přebytečný a nevhodný materiál bude odvezen a uložen na skládku.

Nánosy budou těženy v následujících úsecích:

ř. km 0,155 – 0,162 – u PB a ve středu toku, uchycen na záhozu, obj. celk. 7×2×0,3m

ř. km 0,218 – 0,224 - oboustranně uchycen na záhozu, objem celk. 6 × 1 × 0,5 m

ř. km 0,248 - 0,254 – u PB, objem 6 × 1,5 × 0,3 m, ochr. pásmo plynovodu - ručně

ř. km 0,294 – 0,303 – u PB uchycen na záhozu, objem 7 × 1 × 0,5 m

ř. km 0,305 – 0,314 – oboustranné menší nánosy u kanalizační výústě, uchyceny na záhozu, objem celk. 5 × 1 × 0,5 m

ř. km 0,562 – 0,571 – menší pomístní nánosy, objem celk. 9 × 0,2 m

ř. km 0,732  - 0,776 – u PB, objem 44 × 2 × 0,5 m

ř. km 0,780 - 0,834 – oboustr., objem 1 m3/bm + pod skluzem u PB 12 × 2 × 0,6 m

ř. km 0,884 – 0,891 – u PB, objem 7 × 1,5/2 × 0,5 m

ř. km 0,922 – 0,930 – u LB, objem 8 × 2/2 × 1,5 m

V rámci stavby budou sanovány břehové výtrže zásypem vhodnou hutněnou zeminou – např. z těžených sedimentů. Svah násypu bude na šikmou výšku min. 0,5 m opevněn, původní opevnění bet. dlaždicemi bude v opravovaných úsecích nahrazeno vhodnějším materiálem - kamennou rovnaninou z lomového kameniva o hm. 80 – 200 kg, který bude ve dně zapřen do stávající bet. patky, popřípadě o patku z kamenného záhozu o hm. kameniva 200 – 500 kg v úsecích, kde patka chybí. Svah nad opevněním bude dosypán vhodným hutněným materiálem z těžených sedimentů a oset travní směsí.

Jedná se o následující úseky:

ř. km 0,037 – 0,049 PB … 12 × 1 × 1,6/2 m, zásyp + opevnění, na stávající bet. patku

ř. km 0,054 – 0,055 LB … 1 × 0,5 × 0,5 m, opevnění + násyp, na stávající bet. patku

ř. km 0,062 – 0,063 LB … 1 × 0,5 × 0,5 m, opevnění + násyp, na stávající bet. patku

ř. km 0,084 – 0,085 LB … 1 × 0,5 × 0,5 m, opevnění + násyp, na stávající bet. patku

ř. km 0,512 – 0,517 LB … 5 × 1 × 1/2 m, zásyp + opevnění, na stávající bet. patku

ř. km 0,709 – 0,712 LB … 3 × 1 × 1 m, rozebrat stávající opevnění kam. rovnaninou, doplnit 50 %, urovnat, násyp nad opevněním

ř. km 0,8775 – 0,8905 LB … 13 × 1 × 1 m, zásyp + opevnění, na kam. patku

ř. km 0,8775 – 0,8835 PB … 6 × 1 × 1 m, zásyp + opevnění, na kam. patku

ř. km 0,9165 – 0,9215 LB … 5 × 1 × 1 m, zásyp + opevnění, na kam. patku

ř. km 0,9215 – 0,9265 PB … 5 × 1 × 1 m, zásyp + opevnění, na kam. patku

Oprava kamenného záhozu ve dně toku bude provedena v úsecích, kde dochází k usazování sedimentů na neurovnaném povrchu opevnění. Oprava bude provedena rozebráním stávajícího kam. záhozu a jeho zpětným urovnání v původní délce s doplněním chybějícího materiálu o hm. 200 – 500 kg. Zához nebude proštěrkován, ani vyklínován, aby v mezerách vznikly úkryty pro ryby.

Oprava záhozu bude provedena v následujících úsecích:

ř. km 0,155 – 0,162 – 7 × 4,5 × 0,5-1 m s doplněním 15 % kamenného materiálu

ř. km 0,218 – 0,224 – 6 × 4,5 × 0,5-1 m s doplněním 15 % kamenného materiálu

ř. km 0,296 – 0,314 – 18 × 4,5 × 0,5-1 m s doplněním 30 % kamenného materiálu

ř. km 0,780 – 0,784 – 4 × 4,5 × 0,5-1 m s doplněním 15 % kamenného materiálu

Výmoly pod příčnými betonovými prahy budou sanovány kamenným záhozem z lom. kameniva o hm. 200 – 500 kg s urovnáním líce v úrovni horní hrany prahu. Zához nebude proštěrkován, ani vyklínován, aby v mezerách vznikly úkryty pro ryby.

Výmoly budou sanovány pod prahy:

v ř. km 0,413 – dl. 3 m, stávající rozplavený zához bude rozebrán a doplněn chybějící materiál (50 %) na hloubku 1 m

v ř. km 0,464 – sanace výmolu kam. záhozem na dl. 3 m a hl. 0,5 m

v ř. km 0,516 - sanace výmolu kam. záhozem na dl. 1 m a hl. 0,5 m

v ř. km 0,620 - sanace výmolu kam. záhozem na dl. 3 m a hl. 0,5 m

v ř. km 0,723 - sanace výmolu kam. záhozem na dl. 7 m a hl. 1 m

v ř. km 0,884 – sanace výmolu pod i nad prahem v dl. 2 × 7 m a hl. 0,5 – 1 m

v ř. km 0,922 - sanace výmolu kam. záhozem na dl. 5 m a hl. 0,5 m

Oprava kamenné dlažby na MC na levém břehu u výustě z odlehčovací šachty kanalizace bude provedena rozebráním narušeného opevnění, zásypem kaveren pod dlažbou hutněnými sedimenty a opětovným opevněním břehu s doplněním chybějícího materiálu (50 %) kamennou dlažbou na MC s vyspárováním tl. 0,3 m. Jedná se o 2 úseky v dl. cca 2 × 2 m, na celou výšku svahu v úseku ř. km 0,723 – 0,730.

Oprava betonového skluzu bude provedena rozebráním a odbourání poškozené kamenné dlažby – zejména v horní části skluzu ve dně kynety (4 m × 4,5 m) a paty pravého břehu kynety (cca 10 m × 0,5 m), stav vývaru není znám, předpokládá se nutnost opravy na cca 50 % plochy vývaru (3,7 m × 4,5 m × 50 %). Po rozebrání a očištění narušených míst tlakovou vodou bude dlažba opravena do původního stavu kamennou dlažbou tl. 0,3 m do betonu s vyspárováním spárovací cementovou maltou. Pro lepší spojení s původní konstrukcí budou do původní konstrukce skluzu ve dně zavrtány trny z bet. oceli Ø 10 mm dl. 300 mm v počtu 8 ks/m2 střídavě ve 4 řadách. Chybějící, nebo nevhodný kamenný materiál bude doplněn novým (předpokládá se 20 %).

Veškeré plochy dlažeb na objektu skluzu budou očištěny od sedimentů, travního drnu a jiné vegetace - mechanicky a následně tlakovou vodou (cca ½ celkové plochy objektu mimo kynetu), poškozené spáry (předpoklad 90 %) budou vysekány a po očištění tlakovou vodou přespárovány cementovou maltou.

Rovněž bude provedena úprava hrany opevnění na pravém břehu nad bermou tak, aby tvořila jednotnou linii. Přečnívající kameny budou osekány, popř. vyňaty z dlažby, a kamenný obklad bude doplněn do přímého tvaru na podkladní beton s vyspárováním cem. maltou. Terén za opevněním bude dosypán hutněnými sedimenty ve sklonu min. 1:1 a povrch násypu bude oset travní směsí.

Veškeré cizí objekty – schůdky, odběrné potrubí atd. budou z objektu skluzu odstraněny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Oprava skluzu bude probíhat na suchu, průtoky v korytě budou přes objekt převáděny potrubím zajištěným nad a pod objektem sypanými zemními hrázkami zhotovenými např. z těžených sedimentů, popř. z jiného nezávadného materiálu. Případné průsakové vody budou odčerpávány.

Veškeré neopevněné plochy dotčené terénními úpravami (zásyp výtrží, odstranění sedimentů) budou po dokončení urovnány a osety travní směsí.

Při stavbě nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce cizích objektů – zejm. výústních objektů vč. opevnění, mostu, lávky, vedení inženýrských sítí apod.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení nevyužitelné dřevní hmoty, sedimentů a likvidaci případných dalších odpadů zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci.

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení. Ochrana podzemních sítí před poškozením pojezdem stavební mechanizací bude zajištěna např. položením bet. silničních panelů v místě přejezdu. Zemní práce v ochranném pásmu plynovou budou prováděny ručně.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Těžba sedimentů:

ř. km 0,155 - 0,162 … 7 × 2 × 0,3 = 4,2 m3

ř. km 0,218 - 0,224 … 6 × 1 × 0,5 = 3 m3

ř. km 0,248 - 0,254 … 6 × 1,5 × 0,3 = 2,7 m3

ř. km 0,296 - 0,303 … 7 × 1 × 0,5 = 3,5 m3

ř. km 0,305 - 0,314 … 5 × 1 × 0,5 = 2,5 m3

ř. km 0,562 – 0,571 … 9 × 0,2 = 1,8 m3

ř. km 0,732 - 0,776 … (776-732) × 2 × 0,5 = 44 m3

ř. km 0,780 - 0,834 … (834-780) × 1 + 12 × 2 × 0,6 = 68,4 m3

ř. km 0,884 - 0,891 … 7 × 1,5/2 × 0,5 = 2,625 m3

ř. km 0,922 - 0,930 … 8 × 2/2 × 1,5 = 12 m3

celkem … 144,725 m3

Sanace břehových výtrží:

- rozebrání stáv. rovnaniny … 3 × 0,5 × 0,3 × 50% = 0,225 m3 ř. km 0,709 – 0,712 LB

- hutněný zásyp … 12 × 1 × 1,6/2 ř. km 0,037 – 0,049 PB + 5 × 1 × 1/2 ř. km 0,512 – 0,517 LB + 13 × 1 × 1 ř. km 0,8775 – 0,8905 LB + 6 × 1 × 1ř. km 0,8775 – 0,8835 PB + 5 × 1 × 1 ř. km 0,9165 – 0,9215 LB + 5 × 1 × 1 ř. km 0,9215 – 0,9265 PB = 41,1 m3

- výkop pro záhozovou patku … 11,31 / 2 = 5,655 m3

- záhozová patka z lom. kameniva o hm. 200 – 500 kg … (13 + 6 + 5 + 5) × 0,39 = 11,31 m3 ř. km 0,8775 – 0,8905 LB, ř. km 0,8775 – 0,8835 PB, ř. km 0,9165 – 0,9215 LB, ř. km 0,9215 – 0,9265 PB

- urovnání záhozu v úrovni dna … (13 + 6 + 5 + 5) × 0,5 = 14,5 m2

- opevnění kam. rovnaninou z lom. kameniva o hm. 80 – 200 kg … (12 + 1 + 1 + 1 + 5 + 3 + 13 + 6 + 5 + 5) × 0,5 × (0,3+0,4)/2 = 9,1 m3 ř. km 0,037 – 0,049 PB, ř. km 0,054 – 0,055 LB, ř. km 0,062 – 0,063 LB, ř. km 0,084 – 0,085 LB, ř. km 0,512 – 0,517 LB, ř. km 0,709 – 0,712 LB,

ř. km 0,8775 – 0,8905 LB, ř. km 0,8775 – 0,8835 PB, ř. km 0,9165 – 0,9215 LB, ř. km 0,9215 – 0,9265 PB

- hutněný násyp nad opevněním … (1 + 1 + 1 + 3) × 0,5 × 0,3/2 = 0,45 m3

- urovnání + osetí násypu … (12+1+1+1+5+3+13+6+5+5) × 0,5 = 26 m2

Oprava kamenného záhozu:

•	rozebrání stávajícího záhozu … (7+6+18+4) × 4,5 × (0,5+1)/2 = 118,125 m3

•	zához z lom. kamene o hm. 200 – 500 kg … 118,125 m3 s doplněním (7+6+4)×4,5×0,75×15% + 18×4,5×0,75×30% = 26,831 m3 nového kameniva

•	urovnání líce záhozu …(7+6+18+4) × 4,5 = 157,5 m2

Sanace výmolů:

- rozebrání stávajícího záhozu … 3 × 4,5 × 0,5 = 6,75 m3 ř. km 0,413

- zához z lom. kamene o hm. 200 – 500 kg … 3 × 4,5 × 1 ř. km 0,413 + (3+1+3) × 4,5 × 0,5 ř. km 0,464, 0,516, 0,620  + 7 × 4,5 × 1 ř. km 0,723 + 14 × 4,5 × (1+0,5)/2 ř. km 0,884  + 5 × 4,5 × 0,5 ř. km 0,922 = 119,25 m3

- urovnání líce záhozu … (3+3+1+3+7+14+5) × 4,5 = 162 m2

Oprava kamenné dlažby:

- rozebrání dlažby na MC tl. 0,3 m … 2 × 2 × 1,414 × 0,3 × 50 % = 0,848 m3

- hutněný zásyp kaverny … 2 × 2 × 1 × 0,5/2 = 1 m3

- ŠP podsyp tl. 0,1 m … 2 × 2 × 1,414 = 5,657 m2

- oprava kam. dlažby tl. 0,3 m na MC s vyspárováním MC … 2 × 2 × 1,414 =

5,657 m2

Oprava betonového skluzu:

- ohrázování + rozebrání 2 hrázek … 2 × (0,5+2,5)/2 × 1 × 4,5 + 2 × (0,5+2,5)/2 × 1 × 1 × 0,5 = 15 m3

- rozebrání kam. dlažby do betonu … (4 × 4,5 + 10 × 0,5 + (1,265+1,3+2,04) × 4,5 × 0,5 + 3 × 0,5) × 0,3 = 10,458 m3

- odsekání degradovaného betonu v tl. do 10 mm … 4 × 4,5 + 10 × 0,5 + (1,265+1,3+2,04) × 4,5 × 0,5 + 3 × 0,5 = 34,861 m2

- zavrtání oc. trnů Ø 10 mm dl. 300 mm do hl. 150 mm, zalití otvoru cem. maltou

… (4 × 4,5 + 10 × 0,5 + 4,605 × 4,5 × 0,5) × 8 = 266,89 = cca 267 ks

- odstranění sedimentů a vegetace tl. 0,15 m … 18,4/2 × 2 × (1,414 + 5 + 2,344) = 161,147 m2

- očištění tlakovou vodou … 4,5×1 + 2×1×1,414/2 + 18,4 × (4,5 + 2×1,414 +

2×5 + 2×2,344) = 411,008 m2

- vysekání poškozených spár … (411,008 – 34,861) × 0,9 = 338,532 m2

- očištění spár tlakovou vodou … 338,532 m2

- oprava bet. k-ce skluzu pod narušenou dlažbou … 34,861 × 0,1 = 3,486 m3

- oprava dlažby na podkladní beton s vyspárováním MC … 34,861 m2 s využitím stávajícího kameniva a doplněním cca 20% nového

- přespárování dlažby spárovací MC … 338,532 m2

Odvoz přebytečného materiálu na skládku (projekt uvažuje skládku v Rapotíně):

144,725 + 5,655 + 24,172 + 161,147×0,15 – 41,1 – 0,45 – 1 = 156,174 m3

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k toku pro opravu je řešen po komunikaci souběžné s vodním tokem, nad skluzem bude příjezd k toku řešen přejezdem přes levobřežní zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél břehového porostu podél vodního toku.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdu na komunikaci, komunikace a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací. Zemědělské plochy budou upraveny dle požadavku jejich vlastníků. Následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se zeminou, kamenivem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.