| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Šumperk |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2019 |
| NÁZEV AKCE: Bratrušovský potok, Šumperk – oprava skluzu a toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223425 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu upraveného vodního toku Bratrušovského potoka v úseku ř. km 0,000 – 0,945. Veškeré stavební práce budou realizovány na pozemcích vodního toku v upraveném korytě.

Příjezd k toku pro opravu je řešen po souběžné komunikaci, nad skluzem bude příjezd k toku řešen přes levobřežní zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél vodního toku. Podrobný zákres příjezdových tras viz Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy. Byl proveden rozbor sedimentů dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, 10.3 a tab. 10.4, dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., příloha č. 1 a dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 2, tab. 2.1. třída vyluhovatelnosti I.

U testovaného vzorku nejsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu stanovených ukazatelů dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, 10.3  a 10.4. Testovaný vzorek splňuje požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.

U testovaného vzorku nejsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu stanovených ukazatelů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., příloha č. 1

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy prokazatelně dodrženy v rozsahu stanovených ukazatelů dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 2, tab. 2.1. třída vyluhovatelnosti I. Těžené sedimenty je nutno uložit na skládku odpadu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

Kanalizační stoky vč. výústí (ve správě ŠPVS) s ochranným pásmem 2,5 m

VTL plynovod (ve správě RWE GasNet) s ochranným pásmem 20 m

Nadz. elektr. vedení VN (ve správě ČEZ Distribuce) s ochranným pásmem 7 m

Nadz. elektr. vedení VVN (ve správě ČEZ Distribuce) s ochranným pásmem 15 m

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí a kanalizačních výustí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Bratrušovského potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Provedením opravy bude stabilizována úprava toku, a tedy sníženo riziko vzniku povodňových škod na sousedních stavbách a pozemcích.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích i bermě vodního toku budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Bratrušovského potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, ani demolice. V rámci stavby budou odstraněny označené dřeviny, které se nacházejí v průtočném profilu toku a na levobřežní ochranné hrázi. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v počtu 75 kusů vhodných druhů dřevin (38 stromů a 37 keřů), které budou vysazeny podél opravovaného úseku toku nad horní břehovou hranou.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku.

Příjezd ke stavbě bude řešen po místní komunikaci a částečně přes zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél vodního toku.

Stavba nebude realizována déle než 1 rok, pozemky není třeba vyjímat ze ZPF.

Stavba nebude realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v jejich blízkosti.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd k toku pro opravu je řešen po komunikaci souběžné s vodním tokem, nad skluzem bude příjezd k toku řešen přes levobřežní zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél vodního toku.

Po dokončení oprav budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 1 stavebního objektu:

V rámci stavby budou sanovány břehové výtrže hutněným zásypem a opevněním líce kamennou rovnaninou, budou sanovány dnové výmoly záhozem z lomového kamene s urovnáním líce, budou odtěženy sedimenty z koryta toku a bude provedena oprava betonového skluzu s kamenným obkladem.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k toku pro opravu je řešen po komunikaci souběžné s vodním tokem, nad skluzem bude příjezd k toku řešen přes levobřežní zemědělské pozemky parc. č. 1060/30 a 960 v k.ú. Šumperk po manipulačním pruhu š. 4 m podél vodního toku.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Součástí stavby je odstranění označených dřevin z koryta vodního toku vč. pařezů a provedení náhradní výsadby za vykácené dřeviny v počtu 75 kusů. Soupis kácených dřevin je uveden v Technické zprávě v bodě D.1.3.

Břehy toku dotčené zemními pracemi při zásypu výtrží a těžbě sedimentů budou po urovnání osety travní směsí.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené příjezdem uvedeny do původního stavu, terén urovnán a pozemky s travním porostem osety travní směsí.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 02 01 - Dřevo

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna na území s ochranou Natura 2000, stavba ani její průběh nebude mít vliv na tato území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena kapacita a stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – kamenivo, beton, cementovou maltu, ocelové trny a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci sedimentů, stavební sutě a veškerých dalších odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Opravu dnového i břehového opevnění je možno realizovat bez odvodnění, oprava skluzu bude prováděna bez přítomnosti vody, objekt bude shora i zdola ohrázován (předpokládá se vybudování sypaných zemních hrázek z těžených sedimentů) a průtoky budou přes objekt převáděny potrubím.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, v rámci stavby budou káceny náletové dřeviny z průtočného profilu toku a z levobřežní hráze. Po odstranění pařezů budou jámy zasypány hutněnými sedimenty a povrch násypu bude oset travní směsí.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány horními břehovými hranami vodního toku, na jižní i severní straně je staveniště ohraničeno lávkami pro pěší, a to v ř. km 0,010 a 0,945. Příjezdové trasy ke stavbě jsou popsány výše a zakresleny ve výkresu Speciální situační výkres - ZOV.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí v blízkosti stavby, např. v některém průmyslovém areálu.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 02 01	Dřevo

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou odtěženy sedimenty z vodního toku v množství 193 m3 a vykopáno cca 5,5 m3 zeminy pro zřízení záhozové patky opevnění. Z tohoto množství bude 42,5 m3 vhodného materiálu využito pro sanaci výtrží a kaveren pod opevněním. Zbývajících cca 156 m3 vytěženého materiálu bude dočasně deponováno pro odvodnění, a to na bermách toku v místech těžby. Po odvodnění budou sedimenty odváženy na skládku (projekt uvažuje skládku v Rapotíně).

Při opravách bude do koryta toku zapracováno cca 195 m3 kameniva. Kamenivo pro opevnění bude dováženo průběžně a ihned zapracováno do stavby.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 3 měsíce v termínu 9/2020 – 12/2021

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby