| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Vigantice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213338, 223457 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o sanaci rozsáhlé levobřežní výtrže v ř. km 5,102 – 5,127 Hážovického potoka, která se nachází jak na pozemku vodního toku parc. č. 1238, tak na sousedním soukromém pozemku parc. č. 99/1, kamennou rovnaninou do betonu a zásypem výtrže nad opevněním až po břehovou hranu vhodnou hutněnou zeminou.

Příjezd k vodnímu toku pro opravu je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku, menší mechanizace se bude pohybovat nad břehovou hranou na levobřežním pozemku zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu, který se nachází na staveništi a zajistit jej proti poškození pojezdem stavební mechanizace položením bet. silničních panelů.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

Vodovod (ve správě VaK Vsetín) s ochranným pásmem 1,5 m

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaném úseku vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Sanací břehové výtrže bude stabilizována úprava toku, a tedy sníženo riziko vzniku povodňových škod na sousedních stavbách a pozemcích.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Hážovického potoka. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, ani kácení dřevin. Bude provedena demolice dočasného opevnění kamennou rovnaninou, které bylo provedeno bezprostředně po vzniku povodňové škody správcem toku. Kamenný materiál (cca 80 m3) bude využit v rámci stavby.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemku vodního toku parc. č. 1238 a na sousedním pozemku, kde došlo ke vzniku výtrže parc. č. 99/1, který je veden v KN jako ostatní plocha – neplodná půda

Příjezd ke stavbě je řešen částečně korytem vodního toku a částečně přes levobřežní pozemek zahrady parc. č. 99/2 a pozemek parc. č. 102/16, který je v KN veden jako trvalý travní porost.

Stavba nebude realizována na zemědělských pozemcích, ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Stavba nebude probíhat déle než 1 rok, pozemky dotčené příjezdem není třeba vyjímat ze ZPF.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození, zejména vodovod, který vede přes příjezdové pozemky a v těsné blízkosti hrany břehové výtrže bude před zahájením stavby ochráněn proti poškození pojezdem položením bet. silničních panelů.

Dopravní napojení:

Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku. Menší mechanizace se bude pohybovat nad břehovou hranou na levobřežním pozemku zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí a budou provedeny případné opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje projektovanou kapacitu a stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů:

SO1 - investice

V rámci investice bude zřízeno nové opevnění levého břehu toku v místě výtrže kamennou rovnaninou do betonu ve sklonu 3:2 zapřenou ve dně o záhozovou patku hl. 1,2 m z lom. kamene s prolitím betonem, a to v celé délce výtrže – 15 m na výšku 3 m s plynulým napojením na stávající opevnění nad a pod výtrží v délce 5 + 5 m, kde se bude výška opevnění plynule snižovat ze 3 m až na 1 m. Za rubem opevnění bude zřízena drenážní štěrková vrstva se 7 prostupy oc. potrubí DN140 do koryta toku. Nad opevněním kam. rovnaninou bude v místě svodných drénů z odvodnění staveniště (pro zásyp výtrže) provedeno opevnění kam. dlažbou tl. 0,3 m do betonu tl. 0,15 m, a to 5 × š. 1 m a dl. 2,5 m.

SO2 – oprava

V rámci opravy bude provedena sanace výtrže zásypem hutněnou zeminou vč. odvodnění staveniště štěrkovou drenážní vrstvou tl. 0,5 m s 5 svodnými drény z PVC potrubí DN110. Líc násypu bude oset travní směsí a pro zvýšení stability svahu osázen vhodnými dřevinami v počtu 9 ks (javor, dub).

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku, menší mechanizace se bude pohybovat nad břehovou hranou na levobřežním pozemku zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1, kde bude nutno zajistit ochranu vodovodu před poškozením pojezdem stavení mechanizací položením bet. silničních panelů.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby bude proveden hutněný zásyp výtrže nad opevněním ve sklonu 1:1,7, který bude oset travní směsí a osázen pro zlepšení stability svahu vhodnými dřevinami, a to střídavě ve 2 řadách ve vzájemných vzdálenostech 3 m v celkovém počtu 9 kusů (5 × javor, 4 × dub). Vysazovány budou dřeviny o výšce min. 1,8 m. Stromy budou ukotveny k dřevěnému kůlu o v. 2,5 m.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou, zejména výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba bude prováděna na území s ochranou Natura 2000 – v EVL Beskydy, při stavbě budou respektovány požadavky orgánu ochrany přírody pro minimalizaci negativního vlivu provádění stavby na toto území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – beton, kamenivo, zeminu, potrubí, geotextilii, dřeviny a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Sanace výtrže bude prováděna bez přítomnosti vody, v korytě toku bude podél výtrže vybudována zemní hrázka, průsakové vody budou odčerpávány do vodního toku. Předpokládá se vybudování sypané zemní hrázky o v. 1 m.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště a v jeho blízkosti se nachází nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, v rámci stavby nebudou káceny dřeviny. Bude provedena demolice stávajícího dočasného opevnění kamennou rovnaninou, kamenivo bude použito v rámci stavby.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě Hážovického potoka na pozemku parc. č. 1238 a na sousedním pozemku parc. č. 99/1. Opevnění bude provedeno 5 m nad a 5 m pod levobřežní výtrží, která vznikla při povodni v květnu 2019, tedy v ř. km 5,102 – 5,127. Ve dně toku bude podél výtrže zřízena sypaná jímka, za touto jímkou nebudou prováděny žádné stavební práce. Stavební práce budou probíhat na levém břehu až po horní břehovou hranu toku, která se nachází na soukromém pozemku.

Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku. Menší mechanizace se bude pohybovat nad břehovou hranou na levobřežním pozemku zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1.

Rozsah a umístění zařízení staveniště si zajistí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí v blízkosti stavby.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití (projekt uvažuje likvidaci stavebního odpadu v recyklačním středisku EKOREMA recycling s.r.o., Hrachovec), případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby bude zřízena dočasná sypaná hrázka, pro kterou bude nutno na stavbu dopravit 31 m3 vhodné nezávadné zeminy, a bude prováděn hutněný zásyp výtrže nad opevněním v množství 160 m3 zeminy. Zemina bude dovážena průběžně a ihned zapracována do stavby, v rámci stavby nebudou zřizovány žádné deponie.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb. Dle vyjádření ČRS se v toku vyskytuje pstruh obecný, který se rozmnožuje v podzimních měsících. V tomto období není vhodné realizovat stavební práce ve vodním toku. Z hlediska ochrany ZCHDŽ je možné stavbu realizovat v termínu 1. 7. – 1. 3. kalendářního roku. Pro odchyt a transfer ZCHDŽ bude sjednána odborně způsobilá osoba, která bude o zahájení a o výsledcích odchytu informovat Správu CHKO. Před záchranným odlovem a transferem ryb a zásahem do vodního toku bude nainstalováno opatření proti poproudové a protiproudové migraci ryb.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 7/2020 – 12/2021

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby