| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Vigantice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213338, 223457 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Hážovického potoka v ř. km 0,085 – 7,176 byla provedena v roce 2000 za účelem stabilizace břehů a dna toku a není souvislá. Byla provedena v ř. km 0,085 – 0,545, 0,745 – 1,040, 2,313 – 3,770, 3,770 – 5,750 a 5,750 – 7,100 zřízením různých typů břehového opevnění – kamenného záhozu, rovnaniny, dlažby do betonu a opěrných zdí a stupňů, dřevěných i kamenných prahů ve dně. V řešeném úseku ř. km 5,040 - 5,750 byla opevněna pata svahu na šikmou výšku 1,2 m kamennou rovnaninou o tl. 0,3 m.

Erozním působením vody při povodni v květnu 2019 došlo v korytě Hážovického potoka ke vzniku několika povodňových škod. Tato projektová dokumentace řeší sanaci rozsáhlé výtrže na levém břehu toku v ř. km 5,107 – 5,122 vč. odplavení původního kamenného opevnění. Důvodem vzniku výtrže byl v souvislosti s podemletím paty svahu nestabilní sklon svahu a průsaky podzemní vody v úrovni cca 4 m nade dnem toku.

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. provedli neprodleně po vzniku výtrže její dočasnou sanaci kamennou rovnaninou z kameniva o hm. 500 – 1000 kg na výšku cca 1 m ode dna toku a odvedení průsakových vod drenáží ve formě štěrkových svahových žeber.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku. V rámci dočasných sanačních prací prováděných pracovníky Povodí Moravy, s.p. byl zřízen sjezd do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18. Tento sjezd zůstal zachován i pro budoucí údržbu. Z koryta toku bude zřizována vlastní stavba – opevnění svahu. Zásyp výtrže nad opevněním a jeho terénní úpravy bude nutno provádět shora z pozemku soukromé zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1 pomocí menší mechanizace.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdu na komunikace, komunikací a mostu.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny (zejména vodovod na pozemku zahrady), pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

V rámci stavby bude v korytě toku podél výtrže vybudována zemní hrázka, průsakové vody budou odčerpávány do vodního toku. Předpokládá se vybudování sypané zemní hrázky o v. 1 m. Vhodný nezávadný materiál pro zřízení hrázky je nutno zajistit ze zdroje mimo stavbu.

Stávající opevnění toku provedené pracovníky Povodí Moravy, s.p. bude rozebráno a získaný kamenný materiál bude využit pro opevnění v rámci stavby. Opevnění svahu bude provedeno kamennou rovnaninou z lomového kameniva o hm. 500 – 1000 kg do betonu opřenou ve dně o záhozovou patku z lomového kameniva o hm. 500 – 1000 kg s urovnáním záhozu v úrovni dna prolitou betonem.

Patka bude provedena do hloubky 1,2 m pode dnem toku, o objemu 1,08 m3/bm. V úrovni dna bude zához urovnán na šířku 1 m. Prolévání patky betonem musí být prováděno bez přítomnosti vody, zrnitost kameniva v betonu a jeho konzistence musí odpovídat velikosti mezer v záhozu. Zához se před prolitím nebude proštěrkovávat.

Opevnění kam. rovnaninou ve sklonu 3:2 bude provedeno v celé délce výtrže – 15 m na výšku 3 m a bude plynule napojeno na stávající opevnění nad a pod výtrží v délce 5 + 5 m, kde se bude výška opevnění plynule snižovat až na 1 m. Rovnanina bude uložena na filtrační vrstvu ze štěrku fr. 16 – 32 mm o tl. 200 mm. Tl. kam. rovnaniny bude 0,7 – 0,9 m. Rovnanina bude ukládána tak, aby výsledná konstrukce měla urovnaný líc ve sklonu 3:2. Kameny musí být ostrohranné (nesmí být využíváno kamenivo z lomu Bystřička), spáry budou o šířce max. 150 mm, v jednom místě se nesmí stýkat více než 3 spáry. Kameny budou ukládány do vlhkého betonu na způsob kamenného zdiva.

Pro odvodnění svahu nad opevněním pro provedení zásypu výtrže a pro odvedení vod z terénu za rubem opevnění bude vybudována drenáž ve 2 výškových úrovních:

Dolní drenáž bude provedena za rubem celého zřizovaného opevnění dl. 25 m násypem podkladní filtrační vrstvy štěrku fr. 16 – 32 mm o tl. vrstvy 200 mm. Rovnaninou bude provedeno 7 drenážních prostupů ve vzájemné osové vzdálenosti 3 m (krajní prostupy budou provedeny 3,5 m od okraje zřizovaného opevnění) ocelovou trubkou DN140 ve sklonu 5 %, které budou vyvedeny v úrovni 300 mm nade dnem toku.

Horní horizontální drenáž, sloužící jako odvodnění staveniště, bude provedena v úrovni zjištěných vývěrů podzemní vody, cca 4 m nade dnem toku, a to štěrkovou vrstvou fr. 16 - 32 mm tl. 0,5 m, která bude uložena na filtrační geotextilii hm. 300 g/m2 ve sklonu 2 %. V drenážní vrstvě bude uloženo 5 podélných drénů z PVC potrubí DN110 s 2/3 perforací dl. 4,8 m ve vzájemné osové vzdálenosti 3 m, které budou odvádět drenážní vody na povrch násypu. Drenážní vody z podélných drénů bodu svedeny k horní hraně opevnění přes kamennou dlažbu tl. 0,3 m do betonu tl. 0,15 m a šířky 1 m. Dlažba bude provedena ve tvaru žlabu s vyspádováním ke své podélné ose pro koncentraci drenážních vod. Rovněž líc kamenné rovnaniny v ose dlažby bude proveden ve formě žlabu.

Svah nad opevněním bude dosypán vhodnou hutněnou zeminou s vytvořením plynulé horní břehové hrany v mírném oblouku s napojením na terén před a za výtrží, povrch násypu bude oset travní směsí. Sypání zeminy bude probíhat po vrstvách tl. cca 20 cm, a to v souladu s ČSN 75 2410 – body 7.13.1 – 7.13.13. V horní části výtrže bude pro zvýšení stability svahu provedena výsadba vhodných dřevin, a to střídavě ve 2 řadách ve vzájemných vzdálenostech 3 m v celkovém počtu 9 kusů (5 × javor, 4 × dub). Vysazovány budou dřeviny o výšce min. 1,8 m. Stromy budou ukotveny k dřevěnému kůlu o v. 2,5 m.

Veškeré neopevněné plochy dotčené terénními úpravami (zásyp výtrží, odstranění sedimentů) budou po dokončení urovnány a osety travní směsí.

Při stavbě nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce cizích objektů – zejm. výustních objektů, mostu, vedení inženýrských sítí apod.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci.

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení. Ochrana podzemních sítí před poškozením pojezdem stavební mechanizací bude zajištěna např. položením bet. silničních panelů v místě přejezdu. Zemní práce v ochranném pásmu plynovou budou prováděny ručně.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Sanace břehové výtrže:

- rozebrání stávajícího kamenného opevnění … 80 m3

- výkopy pro opevnění viz tabulka kubatur níže, projekt byl zpracován na základě zaměření před provedením opevnění, vypočtené hodnoty nemusí odpovídat skutečnosti a je nutno je upravit na základě zjištěných skutečností v rámci stavby

- patka z LK 500 – 1000 kg s prolitím betonem …25 × 1,08 = 27 m3

- urovnání záhozu v úrovni dna … 25 × 1 = 25 m2

- opevnění kam. rovnaninou z lom. kameniva o hm. 500 - 1000 kg do betonu … 15 × 3,206 + 2 × 5 × (3,206 + 1,209)/2 = 70,165 m3

- dlažba tl. 300 mm z lom. kamene do betonu tl. 150 mm…5 × 1 × 2,5 = 12,5 m2

- výkop pro horizontální drenáž … dle tab.kubatur počítán svislý výkop 22,28 m3

… dle potřeby budou stěny výkopu sešikmeny

22,28 × 1,25 = 27,85 m3

- zpětný násyp nad horiz. drenáží … 27,85 – 15 × 0,5 × 1,35 = 17,725 m3

- štěrková vrstva fr. 16 - 32 mm:

pod rovnaninou … 15×3×0,2 + 2×5×(3+1)/2×0,2 = 13 m3

horizontální drenáž … 15 × 4,5 × 0,5 = 33,75 m3

- drenážní potrubí PVC DN110 … dl. 5 × 4,8 = 24 m

- drenážní prostupy rovnaninou oc. DN140 … 7 × 1,1 = 7,7 m

- urovnání + osetí násypu …

15 × S(5,122+(5,12×1,7)2) – 5 × 1 × S(1,252+(1,25×1,7)2) dlažba = 139,146 m2

- hrázka pro odvedení vody … (25 + 2 × 3) × ((1,5+0,5)/2×1) = 31 m3

| TABULKA KUBATUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř. km | dl. úseku | násyp |  | výkop pro patku |  | výkop pro rovnaninu |  | výkop pro horiz. drenáž |  |  |
|  | m | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 |  |
| 5,102 |  | 0 |  | 1,08 |  | 1,209 |  | 0 |  |  |
|  | 5 |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 11,037 |  | 0 |  |
| 5,107 |  | 0 |  | 1,08 |  | 3,206 |  | 0 |  |  |
|  | 3 |  | 14,175 |  | 3,24 |  | 5,084 |  | 3,714 |  |
| 5,110 |  | 9,45 |  | 1,08 |  | 2,18 |  | 2,476 |  |  |
|  | 3 |  | 30,165 |  | 3,24 |  | 6,930 |  | 7,200 |  |
| 5,113 |  | 10,66 |  | 1,08 |  | 2,44 |  | 2,324 |  |  |
|  | 3 |  | 36,045 |  | 3,24 |  | 6,300 |  | 6,471 |  |
| 5,116 |  | 13,37 |  | 1,08 |  | 1,76 |  | 1,99 |  |  |
|  | 4 |  | 60,980 |  | 4,12 |  | 5,360 |  | 4,590 |  |
| 5,120 |  | 17,12 |  | 0,98 |  | 0,92 |  | 0,305 |  |  |
|  | 2 |  | 17,120 |  | 1,96 |  | 2,129 |  | 0,305 |  |
| 5,122 |  | 0 |  | 1,08 |  | 3,206 |  | 0 |  |  |
|  | 5 |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 11,037 |  | 0 |  |
| 5,127 |  | 0 |  | 1,08 |  | 1,209 |  | 0 |  |  |
| celkem | 25 |  | 158,485 |  | 26,60 |  | 47,877 |  | 22,280 |  |

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku. V rámci dočasných sanačních prací prováděných pracovníky Povodí Moravy, s.p. byl zřízen sjezd do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18. Tento sjezd zůstal zachován i pro budoucí údržbu. Z koryta toku bude realizována vlastní stavba – opevnění svahu vč. drenáže. Zásyp výtrže nad opevněním a jeho terénní úpravy bude nutno provádět shora z pozemku soukromé zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1 pomocí menší mechanizace.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostu.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací. Zemědělské plochy budou upraveny dle požadavku jejich vlastníků. Následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se zeminou, kamenivem a dalším stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.