| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Vigantice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 213338, 223457 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Hážovický potok, Vigantice, sanace LB výtrže“, č. a. 213338 a 223457

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Vigantice [545210]

Katastrální území:	k. ú. Vigantice [781762]

Parcelní čísla pozemků:	1238, 99/1

Č. hydrologického pořadí:	4-11-01-109

Vodní tok:	Hážovický potok

Úprava toku:	HM 905965 ZT Hážovický IV

c) Předmět projektové dokumentace

Sanace levobřežní břehové výtrže, ke které došlo sesuvem při povodňových průtocích v 5/2019, kamennou rovnaninou do betonu a hutněným násypem svahu nad opevněním - PD pro stavební povolení.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- Terénní pochůzka

- Geodetické zaměření

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o sanaci rozsáhlé levobřežní výtrže v ř. km 5,102 – 5,127 Hážovického potoka, která se nachází jak na pozemku vodního toku parc. č. 1238, tak na sousedním soukromém pozemku parc. č. 99/1, kamennou rovnaninou do betonu a zásypem výtrže nad opevněním až po břehovou hranu vhodnou hutněnou zeminou.

Příjezd ke stavbě je řešen po místní komunikaci na pozemku parc. č. 1182/1 a 1183, dále sjezdem do koryta toku přes pozemek parc. č. 102/18 a dále korytem toku. Menší mechanizace se bude pohybovat nad břehovou hranou na levobřežním pozemku zahrady parc. č. 102/18, 102/16, 99/2 a 99/1.

Výpis dotčených pozemků je uveden níže v bodu A.3 j).

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvl. chráněné území, záplavové území apod.)

Hážovický potok se v opravovaném úseku nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, nachází se v CHKO Beskydy.

Stavba bude probíhat v korytě vodního toku, a tedy v záplavovém území Hážovického potoka.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou po stavbě beze změny.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy stávající stavby – úpravy vodního toku.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Vigantice

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1238 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 2 | 99/1 | Vičan Michal, č. p. 195, 75661 Vigantice | ostatní plocha | neplodná půda |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Vigantice

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1182/1 | Obec Vigantice, č. p. 203, 75661 Vigantice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 2 | 1183 | Obec Vigantice, č. p. 203, 75661 Vigantice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 3 | 102/18 | Vičan Michal, č. p. 195, 75661 Vigantice | ostatní plocha | neplodná půda |
| 4 | 102/16 | Vičan Michal, č. p. 195, 75661 Vigantice | trvalý travní porost |  |
| 5 | 99/2 | Vičan Michal, č. p. 195, 75661 Vigantice | zahrada |  |
| 6 | 99/1 | Vičan Michal, č. p. 195, 75661 Vigantice | ostatní plocha | neplodná půda |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o stavební úpravy stávající stavby – úpravy vodního toku.

- Účel užívání stavby

Zajištění kapacity a stability vodního toku.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ raka říčního, ouklejky pruhované, střevle potoční a vranky pruhoploutvé č. j. SR/0123/BE/2019-3 z 6. 11. 2019, která je uložena v dokladové části PD.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 10 | - 2019 |
| - 2 | - Žádost o vydání stavebního povolení | - 11 | - 2019 |
| - 3 | - Vydání stavebního povolení | - předpokl. 2 | - 2020 |
| - 4 | - Zahájení stavby | - nejdříve 7 | - 2020 |
| - 5 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2020 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu cca 1000 tis. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 2 stavebních objektů:

SO 01 - oprava

SO 02 - investice