Magistrát města Přerova

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

| Spis zn.: | 2017/154744/STAV/SU/VoD | Přerov, dne 23.11.2017 |
| --- | --- | --- |
| Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: | MMPr/154774/2017/VoD Danuše Vojtíšková 581 268 621 danuse.vojtiskova@prerov.eu |  |

Žadatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00  Olomouc 9

# VYJÁDŘENÍ č. 758/2017

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti, zda níže uvedené stavební záměry vyžadují vydání územního rozhodnutí, kterou dne 13.11.2017 podala společnost AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00  Olomouc 9 (dále jen "žadatel"), vydává následující vyjádření ke stavbě:

Mlýnský náhon, Horní Moštěnice-optimalizace toku - ř. km 9,150-10,545

SO 01 – Pročištění stávajícího koryta - ř. km 9,150 - 10,545: Rozsah pročištění byl stanoven v jednotném sklonu 1,12 ‰ mezi stávajícím stupněm v ř. km 9,150 a propustkem pod silnicí I/55. Tvar koryta bude vycházet z historické dokumentace a bude jej tvořit jednoduchý lichoběžník šířky ve dně 1 200 mm, se sklony svahů 1:1,5

SO 02 – Optimalizace toku - ř. km 10,545 - 11,165 – VAR B: V úseku mezi ř. km 10,545 – 11,165 je navržen nový tvar koryta s vloženou kynetou šířky ve dně 800 mm a výškou stabilizované bermy 450 mm. Dojde k minimálnímu rozšíření koryta o cca 15 – 30 cm na každém z břehů. Kapacitní průtok kynety odpovídá cca 125 l/s. Šířka stabilizovaných berem je navržena od 600 do 800 mm tak, aby byl zajištěn prostor pro pravidelnou

údržbu  křovinořezy.

SO 03 – Stavidlový objekt: V návrhu je nutno počítat s osazením automaticky ovládaných stavidel, přípojkou NN z nejbližšího sloupu el. vedení (vzdálenost cca 80 m)   a vybudováním nového příčného prahu s Thomsonovým měrným přelivem, automatickým snímačem hladiny a bezpečnostními prvky (pochůzí rošt, zábradlí…)

SO 04 – Pomístné úpravy břehů: Po terénním průzkumu s investorem bylo dohodnuto, že oprava nádrží bude provedena přesvahováním za použití místního materiálu, břehy budou následně osety travní směsí. A to v úseku, který bude pro použitou techniku přístupný tak, aby nepoškodila ploty příbřežníků. Tj. úsek mezi ř. km 11,500 – 11,615.

Stavební záměr označený jako SO 01- pročištění stávajícího koryta, SO 02 - optimalizace toku, SO 04 pomístné úpravy břehů lze charakterizovat jako udržovací práce, které v souladu s § 79 odst.6 nevyžadují vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

SO 03 stavidlový objekt bude vyžadovat realizaci nové přípojky NN a nového příčného prahu, včetně bezpečnostních prvků-pochůzího roštu a zábradlí. Přípojka NN je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Umisťovat stavby nebo zařízení lze, podle § 76 stavebního zákona, jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Územní souhlas postačí v případech záměrů, uvedených v § 96 odst.2 stavebního zákona. Pokud je příčný práh, včetně bezpečnostních prvků, stavbou ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, bude jeho umístění vyžadovat vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud zákon nestanoví jinak. Stavbou se podle § 2 odst. 3 rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je

stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

otisk úředního razítka                                       Danuše Vojtíšková

referentka oddělení stavebního úřadu

Obdrží:

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf
vlastní - ad/a