PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Obsah

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3

A.1.	Identifikační údaje	3

A.1.1.	Údaje o stavbě	3

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3.	Seznam vstupních podkladů	4

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

B.1.	Popis území stavby	5

a)	charakteristika území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím	5

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	6

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	6

e)	podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	6

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, Natura 2000, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, atd.	7

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	9

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry	9

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	9

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPF	9

l)	územně technické podmínky - možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě	9

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	10

n)	seznam pozemků, na kterých se stavba provádí	10

o)	seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	10

B.2.	Celkový popis stavby	10

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby	10

b)	účel užívání stavby	10

c)	trvalá nebo dočasná stavba	10

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby	10

e)	podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	10

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka atd.	11

g)	navrhované parametry stavby	11

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů atd.	11

i)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	12

j)	orientační náklady stavby	12

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Vltava ř.km. 53,18m rekonstrukce Staroměstského jezu

Souřadnice charakteristických bodů stavby:

= místo napojení horních trámů jezové konstrukce do bočních pilířů (JTSK):

X = 1.043.290,82;	Y =    743.718,75  vlevo

X = 1.043.169,34;	Y =    743.432,08  vpravo

Místo stavby:	Hlavní město Praha

KÚ Staré město, Malá Strana

Účel stavby:	rekonstrukce historického vzdouvacího objektu jezu

Předmět dokumentace:

zpracování dokumentace pro provádění stavby v  odvětví technické infrastruktury – vodní stavby

### Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Povodí Vltavy, státní podnik

se sídlem:

Holečkova 3178/8, Smíchov

150 00 Praha 5

IČ: 70889953

Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Šimůnek, oddělení realizace investic

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:		VH – TRES spol. s r. o.,

se sídlem: Senovážné náměstí 240/1, 370 01, České Budějovice

IČ: 15771822

živnostenský list: Projektová činnost v investiční výstavbě,

vydal Okresní živnostenský úřad Č. Budějovice, č. j. Ž-00/93/00767

zodpovědný projektant:

Ing. Daniel Vaclík, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

autorizace udělena 7.6.1993, ČKAIT – 0100018

Autoři:			Ing. Daniel Vaclík – koncepce, technický návrh, text

Renata Janáčková – konstrukce, CAD

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavbu tvoří tyto inženýrské objekty:

IO 01 – Obnova dřevěné roštové konstrukce jezu

IO 02 – Rekonstrukce přelivné plochy jezu

IO 03 – Provizorní hrazení jezu

IO 04 – Stabilizace podjezí

## Seznam vstupních podkladů

- Smlouva o dílo s objednatelem dokumentace, č. smlouvy: 1637/2019

- Geodetické zaměření – fa Vaclík a Víta Třeboň

- Veřejně přístupné mapové portály (ČÚZK)

- Katastrální mapa (Katastrální úřad Hlavního města Prahy)

- Povodí Vltavy s.p. , závod Dolní Vltava - Opravy 1967-1968

- Klír – Tolman – Stavitelství vodní II.běh , přednášky vysoké školy inž. stavitelství ČVUT 1921

- Klír – Klokner – Technický průvodce, stavitelství vodní – ČMT 1922

- Průcha – Jezy ČVUT 1982

- Manfred Gerner - Tesařské spoje (Grada 2003)

- Historická fotodokumentace a filmový záznam z roku 1928

- Protokolární zápisy z prohlídek objektu 7.8. 2015 a 10.10.2017

- „Vltava ř.km. 53,18m rekonstrukce Staroměstského jezu“ –DSP (VH-TRES s.r.o 8/2019)

- Zápisy z výrobních výborů akce 31.5. 2019 a 27.9.2019

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis území stavby

### charakteristika území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území stavby se nachází v korytě Vltavy v centru Hlavního města Prahy v extrémně turisticky a pohledově exponovaném území nedaleko nad objektem Karlova mostu. Předmět rekonstrukce – vodní dílo – pevný jez, tradičně označovaný jako Staroměstský,  je dělen vorovou propustí na dvě části, kdy levá část jezu přímého průběhu je zalomena vlevo s návazností na dělící zeď plavebního kanálu VD Smíchov a vpravo je zalomena ke zdi vorové propusti. Pravá část jezu je zalomena vlevo ke zdi vorové propusti a vpravo navazuje na nábřežní zeď při lokalitě Novotného lávky.

Jezový objekt  se  v lokalitě  historicky vyskytuje  nejméně od  13. století n.l., konkrétně se dokládá jeho dokončení v roce 1241 i v souvislosti s výstavbou opevnění Starého Města pražského. Tento jez ač nebyl v Praze asi zcela první (první tři jezy se pod Hradem dokládají již v roce 993 n.l. a do roku 1135 n.l. další tři pod Vyšehradem)  se stal s okolními jezy Šítkovským a dnes již zrušeným Novomlýnským,  vzorem pro dále realizované  vzdouvací stavby v korytech vodních toků pro široké okolí nejen v zemích Koruny České a to jako tzv. jez pražského typu – dále popsané konstrukční charakteristiky.

Tradičním účelem Staroměstského jezu bylo po historicky úvodním plnění hradebního příkopu dále vzdutí vody pro pohon mlýnů a vodárenské využití. Na pravém staroměstském břehu se jednalo o komplex Staroměstských mlýnů a Staroměstskou vodárenskou věží, na malostranském břehu pak o mlýn sv. Jiří (později Sovovy mlýny) a tři mlýny na Čertovce (Huť, Zlomkovský a Velkopřevorský).

Půdorys Staroměstského jezu se v průběhu historie prakticky neměnil. Pouze  na levém malostranském břehu byl jez zkrácen o úsek šířky dolního plavebního kanálu VD Smíchov , dokončeného v roce 1922. Od té doby jez není zavázán do břehu ostrova Kampy, nýbrž do dělící zdi z kyklopského zdiva plavebního kanálu.

V pravém zavázání jezu k nábřežní zdi dnešní tzv. Novotného lávky, byla v úrovni vrchu zdi provedena půdorysně kruhová konzolovitá vyhlídková lávka, která částečně překrývá místo zavázání jezu.

Objekt jezu je prakticky přístupný pouze po vodě. Výjimkou je pravé zavázání , kdy k vrchu nábřežní zdi na konzolovitou lávku je možný  pěší přístup podél objektů Novotného lávky, obvykle však zahrazený provozem letních restaurací.

### údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba je rekonstrukcí stávajícího vodního díla. Ke stavbě bylo vydáno stavební povolení ke změně dokončené stavby předmětného vodního díla pod spisovou značkou S- MHMP  2103924/2018.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba je rekonstrukcí v lokalitě historicky existujícího objektu pevného jezu. Předmětnou stavbou nebude změněn současný územní rozsah vodního díla, ani jeho funkce v území. Tím je soulad s územně plánovací dokumentací přirozeně zajištěn.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stávající využití území zůstane po provedení stavby zachováno a žádné výjimky nebyly uplatňovány.

### podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré známé požadavky státních orgánů a platných legislativních předpisů , s konkrétně dotčenými orgány byla  dokumentace projednána v řízení o vydání společného povolení. Stanovené podmínky, které vzešly  z tohoto řízení byl do tohoto stupně projektové dokumentace zapracovány, nebo řešeny jiným způsobem ve shodě s podmínkami vydaného  stavebního povolení. Stavební povolení stanovuje i některé podmínky ke způsobu realizace stavby. Jde zejména o tyto podmínky:

správce toku Povodí Vltavy s.p.

  - nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod během realizace závadnými zejména ropnými látkami

  - stavební a demoliční materiál bude neprodleně (kromě malého pracovně aktuálního množství) odvážen a likvidován mimo zónu záplavového území

  - budou zabezpečena všechna stavební zařízení s nebezpečím potenciálního úniku ropných produktů do vody

  - pro stavbu budou zpracovány Povodňový plán a Plán opatření pro případ  havárie

Stavebník zajistí vytyčení aktuální průběh podzemních sítí před zahájením stavebních prací

Kolektory Praha a.s.

  - nesmí být dotčena ani omezena práva vlastníka stavby „Krytí odvodňovacího potrubí průsakových vod v dané lokalitě

  - prováděním stavby nesmí být ovlivněna či ohrožena bezpečnost či provoz stavba kolektoru

Při provádění stavby budou aplikována opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti.

V případě neočekávaného výskytu zvláště chráněného druhu živočichů bude proveden jejich záchranný transfer.

Státní plavební správa

  - v průběhu prací nesmí být přemisťována, zakrývána či poškozena plavební signalizace

  - stavba bude zabezpečena před pádem předmětů či materiálu do plavebního kanálu

  - prováděním stavby nedojde k omezení plavebního provozu

  - postup stavebních prací musí být dopředu (min. 3 týdny) projednán se SPS z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení plavebního značení

  - Státní plavební správě bude oznámen termín zahájení a harmonogram prací (min. 3 týdny předem)

  - Používaná plavidla, plovoucí stroje a plovoucí zařízení musí být vybaveny platnými doklady a veden způsobilými osobami. Plavidla budou označena ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidle plavebního provozu

  - Používaná plavidla, plovoucí stroje a plovoucí zařízení musí mít na plavidle výjimku vplutí do uzavřené plochy Staroměstského jezu

  - Před dosažením limitního stavu pro zastavení plavby pro příslušný úsek plavební cesty musí být  používaná plavidla, plovoucí stroje a plovoucí zařízení včas evakuována do ochranného přístavu

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Současný zákres IS v dokumentaci je proveden na základě podkladů získaných od jednotlivých správců.

Staroměstský jez byl cyklicky podrobován komisionálním prohrožena stavby ohlídkám , za účasti správce toku i orgánů TBD.  Závěry z prohlídek z posledních let konstatují závažné závady v konstrukci jezu, které souvisejí především s pokračující degradací dřevěné roštové konstrukce jezu, výskytem kaveren mezi dřevěnou konstrukcí a betonem výplně oken konstrukce. Další lokální závady jsou na předprsí pravého zavázání a obkladu zdi plavebního kanálu, je poškozeno od nárazu plavidla zakončení zdi plavebního kanálu.

Objekt jezu a přilehlý prostor v nadjezí i podjezí v korytě, byly  podrobně geodeticky zaměřeny při rozsahu průtoků 55 až 60 m3/s. Zaměření se soustředilo především na průběh štětových stěn, průběh koruny jezu a dolního dřevěného trámu. Dolní štětová stěna byla v rámci přepadu vody velmi obtížně měřitelná, především v levé části jezu vykazuje nerovnoměrný  či nepravidelný půdorysný i výškový průběh, daný zřejmě realizačními problémy s prostředím beranění. Pro její průběh byl využit i podklad ortofotomapy.

Zaměření objektu a současný pochůzkový průzkum zjistily kromě obecné degradace dřevěné konstrukce a poškození betonové výplně kavernami tyto další skutečnosti:

- výškový průběh koruny není rovnoměrný a vykazuje od průměrné kóty 185,45 m.n.m. B.p.v. výchylku + 7 cm a -8 cm.  Rozdílnost úrovně koruny znamená i různé namáhání podjezí .

- betonové předprsí je poměrně v dobrém stavu, kromě lokálního poškození blíže Novotného lávky.

- návodní štětová stěna je poměrně výškově i půdorysně vyrovnaná

- dolní štětová stěna vykazuje především v levé části jezu nevyrovnanost od přímkových linií dolního „odtrhového“ trámu jezu  i nevyrovnanost výškovou

- novodobá ocelová dolní štětová stěna chybí v úseku  při  zavázání levé části jezu na pilíř propusti, zde se nachází cca 3 m dlouhý dřevěné původní stěny

- vlevo pilíře vorové propusti vystupují nad povrch dna i konstrukcí zbytky ocelových pažnic

- při navázání jezu na zeď plavebního kanálu je podél zdi proveden „ponořený pilíř“ šíře cca 3,8 m, podoby skloněné přelivné plochy se skokovým  vysunutím linie koruny proti vodě

- v úseku při navázání na nábřežní zeď u Novotného lávky je návodní štětová stěna v úseku cca 10 m dlouhém „odskočena“ po vodě k linii koruny a zde šikmé betonové předprsí absentuje.

- pravá část jezu je v půdorysu obloukovitá, navíc příčná délka přelivu jezu je proměnná

### ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, Natura 2000, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, atd.

Staroměstský jez je součástí památkově chráněného areálu „ Staroměstská vodní díla na Vltavě“ pod katalogovým číslem 1000150147. Jako součást historického jádra Prahy je tento areál zahrnující Staroměstský jez, Novotného lávku, Hráz ke Karlovu mostu a opěrnou zeď Smetanova nábřeží  chráněn již od 3.5.1958.

Staroměstský jez je zde popsán: „Jez s vorovou propustí vedoucí od bývalých Staroměstských mlýnů šikmo k Sovovým mlýnům. Mnohokrát upravován a modernizován, aby sloužil dobovým potřebám provozu, vždy v intencích středověkého stavu“.

Staroměstský jez je celkově památkově chráněn v rámci těchto širších celků:

38177/1-17 - Staroměstská vodní díla na Vltavě »

- kulturní památka 
- zapsáno do státního seznamu před r.1988

7001 - Nárazníková zóna statku světového dědictví "Historické centrum Prahy" »

- nárazníková zóna 
- rozhodnuto výborem světového dědictví

3333 - Ochranné pásmo památkové rezervace v hl. m. Praze »

- ochranné pásmo 
- rozhodnutí o ochranném pásmu

1028 - Praha »

- památková rezervace 
- prohlášeno památkovou rezervací

1 - Historické centrum Prahy »

- světové dědictví UNESCO 
- rozhodnuto o zařazení do světového dědictví

V uvažované lokalitě se nachází některé inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, které stanoví příslušné zákony. Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci stavby, v rámci vlastního objektu jezu se však podzemní vedení nevyskytují. K přítomnosti IS bude přihlíženo a bude zamezeno jejich poškození jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních pruhů a přístupů na staveniště. Stavební práce prováděné v ochranných, resp. bezpečnostních pásmech dotčených vedení budou probíhat v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci.

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě řeky Vltavy a tím i přirozeně v jejím záplavovém území.

Zájmové území se nachází mimo vymezené dobývací prostory či chráněná ložisková území.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry

Objekt jezu je v území historicky stabilizován a je jeho neodmyslitelnou součástí. Je pevným vzdouvacím objektem v korytě toku s přibližným vzdutím hladiny v běžných podmínkách cca 0,95 m.

Vzdutí hladiny Staroměstským jezem je středním stupněm hladinové kaskády v centru Prahy mezi jezovými zdržemi dolního Helmovského jezu a horního jezu Šítkovského.

Stavba po svém dokončení mít negativní vliv na odtokové poměry v daném území, neboť nebudou měněny základní parametry objektu. Bude pouze výškově vyrovnána koruna jezu v celé délce, čímž dojde k vyrovnání tloušťky přepadového paprsku v rámci objektu.

Určité negativní vlivy  pro okolí avšak pouze časově ohraničené, může mít etapa provádění stavby. Především bourací a beranicí práce budou znamenat určité hlukové zatížení okolí. Tyto účinky budou minimalizovány vhodnou organizací stavebních prací, aplikací vhodné technologie provádění .  Staveništní práce budou, v důsledku absence suché příjezdové cesty, nutně prováděny „z vody“. Základnou stavebních mechanismů budou nákladní plavidla či pontony, které budou vyvázány na systém provedených dočasných zaberaněných daleb v nadjezí i podjezí. Samozřejmě, že vyvázaná plavidla se stavební mechanizací do určité míry naruší turistické výhledy do koryta řeky.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky stavby na asanace či kácení dřevin nejsou.

K bourání dojde pouze v rámci objektu jezu, kdy bude odstraňována betonová konstrukce přelivné plochy původem ze šedesátých let dvacátého století a současně i starší dnes degradovaná dřevěná roštová konstrukce.

### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPF

Stavba probíhá v rámci vodní plochy koryta toku a je rekonstrukcí stávajícího objektu jezu. Umístění stavby proto není zásahem do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění funkce lesa.

### územně technické podmínky - možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě

Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu není potřeba. Jez vlevo je zavázán ke zdi plavebního kanálu v rámci VD Smíchov.  Aktuálně  probíhá inženýrsko-projektová příprava  ke  zvýšení průjezdné  kapacity plavební komory Smíchov.  Sledované řešení další plavební komory z druhé strany Dětského ostrova, bude vyžadovat úpravu dělící zdi plavebního kanálu výše nad objektem Staroměstského jezu, do objektu jezu tato stavba nijak nezasáhne.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba nemá žádné věcné vazby ani další podmiňující, vyvolané nebo související investice.  Pro její realizaci bude však nutné v rámci úsekových postupů po délce jezu v rámci rekonstrukce vždy na určitou dobu, která bude zlomkem doby rekonstrukce daného úseku, snížit dolní hladinu v oblasti odtrhové hrany. Z plavebních důvodů nelze reálně snížit hladinu ve zdrži Helmovského jezu. Práce na odtrhové hraně jezu budou probíhat pod ochranou úsekově zřizované dolní jímky.

### seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

Seznam je obsahem samostatné přílohy části E. – Dokladová část.

### seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nové ochranné či bezpečnostní pásmo realizací stavby nevznikne.

## Celkový popis stavby

### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je rekonstrukcí stavby stávající, kdy v rámci této rekonstrukce by měl být vzhledově obnoven historický vzhled objektu do poslední málo citlivé opravy v roce 1965 pomocí betonových výplní dřevěných oken přelivné plochy jezu.

### účel užívání stavby

Hlavní účel Staroměstského jezu, kterým je vzdouvání hladiny v historickém centru Prahy se realizací stavby nezmění.

### trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude stavbou  trvalou.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy, normami a zákony, především v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném znění. Žádné požadavky na udělení výjimky z technických požadavků na stavby nejsou uplatňovány.

### podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla zpracována v souladu se  známými požadavky dotčených orgánů státní správy, samosprávy, správce povodí i dalších zainteresovaných organizací. Byly respektovány názory a pohledy k problematice z jednání s odpovědnými zástupci NPU. V rámci tohoto jednání byla přislíbena možnost podpory zadavatele a investora stavby při odběru vzorků během realizace z konstrukcí jezu pro účely archeologického zkoumání – především pro záměr určení stáří některých původních dřevěných konstrukcí.  Další požadavky vyplývající z projednání projektu stavby, byly zohledněny v předmětném stupni projektové dokumentace.

### ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka atd.

Stavba je kulturní památkou, podléhající ochraně podle příslušných předpisů. Výčet celků památkových ochran, jejichž je Staroměstský jez součástí byl uveden v odst. B.1.g.

### navrhované parametry stavby

Detailní popis dílčích inženýrských objektů této stavby rekonstrukce jezu včetně návrhových parametrů – viz Technická zpráva v části D.

Jedná se o rekonstrukci, takže se zásadní parametry stavby nemění. Úroveň přelivné koruny jezu se sjednocuje na kótě 185,45 m.n.m. B.p.v. , což je hodnota průměru výškových kót dřevěné záplavy tj. trámu původní koruny jezu po délce před jeho historickými poklesy či jen nepřesnostmi provedení i pozdějších oprav.  Vyrovnanost úrovně koruny pevného jezu po délce, je u těchto staveb obvyklá.

Délkové parametry jezu zůstávají zachovány i řešení dřevěné roštové konstrukce jezu. V rámci obnovy roštové konstrukce jsou ponechána i zvláštní lokální anomálie půdorysu roštové konstrukce u napojení na boční pilíře.

### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, množství a druhy odpadů atd.

Stavba není výrobním objektem, pro svůj provoz nevyžaduje ani nespotřebovává žádné hmoty, neprodukuje žádné odpady ani emise.

Produkovaná množství odpadů v rámci  samotné realizace stavby jsou určena projektovou dokumentací na základě výkazu výměr. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 223/2015) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. K předání stavby pak investorovi předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. Bouranina ze starých konstrukcí bude nakládána na plavidla a odvážena do přístavů (Smíchov, Radotín)  k vyložení a následným  odvozem na příslušnou skládku, kterou zajistí dodavatel stavby , variantou ryzí přepravy po vodě je odvoz na skládku v Borku na Labi.

### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, v závislosti na zajištění finančních prostředků.

Realizace stavby proběhne po cca 45  až 50 m dlouhých úsecích provizorního zahrazení úseku jezu. Předpokládají se  se čtyři postupové etapy na pravé části a tři postupové etapy na levé části jezu.  Z hlediska zachování průtočnosti profilu, nelze etapy kumulovat. Realizace pracovních úseků proběhne postupně od zavázání jednotlivých části jezu k úsekům sousedním. V rámci každého pracovního úseku je nutno uvažovat určité období potřeby snížené hladiny v oblasti odtrhové hrany, což bude zajištěno úsekovou dolní jímkou.

Vzhledem k velmi specifickým rozměrům,  při daném velkém objemu   zabudovaných materiálů (dřevěné dubové nebo modřínové profily 30/30, kamenné velké desky tl. 35 cm), je nutno uvažovat s  velmi dlouhou dodací lhůtu těchto materiálů – až cca 1 rok od objednávky.

Celkovou dobu realizace stavby lze tak uvažovat v rozsahu 3,5 roku. Období výstavby bude vázáno dále na období spíše nižších průtoků pod průměrem (143 m3/s – Chuchle).  Zvýšené průtoky ve významném období během výstavby, mohou dobu stavby dále prodloužit.

### orientační náklady stavby

Pro stavbu je zpracován samostatný položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby, který je součástí dokumentace.

České Budějovice, říjen  2019					VH-TRES s.r.o

Daniel Vaclík