VypracovalKontrolovalZodpovědný
 projektant ÚSESIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. E. TmějováIng. E. Tmějovák.ú.: Miskovice, Suchdol u Kutné Hory		Obec: Miskovice, Suchdol u Kutné HoryObjednatel: 		MZe - Pozemkový úřad Kutná HoraStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:273/2012REVITALIZACE PROTIEROZNÍCH MEZÍ POD VYSOKOU,Datum:IX/2012k.ú. Miskovice, Suchdol u Kutné HoryMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	Průvodní zpráva  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyA.

- OBSAH:

1. Základní identifikace stavby		   		 													 	Str. 1

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy 											Str. 2

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury 							Str. 2

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací   										Str. 3

5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek	     										Str. 4

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí								     					Str. 4

7. Věcné a časové vazby stavby																	     Str. 4

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram									Str. 5

9. Odhadované hrubé náklady stavby								     							Str. 5

10. Provozovatel stavby 								     											Str. 5

11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání     								Str. 5

1. Základní identifikace stavby

| Název stavby: | REVITALIZACE PROTIEROZNÍCH MEZÍ POD VYSOKOU, k.ú. Miskovice, Suchdol u Kutné Hory |
| --- | --- |
| Stupeň PD: | projektová dokumentace pro provedení stavby |
| Katastrální území: | Miskovice, 695998; Suchdol u Kutné Hory, 759082 |
| Kraj: | Středočeský |
| Obec s rozš. působ.: | Kutná Hora |
| Pověřený stav. úřad: | MěÚ Kutná Hora |
| Místo stavby: | extravilán pod vrchem Vysoká (471 m n.m.) |
| Investor: | Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora, 284 01 |
| Zodp. projektant: | Ing. Eva Tmějová, č. autorizace ČKA 2328 Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. Rokycanova 114, Vysoké Mýto, 566 01, IČ 64255611 |
| Projektant: | Ing. Petr Kunc Ing. Michaela Křížová GAP Pardubice s.r.o. Pražská 135, Pardubice VI, 53006, IČ 60934875, tel. 466 330 185 |
| Charakter stavby: | dosadby dřevin a pěstební péče ve stáv. protierozních mezích, založení lokálního biokoridoru |

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území:	1,99 ha

Délka liniového prvku ÚSES:	meze 1635 m

biokoridor 430 m

Šířka liniového prvku ÚSES:	meze 4,6-7,7 m

biokoridor 20 m

Projektová dokumentace řeší návrh obnovy a pěstební péče ve stávajících interakčních prvcích a lokálním biokoridoru Územního systému ekologické stability (ÚPD obcí Miskovice a Suchdol, zpracovatel Hydroprojekt a.s., Praha 1994). Tyto krajinné prvky jsou zároveň součástí Plánu společných zařízení KPÚ, majetkoprávní poměry byly vypořádány v rámci schválené Komplexní pozemkové úpravy Miskovice - Suchdol.

Navrženy jsou dosadby dřevin a nezbytná pěstební péče ve stávajících protierozních mezích (IP 32/I a IP32/II), které byly založeny ve druhé polovině 70. let minulého století a jejichž dřevinná vegetace je v současnosti ve stadiu rozpadu. Podél třetí, nejjižnější meze, je veden lokální biokoridor LBK 20 lučního typu, v současnosti nefunkční (orná p.), který je rovněž navržen k realizaci. Cílem navržených biotechnických opatření je tedy stabilizace a rozšíření funkce stávajících ekologicky významných prvků krajiny (zvýšení ekologické stability krajiny), s funkcí protierozní, vodohospodářskou (snížení povrchového odtoku zvýšením evapotranspirace), mikroklimatickou - meliorační (zvýšení výnosů okolních zemědělských pozemků) a krajinotvornou (stavba se nachází v rozsáhlých blocích intenzivně obhospodařované půdy). Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy

Staveniště se nachází v extravilánu na rozhraní k.ú. Miskovice a Suchdol u Kutné Hory. Celková rozloha řešeného území činí 19941 m2. Na území se nachází dosud funkční souvislé drenážní odvodnění (kolaudace 1976) – svodné drény DN 80 až DN 100 jsou zakresleny (na základě původní PD natransformované nad ortofotosnímky) v jednotlivých situacích a v místech křížení s mezemi budou zachována ochranná pásma bez výsadeb dřevin.

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedené jako ostatní plocha – zeleň, pozemek pro LBK 20 je využíván převážně jako orná půda, uživatelem je PIAS Suchdol, a.s., Dobřeň 94, 284 01.

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích navržených jako cesty v rámci KPÚ, nejvhodnější přístupové trasy jsou vyznačeny v jednotlivých výkresech situací.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 1.9.2012)

| Parc. č. | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | vlastnické právo | zábor (m2) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Miskovice |  |  |  |  |  |  |
| KN 1067 | 3119 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, Miskovice 26, 285 01 | -- | IP 32/I |
| KN 1071 | 2943 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, Miskovice 26, 285 01 | -- | IP 32/II |
| CELK. k.ú. | 6062 |  |  |  |  |  |
| k.ú. Suchdol u Kutné Hory |  |  |  |  |  |  |
| KN 946 | 1527 | ostatní plocha | 10001 | Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 | -- | IP 32/I |
| KN 941 | 1453 | ostatní plocha | 10001 | Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 | -- | IP 32/II |
| KN 931 | 10872 | ostatní plocha | 10001 | Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 | -- | LBK 20 |
| CELK. k.ú. | 13852 |  |  |  |  |  |
| CELKEM | 19914 |  |  |  |  |  |

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury

Biogeografický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Terénní průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území (viz F. Výkresová část)

Úvodní výrobní výbor (viz příl. D.)

Prověření dotčených podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury

(viz příl. D.)

Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu stavebních prací k jejich poškození!

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací

V rámci projektové přípravy byly osloveny dotčené orgány a organizace, které vznesly následující připomínky:

ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace,
Děčín - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

vyjádření ze dne 29.8.2012

- v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě ČEZ Distribuce

vypořádání: --

ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

vyjádření ze dne 4.9.2012

- v zájmovém území se nenachází vojenské inž. sítě

vypořádání: --

MERO ČR, a.s.,
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

vyjádření ze dne 31.8.2012

- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením

vypořádání: --

Městský úřad Kutná Hora - Odbor životního prostředí,
Radnická 178, 284 01 Kutná Hora

přípis ze dne 22.8.2012, vyjádření ze dne 13.9.2012

- požaduje domácí dřeviny - keře i stromy

- stromy z části ovocné

- keře z části plodící - hloh, ptačí zob, trnka

- staré a nemocné stromy pořezat a vyměnit - ponechat na místě kmeny pro hmyz

vypořádání: podmínky byly v plné míře zohledněny v PD

Povodí Labe, s.p. Provozní středisko Kolín,
Mlýnská 8, Kolín V, 280 02 Kolín

výrobní výbor dne 28.8.2012

- pracovníkem P. Kubelkou předána kopie dokumentace drenážních systémů v lokalitě pod Vysokou (OSZP Kutná Hora, 1971)

vypořádání: stávající drenáž je v projektu respektována – nedojde k výsadbám dřevin v místech křížení se svodným drénem

RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

vyjádření ze dne 13.9.2012

- v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě RWE Distribuční služby

vypořádání: --

Telefónica O2 Czech republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/02, 14022 Praha 4

vyjádření ze dne 29.8.2012

- v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě Telefónica O2

vypořádání: --

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.,
Ku Ptáku 387, Kutná Hora, 284 01

vyjádření ze dne    9.2012

- v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě VHS Vrchlice - Maleč

vypořádání: --

5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí

Projektová dokumentace navazuje na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu v katastrálních územích Miskovice a Suchdol, podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o schválení KPÚ nahrazuje dle § 12 odst. 3 cit. zákona územní rozhodnutí. Realizační podmínky byly stanoveny schválením Plánu společných zařízení. Projektová dokumentace je v souladu s územními plány obcí Miskovice a Suchdol u KH.

7. Věcné a časové vazby stavby

- Stavba přímo nenavazuje na jiné stavby, které by mohly ovlivnit časový průběh realizace.

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram

- Stavba zahrnuje vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků ze státního rozpočtu.

Tab. 2: Generelní harmonogram realizačních prací

- Rok I.		příprava území,  vegetační úpravy

- Rok II.		následná péče

- Rok III.		následná péče

- Rok IV.		následná péče

- Rok V.	zhodnocení úspěšnosti výsadeb, případně postupné odstraňování chrániček (dle potřeby v závislosti na odrůstání stromků), přechod k dlouhodobé pěstební péči

9. Odhadované hrubé náklady stavby

- Cena stavebních prací byla stanovena položkovým rozpočtem v CÚ 2012. Rozpočet je samostatnou přílohou (H.) tohoto projektu. Skutečné náklady stavby budou stanoveny na základě nabídky a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.

10. Provozovatel stavby

- Provozovatelem stavby bude v části v k.ú. Miskovice: Obec Miskovice, Miskovice 26, 285 01, v části v k.ú. Suchdol: Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02.

11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání

- Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací.