VypracovalKontrolovalZodpovědný
 projektant ÚSESIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. E. TmějováIng. E. Tmějovák.ú.: Miskovice, Suchdol u Kutné Hory		Obec: Miskovice, Suchdol u Kutné HoryObjednatel: 		MZe - Pozemkový úřad Kutná HoraStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:273/2012REVITALIZACE PROTIEROZNÍCH MEZÍ POD VYSOKOU,Datum:IX/2012k.ú. Miskovice, Suchdol u Kutné HoryMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	Souhrnná technická zpráva  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyB.VypracovalZodpovědný
 projektant ÚSESZodpovědný
 projektant VHKIIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. H. SynkováIng. J. Tmějk.ú.: Luková					                   							Obec: LukováObjednatel: 		ČR – MZe, Pozemkový úřad Ústí nad OrlicíStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:212/2012SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍDatum:VI/2012v k.ú. LukováMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	SO 06 - LBK 4,  	 Výškový systém:BPV			Souhrnná technická zpráva                    Č. přílohyB.

- OBSAH:

1.  Stavebně technické řešení stavby		 														  Str.  1

1.1. Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby

1.3. Technické řešení stavby a inženýrských objektů

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury

1.6. Vliv stavby na životní prostředí

1.7. Řešení bezbariérového užívání

1.8. Průzkumy, vyhodnocení a použití výsledků v dokumentaci

1.9. Údaje o podkladech a zpracování projektové dokumentace

1.10. Vliv stavby na okolní pozemky

1.11. Členění stavby na stavební objekty

2. Mechanická odolnost a stabilita stavby			 											   Str. 3

3. Požární bezpečnost														 							   Str. 4

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí		   										   Str. 4

5. Bezpečnost při užívání stavby						     										   Str. 4

6. Ochrana proti hluku														     					   Str. 4

7. Úspora energie a ochrana tepla 																        Str. 4

8. Řešení přístupu a užívání st. osobami s omez. schopností pohybu a orientace	   Str. 4

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí								   Str. 5

10. Ochrana obyvatelstva																				   Str. 5

1. Stavebně technické řešení stavby

1.1. Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora. Pozemky leží v k.ú. Miskovice a Suchdol u Kutné Hory, mimo stávající zástavbu, v pohledově otevřené agrární krajině.

Dotčené pozemky jsou součástí ZPF, jakožto krajinná zeleň.

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby

Navržené výsadby vytvoří liniovou krajinnou zeleň a z hlediska estetického přispějí ke zmenšení nadměrně velkého krajinného měřítka.

1.3. Technické řešení stavby a inženýrských objektů

Vegetační úpravy zahrnují výsadby poloodrostků stromů a keřů lesnickým způsobem včetně následné tříleté péče.

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště je ze stávajících komunikací prostřednictvím stávajících polních cest a dále po pozemcích obce (navržené polní cesty). Požadavky na zábor okolních pozemků během realizace nejsou, stavba bude probíhat mimo zemědělskou sezonu. Staveništní doprava bude realizována pouze v rámci dotčených pozemků a přilehlých polních cest.

1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby není třeba napojení na technickou infrastrukturu.

1.6. Vliv stavby na životní prostředí

Stavba je navržena jako funkční součást ÚSES s prvořadým cílem zlepšení stavu životního prostředí a posílení ekologické stability krajiny.

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod.

Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování. Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba.

Tab. 1: Přehled odpadů přicházejících v úvahu při stavbě

| Katalogové číslo | název a druh odpadu | kategorie odpadu | původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | stavebnictví - zbytky ze stavby, květináče |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | stavební práce |

1.7. Řešení bezbariérového užívání

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.8. Průzkumy, vyhodnocení a použití výsledků v dokumentaci

Biogeografický průzkum

Zájmové území se nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina, celku Hornosázavská pahorkatina, v rámci podcelku Kutnohorská plošina v okrsku Malešovská pahorkatina. Jedná se o plochou pahorkatinu se sklonem od jihu k severu, samotná lokalita se nachází na táhlém severním svahu (sklon 11 %) nejvyššího vrcholu pahorkatiny, Vysoké (471,2 m n.m.).

Skalní podloží tvoří starohorní až prvohorní metamorfity – biotitická jemnozrnná pararula a dvojslídný migmatit.

Na lokalitě se vyvinuly kambizemě mezobazické, středně  těžké a středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. Jedná se  o minerálně chudé substráty, s nižší agronomickou hodnotou.

Zájmové území spadá do klimatické oblasti MT 10 (s průměrnou roční teplotou 8,5° C a průměrným ročním úhrnem srážek 578 mm – meteostanice Kutná Hora).

Z komplexního biogeografického nadhledu se zájmové území nachází v  bioregionu Havlíčkobrodském (1.48). Zastoupena je STG 2(3) AB 3 - bukové doubravy v horní části geografického rozšíření. Biocentra, na něž LBK 20 navazuje (LBC 9 Vysoká), mají částečně zachovalou druhovou skladbu s nepůvodními příměsemi, bez zastoupení buku a s pozměněnou prostorovou výstavbu, oproti reprezentativním STG.

Území se nachází v přírodní lesní oblasti PLO 10 - Středočeská pahorkatina.

Terénní průzkum

Terénní pochůzka se uskutečnila dne 28.8.2012. Byl vyhodnocen stávající stav území (stav mezí, vyústění drenáží) a vegetace (inventarizace a zhodnocení stávajících dřevin vč. podrobné fotodokumentace), výsledky byly zaneseny poznámkami do situačních výkresů.

1.9. Údaje o podkladech a zpracování projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla zpracována v období IX/2012 na základě podkladů pořízených projektantem nebo poskytnutých investorem:

- geodetické podklady KPÚ Miskovice – Suchdol v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv

- Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Miskovice a Suchdol u HK (LANDPRO Praha, 2007)

- PD drenážního odvodnění Suchdol – Miskovice (OSZP, 1971)

- terénní průzkum, místní šetření – průzkum lokality, biologický průzkum, popis stávajícího stavu, pořízení fotodokumentace

- mapové podklady ČÚZK: ZM 1 : 10 000, SMO 1 : 5 000, ZVHM 1 : 50 000, katastrální mapa DKM, letecký snímek 2008

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění následných novel a vyhlášek

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Vyhláška č. 395/1992 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

- Bonitace ČS. zemědělských půd a směry jejich využití (MZe, kol. autorů, Praha 1990)

- Dřeviny České republiky (Úradníček, L., Maděra P., kol. Matice lesnická, Písek, 2001)

- Geobiocenologie II (Buček, A., Lacina, J., Brno: MZLU, 1999)

- RTS Stavitel+ 2012 (RTS Brno, 2012)

- Klimatické oblasti Československa (Quitt, E., Stud. Geogr., Brno 1971, 16: 1 -73)

- Biogeografické členění České republiky, II. díl (Culek, M. a kol., AOPK ČR, Praha, 590 s., 2005)

- Regionálně fytogeografické členění (Skalický, V., In: Květena ČSR I, Academia, Praha, 1988)

- Geologická mapa GeoČR 50 (ČGS 2003), SOWAC GIS (VÚMOP 2008)

- Normy a normativy standardně využívané v praxi a projektování dřevinné vegetace
(zejména ČSN 83 9001, ČSN 464902-1, ČSN 482115, ČSN DIN 18 915 - 18 920)

- Vyjádření a stanoviska dotčených organizací

1.10. Vliv stavby na okolní pozemky

Negativní vlivy:

Okolní pozemky nebudou negativně dotčeny ani při stavbě, ani po jejím dokončení. Veškeré výsadby jsou navrhovány s odstupem minimálně 1 m od vytyčené hranice pozemku.

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.

Pozitivní vlivy:

Vedle protierozní a ekostabilizační funkce bude navrhovaná stavba působit též jako významný krajinotvorný prvek. Na základě tzv. okrajového (ekotonového) efektu lze očekávat kladný vliv výsadeb na výnos okolní zemědělské půdy (zlepšení mikroklimatu a rovnoměrnější rozložení sněhových srážek).

1.11. Členění stavby na stavební objekty

Stavba se skládá ze 2 stavebních objektů:

SO 01 Protierozní meze IP 32/I a IP 32/II

SO 02 Lokální biokoridor LBK 20

2. Mechanická odolnost a stabilita stavby

Výsadby a zatravnění účinně stabilizují půdu před erozí, terénní úpravy nejsou navrhovány.

3. Požární bezpečnost

Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, na přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských vozidel.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů.

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním a provozem stavby. Při styku a při pracích v ochranném pásmu a blízkosti elektrických zařízení je nutno dodržovat příslušné odstavce zák. 458/2000 Sb. (el. zákona) a řídit se pokyny správce jednotlivých vedení, v jejichž blízkosti budou stavební práce prováděny.

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce a platnými normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP.

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí, viz kap. 1.6.

5. Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není bezpečnost při užívání řešena.

6. Ochrana proti hluku

Navrhovaná stavba po zapojení porostu pomůže snížit hlukové zatížení v území.

Stavba se nachází mimo zástavbu, dočasné hlukové zatížení během stavby lze považovat za zanedbatelné.

7. Úspora energie a ochrana tepla

- Výsadby vegetace v horkých dnech evapotranspirací efektivně sníží teplotu okolního prostředí.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace řešeno.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Výsadby vegetace vyžadují v počáteční fázi ochranu před okusem a vytloukáním zvěří. Tato je řešena formou individuálních chrániček (stromy) a nátěrů repelentem proti okusu (keře).

Dále je nutné uvažovat ochranu vegetace při aplikaci polní agrochemie, zejména herbicidů a defoliantů. Obecná povinnost ochrany vyplývá ze zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který rovněž určuje sankce za škody způsobené na ŽP. Nejvhodnější formou ochrany je dodržování ochranného pásma a především vyloučení letecké aplikace agrochemie.

10. Ochrana obyvatelstva

- Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana řešena.