Ing. Karel Vaštík

Lidéřovice 14

696 61 VNOROVY

tel.: 518 328 168, 603 853 613, e-mail : karel.vastik@tiscali.cz

PEO A PPO PO KPÚ BLATNIČKA

TRAŤ závaliska

A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor :	ČR-MZe, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Hodoníně

10

#### Zak. číslo :	78/2007

### Datum :	12/2007

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

Název stavby :		PEO a PPO po KPÚ Blatnička,

trať Závaliska

Zakázkové číslo :		78/2007

Obec :				Blatnička

Katastrální území :		Blatnička

ČHP :				4-13-02-013

Investor :			ČR-MZe, Zemědělská agentura a pozemkový úřad Hodonín

Zpracovatel PD :		Ing. Karel Vaštík, Lidéřovice 14,Vnorovy

Zodpovědný projektant :	Ing. Karel Vaštík

Vypracoval :			Ing. Karel Vaštík

A.2. Základní  údaje  charakterizující  stavbu  a  provoz

Stavba je součástí protierozní a protipovodňové ochrany v katastrálním území Blatnička v trati zvané Závaliska. Je navržena ke zlepšení odtokových poměrů v lokalitě. Zahrnuje výstavbu technických opatření -  příkopů na zachycení a neškodné odvedení povrchových vod z polní trati do toku.

Opatření budou provedena pro povodí o ploše cca 24,5 ha. Zachycená povrchová voda bude odvedena do toku Svodnice. Celkem je navrženo 0,77450 km příkopů.

Tyto prvky jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy.

A.3. Výchozí podklady

	zaměření polohopisu a výškopisu	 Geos Veselí nad Moravou, 2007

	návrh KPÚ	 ing. Prčíková, Progeos Hodonín, 2007

	mapové podklady :	mapa SMO5 - 1:5000

mapa KN

	rekognoskace terénu pochůzkou	ing. Vaštík, 10/2007-11/2009

A.4.	Členění stavby

Stavba sestává ze tří stavebních objektů :

SO 01.1	Příkop B1 podél cesty HC5

SO 01.2	Příkop B2 podél cesty VC43

SO 01.3	Příkop B3

A.5.	Charakteristika území a toku

Povodí řešeného území má plochu 24,5 ha. Rozkládá se ve svahu nad intravilánem obce, na SV straně obce. Pozemky v trati jsou využívány jako vinice a louky. Průměrný sklon je 10-13%. Půdy v povodí jsou slínovité, těžké, málo propustné.

V dané lokalitě není žádná stálá vodoteč, odtékající povrchové vody jsou soustřeďovány stávajícími otevřenými příkopy a nezpevněnými polními cestami. Příkopy jsou ve špatném stavu, jsou málo kapacitní, zčásti zanesené sedimenty. Trubní objekty na příkopech jsou poškozené a zčásti rovněž zanesené sedimenty.

Polní cesty jsou nezpevněné, značně narušené vodní erozí, částečně jsou opatřeny příkopy. Křížení stávajících příkopů s polními cestami je provedeno trubními propustky, které jsou však nekapacitní a ve špatném technickém stavu.

Větší část povodí je odvedeno příkopy do trati Kopečky, kde je voda odváděna málo kapacitním potrubím do toku Svodnice (řešeno v části dokumentace pro trať Kopečky). Menší část je zaústěna do stávajícího příkopu a trubního kanálu extravilánových vod v trati Závaliska, který je zaústěn do toku Svodnice.

Dopravní přístupnost je po místních komunikacích a dále po nezpevněných polních cestách. V prostoru, určeném pro výstavbu nejsou chráněná území, ani kulturní památky.

Údaje o toku :

Název toku :			 	Svodnice

Číslo hydrologického pořadí :	4-13-02-013

Plocha povodí :			0,245 km2

Řada N-letých průtoků pro danou lokalitu byla získána z HMÚ.

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QB3 [m3/s] | 0,432 | 0,546 | 0,705 | 0,822 | 0,945 | 1,104 | 1,227 |
| QB2 [m3/s] | 0,108 | 0,136 | 0,176 | 0,206 | 0,236 | 0,276 | 0,307 |
| QB1 [m3/s] | 0,260 | 0,326 | 0,422 | 0,494 | 0,566 | 0,662 | 0,737 |

A.6.	Vliv stavby na životní prostředí

Navržená stavba bude mít po dokončení kladný vliv na životní prostředí. Zlepší odtokové poměry v dané lokalitě a zároveň zabrání erozním procesům na síti polních cest a jejich okolí. Bude zároveň ochráněna zástavba v intravilánu obce.

Po dobu výstavby je dodavatel stavby zodpovědný za minimalizaci škod vlivem stavební činnosti. Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány hygienicky nezávadným způsobem, případně uložením na skládku TKO.

Stavba bude prováděna na pozemcích po KPÚ. Realizací nedojde k záboru zemědělské půdy. Veškerá vytěžená zemina bude použita pro provedení terénních úprav v bezprostředním okolí navržených úprav, případně uložena v katastru obce do terénních úprav (do 3,0 km).

A.7.	Věcné a časové vazby

Stavba není časově ani věcně vázána na související výstavbu.

A.9.	Provozovatel a uživatel

Uživatelem i provozovatelem stavby bude Obec Blatnička.

A.10.	Lhůta a termín  výstavby

Lze předpokládat délku výstavby do 8 měsíců od zahájení. Termín provedení stavby je předpokládán v  roku 2011-2012.

A.12.	Pozemky

Stavba je situována na níže uvedených pozemcích :

parcela	způsob využití		druh pozemku	stavební objekt

p.č.2703 	ostatní komunikace		ostatní plocha	příkop B1 – propustek

p.č.2704	les jiný než hospodářský	lesní pozemek	příkop B1

p.č.2720 	jiná plocha			ostatní plocha 	příkop B1 – propustek

p.č.2787 	jiná plocha			ostatní plocha	příkop B1, B2

p.č.2772	ostatní komunikace		ostatní plocha	příkop B3 – propustek

p.č.2773 	jiná plocha			ostatní plocha	příkop B3 – propustek

p.č.2840 	jiná plocha			ostatní plocha	příkop B3

p.č.2841 	ostatní komunikace		ostatní plocha	příkop B2, B3

p.č.2121/2	ostatní komunikace		ostatní plocha	příkop B1 – propustek

Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Blatnička.

A.11.	Náklady stavby

Náklady stavby byly stanoveny rozpočtem, ten je samostatnou přílohou zpracované dokumentace.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚVOD

Účelem stavby je stabilizace odtokových poměrů v trati Závaliska, v katastrálním území Blatnička. Navržené řešení využívá stávající síť otevřených příkopů, které jsou nedostatečně kapacitní a ve špatném technickém stavu. V místě těchto stávajících  příkopů budou vybudována nová zařízení o dostatečných rozměrech a kapacitě k převedení odtékajících extravilánových vod. Jedná se o výstavu systému otevřených příkopů, které jsou přes stávající i nově zřízené trubní kanály odvedeny do toku Svodnice.

Cílem opatření je omezit erozní účinky srážkové vody, odtékající ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a tyto neškodně odvést do vodního toku.

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V prostoru staveniště nejsou, podle dostupných podkladů, uložena žádná podzemní vedení. Tuto skutečnost investor před zahájením stavby opětně ověří.

- VYTYČENÍ

Stavba je navržena ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Nejbližší nivelační bod je na domě č.p.36 u silnice I/54, jeho výška je 275,261 m.n.m., bod je stabilizován čepovou značkou. Polohově je vytyčení vypracováno souřadnic vytyčovacích bodů. Výpis souřadnic vytyčovacích bodů je ve výkresové části, je součástí podrobné situace.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Současný stav

V současné době jsou protierozní a protipovodňová opatření v dané lokalitě řešena pouze částečně. Srážková voda stéká z přilehlých pozemků na nezpevněné polní cesty, přes které protéká do otevřených příkopů. Ty jsou však málo kapacitní, hlavně objekty na nich (propustky, trubní úseky). Příkopy jsou z velké části zanesené sedimenty a protékající voda se potom přelévá přes okraj příkopu a protéká dále polní tratí Kopečky, kde dochází k soustředěnému odtoku se všemi negativními důsledky (eroze půdy, zahlcení níže položených technických prvků, sedimentace materiálu v intravilánu).

Současný stav je částečně kompenzován vegetačními pásy podél stávajících příkopů a zatravněním mezičasí ve vinicích, které bylo provedeno s cílem zmírnit odtok zeminy.

  - Koncepce technického řešení

Návrh předpokládá vybudování nových příkopů mezi polními cestami VC50 a VC52 a dále podél cesty VC45. Návrh předpokládá vybudování celkem tří otevřených příkopů, všechny v místě příkopů stávajících. Příkopy B2 a B3 budou zaústěny do nevrženého příkopu C v trati Kopečky, který bude zaústěn do trubního extravilánových vod kanálu DN 800 a následně do toku Svodnice. Příkop B1 bude zaústěn do stávajícího otevřeného příkopu a následně do stávajícího trubního kanálu DN 800, vyústěného do Svodnice.

Odsazení sedimentů bude u příkopu B2 a B3 součástí opatření v trati Kopečky. Na příkopu B1 není navrženo opatření k zachycení sedimentů, tuto funkci plní hrázka přes údolnici v dolním úseku, kde vytváří přirozený sedimentační prostor. Odtokové potrubí z tohoto prostoru má dimenzi DN 500 a zabezpečí řízený odtok, který převede trubní kanál v intravilánu (dimenze DN 500 a DN 800).

Obecně z trati Závaliska je odnos zeminy minimální. Je to hlavně proto, že velká část pozemků v povodí je zalučněna, je provedeno zatravnění meziřadí vinic. Výše uvedené opatření výrazně brání vzniku eroze a odnosu zeminy. Stávající vegetační pásy podél navržených příkopů pak zachytí velkou část transportovaného materiálu. Tato skutečnost byla ověřena při terénním šetření.

Návrh společných zařízení předpokládá doplnění technických opatření zřízením interakčních prvků IP 41 a IP42. Opatření předpokládají zřízení zatravněných pásů s výsadbou ovocných dřevin, který zmenší povrchový odtok a rovněž odnos materiálu. V současné době je na plochách, určených ke zřízení výše uvedených interakčních prvků stávající zeleň, která odpovídá rozsahu navržených opatření. Budou proto ponechány ve stávajícím stavu.

  - Navržené technické řešení

    - SO 01 - Příkop B1

      - Trasa

Navrženy příkop je veden v trase příkopu stávajícího. Trasa je v horní polovině rovná, bez výrazných změn směru, ve spodní polovině je zvlněná , daná trasou stávajícího příkopu. Příkop je umístěn do pozemků p.č.2704 a p.č.2787. Částečně zasahuje stavba příkopu i do pozemků p.č.2121/2, p.č.2703, p.č. 2720. Celková délka navrženého příkopu je 0,37550 km, je ukončen zaústěním do stávajícího otevřeného příkopu v intravilánu.

Na trase bude zřízen trubní propustek DN 600 délky 16,0 m. V dolní části je ukončen trubní propustí pod náspem polní cesty. Propust má dimenzi DN500 a délku 19,5 m.

V trase příkopu bude provedeno mýcení křovin a kácení stromů, a to v trase, vedené po parcele 27014. Bude nutno vykácet cca 20 ks stromů, které rostou přímo v profilu stávajícího příkopu a smýtit křoviny v množství cca 250 m2. Dřeviny jsou původem náletové. Při provádění prací bude v maxilární míře zachován původní porost.

Ve spodní části je vytvořen sedimentační a akumulační prostor, který vytvořil násep polní cesty. V minulosti byl do tohoto prostoru ukládán odpad, převážně organického původu (dřevní odpad, zbytky plodin …). Tento odpad bude odtěžen a odvezen na skládku TKO.

      - Niveleta, výškové uspořádání

Výškové řešení je dáno přirozeným sklonem terénu, který je v rozmezí 26‰ až 138‰. Horní polovina trasy je ve sklonu 26‰, hloubka upraveného koryta je 0,54-0,8 m. Spodní polovin trasy je ve sklonu od 58‰ po 138‰, hloubka upraveného koryta je 0,7-0,8 m. Vzhledem ke skutečnosti, že trasa příkopu je vedena úžlabím, je skutečná hloubka nivelety od okolního terénu větší. Hloubka navrženého koryta byla stanovena na základě hydrotechnických výpočtů. Úseky se velkým sklonem budou opevněny. Snížení sklonu nivelety pomocí spádových stupňů se nejeví efektivní (jejich velký počet) a malé snížení sklonu.

      - Tvar koryta, opevnění

Tvar a opevnění koryta byly navrženy na základě hydrotechnických výpočtů, které jsou přílohou zprávy. Niveleta je ve sklonu terénu, je plynulá, bez výškových stupňů. Zvýšené namáhání od proudící vody je eliminováno opevněním.

Koryto má tvar lichoběžníka se šířkou dna 0,4 m a sklony svahů 1:1,25. Opevnění svahů a dna koryta je popsáno níže.

V km 0,180-0,37550 bude koryto zpevněno vegetačně. Dno a svahy budou zatravněny osetím travní směsí. Bude použita malokarpatská travní směs. Doporučené výsevné množství travní směsi lze doporučit 30 g/m2, tj. 300 kg/ha. Protože příkop je navržen cca 0,2-0,3 m pod úroveň nivelety stávajícího koryta, lze očekávat , že profil bude v úrodné vrstvě zeminy a není nutné provádět humusování svahů a dna před výsadbou. Rostlá zemina zabezpečí větší odolnost před erozí od protékající vody.

Opevnění v km 0,019-0,157 bude do výšky 0,5 m provedeno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm, do lože z ze štěrkopísku tl. 100 mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. V určených vzdálenostech (15-20 m) budou na trase zřízeny stabilizační pasy, vyzděné z lomového kamene, tloušťky 0,5 m a hloubky 0,7 m. Nad úrovní dlažby budou svahy ohumusovány a zatravněny osetím.

V km 0,157-0,180 je navržen propustek koryto nad a pod ním bude opevněno dlažbou z lomového kamene do lože z betonu tl. 100 mm. Vyspárování bude provedeno cementovou maltou.

      - Propustek DN 600

Propustek je umístěn v místě křížení cesty VC45. V místě je stávající propustek DN 300, který nevyhovuje dimenzí ani výškovým umístěním, navíc je ve špatném technickém stavu, bude vybourán a nahrazen novým..

Propustek je navržen z trub betonových DN 600 o délce 16,0 m (křížení je v šikmém směru k ose cesty). Budou použity trouby železobetonové TZH-Q 60/250. Potrubí bude uloženo na betonové podvaly a obetonováno betonem B15 o tloušťce minimálně 100 mm.

Konce propustku jsou opatřeny čelem z betonu, rozměry jsou patrny z výkresové dokumentace. Koryto nad a pod propustkem bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do lože z betonu tl. 100 mm a betonovými příčnými prahy tl. 0,3 m a hloubky 0,7 m. Vtok do propustku je navržen skluzem z důvodu výškového rozdílu 1,0 m. Skluz je z monolitického betonu, je obložen lomovým kamenem. Obě čela budou opatřena zábradlím z ocelových trubek výšky 1,1 m, povrch bude chráněn proti korozi pozinkováním.

      - Trubní kanál

Trubní kanál je ve spodní části příkopu, je vybudován pod náspem polní cesty, označení VC42. Stávající kanál je poškozený, je třeba jej nahradit novým.

Materiál. Kanál bude vybudován z trub železobetonových DN 500. Potrubí bude uloženo na betonové podvaly a opatřeno sedlovým ložem z betonu B10.

Výusť do otevřeného příkopu bude tvořena betonovým čelem, koryto pod výustí bude v délce 4 m opevněno dlažbou z lomového kamene tl.250 mm, uložené do podkladní vrstvy z betonu tl.100 mm. Dlažba bude ukončen příčným betonovým pasem.

Vtok do potrubí je navržen spadištěm. Spádiště je navrženo jako šachta půdorysných rozměrů 1,0×1,0 m. Přítok je kruhovým otvorem v čelní stěně průměru 350 mm. Výška spádiště je 0,82 m od nivelety vtokového otvoru. Konstrukce je z monolitického betonu B20 tloušťky stěn 300 mm. Dopadiště je obloženo dlažbou z kamenných kostek do betonu. Nad vtokem je ve výšce 0,6 m vodorovná mříž z kompozitu. Má za cíl zabránit pádu osob do spádiště a rovněž pádu předmětů, které by mohly ucpat vtok do potrubí. Při menším průtoku bude voda natékat pouze kruhovým otvorem. Při větším přítoku se otvor zahltí a voda bude přitékat i přes mříž. Dojde ale ke vzdutí vody nad vtokem a její akumulaci v prostoru přirozené nádrže. Tím bude částečně regulován odtok vody.

    - SO 02 PŘÍKOP B2

      - Trasa

Navrženy příkop je umístěn do pozemků p.č. 2787. Částečně zasahuje stavba příkopu i do pozemků p.č.2703, p.č. 2773. Celková délka navrženého příkopu je 0,07550 km. Příkop je ukončen zaústěním do nově navrženého otevřeného příkopu C v trati Kopečky, spolu s příkopem B3. Na trase bude zřízen trubní propustek DN 400 délky 8,1 m.

V trase příkopu nebude prováděno kácení stromů. Bude provedeno odstranění křovin v množství cca 50 m2. Křoviny jsou náletové. Při provádění prací bude v maxilární míře zachován původní porost.

      - Niveleta, výškové uspořádání

Výškové řešení je dáno přirozeným sklonem terénu. Horní polovina trasy je ve sklonu 4,5‰, hloubka upraveného koryta je 0,5-0,6 m. Spodní polovin trasy je ve sklonu 46‰, hloubka upraveného koryta je 0,6-0,8 m. Hloubka navrženého koryta byla stanovena na základě hydrotechnických výpočtů.

      - Tvar koryta, opevnění

Tvar a opevnění koryta byly navrženy na základě hydrotechnických výpočtů, které jsou přílohou zprávy. Niveleta je ve sklonu terénu, je plynulá, bez výškových stupňů.

Koryto má tvar lichoběžníka se šířkou dna 0,4 m a sklony svahů 1:1,25. Koryto je zpevněno vegetačně. Dno a svahy budou zatravněny osetím travní směsí. Bude použita malokarpatská travní směs. Doporučené výsevné množství travní směsi lze doporučit 30 g/m2, tj. 300 kg/ha. Protože příkop je navržen cca 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu, lze očekávat zastižení úrodného zemního horizontu. není nutné provádět humusování svahů a dna před výsadbou. Rostlá zemina zabezpečí větší odolnost před erozí od protékající vody.

V km 0,03150 bude zřízen stabilizační pas, vyzděný z lomového kamene, tloušťky 0,5 m a hloubky 0,7 m.

      - Propustek DN 400

V km 0,00140-0,010 je navržen propustek DN400. Koryto nad a pod ním bude opevněno dlažbou z lomového kamene do lože z betonu tl. 100 mm. Vyspárování bude provedeno cementovou maltou. Konec opevnění je ošetřen betonovým příčným pasem. Vtok do propustku je spadištěm.

Spádiště je navrženo jako šachta půdorysných rozměrů 1,0×1,0 m. Přítok je lichoběžníkovým otvorem v čelní stěně. Výška spádiště je 0,71 m od nivelety vtokového otvoru. Konstrukce je z monolitického betonu B20 tloušťky stěn 300 mm. Dopadiště je obloženo dlažbou z kamenných kostek do betonu. Nad vtokem je ve výšce 0,6 m vodorovná mříž z kompozitu. Má za cíl zabránit pádu osob do spádiště a rovněž pádu předmětů, které by mohly ucpat vtok do potrubí. Opevnění pod propustkem je společné pro příkop B2 a B3, je popsán níže.

V místě polní cesty bude provedeno její zpevnění vibrovaným štěrkem tloušťky 0,45 m, cca 2 m na obě strany od osy propustku.

    - SO 03 PŘÍKOP B3

      - Trasa

Navrženy příkop je umístěn do pozemků p.č. 2840. Částečně zasahuje stavba příkopu i do pozemků p.č.2772, p.č. 2773 a p.č.2841. Celková délka navrženého příkopu je 0,32350 km. Příkop je ukončen zaústěním do nově navrženého otevřeného příkopu C v trati Kopečky, spolu s příkopem B2. Na trase bude zřízen trubní propustek DN 800 délky 12,5 m.

V trase příkopu nebude prováděno kácení stromů ani mýcení křovin.

      - Niveleta, výškové uspořádání

Výškové řešení je dáno přirozeným sklonem terénu. V km 0,000-0,045 je sklon nivelety 88-100‰, na trase je navržen propustek se skluzem na vtoku výšky 1,0 m. v km 0,045-0,216 je sklon nivelety 34,4‰, od km 0,216 po konec je sklon 4,9‰.  Hloubka upraveného koryta je 0,5-0,8 m, byla stanovena na základě hydrotechnických výpočtů.

      - Tvar koryta, opevnění

Tvar a opevnění koryta byly navrženy na základě hydrotechnických výpočtů, které jsou přílohou zprávy. Niveleta je ve sklonu terénu, je plynulá, bez výškových stupňů.

Koryto má tvar lichoběžníka se šířkou dna 0,4 m a sklony svahů 1:1,25. Je zpevněno v km 0,045 – 0,332350 vegetačně. Dno a svahy budou zatravněny osetím travní směsí. Bude použita malokarpatská travní směs. Doporučené výsevné množství travní směsi lze doporučit 30 g/m2, tj. 300 kg/ha. Lze očekávat, že profil bude v úrodné vrstvě zeminy (splavená ornice) a není nutné provádět humusování svahů a dna před výsadbou. Rostlá zemina zabezpečí větší odolnost před erozí od protékající vody. S ohledem na hloubku do 0,7 m je možno v části trasy předpokládat, že zastižení půdní vrstvy nebudou vhodné pro osetí (neplodné podorničí) a bude třeba provést ohumusování ornicí.

V úseku km 0,045-0,216 je opevnění doplněno příčnými pasy vyzděnými z lomového kamene o tloušťce 0,5 a hloubce 0,7 m. Pasy budou zřízeny na celou výšku průtočného profilu.

V km 0,021-0,045 je navrženo opevnění do výšky 0,5 m z lomového kamene tloušťky 0,25 m do lože ze štěrkopísku s vyplněním spár kamenivem.

      - Propustek DN 800

V km 0,00140-0,010 je navržen propustek DN800. Propustek je navržen z trub betonových DN 800 o délce 12,5 m (křížení je v šikmém směru k ose cesty). Budou použity trouby železobetonové TZH-Q 80/250. Potrubí bude uloženo na betonové podvaly a obetonováno betonem B15 o tloušťce minimálně 100 mm.

Konce propustku jsou opatřeny čelem z betonu, rozměry jsou patrny z výkresové dokumentace. Čelo na výtoku z propustku je společné i pro propustek DN400 z příkopu B2. Koryto pod propustkem bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do lože z betonu tl. 150 mm a betonovými příčnými prahy tl. 0,3 m a hloubky 0,7 m. Délka opevnění je 6,3 m. Opevnění je vytvarováno jako soutok dvou otevřených koryt

Vtok do propustku je navržen skluzem z důvodu výškového rozdílu 1,0 m. Skluz je z monolitického betonu, je obložen lomovým kamenem.

Obě čela budou opatřena zábradlím z ocelových trubek výšky 1,1 m, povrch bude chráněn proti korozi pozinkováním. V místě polní cesty bude provedeno její zpevnění vibrovaným štěrkem tloušťky 0,45 m, cca 2 m na obě strany od osy propustku. Zabrání se tím poškození potrubí při průjezdu těžkých vozidel, hlavně v deštivém období.

- PROVÁDĚNÍ

Zemní práce budou prováděny strojně. Přebytečné zemina bude odvážena na skládku, ornice (předpokládaná mocnost 0,2 m) bude uložena vedle výkopu a použita ke zpětnému ohumusování svahů. Pří výstavbě příkopu B1 a B3 v km 0,308-0,533 je nutno postupovat šetrně ke stávající vegetaci. V případě nutnosti budou výkopové práce prováděny ručně.

Zřízení jednotlivých částí stavby je navrženo z běžně dostupného materiálu – jakostní lomový kámen, cementová malta připravená v betonárce či na stavbě v odpovídající kvalitě a pevnosti. Materiál použitý pro opevnění –lomový kámen tř.jak.I, musí být trvanlivý a při střídání vlhkosti dostatečně pevný a mrazuvzdorný, odolný proti obrusu a proti agresivitě vody říční i podzemní. Jeho minimální pevnost v tlaku má být 1100kp/cm2, maximální nasáklivost 1,5% hmotnosti. U opevnění, kde se využívá hmotnosti jednotlivých elementů, musí jednotlivé kusy opevnění být dostatečně rozměrné a s dostatečnou měrnou hmotností ( min. 2,15 t/m3), menší měrnou hmotnost nutno zvlášť zdůvodnit. U podkladních štěrkopískových vrstev nemá být obsah zrn menších než 0,5mm více než 5%. Pro opevňovací prvky se nedoporučuje používat portlandský cement, ale spíše cementy odolné proti agresivitě vody, t.j. železoportlandský, vysokopecní, nebo hotovou směs pro vodotěsnost V4B20. Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. Odvodnění u spádových objektů i podélného opevnění bude provedeno potrubím o světlosti do 300mm a čerpáním prosakující vody.

Kamenná dlažba do betonu - bude provedena z dlažebního kamene o nejmenším rozměru 200mm.provedená dlažba se nesmí odchýlit od předepsaného rozměru o více než 10%. Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 20mm a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Na zhutněný podklad se rozprostře 100mm vrstva vodostavebního betonu  V4 B20, do které se uloží kameny. Spáry se vyplní cementovou maltou, na povrchu zatřenou spárovačkou do hloubky 5mm pod lícní plochu dlažby.

Monolitické konstrukce budou zhotoveny z vodostavebního betonu minimální pevnosti B20 V4. Není možno pro stavbu použít tzv. „suchý“ beton. Dodavatel musí rovněž zajistit odpovídající ošetření betonu vzhledem k aktuálnímu počasí. Výrobu i zpracování vodostavebního betonu upřesňuje ČSN 731209 Vodostavební beton.

Stavební odpad (suť) bude odvezen k recyklaci na skládku TKO. Komunikace, které budou využívány pro příjezd k místu stavby musí být v případě znečištění od mechanizmů a dopravních prostředků v průběhu stavby neustále čištěny.

- PÉČE  O  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Při samotné realizaci stavby  nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot  olejů  do povrch. vod a zeminy atd.). Pro případ havárie musí zabezpečit dodavatel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Provedenou stavbou bude příznivě ovlivněn ráz okolní krajiny. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné.

Jedná se o hydraulické kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek ( např.BIHOL, BIPOL a pod.).

Během výstavby dojde pouze ke zvýšení hlučnosti, vyvolanému provozem stavebních mechanizmů. Protože staveniště je vzdáleno od zastavěné části obce minimálně 200 m, nehrozí obtěžování obyvatel hlukem od stavebních strojů. Zdrojem hluku může být pohyb nákladních automobilů, používaných k dopravě stavebních materiálů. Je třeba volit přednostně ty dopravní trasy, které vedou mimo zastavěné části obce. Pokud to nebude možné, je třeba omezit pohyb techniky na dobu od 7 do 17 hodiny.

Mezideponie zeminy se v případě nutnosti předpokládají po dohodě s vlastníky parcel v rámci staveniště na volných plochách při postupném provádění prací. Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě bude docházet při jejich přesunu ke znečištění vozovek - dodavatel bude mít za povinnost neustále čistit povrch zpevněných ploch a komunikací.

- POŽADAVEK NA ODSTRANĚNÍ ZELENĚ

Pro realizaci stavby je nutno vykácet vzrostlé stromy v trase příkopu B1 v počtu cca 20 ks. Rovněž bude na trase B1 a B2 odstraněno 300 m2 křovin.

- PÉČE  O  BEZPEČNOST  PRÁCE

Při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Stavební práce musí provádět pracovníci , kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. Dodavatel stavby musí zabezpečit bezpečnost práce nejenom stavebních dělníků , ale i kolemjdoucích.

Při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané výrobcem . Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.126/1994 Sb. a s jeho pozdějšími novelami.

- PROTIPOŽÁRNÍ  ZABEZPEČENÍ  STAVBY

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru , jelikož stavba bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály.

- ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám v katastru obce, ve vzdálenosti cca 3,0 km. Stavební suť bude odvezena k recyklaci do Veselí n/M (areál třídírny suti vlevo silnice I/54 Veselí n/M - Blatnice). Odstraněné křoviny a větve stromů budou likvidovány štěpkováním, pařezy budeou uloženy na skládku TKO a kmeny budou odvezeny vlastníkovi – obci Blatnička, který zajistí jejich další využití. Jiné odpady v průběhu výstavby  nevzniknou.

Veškeré odpady, které budou vznikat při výstavbě, musí původce zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, musí předávat oprávněné osobě k jejich převzetí podle 12 odst. 3 zákona o odpadech. Každý je povinen dle 12 odst. 4 zákona o odpadech zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním

- ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V průběhu výstavby vznikne potřeba odběru menšího množství elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště. Tuto potřebu lze pokrýt z mobilního zdroje.

Stavba obsahuje stavební prvky, které nemají zabudované strojní zařízení, takže stavba jako celek nebude vyžadovat energetické nároky.

Všechny stavební prvky se budou přímo podílet na vodním hospodářství a budou sloužit k bezpečnému odvádění povrchových vod v období zvýšených srážek.

- VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Během výstavby bude zapotřebí zabezpečit vodu a odpady pro zařízení staveniště. Vzhledem k jejich malému rozsahu (řádově desítky litrů denně) budou řešeny dovozem pitné vody. Odpadní vody na staveništi nevzniknou. Sociální zařízení bude zajištěno chemickými záchody. Užitková voda pro stavební účely bude přivážena v cisterně. K zajištění ochrany vod, je třeba udržovat technický stav vozidel, strojů a zařízení tak, aby nedocházelo k úkapům pohonných hmot, mazadel a hydraulických směsí.

- POVINNOSTI DODAVATELE STAVBY

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich. Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně před poškozením. Při pohybu a práci stavebních strojů, při břehových hranách je nutno dbát zvýšené opatrnosti z hlediska stability pojezdových ploch.

- POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Nejpozději do 30 dnů po skončení stavebních prací budou uvedeny pozemky, které dodavatel stavby využije pro zařízení staveniště či dočasné skládky materiálu, do původního stavu, a ve stejné lhůtě bude vyklizen stavební dvůr a zařízení staveniště. Komunikace a plochy, které byly v průběhu stavby využívány pro příjezd na staveniště a byly dopravou poškozeny, budou opraveny do původního stavu.

- HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

15.1	Výpočet odtékajícího množství

Základem stanovení množství přitékající vody byla hydrotechnická situace v mapovém podkladu SMO 1:5000.

Byly objednány údaje z HMÚ na základě zákresu do vrstevnicové mapy. Plocha povodí byla stanovena výměrou 27,0 ha. Celkový odtok byl přepočítán na jednotlivá povodí v poměru plochy, odvodňované jednotlivými příkopy.

Povodí sestává ze čtyř dílčích povodí, o výměře podle níže uvedeného přehledu :

1)	povodí Z2.1	F = 0,153 km2 = 14,22 ha (příkop B3)

2)	povodí Z2.2	F = 0,032 km2 = 3,41 ha (příkop B2)

3) 	povodí Z1	F = 0,0611 km2 = 6,88 ha (příkop B1)

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QB3 [m3/s] | 0,432 | 0,546 | 0,705 | 0,822 | 0,945 | 1,104 | 1,227 |
| QB2 [m3/s] | 0,108 | 0,136 | 0,176 | 0,206 | 0,236 | 0,276 | 0,307 |
| QB1 [m3/s] | 0,260 | 0,326 | 0,422 | 0,494 | 0,566 | 0,662 | 0,737 |

  - Návrh parametrů příkopů

Tvar příčného řezu příkopů byl navržen na základě hodnot doporučených v lit.[2].   Byl vybrán lichoběžníkový tvar o sklonech svahů 1:1,25. Šířka dna je 0,3 m. Podélný sklon nivelety je proměnlivý, jeho hodnoty byly stanoveny podle podélných profilů.

Návrhový průtok byl stanoven podle lit. [4] a [11] v hodnotě Q20. Opevnění koryta bylo navrženo vegetační a dlažbou z lomového kamene. Opevnění bylo navrženo na základě vypočtených průtočných rychlostí a odolností jednotlivých druhů opevnění.

Výpočet průtokových poměrů byl proveden podle Chézyho rovnice, rychlostní součinitel byl počítán podle Pavlovského.

Součinitel drsnosti byl stanoven samostatně pro dno a svahy. Podle lit.[3] a [5] je hodnota zatravněných svahů n=0,033, dlažba z lomového kamene byla zavedena hodnotou n=0,030. Výpočty byly provedeny tabelárně s pomocí tabulkového procesoru Excel, byly doplněny posouzením charakteru proudění. Tabulky jsou přílohou této zprávy.

  - Výpočet propustků

Výpočet propustků byl proveden podle vztahu po krátké potrubí. Výpočet byl proveden pro propustek s nezahlceným vtokem a neovlivněný dolní vodou. Typ proudění byl určen podle lit.[6]. Samotný výpočet byl proveden v tabulkovém procesoru, výsledek je přílohou zprávy.

- Použitá literatura

[1]   Rýznar J. - Odvodňovací stavby, SNTL Praha, 1979

[2]   Rybnikář J., Bartušková I. - Tabulky z hydrauliky, VUT Brno, 1980

[3]   Výbora P. - Úpravy toků, VUT Brno, 1979

[4]   Výbora P. - Navrhování úprav toků, VUT Brno, 1981

[5]   Boor B., Kunštátský J.,Patočka C. - Hydraulika pro vodohospodářské                    stavby, SNTL Praha, 1968

[6]   Kunštátský J. - Hydraulické výpočty propustků a mostů,                                       SNTL Praha, 1956

[7] ČSN 752410 – Malé vodní nádrže

[8] ČSN 736823 - Úpravy vodních toků s malým povodím

[9] ČSN 736936 - Odvodňovací kanály

Ve Vnorovech dne 16.12.2007 					Vypracoval: ing. Vaštík