## C.2.1  Technická zpráva

## Identifikační údaje objektu

Celková délka úpravy:		1272.3  m

Šířka vozovky:			4,5

Návrhová rychlost:			30 km/h

Dopravní zatížení:			kategorie G (VI)

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2

Předpokládaná životnost vozovky:	20 let

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se stavbu  polní cesty v komplexu orné půdy, při zachování trasy v obecní  parcele č.493. Stávající polní cesta je zpevněná kamenitou navážkou.

Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Miskovice. K tomuto účelu byla vyčleněna samostatná parcela ve vlastnictví obce Miskovice.

Zájmové území se nachází na sever od hranice trvale zastavěného území obce Miskovice.

Napojuje se na SO1 (1. část polní cesty C2) v místě s napojením cesty C17, pokračuje západním směrem, kde se na ní napojuje cesta C15 a poté se stočí severně, kde končí na katastrálním území Suchdol.

## Funkční a prostorové řešení polní cesty C2

1.  Odkopávky:

Pro výkop souběžného cestního příkopu bude odstraněna stávající svrchní vrstva půdního profilu (ornice, drnová vrstva). Předpokládá se sejmutí vrstvy v tloušťce do 20 cm. V trase cesty bude prohozením z  odkopávky oddělena navážka stavební suti a kamení. Navážka bude použita na krajnice a terénní dorovnání  podél cesty.

Zemní pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna minimálně na  45 MPa.

Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování příkopů. Přebytečná ornice bude využita na rekultivaci úvazu bývalé cesty C17.

Přebytečná podorniční  zemina bude uložena v areálu firmy PIAS v Miskovicích, kde bude  využita k terénním úpravám.

2.  Směrové a výškové poměry

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Vzepětí oblouku y (m) | Délka tečen t (g) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 42,505 | 25 | 8.502 | 28.464 | 97.415 |
| 3 | 69,795 | 400 | 1,521 | 34,986 | 9,997 |
| 4 | 63,835 | 250 | 2,035 | 32,092 | -14,630 |
| 5 | 39,886 | 25 | 7,542 | 25,624 | -91,412 |
| 6 | 51,267 | 250 | 1,313 | 25,724 | -11,750 |
| 7 | 109,943 | 350 | 4,308 | 55,428 | 17,998 |
| 8 | 73,168 | 250 | 2,745 | 37,358 | 16,998 |
| 9 | 51,254 | 250 | 1,312 | 25,717 | -11,747 |
| 10 | 118,390 | 600 | 2,918 | 59,388 | -11,305 |

Výškové řešení je uvedeno v příloze C.2.2.1 Podélný profil. V lomových bodech jsou navrženy vrcholové oblouky. Charakteristiky vrcholových oblouků jsou uvedeny v tabulce. Lomy nivelety s menším rozdílem sklonů než 1% není nutné zaoblovat (ČSN 73 6109, čl. 7.14.2).

| Oblouk č. | Poloměr oblouku R (m) | Vzepětí oblouku Y (m) | Délka tečen T (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 600 | 0,30 | 19,09 |
| 5 | 600 | 0,05 | 8,02 |
| 6 | 5000 | 0,05 | 22,82 |
| 7 | 1000 | 0,07 | 11,42 |
| 8 | 1000 | 0,02 | 6,39 |
| 9 | 600 | 0,04 | 7,02 |
| 10 | 1500 | 0,05 | 12,19 |
| 11 | 2000 | 0,05 | 13,49 |
| 12 | 3000 | 0,29 | 41,71 |
| 13 | 10000 | 0,50 | 99,57 |
| 14 | 2500 | 0,03 | 11,20 |

3.  Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný  a střechovitý ve sklonu 3%. Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

km 0,3117			…	napojení na SO1 v střechovitém sklonu 3%

km 0,3117 - 0,3542	…	střechovitý sklon 3%

km 0,3542 – 0.370		…	přechodový úsek

km 0,370 – 1.574		…	levostranný sklon 3%

km 1.574 – 1.584	  	…	přechodový úsek

km 1,584			…	konec cesty SO2 C2

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle TSm-0-039-AGP,Agroprojekt 1988  a TP 77, Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 2005. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na 45 MPa.

Km 0.3117-1.584

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			……	     		  40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		……			  60 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			250 mm

celkem					……………			350 mm

Šířka koruny vozovky je navržena 3,5 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0.50m , v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny především ze zhutněného zásypu prohozenou navážkou stavební suti získanou v rámci odkopávek při realizaci stavby.  Zbytek bude proveden ze štěrkodrti.  Příčné uspořádání je uvedeno v příloze C.2.2.3 Příčné řezy.

4.  Napojení polní cesty na okolní komunikace

Na jižní straně navazuje na 1. část C2 (SO1). Na severní straně končí sjezdem na hranici katastrálního území Suchdol.

Napojení polní cesty na stávající komunikace bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Spáry vzniklé v obrusné vrstvě vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Viz příloha A. Průvodní zpráva

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Propustky

Propustek v km 0,3347 řeší převedení vody z příkopu u cesty C17 do příkopu cesty C2. V tomto objektu je propustek zařazen z důvodu předpokládané dřívější realizace tohoto objektu před cestou C 17.

Vtokové čelo je umístěno na cestě C17 v km 1,407. Bude vybudováno z prostého betonu C 30/37 v tloušťce 0,4 m, se založením v hloubce 0,7 m pod dnem příkopu na podkladním loži ze štěrkopísku v tloušťce 0,1 m. Čelo bude kryto shora železobetonovou římsou tloušťky 0,1 m a vyztuženo 4 pruty z betonářské oceli  8 a třmínky  6 mm .

Před čelem bude příkop na délku 2,0 m opevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 0,2 m na podsypu ze štěrkopísku tloušťky 0,1 m. Dlažba bude ukončena betonovým prahem šířky 0,2 m a hloubky 0,6 m,  na podkladním štěrkopísku. Zbytek svahu bude oset travním semenem s ohumusováním na tloušťku 50 mm.

Potrubí propustku bude provedeno v délce 23 m, z železobetonových trub TZP,  DN 400, které budou uloženy do sedlového lože z prostého betonu C30/37 na štěrkopískovém podsypu, tloušťky 0,1 m.

Výtokové čelo v km 0,3345 na cestě C 2, s přídlažbou a zakončovacím prahem bude provedeno obdobně jako na vtoku do propustku.

Výkop pro potrubí bude proveden jako zářez pro podzemní vedení se sklonem stěn 1:0,75 a šířkou dna 1,3 m. Zhutněný zásyp po položení potrubí provede se kamenitou zeminou. Konstrukce vozovky bude provedena v rámci cesty C17.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.8 Zatrubení km 0.3345

V km 0,628 bude zřízen za účelem převedení zachycených povrchových vod z příkopu u cesty C2 na potrubí DN 400, které je vyústěno  do podzemního závrtu.

Bude proveden z prostého betonu C 30/37 na podkladním štěrkopískovém podsypu tlouškty 100 mm. Je obdélníkového tvaru o světlosti 900/1200, s tlouštkou stěn a dna 300 mm. Vtok je opatřen šikmou ocelovou mříží s rámem. Rám bude svařen z ocelových L profilů 60/6060/6 a opatřen kotvením z páskové oceli 6/50. Rám bude do betonové konstrukce osazen při betonování vtoku. Mříž bude svařena z ploché oceli 6/50 a vyztužena dvěma výztuhami z ploché oceli 6/40.

Příkop na obě strany od vtoku bude opevněn dlažbou z lomového kamene tlouštky 200 mm na podkladním štěrkopískovém podsypu tlouštky 100 mm. Dlažba bude ve dně a na svazích na šikmou délku 750 mm, se zakončením  betonovými prahy šířky 200 mm, hloubky 600 mm a na šikmou výšku 750 mm. Zbytek svahu bude oset travním semenem s ohumusováním v tlouštce 50 mm.

Potrubí od vtoku do závrtu bude betonové, světlosti 400 mm, v délce 105 m. Trouby budou osazeny do lože z prohozené zeminy tlouštky 100 mm. Zářez pro potrubí bude mít šířku dna 900 mm a sklony stěn 1: 0,75. Výkop bude proveden odděleně. Nejdříve bude sejmuta ornice v tlouštce 200 mm a dočasně uložena odděleně od podorniční zeminy.  Ornice bude použita k zpětnému překrytí povrchu po zhutněném zásypu potrubí podorniční zeminou.Vyústění potrubí do závrtu bude zakončeno rovnaninou z lomového kamene tlouštky 150 mm, kterou bude zajištěn svah závrtu.

Terén nad potrubím v úseku km 0,000-0,050 bude zvýšen přebytečnou orniční zeminou získanou při hloubení příkopů na minimální krycí výšku zeminy nad potrubím na 600 mm.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.9 Vtok km 0.620 a C.2.2.10 Zatrubený svod.

V km 0,6365-0,644 je navržen propustek ze železobetonových trub DN400, v délce 7,5m. Čela budou z prostého betonu C30/37 v tloušťce 0,4 m, se založením v hloubce 0,7 m pod dnem příkopu na podkladním loži ze štěrkopísku v tloušťce 0,1 m. Na vtoku i výtoku bude příkop v délce 2,5m opevněn kamennou dlažbou tl.0,2m,  která bude zakončena betonovým prahem š.0,2m, tl.0,6m se štěrkopískovým podsypem 0,1m. Zbytek svahu bude oset travním semenem s ohumusováním na tloušťku 50 mm.

Potrubí propustku bude provedeno v délce 7,5 m z železobetonových trub TZP,  DN 400, které budou uloženy do sedlového lože z prostého betonu C30/37 na štěrkopískovém podsypu, tloušťky 0,1 m. Výkop pro potrubí bude proveden jako zářez pro podzemní vedení se sklonem stěn 1:0,75 a šířkou dna 1,3 m. Zhutněný zásyp po položení potrubí provede se kamenitou zeminou.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.4 Propustek DN400 km 0.6355-0,644

V km 0,1,092 je navržen propustek ze železobetonových trub DN400, v délce 6,0m. Čela budou z prostého betonu C30/37 v tloušťce 0,4 m, se založením v hloubce 0,7 m pod dnem příkopu na podkladním loži ze štěrkopísku v tloušťce 0,1 m. Na vtoku i výtoku bude příkop opevněn kamennou dlažbou tl.0,2m. Na vtoku bude opevněn v délce 3,0m, na výtoku v délce 2,5m. Dlažba bude zakončena betonovým prahem š.0,2 m, tl.0,6m se štěrkopískovým podsypem 0,1m. Zbytek svahu bude oset travním semenem s ohumusováním na tloušťku 50 mm.

Potrubí propustku bude provedeno v délce 6,0 m z železobetonových trub TZP,  DN 400, které budou uloženy do sedlového lože z prostého betonu C30/37 na štěrkopískovém podsypu, tloušťky 0,1 m. Výkop pro potrubí bude proveden jako zářez pro podzemní vedení se sklonem stěn 1:0,75 a šířkou dna 1,3 m. Zhutněný zásyp po položení potrubí provede se kamenitou zeminou.

Příkop na výtoku z propustku bude pročištěn v délce 170m. Sklony svahů budou ve sklonu 1:1,5 a dno šířky 0,3m. Prvních 9,5m bude ve sklonu 0,2%, dalších 55 m ve sklonu 2,35% a poslední úsek 105.5m ve sklonu 1,75%. Příkop bude ústit do pseudozávrtu.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.5 Propustek DN400 km 1.092

V km 1,146-1,1535 je navržen propustek ze železobetonových trub DN400, v délce 7,5m. Čela budou z prostého betonu C30/37 v tloušťce 0,4 m, se založením v hloubce 0,7 m pod dnem příkopu na podkladním loži ze štěrkopísku v tloušťce 0,1 m. Na vtoku i výtoku bude příkop v délce 2,5m opevněn kamennou dlažbou tl.0,2m,  která bude zakončena betonovým prahem š.0,2m, tl.0,6m se štěrkopískovým podsypem 0,1m. Zbytek svahu bude oset travním semenem s ohumusováním na tloušťku 50 mm.

Potrubí propustku bude provedeno v délce 7,5 m z železobetonových trub TZP,  DN 400, které budou uloženy do sedlového lože z prostého betonu C30/37 na štěrkopískovém podsypu, tloušťky 0,1 m. Výkop pro potrubí bude proveden jako zářez pro podzemní vedení se sklonem stěn 1:0,75 a šířkou dna 1,3 m. Zhutněný zásyp po položení potrubí provede se kamenitou zeminou.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.6 Propustek DN400 km 1,150

Sjezdy

V rámci stavby je navrženo osm sjezdů na přilehlé okolní pozemky.

V km 0.337-0.343 je samostatný pravostranný sjezd.

V km 0,6363-0,6435 je levostranný sjezd přes propustek.

V km 0,897-0,903 je samostatný pravostranný sjezd.

V km 1.076-1.082 je samostatný levostranný sjezd.

V km 1,46-1,1535 je oboustranný sjezd. Na levé straně je sjezd přes propustek, na pravé je spojen s výhybnou.

V km 1,578-1,584 bude samostatný oboustranný sjezd.

Šířka sjezdů je 6,0m s krajnicemi 0,5m, zakružovací oblouky jsou o poloměru 1,5m. Délka a sklon sjezdů vychází s výškových poměrů (8%, max. 15%). Konstrukce sjezdů je shodná s konstrukcí vozovky.

Řešení je uvedeno v příloze C.2.2.7 Vzorový řez sjezdem

Výhybny

V km 1,40-0,160 je navržena pravostranná výhybna.

Přechod z cesty do výhybny bude proveden ve sklonu 1:3 (v délce 6m), lomy na okrajích budou zaobleny oblouky o poloměru 30m.

Jako výhybna budou sloužit napojení cest C17 v km 0,317 - 0,338 a 
C15 v km 0,600 - 0,6275.

## Návrh zpevněných ploch, včetně výpočtů

| NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polní cesta C2 Miskovice |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj: | 1) Stavebně-geologický průzkm |  |  |  | 3) TP 77, Katalog vozovek polních cest, MZE ČR 1998 |  |  |  |
|  | 2) TSm-0-039 AGP, Agroprojekt 1988 |  |  |  | 4) ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby |  |  |  |
| 1. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel TNVk (t/den) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVk = k.T / R |  |  |  |  | = | 1.15 |  |
| kde je: | k … koeficient (-) |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0.14 |  |
|  | T … celkový objem dopravovaných hmot (t) |  |  |  | (T = Q S) | … | 3 000 |  |
|  | Q ... množství přepravovaných hmot (t/ha) |  |  |  |  | … | 40 |  |
|  | S … svozová oblast (ha) |  |  |  |  | … | 75.0 |  |
|  | R … provozní doba polní cesty (dny) |  |  |  |  | … | 365 |  |
| TNVk < 5 … skupina dopravního zatížení G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TNVk < 15 … třída dopravního zatížení VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené návrhové úrovně porušení vozovky : D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet celkového počtu nákladních vozidel za dobu životnosti vozovky (ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVc = d . n . TNVk |  |  |  |  | = | 6 329 |  |
| kde je: | d … počet dnů v roce s přejezdem těžkých vozidel (dny) |  |  |  |  | … | 275 |  |
|  | n … doba životnosti vozovky (roky) |  |  |  |  | … | 20 |  |
| Celkový počet přejezdů návrhovou nápravou Nc (ks) pro nestmelené podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nc = 1,85 TNVc |  |  |  |  | = | 11 708 |  |
| 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet indexu mrazu Im (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Im0,25 = 0,91 Im0,1 - 109 |  |  |  |  | = | 232 |  |
| kde je: | 0,25 … periodicita výskytu |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0.14 |  |
|  | Im0,1 … index mrazu pro periodicitu výskytu n=0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (dle TP 77, příloha B) | … | 375 |  |
| 3. VODNÍ REŽIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet dle čísla konzistence Ic (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dle geologockého průzkumu difuzní, v úpadku u cesty C15 zatím pendulární vodní režim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zlepší se vybudováním příkopu a odvedením vody do závrtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OCHRANA VOZOVKY PŘED ÚČINKY PROMRZÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet potřebného tepelného odporu Rvp (m2.K/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rvp = (Imn0,3 / 9,83146) - (hz dov / λz) |  |  |  |  | = | 0.108 |  |
| kde je: | Imn … návrhová hodnota indexu mrazu pro periodicitu n |  |  |  |  | … | 232 |  |
|  | hz dov … dovolená tloušťka vrstvy zmrzlé zeminy podloží |  |  |  |  | … | 0.85 |  |
|  | λz … návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v podloží pro jílovité zeminy (W/m/K) |  |  |  |  | … | 2.06 |  |
| 5. NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | tl. | 40 | mm |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | tl. | 60 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | tl. | 250 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | tl. |  | mm |  |
|  | Celkem |  |  | ………… | tl. | 350 | mm |  |
| 6. POSOUZENÍ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení dle tepelného odporu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rv = Σ (hi / λi) |  |  |  |  | = | 0.206 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (m) | λ | h/λ |  |
|  | Asfaltový beton AB III |  |  | ………… | 0.04 | 1.40 | 0.03 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 0.06 | 1.15 | 0.05 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 0.25 | 2.00 | 0.13 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0.00 | 2.30 | 0.00 |  |
| Rv ≥ Rvp … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.206 | ≥ | 0.108 |  |  |  |
| Posouzení dle ekvivalentní tloušťky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | He = Σ (hi . ei) |  |  |  |  | = | 38.3 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (cm) | e | h.e |  |
|  | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | 4.00 | 2.20 | 8.80 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 6.00 | 2.00 | 12.00 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 25.00 | 0.70 | 17.50 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| He > Hpotř. … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kde je: | Hpotř. … potřebná ekvivalentní tloušťka konstrukce vozovky (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP, obr. 1) | … | 26.0 | nebo 33 |
|  | Minimální kalibrační poměr únosnosti CBR (%) |  |  |  |  |  | 8.5% |  |

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem.Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Po celé délce cesty je odvodnění pláně řešeno levostranným příkopem se sklony svahů 1 : 1,5 a šířkou ve dně 0,3m. Hloubka příkopu je 0,4 - 0,6m.

Příkop řeší i podchycení a odvedení povrchových od přitékajících k tělesu cesty z přilehlých zemědělských pozemků.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Na konci cesty  se umístí směrové sloupky Z 11c,d.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení.

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů.

- Stavba bude provedena na pozemku určeném k výstavbě polní cesty.

## Inženýrské sítě a jiná omezení

- Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy nedochází na zájmové lokalitě ke střetu zájmů obrany a ochrany obyvatelstva, zájmů ochrany a tvorby krajiny, nebo jiných celospolečenských zájmů.

- Na zájmovém území se nenachází podzemní inženýrské sítě

## Vazba na technologické vybavení

V rámci projektu nebylo navrženo žádné technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo dosažení předepsané únosnosti pláně.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh komunikace je řešen bezbariérově a vyhovuje pro vstup osob s omezenou schopností pohybu.

## Doprovodná zeleň

V rámci stavby se navrhuje výsadba doprovodné zeleně ve skupinách viz příloha B.3.1  Koordinační situace stavby SO2 1.část  a  B.3.2  Koordinační situace stavby SO2 2.část

Přírodní poměry :

Zájmové území náleží k bioregionu 1.50 Českobrodský. Geologická poloha je charakteristická polohou na okraji křídové tabule. Z podloží vystupují starší útvary, zejména typu rul. Na ploché pahorkatině převládá 2. a 3. vegetační stupeň, půdy typu černozemí a hnědozemí. Převažují dubohabřiny a acidofilní i teplomilné doubravy.

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová a Moravec 1997) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny a lipové doubravy – hercynská  černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním,  s častou příměsí lípy (malolistá, ve vlhčích oblastech velkolistá), dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách  se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.  Kontaktní potenciální přirozenou vegetací je zde Pruno – Fraxinetum.

Návrh ozelenění  :

V rámci stavby bude pomístně odstraněna náletová zeleň.

Nemocné a silně poškozené stromy lze odstranit na základě povolení obecního úřadu.

Doprovodná zeleň u komunikací je navrhována pro posílení a stabilizaci ekologických vazeb v krajině, nelze však opomenout ani její význam krajinářský a estetický – vytvoření krajinných linií.

Po vyhodnocení stávajících i budoucích stanovištních podmínek bylo navrženo osázení těmito druhy:

druh  dřeviny

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparium)                      11

třešeň ptačí (Prunus avium)                              8

lípa srdčitá (Tilia cordata)                                1

javor mléč (Acer platanoides)                          5

bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)              8

C e l k e m                                                       33

Použity budou sazenice kontejnerované KTS 150/200 cm vysazované liniově – minimální vzdálenost 6 m. Výsadbu je třeba přizpůsobit stávajícímu porostu.

Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Budou se vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak,  aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v zemi, je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku. Proti okusu bude kmínek obalen pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Rovněž je nutné pletivo připevnit k zemi min.na dvou místech, aby nemohlo být zvěří nadzvednuto.

##### K sazenicím bude přidáno hnojivo SILVAMIX v množství 1 tableta na 1 strom.

##### Následná péče 2.-4.rok

bude zahrnovat vyžínání plevelů a opětovnou výsadbu uhynulých sazenic. V případě potřeby bude provedena zálivka a oprava kůlů s pletivy.  V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Nátěr proti okusu bude aplikován na jaře a na podzim.

Časové rozvržení :

1. rok

- vyžínání plevelů                             1.     do 30.6.

2.     do 31.8.

3.     dle potřeby – druhá polovina října

- zalévání :                                         dle potřeby

- nátěr proti okusu :                            v jarních a podzimních měsících –

MORSUVIN, NEOPONIT apod.- neaplikovat

při teplotách  pod  bodem mrazu!

-opětovná výsadba :                           dle potřeby

-oprava kůlů s pletivy :                      dle potřeby

-výchova - průklest  :                         v době vegetačního klidu

2. – 4. rok

2.rok

vyžínání 3x

zalévání 5x

nátěr proti okusu 2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova - průklest

3.rok

vyžínání 3x

zalévání  5x

nátěr proti okusu  2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova – průklest

## Seznam technických norem doporučených pro realizaci stavby

- ČSN 73 0422 	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních 	objektů

- ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenie.

- ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

- ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

- ČSN 73 6129 	Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

- ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živičných směsí.

- ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin

- ČSN 73 2310  	Provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 2400  	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 72 1511  	Kamenivo pro stavební účely

- ČSN 73 2013-53  	Podmínky pro kamenické práce stavební

Příloha č.1 Vytyčovací body

SO2 – POLNÍ CESTA C2

| Bod | Km (m) | Souřadnice X (m) | Souřadnice Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0,000 | 1065413,286 | 689270,065 |
| TK2 | 0,3117 | 1065413,286 | 689270,065 |
| SO2 | 0,3329 | 1065385,084 | 689266,203 |
| KT2 | 0,3542 | 1065392,553 | 689238,736 |
| TK3 | 0,4062 | 1065406,190 | 689188,583 |
| SO3 | 0,4411 | 1065415,369 | 689154,822 |
| KT3 | 0,4760 | 1065430,270 | 689123,168 |
| TK4 | 0,5126 | 1065445,851 | 689090,071 |
| SO4 | 0,5445 | 1065459,519 | 689061,035 |
| KT4 | 0,5764 | 1065464,411 | 689029,489 |
| TK5 | 0,5963 | 1065469,076 | 689009,867 |
| SO5 | 0,6163 | 1065473,780 | 688984,679 |
| KT5 | 0,6362 | 1065448,483 | 688980,597 |
| TK6 | 0,7065 | 1065379,104 | 688969,401 |
| SO6 | 0,7321 | 1065353,708 | 688965,303 |
| KT6 | 0,7578 | 1065328,011 | 688966,462 |
| TK7 | 0,8848 | 1065201,586 | 688972,166 |
| SO7 | 0,9393 | 1065146,215 | 688974,664 |
| KT7 | 0,9943 | 1065092,781 | 688959,931 |
| TK8 | 1,0469 | 1065042,050 | 688945,943 |
| SO8 | 1,0840 | 1065006,035 | 688936,013 |
| KT8 | 1,1211 | 1064974,497 | 688915,988 |
| TK9 | 1,1830 | 1064922,188 | 688882,775 |
| SO9 | 1,2087 | 1064900,477 | 688868,990 |
| KT9 | 1,2343 | 1064876,415 | 688859,914 |
| TK10 | 1,4049 | 1064716,793 | 688799,705 |
| SO10 | 1,4641 | 1064661,226 | 688778,746 |
| KT10 | 1,5233 | 1064602,629 | 688769,086 |
| KÚ | 1,584 | 1064542,711 | 688759,209 |