# A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Polní cesty Miskovice

Cesta C15

Místo stavby:		kat.území : Miskovice

Kraj:	Středočeský

Okres: Kutná Hora

1.2 Identifikační údaje stavebníka

Název:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství se   sídlem v Praze 1, Těšnov 17

zastoupený:	Ing.Petrem Lázňovským,  ředitelem Pozemkového úřadu                   Kutná Hora, Benešova 97, 284 01

v tech.záležitostech:	Ing. Jiří Vrba, pracovník PÚ

Ing. Libuše Gruberová, pracovník PÚ

IČO :                             000 20 478

1.3 Projektant

Název:		AGRO - AQUA s.r.o.

Sídlo:		Jana Palacha 1552, 530 05 Pardubice

IČO:		25259997

DIČ:		248-25259997

Oprávnění:		Živnostenský list,ev.č.360600-38156-56

Vydal Okú Pardubice, 13.11.1996

Statutární zástupce:		Ing. Jiří Filip, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Karabec

Kontakt:			tel.: 466303180

E-mail: agro-aqua@volny.cz

- Základní údaje o stavbě

- Stručný popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby je výstavba polní cesty C 15 v katastrálním území Miskovice. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu.

Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení : dle zajištění finančních prostředků

Dokončení: do 12 měsíců od zahájení stavby

- Vazba na územně plánovací dokumentace:

Projekt cest je v souladu s územním plánem obce, ÜSES a plánem společných zařízení schváleným v rámci KPÚ.

- Stručná charakteristika území a jeho využití:

Jde o členité a svažité území s převážným využitím pro zemědělskou výrobu.

- Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a  vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě.

e)  Celkový dopad na dotčené území:

  - Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území z hlediska vodní i větrné eroze a související výsadba zeleně přispěje zlepšení mikroklimatu a zvýšení estetické úrovně zdejšího území.

  - Navržená výstavba základní cestní sítě umožní následnou výstavbu plánovaných dalších doplňkových cest.

- Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

- Digitální katastrální mapa zájmového území

- Informace o parcelách z katastru nemovitostí

- Plán společných zařízení pro KPÚ v katastru Miskovice

- Zaměření technické mapy – Brokeš-Zázvorka, s.r.o., Souběžná I 643/49, Praha 5-Jinonice

- Geologický průzkum lokality - RNDr. František Medřík

- Základní mapa ČR 1: 10 000

- Vyjádření a podklady od správců podzemních vedení

- Výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi

- Členění stavby

Stavba obsahuje jeden stavební objekt

Podmínky realizace stavby:

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb:

Stavba cesty C15 navazuje na současně vyprojektované cesty C2 a C17 v katastru Miskovice. S ohledem na bilanci zemin (viz příloha ) je optimální  realizovat cestu C15 před cestou C17.

- Uvažovaný průběh stavby a zajištění plynulosti:

- Zajištění stavebního povolení

- Výběr nejvhodnějšího zhotovitele

- Předání staveniště

- Vytyčení a ověření uložení podzemních vedení

- Vytyčení základních bodů trasy cesty a vlastnických vztahů.

- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu z trasy cesty.

- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění, provedení záchytných příkopů.

- Provedení příkopů a  propustků

- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající cestní síť.

- Terénní úpravy podél tělesa cesty a výsadba dřevin

- Osazení předepsaných dopravních značek

- Úklid pracoviště

- Kolaudace a předání stavby do užívání

c ) Zajištění přístupu na stavbu:

Stavba je přístupná po pozemku určeném pro stavbu cesty. Přebytečná sejmutá ornice bude využita k úpravě terénu podél cesty C17.

Dopravní omezení, výluky dopravy:

Po dobu provádění prací na stávající cestě bude zde provedena úplná uzávěra pro veškerý provoz.V místě napojení budované cesty na silnici bude při provádění krytu omezen provoz na polovině silniční vozovky.

- Přehled budoucích  provozovatelů a správců:

Po kolaudaci stavby předá Pozemkový úřad Kutná Hora cestu do vlastnictví obci Miskovice.

Způsob užívání cesty, její údržbu a opravy dohodne budoucí vlastník s jednotlivými uživateli.

- Předávání části stavby do užívání

Stavba bude nebude předávána do užívání po částech, ale po úplném dokončení jako jeden celek.

- Souhrnný technický popis stavby :

- Základní charakteristiky:

Délka úpravy: 					486,5 m

Šířka cesty:					           4,5 m (3,5 m vozovka + 2 x                       0,5 m krajnice)

Návrhová rychlost: 					30km/hod

Dopravní zatížení:					Kategorie G (VI)

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky:	D3

Předpokládaná životnost vozovky: 			20 let

Konstrukce vozovky:		                                   kryt asfaltobeton			Příčný sklon vozovky:		                       jednostranný – 3 %

Bilance zemních prací :                                            viz příloha B.4

- Stavebně technické řešení odvodnění:

Odvodnění  cesty je řešeno jednostrannými záchytnými příkopy:

Úsek od km 0,000-0,200 podchycuje vody z přilehlých zemědělských pozemků vpravo od cesty a vyúsťuje do silničního příkopu..

Úsek km 0,200 - 0,333 : příkop je veden vpravo podél cesty je řešen jako zasakovací.

Úsek km 0,333- 0,480: příkop je veden vpravo podél cesty je řešen jako zasakovací.

c) Vybavení komunikace:

Dopravní značky: před napojením na krajskou silnici III.třídy bude na předmětné cestě umístěna značka  P4 a B20a. Na silnici bude z obou stran umístěna značka P2a s dodatkovou tabulkou E 2b a  směrové sloupky Z 11 c  Z 11 d.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

- Digitální katastrální mapa je využita k identifikaci majetkových vztahů a pro situační umístění stavby.

- Výsledkem terénních měřičských prací je technická mapa zájmového území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, která je podkladem pro situační a výškové řešení stavby a její vytyčení v terénu.

- Inženýrsko-geologický průzkum byl využit pro návrh zemního tělesa, konstrukci vozovky a odvodnění .

- Vyjádření a výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi byly respektovány při návrhu zajištění a ochrany stávajících zařízení a uspořádání návaznosti na okolní území.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, památky:

Do  zájmového území nezasahují chráněná území ani památky.

Stavbu zasahují tato ochranná pásma :

a) Rozsah dotčení:

-  silnice III.třídy : 15 m od osy vozovky

-  venkovní vedení vn do 22 kV:  7 m od krajního vodiče na obě strany

b) Podmínky pro zásah:

Respektování vyjádření správců – viz doklady .

c) Způsob ochrany nebo úprav:

Ochranná pásma nejsou předmětem úprav. Při stavbě budou plně respektována .

d)Vliv na stavebně technické řešení:

Stavebně technické řešení není v důsledku ochranných pásem ovlivněno

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce:

Provede se rozebrání existujícího stavebně nevyhovujícího trubního propustku při vjezdu na silnici..

Kácení mimolesní zeleně a její náhrada:

Nepočítá se zde s odstraněním dřevin podél cesty. Součástí návrhu je  doplnění novou výsadbou doprovodné zeleně, včetně následné péče po dobu 3 let.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce spočívají v nutné odkopávce zeminy pro těleso cesty a související záchytné příkopy.

d) Ozelenění, nebo úpravy nezastavěných ploch:

Součástí výstavby je terénní úprava pozemku cesty mimo vlastní těleso vozovky a jednostranná skupinová výsadba zeleně na pozemku cesty.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby:

Stavba nemá nároky na žádnou energii.

Při užívání stavby  nevznikají žádné nebezpečné odpady. Recyklovatelný stavební odpad a zemina budou využity na stavbě.

Cesta C 15 bude napojena na krajskou silnici III. třídy.

13. Vliv stavby a provozu na komunikaci na zdraví a životní prostředí:

a) Ochrana krajiny a přírody:

Cesty, včetně záchytného  příkopu, slouží i k přerušení délky svahu a zachycení povrchového odtoku, čímž plní  protierozní funkci. Doprovodná zeleň, kromě ochrany proti větrné erozi, plní i funkci krajinářskou, zpomaluje odtok srážkových vod, zachycuje splaveniny z orné půdy a tvoří interakční prvek v systému ÚSES.

b) Hluk:

Cesta je budována pro zemědělský provoz, který se po výstavbě nezvýší. Hluk v důsledku zlepšení průjezdnosti se sníží.

c) Emise z dopravy:

se sníží z důvodu snížení potřebné energie na průjezd vozidel.

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje:

Ke znečištění cest dojde převážně zeminou z přilehlých zemědělských pozemků, které nebude přenášeno dále. Vodní toky ani vodní zdroje se v blízkosti nenacházejí.

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby :

Při provádění stavby se upozorňuje na respektování Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby

Při užívání je nezbytné dodržovat zejména pravidla silničního provozu.

f) Nakládání s odpady:

Při provozu stavby nevzniká žádný nebezpečný odpad. Odtěžený demoliční odpad je zařazen ve smyslu metodického návodu č.4/2008 jako vhodný k recyklaci a bude využit při stavbě do krajnice cesty. Přebytečná vytěžená zemina bude převezena k terénním úpravám pro zasypání části původní cesty u C17.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

a) Mechanická  odolnost a stabilita:

Návrh cesty je proveden s respektováním technických podmínek dle katalogu vozovek polních cest (MZ ČR, ÚPÚ č.j.26206/05-17170).

b) požární bezpečnost :

Jde o stavbu, která je bezpečná z hlediska požární ochrany. Plně umožňuje zásah jednotek požární ochrany.

c) Ochrana zdraví a životního prostředí:

Stavba nepůsobí negativně na zdraví uživatelů ani na životní prostředí zájmové oblasti.

d) Ochrana proti hluku :

Při provozu stavby bude hluková hladina snížena oproti současnému stavu, protože se sníží doba průjezdu a potřeba energie na zemědělskou dopravu.

e )Bezpečnost při užívání :

je zajištěna návrhovými parametry cesty a omezením nejvyšší dovolené rychlosti..

f)Úspora energie při provozu:

je zaručena snížením odporu při průjezdu vozidel po upravené komunikaci.

15. Další požadavky:

a) Užitné vlastnosti jsou dány návrhovými parametry s ohledem na intenzitu zemědělského provozu. Použité suroviny a výrobky jsou na trhu běžně dostupné. Z hlediska údržby jde o běžné postupy při péči o vozovky s asfaltobetonovým krytem, včetně čištění cestních příkopů a sečení přilehlého travního porostu.

Životnost stavby je uvažována 20 let.

b) Stavba je bezproblémově přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

c) Z hlediska ochrany proti účinkům vody je cesta zabezpečena záchytnými příkopy.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky orgánů uplatněné ve vyjádřeních předané v rámci projektových prací jsou     dodrženy.

e) Dotčené orgány státní správy

- Městský úřad, odbor životního prostředí, Benešova 257, Kutná Hora, 284 01

Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, Benešova 257, Kutná                Hora, 284 01

- Obecní úřad Miskovice

- Policie ČR, dopravní inspektorát Kutná Hora

f) Dotčené organizace

- Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská 445, 284 80, Kutná Hora

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 118 01 Praha 1-Malá Strana, Letenská 4

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4

- Česká geologická služba-Geofond, z 13.1.2009

g) Vlastnictví, nebo jiná práva k pozemkům

Navrhované stavební práce budou uskutečněny převážně na pozemku
parc.č.520, ve vlastnictví Obce Miskovice.  V místě navázání na krajskou silnici na parc.č.522, k.ú. Miskovice ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00. S vlastníky pozemků je návrh stavby odsouhlasen ( viz doklady).

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, dle katastru nemovitostí

| Parcelní číslo | Druh pozemku | č.LV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 520 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, č.26, 285 01 |
| 522 | ostatní plocha | 10001 | Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00 |

Příloha 1 :

Informace o parcelách - 2 listy