# A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Polní cesty Miskovice

Cesta C2

Místo stavby:		kat.území : Miskovice

Kraj:	Středočeský

Okres: Kutná Hora

1.2 Identifikační údaje stavebníka

Název:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství se   sídlem v Praze 1, Těšnov 17

zastoupený:	Ing.Petrem Lázňovským,  ředitelem Pozemkového úřadu                   Kutná Hora, Benešova 97, 284 01

v tech.záležitostech:	Ing. Jiří Vrba, pracovník PÚ

Ing. Libuše Gruberová, pracovník PÚ

IČO :                             000 20 478

1.3 Projektant

Název:		AGRO - AQUA s.r.o.

Sídlo:		Jana Palacha 1552, 530 05 Pardubice

IČO:		25259997

DIČ:		248-25259997

Oprávnění:		Živnostenský list,ev.č.360600-38156-56

Vydal Okú Pardubice, 13.11.1996

Statutární zástupce:		Ing. Jiří Filip, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Karabec

Kontakt:			tel.: 466303180

E-mail: agro-aqua@volny.cz

- Základní údaje o stavbě

- Stručný popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby je výstavba polní cesty C 2 v katastrálním území Miskovice. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu.

Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení : dle zajištění finančních prostředků

Dokončení: do 24 měsíců od zahájení stavby

- Vazba na územně plánovací dokumentace:

projekt cest je v souladu s územním plánem obce, ÜSES a plánem společných zařízení schváleným v rámci KPÚ.

- Stručná charakteristika území a jeho využití:

Jde o členité a svažité území s převážným využitím pro zemědělskou výrobu.

- Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a  vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě.

e)  Celkový dopad na dotčené území:

  - Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území z hlediska vodní i větrné eroze a související výsadba zeleně přispěje zlepšení mikroklimatu a zvýšení estetické úrovně zdejšího území.

  - Navržená výstavba základní cestní sítě umožní následnou výstavbu plánovaných dalších doplňkových cest.

- Přehled výchozích  podkladů a průzkumů

- Digitální katastrální mapa zájmového území

- Informace o parcelách z katastru nemovitostí

- Plán společných zařízení pro KPÚ v katastru Miskovice

- Zaměření technické mapy – Brokeš-Zázvorka, s.r.o., Souběžná I 643/49, Praha 5-Jinonice

- Geologický průzkum lokality - RNDr. František Medřík

- Základní mapa ČR 1: 10 000

- Vyjádření a podklady od správců podzemních vedení

- Výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi

- Členění stavby

Stavba obsahuje dva stavební objekty:

SO 1 : km  0,000 - 0,3117

SO 2 : km 0,3117- 1,584

Podmínky realizace stavby:

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb:

Na  stavbu cesty C2 navazují současně vyprojektované cesty C15 a C17 v katastru Miskovice. Z hlediska bilance zemních prací (viz příloha B.4) je vhodné, aby cesta C2 byla realizována před cestou C17.

- Uvažovaný průběh stavby a zajištění plynulosti:

- Zajištění stavebního povolení

- Výběr nejvhodnějšího zhotovitele

- Předání staveniště

- Vytyčení a ověření uložení podzemních vedení

- Vytyčení základních bodů trasy cesty a vlastnických vztahů.

- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu z trasy cesty.

- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění, provedení záchytných příkopů.

- Provedení příkopů a  propustků

- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající cestní síť.

- Terénní úpravy podél tělesa cesty a výsadba dřevin

- Osazení předepsaných dopravních značek

- Úklid pracoviště

- Kolaudace a předání stavby do užívání

c ) Zajištění přístupu na stavbu:

Stavba cesty se bude provádět v trase pozemku určeného pro cestu C2. Přebytečná sejmutá ornice bude z části plynule rozhrnuta na sousední pozemky v mimovegetačním období, část bude využita k terénním úpravám podél cesty C17.

- Dopravní omezení, výluky dopravy:

Po dobu provádění prací na stávající cestě bude zde provedena úplná uzávěra pro veškerý provoz.V místě napojení budované cesty na krajskou silnici bude při provádění krytu omezen provoz na polovině silniční vozovky.

- Přehled budoucích  provozovatelů a správců:

Po kolaudaci stavby předá Pozemkový úřad Kutná Hora cestu do vlastnictví obci Miskovice.

Způsob užívání cesty, její údržbu a opravy dohodne budoucí vlastník s jednotlivými uživateli.

- Předávání části stavby do užívání

Stavba lze předat do užívání po jednotlivých stavebních objektech.

- Souhrnný technický popis stavby :

- Základní charakteristiky:

Délka úpravy: 					1584 m

Šířka cesty:					            4,5 m (3,5 m vozovka + 2 x                       0,5 m krajnice)

Návrhová rychlost: 					30km/hod

Dopravní zatížení:					Kategorie G (VI)

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky:	D3

Předpokládaná životnost vozovky: 			20 let

Konstrukce vozovky:		                                   kryt asfaltobeton			Příčný sklon vozovky:		                       jednostranný – 3 %

Bilance zemních prací :                                            viz příloha B.5

- Stavebně technické řešení odvodnění:

Odvodnění  cesty je řešeno jednostrannými záchytnými příkopy:

Příkop u cesty SO 1, v úseku od km 0,000 - 0,317 podchycuje vody z přilehlých zemědělských pozemků vlevo od cesty a je končí na začátku úpravy. Povrchové vody odtékají dále úvozem jako za současného stavu ke kanalizační mříži na účelové cestě v zastavěném území obce.

Úsek km 0,340 - 0,628 : příkop je veden vlevo podél cesty a vyúsťuje do betonového vtoku před zatrubeným svodem, který vyúsťuje do závrtu. Do tohoto vtoku zaúsťuje i příkop z úseku od km 0,628 do km 1,074.

Příkop od km 1,092 do km 1,578 je zaústěn do trubního propustku DN 400 a odtud jsou vody odvedeny příkopem v délce 170 m přes parcelu 732 do závrtu na parcele č. 734.

c) Vybavení komunikace:

Předmětná cesta není napojena na silniční síť. Nepočítá se zde s umístěním dopravních značek ani jiných dopravních zařízení.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

- Digitální katastrální mapa je využita k identifikaci majetkových vztahů a pro situační umístění stavby.

- Výsledkem terénních měřičských prací je technická mapa zájmového území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, která je podkladem pro situační a výškové řešení stavby a její vytyčení v terénu.

- Inženýrsko-geologický průzkum byl využit pro návrh zemního tělesa, konstrukci vozovky a odvodnění .

- Vyjádření a výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi byly respektovány při návrhu zajištění a ochrany stávajících zařízení a uspořádání návaznosti na okolní území.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, památky:

Do  zájmového území nezasahují chráněná území ani památky.

Stavbu zasahují tato ochranná pásma :

a) Rozsah dotčení:

-  podzemní vedení :

-  vedení telekomunikační  – 1,5 m po obou stranách krajního vedení

-  vodovodní potrubí - 2,5 m na obě strany od půdorysu potrubí

b) Podmínky pro zásah:

Respektování vyjádření správců – viz doklady .

c) Způsob ochrany nebo úprav:

Ochranná pásma budou při stavbě plně respektována. Pozemní vedení budou ochráněna dle příslušných předpisů.

d)Vliv na stavebně technické řešení:

Stavebně technické řešení není v důsledku ochranných pásem ovlivněno.

11. Zásah stavby do území

a) Bourací práce:

Na řešené cestě nejsou žádné stavební objekty, které by bylo nutné bourat.

Kácení mimolesní zeleně a její náhrada:

Nepočítá se s odstraněním stávajících dřevin podél cest. Lze odstranit pouze dřeviny silně poškozené, nebo nemocné, v rámci vydaného povolení obecního úřadu mimo součást této stavby. Předmětem návrhu je doplnění novou výsadbou doprovodné zeleně, včetně následné péče po dobu 3 let.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce spočívají v nutné odkopávce zeminy pro těleso cesty a související záchytné příkopy. Sejmutá ornice  budou využita pro terénní úpravy podél cesty a část bude využita v rámci výstavby cesty C 17. Přebytečná podorniční zemina bude odvezena k  úpravám terénu ve firmě PIAS.

d) Ozelenění, nebo úpravy nezastavěných ploch:

Součástí výstavby je terénní úprava pozemku cesty vedle vlastního těleso vozovky a jednostranná skupinová výsadba zeleně na pozemku cesty.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby:

Stavba nemá nároky na žádnou energii.

Při užívání stavby nevznikají žádné nebezpečné odpady. Odtěžený demoliční odpad je zařazen ve smyslu metodického návodu č.4/2008 jako vhodný k recyklaci a bude využit při stavbě pro krajnice cesty.

13. Vliv stavby a provozu na komunikaci na zdraví a životní prostředí:

a) Ochrana krajiny a přírody:

Cesta, včetně záchytného  příkopu, slouží i k přerušení délky svahu a zachycení povrchového odtoku, čímž plní  protierozní funkci. Doprovodná zeleň, kromě ochrany proti větrné erozi, plní i funkci krajinářskou, zpomaluje odtok srážkových vod, zachycuje splaveniny z orné půdy a tvoří interakční prvek v systému ÚSES.

b) Hluk:

Cesta je budována především pro zemědělský provoz, který se po výstavbě nezvýší. Hluk v důsledku zlepšení průjezdnosti se sníží.

c) Emise z dopravy:

se sníží oproti současnému stavu z důvodu snížení potřebné energie na průjezd vozidel.

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje:

Ke znečištění povrchových vod dojde převážně zeminou z přilehlých zemědělských pozemků jako za současného stavu. Vlastní cesta není zdrojem dalšího znečištění. Výsadba dřevin podél cesty naopak zachytí část splavenin. Vodní toky ani vodní zdroje se v blízkosti stavby nenacházejí.

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby :

Při provádění stavby se upozorňuje na respektování Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby

Při užívání je nezbytné dodržovat zejména pravidla silničního provozu.

f) Nakládání s odpady:

Při provozu stavby nevzniká žádný nebezpečný odpad. Pomístné navážky ze stavební sutě a kamení budou využity do krajnic u cesty.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

a) Mechanická  odolnost a stabilita:

Návrh cesty je proveden s respektováním technických podmínek dle katalogu vozovek polních cest (MZ ČR, ÚPÚ č.j.26206/05-17170).

b) požární bezpečnost :

Jde o stavbu, která je bezpečná z hlediska požární ochrany. Plně umožňuje zásah jednotek požární ochrany.

c) Ochrana zdraví a životního prostředí:

Stavba nepůsobí negativně na zdraví uživatelů ani na životní prostředí zájmové oblasti.

d) Ochrana proti hluku :

Při provozu stavby bude hluková hladina snížena oproti současnému stavu, protože se sníží doba průjezdu a potřeba energie na zemědělskou dopravu.

e )Bezpečnost při užívání :

je zajištěna návrhovými parametry cesty a omezením nejvyšší povolené rychlosti.

f)Úspora energie při provozu:

je zaručena snížením odporu při průjezdu vozidel po upravené komunikaci.

15. Další požadavky:

a) Užitné vlastnosti jsou dány návrhovými parametry s ohledem na intenzitu zemědělského provozu. Použité suroviny a výrobky jsou na trhu běžně dostupné. Z hlediska údržby jde o běžné postupy při péči o vozovky s asfaltobetonovým krytem, včetně čištění cestních příkopů a sečení přilehlého travního porostu.

Životnost stavby je uvažována 20 let.

b) Stavba je bezproblémově přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

c) Z hlediska ochrany proti účinkům vody je cesta zabezpečena záchytnými příkopy.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky orgánů uplatněné ve vyjádřeních předané v rámci projektových prací jsou     dodrženy.

e) Dotčené orgány státní správy

- Městský úřad, odbor životního prostředí, Benešova 257, Kutná Hora, 284 01

Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, Benešova 257, Kutná                Hora, 284 01

- Obecní úřad Miskovice

f) Dotčené organizace

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 118 01 Praha 1-Malá Strana, Letenská 4

- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

- Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Olšanská 2681/6, Praha –Žižkov, 130 34

- Česká geologická služba-Geofond, z 13.1.2009

g) Vlastnictví, nebo jiná práva k pozemkům

Navrhované stavební práce budou uskutečněny převážně na pozemcích
parc.č.493, 706, 716 a 732 ve vlastnictví Obce Miskovice. Převedení vody zatrubenými svody je dále navrženo přes pozemky fyzických osob přes parcely č.715 a 717. S vlastníky pozemků je návrh stavby projednán( viz doklady).

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, dle katastru nemovitostí

| Parcelní číslo | Druh pozemku | č.LV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 493 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, č.26, 285 01 |
| 706 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, č.26, 285 01 |
| 717 | orná půda | 746 | Eva Medková, Jos. Jungmana 1488, Nový Bydžov, 504 01 |
| 715 | orná půda | 10111 | Eva Medková, Jos. Jungmana 1488, Nový Bydžov, 504 01 Dagmar Charouzová, Školská 188, Kolín, Kolín IV, 280 02 Miroslava Morávková, Školská 188, Kolín, Kolín IV, 280 02 Ing. MIlič Řepa, Na Magistrále 799, Kolín II, 280 02 |
| 716 | ostatní plocha | 10001 | Obec Miskovice, č.26, 285 01 |
| 732 | vodní plocha | 10001 | Obec Miskovice, č.26, 285 01 |

Příloha 1 :

Informace o parcelách - 5 listů