## C.1.1  Technická zpráva

## Identifikační údaje objektu

Celková délka úpravy:		311,7  m

Šířka vozovky:			4,5

Návrhová rychlost:			30 km/h

Dopravní zatížení:			kategorie G (VI)

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2

Předpokládaná životnost vozovky:	20 let

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se o stavbu polní cesty v komplexu orné půdy, při zachování trasy v obecní  parcele č.493. Stávající polní cesta je zpevněná kamenitou navážkou.

Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Miskovice. K tomuto účelu byla vyčleněna samostatná parcela ve vlastnictví obce Miskovice.

Zájmové území se nachází na sever od hranice trvale zastavěného území obce Miskovice.

Napojuje se na místní komunikaci v Miskovicích, a končí na napojení s cestou C17.

## Funkční a prostorové řešení polní cesty C2

1.  Odkopávky:

Pro výkop souběžného cestního příkopu bude odstraněna stávající svrchní vrstva půdního profilu (ornice, drnová vrstva). Předpokládá se sejmutí vrstvy v tloušťce  20 cm. V trase cesty bude prohozením z  odkopávky oddělena navážka stavební suti a kamení. Navážka bude použita na krajnice a terénní dorovnání  podél cesty.

Zemní pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna minimálně na  45 MPa.

Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování příkopů. Přebytečná ornice bude využita na rekultivaci úvozu bývalé cesty C17.

Zbylé podorniční zeminy budou uloženy v areálu firmy PIAS v Miskovicích, kde budou využity k terénním úpravám.

2.  Směrové a výškové poměry

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Vzepětí oblouku y (m) | Délka tečen t (g) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,582 | 25 | 0,079 | 6,292 | 2,884 |

Výškové řešení je uvedeno v příloze C.1.2.1 Podélný profil. V lomových bodech jsou navrženy vrcholové oblouky. Charakteristiky vrcholových oblouků jsou uvedeny v tabulce. Lomy nivelety s menším rozdílem sklonů než 1% není nutné zaoblovat (ČSN 73 6109, čl. 7.14.2).

| Oblouk č. | Poloměr oblouku R (m) | Vzepětí oblouku Y (m) | Délka tečen T (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 0,01 | 4,38 |
| 2 | 1000 | 0.10 | 14,04 |
| 3 | 6000 | 0,18 | 46,63 |
| 4 | 600 | 0,30 | 19,09 |

3.  Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný  a střechovitý ve sklonu 3%. Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

km 0,000			…	napojení na místní komunikaci 							v Miskovicích, pravostranný sklon 3%

km 0,000 - 0,020		…	přechodový úsek

km 0,020 - 0,2967		…	levostranný sklon 3%

km 0,0,2967 – 0,3117  	…	přechodový úsek

km 0,3117			…	konec cesty SO1 C2

napojení cesty C17

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle TSm-0-039-AGP,Agroprojekt 1988  a TP 77, Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 2005. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na 45 MPa.

Km 0,000-0.3117

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			……	     		  40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		……			  60 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			250 mm

celkem					……………			350 mm

Šířka koruny vozovky je navržena 3,5 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0.50m , v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny především ze zhutněného zásypu prohozenou navážkou stavební suti získanou v rámci odkopávek při realizaci stavby.  Zbytek bude proveden ze štěrkodrti.

Příčné uspořádání je uvedeno v příloze C.1.2.3 Příčné řezy.

4.  Napojení polní cesty na okolní komunikace

Na jižní straně navazuje SO1 - C2 na místní komunikaci v obci Miskovice. Na severní straně končí SO1-C2 u napojení cesty C17. Cesta C2 (SO2) dále pokračuje západním směrem, kde se na ni napojuje C15, stočí se na sever a končí sjezdem na hranici katastrálního území Suchdol.

Napojení SO1 – C2 na sousední komunikaci s asfaltobetonovým krytem bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Spáry vzniklé v obrusné vrstvě vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Viz příloha A. Průvodní zpráva

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Předmětný SO1 - průběžně napojuje naSO2

## Návrh zpevněných ploch, včetně výpočtů

| NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polní cesta C2 Miskovice |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj: | 1) Stavebně-geologický průzkm |  |  |  | 3) TP 77, Katalog vozovek polních cest, MZE ČR 1998 |  |  |  |
|  | 2) TSm-0-039 AGP, Agroprojekt 1988 |  |  |  | 4) ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby |  |  |  |
| 1. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel TNVk (t/den) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVk = k.T / R |  |  |  |  | = | 1.15 |  |
| kde je: | k … koeficient (-) |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0.14 |  |
|  | T … celkový objem dopravovaných hmot (t) |  |  |  | (T = Q S) | … | 3 000 |  |
|  | Q ... množství přepravovaných hmot (t/ha) |  |  |  |  | … | 40 |  |
|  | S … svozová oblast (ha) |  |  |  |  | … | 75.0 |  |
|  | R … provozní doba polní cesty (dny) |  |  |  |  | … | 365 |  |
| TNVk < 5 … skupina dopravního zatížení G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TNVk < 15 … třída dopravního zatížení VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené návrhové úrovně porušení vozovky : D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet celkového počtu nákladních vozidel za dobu životnosti vozovky (ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TNVc = d . n . TNVk |  |  |  |  | = | 6 329 |  |
| kde je: | d … počet dnů v roce s přejezdem těžkých vozidel (dny) |  |  |  |  | … | 275 |  |
|  | n … doba životnosti vozovky (roky) |  |  |  |  | … | 20 |  |
| Celkový počet přejezdů návrhovou nápravou Nc (ks) pro nestmelené podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nc = 1,85 TNVc |  |  |  |  | = | 11 708 |  |
| 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet indexu mrazu Im (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Im0,25 = 0,91 Im0,1 - 109 |  |  |  |  | = | 232 |  |
| kde je: | 0,25 … periodicita výskytu |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP) | … | 0.14 |  |
|  | Im0,1 … index mrazu pro periodicitu výskytu n=0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (dle TP 77, příloha B) | … | 375 |  |
| 3. VODNÍ REŽIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet dle čísla konzistence Ic (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dle geologockého průzkumu difuzní, v úpadku u cesty C15 zatím pendulární vodní režim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zlepší se vybudováním příkopu a odvedením vody do závrtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. OCHRANA VOZOVKY PŘED ÚČINKY PROMRZÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet potřebného tepelného odporu Rvp (m2.K/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rvp = (Imn0,3 / 9,83146) - (hz dov / λz) |  |  |  |  | = | 0.108 |  |
| kde je: | Imn … návrhová hodnota indexu mrazu pro periodicitu n |  |  |  |  | … | 232 |  |
|  | hz dov … dovolená tloušťka vrstvy zmrzlé zeminy podloží |  |  |  |  | … | 0.85 |  |
|  | λz … návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v podloží pro jílovité zeminy (W/m/K) |  |  |  |  | … | 2.06 |  |
| 5. NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | tl. | 40 | mm |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | tl. | 60 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | tl. | 250 | mm |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | tl. |  | mm |  |
|  | Celkem |  |  | ………… | tl. | 350 | mm |  |
| 6. POSOUZENÍ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VOZOVKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posouzení dle tepelného odporu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rv = Σ (hi / λi) |  |  |  |  | = | 0.206 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (m) | λ | h/λ |  |
|  | Asfaltový beton AB III |  |  | ………… | 0.04 | 1.40 | 0.03 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 0.06 | 1.15 | 0.05 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 0.25 | 2.00 | 0.13 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0.00 | 2.30 | 0.00 |  |
| Rv ≥ Rvp … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.206 | ≥ | 0.108 |  |  |  |
| Posouzení dle ekvivalentní tloušťky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | He = Σ (hi . ei) |  |  |  |  | = | 38.3 |  |
| kde je: | konstrukční vrstva |  |  |  | h (cm) | e | h.e |  |
|  | Asfaltový beton AB II |  |  | ………… | 4.00 | 2.20 | 8.80 |  |
|  | Obalované kamenivo OK II |  |  | ………… | 6.00 | 2.00 | 12.00 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠD |  |  | ………… | 25.00 | 0.70 | 17.50 |  |
|  | Podklad ze štěrkodrti ŠP |  |  | ………… | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| He > Hpotř. … konstrukce vyhovuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kde je: | Hpotř. … potřebná ekvivalentní tloušťka konstrukce vozovky (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (dle TSm-0-039 AGP, obr. 1) | … | 26.0 | nebo 33 |
|  | Minimální kalibrační poměr únosnosti CBR (%) |  |  |  |  |  | 8.5% |  |

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem.Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Po celé délce cesty je odvodnění pláně řešeno levostranným příkopem se sklony svahů 1 : 1,5 a šířkou ve dně 0,3m. Hloubka příkopu je 0,4 - 0,6m.

Příkop řeší i podchycení a odvedení povrchových od přitékajících k tělesu cesty z přilehlých zemědělských pozemků.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Na začátku cesty v obci Miskovice se umístí směrové sloupky Z 11c,d.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení.

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů.

- Stavba bude provedena na pozemku určeném k výstavbě polní cesty.

## Inženýrské sítě a jiná omezení

- Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy nedochází na zájmové lokalitě ke střetu zájmů obrany a ochrany obyvatelstva, zájmů ochrany a tvorby krajiny, nebo jiných celospolečenských zájmů.

- Na zájmovém území se nachází podzemní inženýrské sítě

– optické a metalické kabely společnosti Telefonica O2.

- vodovodní litinové potrubí DN 300

Před zahájením prací budou správci těchto vedení požádáni o vytyčení tras v terénu, ručně kopanými sondami bude ověřeno skutečné uložení vedení a při provádění prací budou respektovány podmínky správců dané ke křížení s vedeními. Kabely budou uloženy do plastového žlabu, který bude zabetonován. Před záhrnem konstrukcí bude vyžádána u správců kontrola neporušenosti vedení, obnovena výstražná folie, pískový obsyp.

## Vazba na technologické vybavení

V rámci projektu nebylo navrženo technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo dosažení předepsané únosnosti pláně.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh komunikace je řešen bezbariérově a vyhovuje pro vstup osob s omezenou schopností pohybu.

## Doprovodná zeleň

V rámci stavby se navrhuje výsadba doprovodné zeleně ve skupinách viz příloha B.2 Koordinační situace stavby SO1

Přírodní poměry :

Zájmové území náleží k bioregionu 1.50 Českobrodský. Geologická poloha je charakteristická polohou na okraji křídové tabule. Z podloží vystupují starší útvary, zejména typu rul. Na ploché pahorkatině převládá 2. a 3. vegetační stupeň, půdy typu černozemí a hnědozemí. Převažují dubohabřiny a acidofilní i teplomilné doubravy.

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová a Moravec 1997) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny a lipové doubravy – hercynská  černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním,  s častou příměsí lípy (malolistá, ve vlhčích oblastech velkolistá), dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve vyšších nebo inverzních polohách  se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska obecná, zimolez pýřitý.  Kontaktní potenciální přirozenou vegetací je zde Pruno – Fraxinetum.

Návrh ozelenění  :

V rámci stavby bude pomístně odstraněna náletová zeleň.

Nemocné a silně poškozené stromy lze odstranit na základě povolení obecního úřadu.

Doprovodná zeleň u komunikací je navrhována pro posílení a stabilizaci ekologických vazeb v krajině, nelze však opomenout ani její význam krajinářský a estetický – vytvoření krajinných linií.

Po vyhodnocení stávajících i budoucích stanovištních podmínek bylo navrženo osázení těmito druhy:

druh  dřeviny

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparium)                      3

třešeň ptačí (Prunus avium)                              3

lípa srdčitá (Tilia cordata)                                1

javor mléč (Acer platanoides)                          2

bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)              2

C e l k e m                                                       11

Použity budou sazenice kontejnerované KTS 150/200 cm vysazované liniově – minimální vzdálenost 6 m. Výsadbu je třeba přizpůsobit stávajícímu porostu.

Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Budou se vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak,  aby byl terén spádově k sazenici. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v zemi, je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku. Proti okusu bude kmínek obalen pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Rovněž je nutné pletivo připevnit k zemi min.na dvou místech, aby nemohlo být zvěří nadzvednuto.

##### K sazenicím bude přidáno hnojivo SILVAMIX v množství 1 tableta na 1 strom.

##### Následná péče 2.-4.rok

bude zahrnovat vyžínání plevelů a opětovnou výsadbu uhynulých sazenic. V případě potřeby bude provedena zálivka a oprava kůlů s pletivy.  V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Nátěr proti okusu bude aplikován na jaře a na podzim.

Časové rozvržení :

1. rok

- vyžínání plevelů                             1.     do 30.6.

2.     do 31.8.

3.     dle potřeby – druhá polovina října

- zalévání :                                         dle potřeby

- nátěr proti okusu :                            v jarních a podzimních měsících –

MORSUVIN, NEOPONIT apod.- neaplikovat

při teplotách  pod  bodem mrazu!

-opětovná výsadba :                           dle potřeby

-oprava kůlů s pletivy :                      dle potřeby

-výchova - průklest  :                         v době vegetačního klidu

### 2. – 4. rok

2.rok

vyžínání 3x

zalévání 5x

nátěr proti okusu 2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova - průklest

3.rok

vyžínání 3x

zalévání  5x

nátěr proti okusu  2x

opětovná výsadba

oprava kůlů a pletiva

výchova – průklest

## Seznam technických norem doporučených pro realizaci stavby

- ČSN 73 0422 	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních 	objektů

- ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenie.

- ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

- ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

- ČSN 73 6129 	Stavba vozovek. Postřiky a nátěry.

- ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živičných směsí.

- ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin

- ČSN 73 2310  	Provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 2400  	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 72 1511  	Kamenivo pro stavební účely

- ČSN 73 2013-53  	Podmínky pro kamenické práce stavební

Příloha č.1 Vytyčovací body

SO1 – POLNÍ CESTA C2

| Bod | Km (m) | Souřadnice X (m) | Souřadnice Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0.000 | 1065723.293 | 689301.671 |
| TK1 | 0.2071 | 1065516.907 | 689283.932 |
| SO1 | 0.2134 | 1065510.637 | 689283.393 |
| KT1 | 0.2197 | 1065504.403 | 689282.540 |
| KÚ | 0.3117 | 1065413.286 | 689270.065 |