Obsah :

F 3.1.      Gastrotechnologie

1.a  účel,funkce,kapacitní údaje

1.b soupis provozních místností s nároky na provedení

1.c údaje o počtu zaměstnanců

1.d údaje o spotřebě energií

1.e řešení dopravy

1.f  požadavky stavební provedení,tzb

1.g provozní zásady,ochrana životního a pracovního prostředí

F 3.1.1a účel,funkce,kapacitní údaje :

Výukové kuchyňské zázemí

slouží pro pořádání kurzů s tematikou vzdělávání kuchařského personálu, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. V disposici je navrženo šest pracovních úseku přípravy pro jednotlivé adepty kurzů i s tepelnou úpravou pokrmů. Toto zařízení je situováno do 4.NP v objektu Národního zemědělského muzea. Další součástí těchto prostor je mytí používaného nádobí, přípravné pracovní  linky pro maso,zeleninu, těsto, a nezbytné hygienické zázemí pro vyučující personál .V provozu toto zařízení bude příležitostně dle zájmů o tyto akce. Předpokládaná doba výuky bude cca 5 hodin, přednášet budou 2 až 3 kuchaři počet účastníků kurzu je limitován demonstračními pracovišti a to v počtu 6ti osob. Suroviny budou nakupovány v den pořádání kurzu a v sortimentu odpovídajícímu připravovanému meny. Konzumace výrobků bude v prostoru přípravy.

Kapacitní údaje :

Denní meny :                                                                                                                   6   porcí / den

Počet personálu                                                                                                              2-3  osoby

Provozní doba :                                                          individuální začátek kursu v trvání max 5 hodin

Použité předpisy:                                                          nařízení 852/2004 EU, vyhláška 602/2006 sb.,

Vyhláška 499/2006Sb o dokumentaci staveb .

Sousední provozy expozice muzea.

Sortiment nabídky :                  bude individualní dle vyhlášeného tematu nebo požadavku klientů

Provozní řešení :

Zásobování bude prováděno před zahájením provozu ,suroviny budou uloženy v chladícím zařízení. Potom budou rozděleny mezi účastníky kursu na jednotlivá pracoviště výuky.

úklid :

Pro úklid provozovny se zřizuje úklidová komora, s přívodem tekoucí pitné teplé a studené vody, vybavená výlevkou s policí popřípadě skříňkou na uložení čistících a mycích prostředků.

sklad :

Sklad je určen pro příruční zásobu potravin např. koření,sypké směsi cukr –mouka vždy v malém počtu.

Sklad a příprava zeleniny :

Sklad a  příprava zeleniny tvoří samostatný pracovní úsek v přípravně. Pro skladování je navrženo  chladící zařizení..Pro očistu je instalována ruční pracovní linka s dřezem. Nákupy vybraných druhů zeleniny a ovoce budou vždy v den kurzu.

Sklad a příprava masa :

Sklad a  příprava masa tvoří samostatný pracovní úsek v přípravně. Pro skladování je navrženo  chladící zařizení..Pro očistu je instalována ruční pracovní linka s dřezem. Nákupy vybraných druhů masa budou vždy v den kurzu.

Mytí  nádobí :

Mytí provozního nádobí je prováděno v  přípravně. Mytí stolního nádobí je zabezpečeno odděleně od přípravy. Čisté nádobí je skladováno u jednotlivých pracovišť.

F.3.1.1c údaje o počtu pracovníků :

Počet personálu celkem bude 2-3 osoby - přednášející.

Šatna personálu + wc personálu:

Pro zaměstnance provozovny je k disposici hygienické zařízení, které tvoří šatna, záchod, umývárna.  Počet míst /skříněk/ v šatně odpovídá počtu zaměstnanců. Skříňky jsou děleny pro ukládání civilního a pracovního oděvu.

F.3.1.1d údaje o spotřebě energií :

Instalovaný příkon ele energie   pro gastronomické zařízení je uveden na výkrese. Současnost provozu  0,6 až 0,7.

F.3.1.1e řešení dopravy :

Zásobování bude prováděno občasně, přístup ke stravovacímu zařízení je z prostoru přízemí.  Vnitřní doprava bude po komunikačních chodbách s ruční manipulací.

## F.3.1.1f vybavenost tzb :

Příprava teplé vody je z centrálního zdroje  umístěného v  objektu. Rozvod pitné vody  je z domovního řádu. Napojeno přes podružné měření.

Kanalizace je napojená na splaškový domovní rozvod.

Osvětlení je kombinované s intenzitou 500 lux u vybraných pracovišť.

Povrchy stěn a podlah jsou keramické ,lehce omyvatelné v ostatních případech běžná omítka opatřená omyvatelnou malbou.

Větrání viz samostatná příloha. – projekt vzt.

F.3.1.1g Provozní zásady,ochrana životního a pracovního prostředí :

Zařízení stravovací části je náročné na pravidelnou preventivní údržbu, obslužný personál musí být řádně poučen a zaškolen na všech typech technologického zařízení jak z hlediska obsluhy tak z hlediska bezpečnosti. Pro zajištění údržby a čistoty je nutno použít předepsaných postupů  a doporučených čistících prostředků. V žádném případě není možno k čištění použít stříkající vodu z hadice. Nedílnou součástí stravovacího provozu je zpracovaný systém kritických bodů HACCP kde jsou obsaženy všechny provozní podmínky včetně sanitace, bezpečnosti a protiepidemiologických požadavků.

Zpracoval O.Krejčí                                                                                                            tel 603 451 004