akce:	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ - KPÚ VINCENCOV

investor:	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - POZEMKOVÝ ÚŘAD PROSTĚJOV

objekt:	SO 07/1 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 3, IP 5

SO 07/2 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 7, IP 8

stupeň:	dokumentace pro stavební povolení - DSP

SO 07/1 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 3, IP 5

SO 07/2 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 7, IP 8

- Technická zpráva

Seznam výkresů:

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/1

501/2007 - F/07 - 02/2	Situace stavby SO 07/2

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/1

501/2007 - F/07 - 03/2	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/2

v Prostějově, listopad 2007		Ing. Lucie KOČICOVÁ

obsah textové části:	strana

SO 07/1 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 3, IP 5

1. Všeobecný popis stavebního objektu	3

2. Podklady pro projekci	3

3. Seznam zastoupených dřevin	3

4. Technologie výsadby	3

5. Organizace výstavby, následná pěstební péče 5 let 	4

6. Tabulky dřevin	5

SO 07/2 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 7, IP 8

7. Všeobecný popis stavebního objektu	6

8. Podklady pro projekci	6

9. Seznam zastoupených dřevin	6

10. Technologie výsadby	6

11. Organizace výstavby, následná pěstební péče 5 let	7

12. Tabulky dřevin	8

SO 07/1 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 3, IP 5

- Všeobecný popis stavebního objektu

Stavební objekt řeší pásy zeleně lemující polní cesty. Hlavním zastoupením bude stromořadí se skupinami keřů v podsadbě.

- Podklady pro projekci

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- projekt komplexní pozemkové úpravy Vincencov - Geodetika 02/2005

- inženýrsko geodetické zaměření staveniště s vrstevnicovou sítí v B.p.v. a JTSK

- digitální katastrální mapa

- podklady o průběhu jednotlivých inženýrských sítí od jejich správců

- Seznam zastoupených dřevin

Dřeviny pro jednotlivé části jsou uvedeny v tabulkách č.1 a 2 pro jednotlivé interakční prvky. Země původu rostlin je Česká republika.

- tabulka č. 1 pro IP 3

- tabulka č. 2 pro IP 5

- Technologie výsadby

IP3 - stromy jsou vysazeny v minimální vzdálenosti od cesty 1,5 m. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy je 7 m. Každý strom je ukotven třemi kůly se třemi příčkami. Kmen je chráněn oplocením vně kůlů. Typ CERVANET, výška 160 cm. 0,25m2 kolem kmene je zakůrován.  Dle schématu jsou umístěny skupiny keřů. Každá skupina tvoří trojřad se vzdáleností řad 0,5m a  délce trojřádku 5 m. Vzor výsadby skupin i se znázorněnou oplocenkou je v nákresu. Keřové skupiny jsou chráněny celkovým oplocením ze šesti kůlů a pletiva Hexanet 120. Rostliny jsou natírány jednou ročně proti okusu přípravkem Aversol. Podsadba celého komplexu je travní směsí VV18/2. Seznam a počty rostlin jsou uvedeny v tabulce č.2. Druhy ve stromořadí se střídají vždy po více kusech od jednoho druhu.

IP 5 -	stromořadí v tomto interakčním prvku je děleno do tří částí (A,B,C).  Seznam stromů a keřů je v tabulce č. 3. Při výsadbě je dodržována vzdálenost stromů 7m. Dvě skupiny keřů jsou oploceny pletivem Hexanet 120 jako skupina. Stromy jsou zakůlovány třemi kůly a chráněny vně pletivem CERVANET. 0,25m2 kolem kmene je zakůrován. Podsadbou je travní směs VV18/2.  Druhy ve stromořadí se střídají vždy po více kusech od jednoho druhu.

- Organizace výstavby

- Při předání pozemků do srpna se bude provádět příprava půdy pro výsev trávníku. Termín výsevu bude konec září. Samotná výsadba bude termínována na konec října a celý listopad. Ochrana rostlin, stavba oplocení a kůrování záhonů proběhne v prosinci. V následném roce se provádí ochrana proti plevelům na zaborkovaných částech. V prvním roce bude provedeno sečení trávníku minimálně 3x, v následujících letech stačí seče 2. Na jaře probíhá kontrola a úprava oplocení. Odumřelé rostliny se vyměňují v obdobích březen, duben a říjen listopad. Zálivka probíhá čtyřikrát ročně po dobu tří let. (lesní sazenice 5 l, odrostky 20 l). V případě zpoždění předání pozemků bude nejprve plocha osázena stromy a keři, trávníky budou osety na jaře následného roku od března.

- Následná pěstební péče - 5 let

- Rozsah prací v 1.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 3 x ošetření trávníků kosením (1x po vzejití a zapojení, 1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 2.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 3.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 4.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 5.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Tabulky dřevin

Tabulka č. 1 - IP 3

| název latinsky | česky | počet | velikost | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carpinus betulus | habr obecný | 10 | 200+ | zb |
| Sorbus aucuparia | jeřáb ptačí | 10 | 200+ | pk |
| Prunus avium | třešeň ptačí | 3 | 200+ | pk |
| Acer platanoides | javor mléč | 10 | 200+ | pk |
| skupiny keřů |  |  |  |  |
| Cornus sanguinea | svída obecná | 40 | 40-60 | pk |
| Corylus avellana | líska obecná | 40 | 40-60 | pk |
| Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 20 | 40-60 | pk |
| Euonymus europaeus | brslen evropský | 20 | 40-60 | pk |

Tabulka č. 2 - IP 5

| umístění | název latinsky | česky | počet | velikost | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | hrušeň | ovocný druh | 10 | 200+ | pk,polokmen |
| B | Tilia cordata | lípa malolistá | 6 | 200+ | pk |
|  | Sorbus aucuparia | jeřáb ptačí | 6 | 200+ | pk |
| C | švestka | ovocný druh | 5 | 200+ | pk,polokmen |
| skupiny keřů |  |  |  |  |  |
|  | Euonymus europaeus | brslen evropský | 30 | 40-60 | pk |

Vysvětlivky k tabulkám:

pk	prostokořenný výpěstek

k 	kontejner

zb	zemní bal

km	kmenný tvar stromu

kts	keřový tvar stromu

SO 07/2 - INTERAKČNÍ PRVKY IP 7, IP 8

- Všeobecný popis stavebního objektu

Stavební objekt řeší pásy zeleně lemující polní cesty. Hlavním zastoupením bude stromořadí se skupinami keřů v podsadbě.

- Podklady pro projekci

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- projekt komplexní pozemkové úpravy Vincencov - Geodetika 02/2005

- inženýrsko geodetické zaměření staveniště s vrstevnicovou sítí v B.p.v. a JTSK

- digitální katastrální mapa

- podklady o průběhu jednotlivých inženýrských sítí od jejich správců

- Seznam zastoupených dřevin

Dřeviny pro jednotlivé části jsou uvedeny v tabulkách č.3 a 4 pro jednotlivé interakční prvky. Země původu rostlin je Česká republika.

- tabulka č. 3 pro IP 7

- tabulka č. 4 pro IP 8

- Technologie výsadby

IP 7 - stromy jsou vysazeny v minimální vzdálenosti od cesty 1,5 m. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy je 7m. Každý strom je ukotven třemi kůly se třemi příčkami. Kmen je chráněn oplocením vně kůlů. Typ CERVANET, výška 160 cm, šířka 150 cm. Kolem stromů je zakůrovaná část 0,25 m2.Keře jsou vysazeny ve skupinách. Každá skupina tvoří trojřad se vzdáleností řad 0,5m a a délce řad 5m. Systém výsadby je znázorněn ve schématu. Trojřady jsou zakůrovány. Celá skupiny keřů je oplocena pletivem Hexanet. Seznam a počty rostlin jsou uvedeny v tabulce č.1. Skladba ve stromořadí se střídá vždy po alespoň 4 kusech stejného druhu. Pozemek je celozatravněn směsí VV18/2.

IP 8 -	stromy jsou vysazeny v travnatém břehu v minimální vzdálenosti od cesty 1,5 m. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy je 7m. Každý strom je ukotven třemi kůly se třemi příčkami. Kmen je chráněn oplocením vně kůlů. Typ CERVANET, výška 160 cm, šířka 150 cm. Kolem stromů je zakůrovaná část 0,25 m2. Skupiny keřů tvoří trojřady se vzdáleností řad 0,5m a a délce řad 5m. Trojřad je zakůrován. Celá skupiny keřů je oplocena pletivem Hexanet.  Seznam a počty rostlin jsou uvedeny v tabulce č.2. Skladba ve stromořadí se střídá vždy po alespoň 4 kusech stejného druhu.

- Organizace výstavby

- Při předání pozemků do srpna se bude provádět příprava půdy pro výsev trávníku. Termín výsevu bude konec září. Samotná výsadba bude termínována na konec října a celý listopad. Ochrana rostlin, stavba oplocení a kůrování záhonů proběhne v prosinci. V následném roce se provádí ochrana proti plevelům na zaborkovaných částech. V prvním roce bude provedeno sečení trávníku minimálně 3x, v následujících letech stačí seče 2. Na jaře probíhá kontrola a úprava oplocení. Odumřelé rostliny se vyměňují v obdobích březen, duben a říjen listopad. Zálivka probíhá čtyřikrát ročně po dobu tří let. (lesní sazenice 5 l, odrostky 20 l). V případě zpoždění předání pozemků bude nejprve plocha osázena stromy a keři, trávníky budou osety na jaře následného roku od března.

- Následná pěstební péče – 5 let

- Rozsah prací v 1.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 3 x ošetření trávníků kosením (1 x po vzejití a zapojení, 1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 2.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 3.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 4.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 5.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Tabulky dřevin

Tabulka č. 3 - IP 7

| název latinsky | česky | počet | velikost | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quercus robur | dub letní | 13 | 200+ | zb |
| Betula pendula | bříza bělokorá | 10 | 200+ | zb |
| Prunus padus | trnka obecná | 10 | 200+ | pk |
| skupiny keřů |  |  |  |  |
| Cornus sanguinea | svída obecná | 60 | 40-60 | pk |
| Corylus avellana | líska obecná | 60 | 40-60 | pk |
| Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 30 | 40-60 | pk |
| Euonymus europaeus | brslen evropský | 60 | 40-60 | pk |
| Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný | 30 | 40-60 | pk |
| Viburnum opulus | kalina obecná | 30 | 40-60 | pk |

Tabulka č. 4 - IP 8

| název latinsky | česky | počet | velikost | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juglans regia | ovocný druh | 15 | 200+ | pk |
| Tilia cordata | lípa malolistá | 11 | 200+ | pk |
| skupiny keřů |  |  |  |  |
| Cornus sanguinea | svída obecná | 60 | 40-60 | pk |
| Corylus avellana | líska obecná | 60 | 40-60 | pk |
| Euonymus europaeus | brslen evropský | 60 | 40-60 | pk |
| Viburnum opulus | kalina obecná | 60 | 40-60 | pk |

Vysvětlivky k tabulkám:

pk	prostokořenný výpěstek

k 	kontejner

zb	zemní bal

km	kmenný tvar stromu

kts	keřový tvar stromu

Obsah svazku:  SO 07 - INTERAKČNÍ PRVKY IP3, IP5, IP7, IP8

501/2007 - F/07 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/1

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/2

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/1

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/2

Obsah svazku:  SO 07 - INTERAKČNÍ PRVKY IP3, IP5, IP7, IP8

501/2007 - F/07 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/1

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/2

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/1

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/2

Obsah svazku:  SO 07 - INTERAKČNÍ PRVKY IP3, IP5, IP7, IP8

501/2007 - F/07 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/1

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/2

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/1

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/2

Obsah svazku:  SO 07 - INTERAKČNÍ PRVKY IP3, IP5, IP7, IP8

501/2007 - F/07 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/1

501/2007 - F/07 - 02/1	Situace stavby SO 07/2

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/1

501/2007 - F/07 - 03/1	Schematické zobrazení stromořadí SO 07/2