akce:	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ - KPÚ VINCENCOV

investor:	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - POZEMKOVÝ ÚŘAD PROSTĚJOV

objekt:	SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

stupeň:	dokumentace pro stavební povolení - DSP

SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

- Technická zpráva

Seznam výkresů:

501/2007 - F/10 - 02	Situace stavby

v Prostějově, listopad 2007		Ing. Lucie KOČICOVÁ

obsah textové části:	strana

1. Všeobecný popis stavebního objektu	3

2. Podklady pro projekci 	 3

3. Mobiliář	3

4. Seznam zastoupených dřevin	3

5. Technologie výsadby	3

6. Organizace výstavby, následná pěstební péče 5 let	4

7. Tabulka dřevin	6

- Všeobecný popis stavebního objektu

Stavební objekt řeší :

- Regionální biokoridor RBK1 - původní orná půda bude zalesněna (0,72 ha) a z toho zčásti využita na místní arboretum (0,14 ha). Lesní část je tvořena hlavní STG tohoto regionu typickou bukovou doubravou. Část arboretum bude výukovým komplexem a klidovou zónou zahrnující základní dřeviny v místní krajině. Bude zde zbudováno posezení u ohniště.

- Podklady pro projekci

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- projekt komplexní pozemkové úpravy Vincencov - Geodetika 02/2005

- inženýrsko geodetické zaměření staveniště s vrstevnicovou sítí v B.p.v. a JTSK

- digitální katastrální mapa

- podklady o průběhu jednotlivých inženýrských sítí od jejich správců

- Mobiliář - SO 10

- altán stodůlka 1ks (firma Tomovy parky s.r.o., kat. číslo TP3A00-003)

- lavička k ohni 4ks (firma Tomovy parky s.r.o., kat. číslo TP3D00-003)

- Seznam zastoupených dřevin

Rostliny pro jednotlivé části jsou uvedeny v tabulce. Země původu rostlin je Česká republika.

- tabulka č. 1 - biokoridor (lesní část a arboretum)

- Technologie výsadby

Lesní část - 	keře i lesní sazenice budou vysazeny v trojřadech (viz schéma). Vzdálenost řad je 0,5 m a vzdálenost rostlin v řadě 1 m. Celý trojřad je zakůrován. Výška položené vrstvy borky je minimálně 10 cm. V celé lesní části jsou volně v trojřadech vysazeny i vzrostlé odrostky o velikosti 200-250 cm.  Tyto stromy jsou vysazeny s oporou dvou kůlů spojených příčkou. Jejich kmen je chráněn obalem Protex o výšce 130 cm. Jako ochrana proti okusu se použije jednou ročně nátěr Aversol. Sortiment a počty rostlin jsou uvedeny v tabulce č. 1. 	Na travní pokryv půdy je použita směs jílku a kostřavy VV18/2 .

Celá lesní část je v oplocence. Kůly (průměr 10 cm, výška 230 cm) jsou ve spodní části opáleny.  Jsou ukotveny v zemi do hloubky 0,5 m a ve vzdálenosti 4 m od sebe. Jako pletivo je použit typ URSUS o výšce 160 cm.

Arboretum - jako výuková část slouží 5 osázených skupin keřů a vzrostlé stromy. Keře jsou ve skupinách A-F s hustotou 1,5 rostliny na m2. Jsou zakůrovány (borka 10 cm výška). Vzrostlé stromy  mají oporu ze dvou kůlů a příčky a jejich kmen je chráněn obalem Protex s výškou 1,3 m. Kolem kmene je půda zakůrována (0,25 m2)  Seznam a počty rostlin jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Travní pokryv tvoří směs jílku a kostřavy VV18/2 . Arboretum je chráněno oplocenkou sousedící a navazující na oplocenku lesní části. Kůly (průměr 10 cm, výška 220 cm) jsou ve spodní části opáleny.  Jsou ukotveny v zemi do hloubky 0,5 m a ve vzdálenosti 4 m od sebe. Jako pletivo je použit typ URSUS o výšce 160 cm.

- Organizace výstavby

- Při předání pozemků do srpna se bude provádět příprava půdy pro výsev trávníku. Termín výsevu bude konec září. Samotná výsadba bude termínována na konec října a celý listopad. Ochrana rostlin, stavba oplocení a kůrování záhonů proběhne v prosinci. V následném roce se provádí ochrana proti plevelům na zaborkovaných částech. V prvním roce bude provedeno sečení trávníku minimálně 3x, v následujících letech stačí seče 2. Na jaře probíhá kontrola a úprava oplocení. Odumřelé rostliny se vyměňují v obdobích březen, duben a říjen listopad. Zálivka probíhá čtyřikrát ročně po dobu tří let. (lesní sazenice 5 l, odrostky 20 l, alejové stromy 12-14  50l).

- V případě zpoždění předání pozemků bude nejprve plocha osázena stromy a keři, trávníky budou osety na jaře následného roku od března.

- Následná pěstební péče – 5 let

- Rozsah prací v 1.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 3 x ošetření trávníků kosením (1x po vzejití a zapojení, 1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 2.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 3.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- 4 x zalití rostlin včetně dovozu vody na zálivku (s ohledem na klimatické podmínky)

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 4.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

- Rozsah prací v 5.roce

- 1 x chemické odplevelení

- 2 x ošetření trávníků kosením (1 x před odkvětem, 1 x před koncem vegetačního období), pokosenou trávu uložit jako mulč k vysázeným dřevinám

- oprava oplocení (dle zhodnoceni skutečného stavu)

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin

Vysvětlivky k tabulkám:

pk	prostokořenný výpěstek

k 	kontejner

zb	zemní bal

km	kmenný tvar stromu

kts	keřový tvar stromu

- Tabulka dřevin

Tabulka č.1

|  | název latinsky | česky | velikost cm |  | počet (ks) | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lesní část |  |  |  |  |  |
|  | Acer campestre | javor babyka |  | 50-80 | 200 | pk |
|  | Acer platanoides | javor mléč |  | 50-80 | 100 | pk |
|  | Acer pseudoplatanus | javor klen |  | 50-80 | 100 | pk |
|  | Alnus glutinosa | olše lepkavá |  | 50-80 | 100 | k |
|  | Betula pendula | bříza bělokorá |  | 50-80 | 50 | k |
|  | Carpinus betulus | habr obecný |  | 50-80 | 500 | k |
|  | Fagus sylvatica | buk lesní |  | 50-80 | 500 | k |
|  | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý |  | 50-80 | 100 | pk |
|  | Populus tremula | topol osika |  | 50-80 | 100 | k |
|  | Prunus avium | třešeň ptačí |  | 50-80 | 200 | pk |
|  | Quercus petraea | dub zimní |  | 50-80 | 500 | k |
|  | Quercus robur | dub letní |  | 50-80 | 500 | k |
|  | Sorbus aucuparia | jeřáb ptačí |  | 50-80 | 150 | pk |
|  | Sorbus torminalis | jeřáb břek |  | 50-80 | 100 | pk |
|  | Tilia cordata | lípa malolistá |  | 50-80 | 100 | pk |
|  | Acer campestre | javor babyka |  | 200+ | 20 | pk |
|  | Acer platanoides | javor mléč |  | 200+ | 30 | pk |
|  | Tilia cordata | lípa malolistá |  | 200+ | 20 | pk |
| lokace | arboretum |  |  | obvod cm |  |  |
| 7,8 | Acer campestre | javor babyka |  | 12/14 | 2 | zb |
| 6 | Acer platanoides | javor mléč |  | 12/14 | 1 | zb |
| 10 | Acer pseudoplatanus | javor klen |  | 12/14 | 1 | zb |
| 4 | Alnus glutinosa | olše lepkavá |  | 12/14 | 1 | zb |
| 13,18 | Betula pendula | bříza bělokorá |  | 12/14 | 2 | zb |
| 25 | Carpinus betulus | habr obecný |  | 12/14 | 1 | zb |
| 23,24 | Fagus sylvatica | buk lesní |  | 12/14 | 2 | zb |
| 15,16 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý |  | 12/14 | 2 | zb |
| 11,12 | Juglans regia | ořešák královský |  | 200+ | 2 | pk |
| 26,30, | Populus tremula | topol osika |  | 12/14 | 2 | zb |
| 5,9,31 | Prunus avium | třešeň ptačí |  | 12/14 | 3 | zb |
| 1 | Quercus petraea | dub zimní |  | 12/14 | 1 | zb |
| 2 | Quercus robur | dub letní |  | 12/14 | 1 | zb |
| 17,19 | Sorbus aucuparia | jeřáb ptačí |  | 12/14 | 2 | zb |
| 21,22 | Sorbus torminalis | jeřáb břek |  | 12/14 | 2 | zb |
| 3,14 | Tilia cordata | lípa malolistá |  | 12/14 | 2 | zb |
| 28 | Abies alba | jedle bělokorá |  | 40-50 | 1 | k |
| 27,29 | Larix decidua | modřín opadavý |  | 40-50 | 2 | k |
| 20 | Pinus sylvestris | borovice lesní |  | 40-50 | 1 | k |
|  | keře lesní části arboretum |  |  |  |  |  |
|  | Cornus sanguinea | svída obecná |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Corylus avellana | líska obecná |  | 40-60 | 200 | pk |
|  | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Crataegus oxyacantha | hloh obecný |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Euonymus europaeus | brslen evropský |  | 40-60 | 200 | pk |
|  | Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Lonicera xylosteum | zimolez obecný |  | 40-60 | 200 | pk |
|  | Rhamnus frangula | krušina obecná |  | 40-60 | 200 | pk |
|  | Rosa canina | růže šípková |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Salix caprea | vrba jíva |  | 40-60 | 100 | pk |
|  | Viburnum opulus | kalina obecná |  | 40-60 | 200 | pk |

Obsah svazku:  SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

501/2007 - F/10 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/10 - 02	Situace stavby

Obsah svazku:  SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

501/2007 - F/10 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/10 - 02	Situace stavby

Obsah svazku:  SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

501/2007 - F/10 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/10 - 02	Situace stavby

Obsah svazku:  SO 10 - REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 1

501/2007 - F/10 - 01	Technická zpráva

501/2007 - F/10 - 02	Situace stavby