akce:	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ - KPÚ VINCENCOV

investor:	MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - POZEMKOVÝ ÚŘAD PROSTĚJOV

objekt:	SO 08/1 - POLNÍ CESTA C2

SO 08/2 – POLNÍ CESTA C2, C17

stupeň:	dokumentace pro stavební povolení - DSP

SO 08/1 - POLNÍ CESTA C2 km 0.000 – 0.012

SO 08/2 – POLNÍ CESTA C2 km 0.012 – 0.786 , C17

- Technická zpráva

v Lipníku n.B., listopad 2007		Ing. Majer Michal

Seznam výkresů SO 08/1:

501/2007 - F.08/1-02		Situace stavby

501/2007 - F.08/1-03		Vzorový příčný řez I. – C2

501/2007 - F.08/1-04		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-05		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-05		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-07		Podélný profil – C2

501/2007 - F.08/1-08		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-09		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-10			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-11			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-12			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-13			Horská vpusť

501/2007 - F.08/1-14			Podélný profil – dešťová kanalizace

501/2007 - F.08/1-15			Typ uložení potrubí – nezpevněný povrch

Seznam výkresů SO 08/2:

501/2007 - F.08/2-02		Situace stavby

501/2007 - F.08/2-03		neobsazeno

501/2007 - F.08/2-04		Vzorový příčný řez II. – C2

501/2007 - F.08/2-05		Vzorový příčný řez III. – C2

501/2007 - F.08/2-05		Vzorový příčný řez IV. – C17

501/2007 - F.08/2-07		Podélný profil – C2

501/2007 - F.08/2-08		Podélný profil – C17

501/2007 - F.08/2-09		Trubní propustek DN 600 – P9

501/2007 - F.08/2-10			Pracovní příčné řezy I.

501/2007 - F.08/2-11			Pracovní příčné řezy II.

501/2007 - F.08/2-12			Pracovní příčné řezy III.

obsah textové části:	strana

1. Všeobecný popis stavebního objektu	4

2. Podklady k projekci	4

3. Směrové řešení	4

4. Šířkové uspořádání	5

5. Výškové řešení	5

6. Odvodnění	6

7. Vytyčení	7

8. Zemní a přípravné práce	7

9. Konstrukce vozovky	8

10. Inženýrské objekty	8

11. Kanalizace	8

12. Inženýrské sítě	9

13. Dopravní značení	9

14. Použité materiály a dílce	10

15. Použité normy	10

Technická zpráva je platná pro oba stavební objekty, tedy pro

SO 08/1 – Polní cesta C2

SO 08/2 – Polní cesta C2, C17

SO 08/1 – Polní cesta C2 řeší projekt v rozsahu km 0,000 – 0,012

SO 08/2 – Polní cesta C2, C17 řeší projekt v rozsahu km 0,012 – 0,786

- Všeobecný popis stavebního objektu

Polní cesta začíná na severním okraji obce Vincencov a pokračuje severním směrem mezi poli až k hranici katastru. Je částečně zpevněná zaježděným štěrkem, má šířku 2,5 - 3,0 m a je částečně vedena na zemním tělese převážně v odřezu. Odbočuje z ní několik polních cest. Nejsou na ní v současné době žádné objekty. Její povrch je za mokra špatně sjízdný – rozbahňuje se.

Polní cesta je označená jako C 17 v současné době neexistuje, jedná se o nově budovanou cestu.

Cesta bude obnovena v celé délce úseku, který začíná odbočením z místní komunikace v obci a končí na hranici katastru. V celé délce bude provedena její rekonstrukce se snahou zachovat stávající trasu a výškově sledovat stávající stav. Cesta bude sloužit mj. i jako záchytný prvek přívalových vod při náhlých srážkách, z toho důvodu je podél ní navržen příkop, který bude vodu stékající z pozemků zachycovat a odvádět.

Polní cesta C 17 bude vybudována jako cesta nejnižší kategorie. V km 0,012 z ní odbočuje nájezd na hráz poldru, který se zpevní v rámci tohoto objektu v délce 10 m.

- Podklady k projekci

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů:

- projekt komplexních pozemkových úprav

- inženýrsko geodetické zaměření staveniště s vrstevnicovou sítí v B.p.v.

- požadavky investora

- podklady o průběhu jednotlivých inženýrských sítí od jejich správců

- Směrové řešení

C2

Sleduje v maximální možné míře stávající stav.

Celková délka úpravy je 786,54 m.

Popis směrového řešení:

ZÚ – km 0,00341  přímá

Km 0,00341 - km 0,07818 kruhový levostranný oblouk o poloměru 250 m

Km 0,07818 - km 0,13427 přímá

Km 0,13427 - km 0,19728 kruhový levostranný oblouk o poloměru  400 m

Km 0,19728 - km 0,28449 přímá

Km 0,28449 - km 0,31913 levostranný kruhový oblouk o poloměru 80 m

Km 0,31913 - km 0,35357 přímá

Km 0,35357 - km 0,38444 kruhový pravostranný oblouk o poloměru  50 m

Km 0,38444 - km 0,49261 přímá

Km 0,49261 - km 0,51229 kruhový levostranný oblouk o poloměru 200 m

Km 0,51229 - km 0,57113 přímá

Km 0,57113 - km 0,59013 kruhový pravostranný oblouk o poloměru 100 m

Km 0,59013 - km 0,59313 přímá

Km 0,59313 - km 0,61510 kruhový pravostranný oblouk o poloměru  85 m

Km 0,61510 – km 0,62313 kruhový pravostranný oblouk o poloměru 40 m

Km 0,62313 - 0,65359 přímá

Km 0,65359 - km 0,71552 kruhový pravostranný oblouk o poloměru  700 m

Km 0,71552 - km 0,74271 přímá

Km 0,74271 - km 0,76501 kruhový levostranný oblouk o poloměru 50 m

Km 0,76501 - km 0,77760 přímá

Km 0,77760 - KÚ kruhový pravostranný oblouk o poloměru 25 m

C 17

Celková délka úpravy je 74,33 m

ZÚ – km 0,02449  přímá

Km 0,02449- 0,06742 levostranný kruhový oblouk  o poloměru 70 m

Km 0,06742 – KÚ přímá

- Šířkové uspořádání

Cesta je navržena v kategorii P4. Základní šířka vozovky je 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m, šířka v koruně 4,0 m. Ve směrových obloucích s malými poloměry je navrženo rozšíření v rámci možnosti pozemku cesty.

V místech napojení polní cesty bude zárodek napojení zpevněn a bude sloužit jako výhybna - km 0,540

V km 0,366 - 0,385 je navržena výhybna šířky 2,0 m vlevo.

- Výškové řešení

C2

Kopíruje v maximální možné míře stávající terén. Zakružovací oblouky jsou navrženy jen u větších rozdílů podélného sklonu.

ZÚ – km 0,125 stoupá 1,62%

Km 0,125-0,200 stoupá 2,49%

Km 0,200-0,300 stoupá 0,49%

Km 0,300-0,375 stoupá 0,96%

Km 0,375-0,550 klesá 3,23%

Km 0,550-0,700 klesá 0,93%

Km 0,700-KÚ klesá 3,42%

C17

V celé délce klesá 7,66%

- Odvodnění

C2

Srážková voda bude příčným sklonem vozovky svedena k jejímu okraji, kde bude  vsakovat v zeleném pásu za krajnicí tak, jak je to obvyklé u všech silnic v extravilánu.

Srážková voda stékající při přívalových deštích nebo jarním tání po terénu bude zachycena souběžnými příkopy.

V úseku km 0,012 - 0,340 bude příkop zaústěn přes horskou vpust do dešťové kanalizace v obci.

V úseku km 0,385 - 0,551 bude příkop zaústěn do trubního propustku, kterým se voda převede do budovaného poldru Dlouhé.

C17 – odvodnění vozovky je plošné do terénu, charakter zpevnění nedává povrchu cesty nepropustnost.

Množství dešťových vod – C2

- komunikace

srážková intenzita 	i15 = 116 l/s/ha

roční srážka 		hr = 552 mm = 0,552 m

plocha 		F = 2 615 m2  = 0,2615 ha

součinitel odtoku 	k = 0,65

- Q15 	= F × i15 × k = 0,2615 × 116 × 0,65 = 19,71 l/s

Qroč 	= F × hr × k = 2 615 × 0,552 × 0,65 = 938,26 m3/rok

- extravilán

Odvodně plocha je 11 ha, z toho 2,1 ha do vodoteče, 4,3 ha do poldru "Dlouhé", 4,6 ha do stávající obecní kanalizace DN 600 - nová přípojka DN 300 (kapacita stoky 137 l/s)

srážková intenzita 	i15 = 116 l/s/ha

roční srážka 		hr = 552 mm = 0,552 m

plocha 		F = 46 000 m2  = 4,6 ha

součinitel odtoku 	k = 0,17

- Q15 	=  F × i15 × k = 4,6 × 116 × 0,17 = 90,71 l/s

Qroč 	=  F × hr × k = 46 000 × 0,552 × 0,17 = 4 316,64 m3/rok

Celkové množství dešťových vod

- Q15 	=  19,71 + 90,71 = 110,42 l/s

Qroč 	=  938,26 + 4 316,64 = 5 254,9 m3/rok

Kapacita kanalizace DN 600 při spádu 1% je 137 l/s > 110,42 l/s

Množství dešťových vod – C17

- komunikace

srážková intenzita 	i15 = 116 l/s/ha

roční srážka 		hr = 552 mm = 0,552 m

plocha 		F = 293 m2  = 0,0293 ha

součinitel odtoku 	k = 0,65

- Q15 	= F × i15 × k = 0,0293 × 116 × 0,65 = 2,20 l/s

Qroč 	= F × hr × k = 293 × 0,552 × 0,65 = 105,12 m3/rok

- extravilán

srážková intenzita 	i15 = 116 l/s/ha

roční srážka 		hr = 552 mm = 0,552 m

plocha 		F = 2 000 m2  = 0,2 ha

součinitel odtoku 	k = 0,17

- Q15 	=  F × i15 × k = 0,2 × 116 × 0,17 = 3,94 l/s

Qroč 	=  F × hr × k = 2 000 × 0,552 × 0,17 = 187,68 m3/rok

Celkové množství dešťových vod

- Q15 	=  2,20 + 3,94 = 6,14 l/s

Qroč 	=  105,12 + 187,68 = 292,8 m3/rok

Plocha extravilánu je odváděna do vsaku.

- Vytyčení

Vytyčení stavby je provedenou souřadnicemi JTSK. Výškový systém je B.p.v.

- Zemní a přípravné práce

Zemní práce spočívají zejména ve výkopových pracích odvodňovacích rýh a urovnání stávající nivelety vozovky. Výškově se pláň odvíjí od tloušťky konstrukce vozovky. Na zemní pláni musí být nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa (stanovena dle ČSN 72 1006). Měření modulu přetvárnosti doporučuji provést minimálně na 3-5 vhodně vybraných místech. Podloží pod komunikacemi musí tvořit vhodné materiály podle klasifikace ČSN 72 1002. Zemní pláň musí splňovat požadavky ČSN 73 6133 (9.2.). Pokud tyto požadavky zemní pláň nebude evidentně splňovat, budou provedena opatření za účelem dosažení předepsané kvality podloží (např. výměna zeminy nebo její zlepšení). Základní příčný spád pláně bude proveden ve 3,0% směrem k drenážním rýhám. Pláň musí být připravena těsně před zahájením navazujících prací na podkladních vrstvách komunikací. Je nepřípustné, aby obnažená zemní pláň byla odkrytá delší dobu než je nezbytně nutné. Výškově totiž kopíruje stávající terén a není vhodné, aby v případě srážek byla snížena její únosnost rozbřednutím. Proto je vhodné práce provádět v příznivých klimatických podmínkách a ihned po obnažení pláně provést drenážní systém.

V případě, že na části území bude zemní pláň tvořit nevhodná zemina, bude vyměněna za vhodnou. Konkrétní kubatury je potřeba sledovat při výstavbě (vliv na méněpráce a vícepráce - skládkovné, doprava).

Podsypná vrstva ze štěrkodrti (ČSN 721512) bude mít proměnlivou tloušťku podle nivelety vozovky a úrovně zemní pláně. Minimální modul Edef,2=120 MPa.

Další zemní práce spočívají zejména v drobných terénních úpravách a dosypávkách za hranou vozovky (navázání na stávající terén). Zhutněný násyp (En=30 MPa) bude proveden do úrovně –0,15 m pod finální úpravu terénu.

Podle podkladů dodaných investorem se v trase nenacházejí žádné sítě.

- Konstrukce vozovky

C2

Je navržena lehká vozovka pro občasný pojezd traktory nebo malými nákladními automobily.

Složení konstrukčních vrstev: vozovka bude očistěna od nánosů a travního porostu. Na takto upravený podklad bude budováno zemní těleso. Pro násyp se použijí vhodné zeminy. Nebyl proveden žádný průzkum  a tak nelze zjistit míru stávajícího zpevnění a únosnost podloží. V případě, že se ukáže neúnosné podloží bude provedena buď stabilizace vápnem systémem Road mix nebo výměna podloží.

Konstrukce asfaltobetonová vozovky

Beton asfaltový			AB III		  40mm

Kamenivo obalované asfaltem	OK II		  50mm

Vibrovaný štěrk			VŠ		180mm

Celkem						270mm

C17

Po sejmutí ornice se uvažuje pouze navezení vhodné zeminy, která se zpevní stabilizací vápnem systémem Road mix o síle 20cm.

Provádění a zkoušení vozovek bude provedeno dle platných norem odbornou firmou.

- Inženýrské objekty

Součástí projektu je vybudování propustku P9 v km 0,551. Jedná se o trubní propustek z železobetonových rour DN 600 s čely a se zábradlím z trubek. Roury se uloží na podklad ze štěrkopísku 150mm a z betonu tl. 200mm a obetonují se v tl. 150mm.

Čela jsou monolitická z prostého betonu.  Na vtoku se zřídí vtoková jímka z betonu, krátký úsek za výtokem se provede v příkopu zpevněném příkopovými tvárnicemi TBM 1-103.

- Kanalizace

Jedná se o zachycení povrchové vody z příkopu podél nově navrhované komunikace a její odvedení do stávající kanalizace v obci.

Dešťová voda je zachycena horskou vpustí a odvedena dešťovou kanalizací do stávající šachty.

Trubní materiál: Kanalizační stoka DN300		PP SN 8 délka 21,40 m

Potrubí je uloženo do pískového lože a je obsypáno pískem 30 cm nad vrchol potrubí.  Na kanalizaci bude provedena zkoušku vodotěsnosti stok dle ČSN 756909.

Podmínky pro pokládku potrubí

Dno výkopu

musí být rovné, může se urovnávat jen lopatou s hladkým ostřím, musí být přesně tak široké, aby byla možná předepsaná zhutnění po obou stranách potrubí

Nosné lože

Nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo jednotnou a rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí. Tloušťka nosného pískového lože je minimálně 15 cm u podloží s kaménky. V místech spojů je nutno vyhloubit montážní jamky pro možnost kontroly těsnosti spojů při zkoušce potrubí.

Obsyp potrubí

S obsypem potrubí je možno začít po kontrole provozovatelem. Obsyp je nutno provádět pískem bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. Obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) tak, aby nedošlo k posunu potrubí a hutní se na 95 % Proctor standart po vrstvách max. 30 cm pouze po stranách trubky (ne nad potrubím).  Obsyp se provádí  do výšky 30 cm nad vrchol potrubí, od této výšky je možné zásyp hutnit i nad potrubím).

Zásyp výkopu

bude proveden stěrkodrtí 0/63, kterou lze zhutnit  na požadovanou únosnost zemní pláně budoucí komunikace Edef. = 45 MPa.

Zemní práce

Potrubí bude uloženo v pažené rýze ve vzdálenostech dle ČSN 736005. Zemní práce se musí provádět dle ČSN 733050. Před započetím zemních prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí. Zpětné zásypy budou prováděny dle typu uložení potrubí a budou hutněny na 95 % Proctor standart. Přebytečná zemina bude uložena na mezideponii, o jejím dalším využití rozhodne investor.

Horská vpusť

Je navržena v místě ukončení příkopu podél komunikace.

Jedná se o betonovou šachtu vnitřních rozměrů 1,00 x 1,00 m, s horní vtokovou mříží a sedimentačním prostorem ve dně. Dno šachty je opevněno dlažbou ze žulových kostek 100/100 mm do betonového lože 100 mm.

Materiál :			podkladní beton : 	C 12/15 – X0

konstrukční beton : 	C 25/30 – XF2

výztuž :		10 505 (R)

Betonáž bude provedena do nenasákavého velkoplošného bednění.

Betonářské práce budou probíhat v souladu technickými podmínkami s důrazem na

ČSN P ENV 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí.

- Inženýrské sítě

Do situace byly zakresleny veškeré známé podzemní a nadzemní inženýrské sítě.

- Dopravní značení

Nebude zřizováno, na křižovatkách platí přednost zprava

- Použité materiály a dílce

Všechny použité dílce a materiály musí splňovat kvalitativní kritéria na odolnost proti povětrnostním vlivům, tlaku apod. podle příslušných norem a předpisů.

Silniční a chodníkové obrubníky

Obrubníky budou osazeny dle požadavků ČSN 736131-1, tedy do betonové opěrky B135. Styk jednotlivých obrubníků se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných obrubníků) bude spára zatažena betonem B135. Kladení obrubníků v obloucích (pokud nebude použit kruhový obrubník) bude vždy provedeno tak, aby vzniklá spára měla konstantní šířku 3-5 mm (řezání obrubníků musí být přesné).

Hutněné asfaltové vrstvy

Hutněné asfaltové vrstvy budou prováděny dle ČSN 73 6121. Pokládka se provádí na řádně připravený, zhutněný, čistý povrch podkladní vrstvy. Povrch musí být suchý nebo zavlhlý, nesmí být zmrzlý. Teplota vzduchu při pokládce jednotlivých vrstev musí odpovídat tabulce 9 normy. Nerovnosti v podélném i příčném směru musí odpovídat požadavkům normy. Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem (ČSN 73 6129). Pouze v případě, že se pokládá vrstva vyšší než 40 mm na čerstvě zhotovenou vrstvu z asfaltové směsi, nemusí být postřik proveden. Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6121.

Nestmelené vrstvy

Provádění nestmelených vrstev vozovek bude respektovat ČSN 73 6126. Pokládka probíhá na čistý rovný podklad. Rovný znamená, že v podélném směru na lati 4 m a v příčném na lati 2 m je povolena odchylka 30 mm. Po pláni smí jezdit jen technologická doprava přímo související se zřizováním pláně. I tato doprava musí být rozložena stejnoměrně po celé šířce vrstvy, aby se nevyjížděly koleje.

Pokládka se provádí při teplotách nad 0°C. Nesmí se provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti. Zhutňování nadvýšené vrstvy se provádí od krajů ke středu u střechovitého spádu vozovky a od spodního okraje po předhutněný horní okraj u jednostranného sklonu. Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6126.

- Použité normy

Při provádění je nutné dodržet zejména tyto ČSN:

ČSN 72 1006		Kontrola hutnění zemin a sypanin

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 6056		Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6101		Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102		Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6121		Hutněné asfalty

ČSN 73 6126		Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6129		Postřiky a nátěry

ČSN 73 6131-1	Dlažby a dílce, Část 1: Kryty z dlažeb

ČSN 73 6133		Navrhování a provádění zem. tělesa pozem. kom.

Seznam výkresů SO 08/1:

501/2007 - F.08/1-02		Situace stavby

501/2007 - F.08/1-03		Vzorový příčný řez I. – C2

501/2007 - F.08/1-04		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-05		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-05		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-07		Podélný profil – C2

501/2007 - F.08/1-08		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-09		neobsazeno

501/2007 - F.08/1-10			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-11			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-12			neobsazeno

501/2007 - F.08/1-13			Horská vpusť

501/2007 - F.08/1-14			Podélný profil – dešťová kanalizace

501/2007 - F.08/1-15			Typ uložení potrubí – nezpevněný povrch

Seznam výkresů SO 08/2:

501/2007 - F.08/2-02		Situace stavby

501/2007 - F.08/2-03		neobsazeno

501/2007 - F.08/2-04		Vzorový příčný řez II. – C2

501/2007 - F.08/2-05		Vzorový příčný řez III. – C2

501/2007 - F.08/2-05		Vzorový příčný řez IV. – C17

501/2007 - F.08/2-07		Podélný profil – C2

501/2007 - F.08/2-08		Podélný profil – C17

501/2007 - F.08/2-09		Trubní propustek DN 600 – P9

501/2007 - F.08/2-10			Pracovní příčné řezy I.

501/2007 - F.08/2-11			Pracovní příčné řezy II.

501/2007 - F.08/2-12			Pracovní příčné řezy III.