B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1	Vyhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu objektů stavby. Stavebně historický průzkum, zařazení mezi kulturní památky, poloha v památkové rezervaci či zóně

Zájmové území se svým okolím leží pří nejzápadnějším okraji Prostějovské hornatiny, která směrem na západ přechází do poměrně členitější Drahanské vrchoviny. Terén je mírně ukloněn od jihozápadu k severovýchodu. Terén se v zájmové oblasti nachází v úrovni nadmořských výšek cca 310,00 - 380,00 m n.m. Společná zařízení komplexní pozemkové úpravy budou realizovány v katastrálním území Vincencov. Jednotlivé  stavební objekty jsou navrženy po celém katastrálním území. V lokalitě staveniště se nenachází žádná památková rezervace, ani historicky chráněné objekty.

B.1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby

Cílem návrhu společných zařízení je zejména :

- vytvořit řadu opatření ke zpřístupnění všech pozemků zahrnutých do KPÚ (a to jak polních, tak lesních cest, vybudováním propustků, sjezdů, přejezdů) , což má za následek zvýšení prostupnosti krajiny a vyřešení zemědělského dopravního systému.

- vytvořit účelná a funkční protierozní opatření, která zabrání nebo minimalizují procesy vyvolávající vodní a větrnou erozi. Jedná se zejména o zasakovací pásy, meze, protierozní záchytné příkopy, zatravnění nebo zalesnění.

- vytvořit vhodná vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod ze zaplavovaných území (odvodnění, suché poldry, prahy a ochranné hráze).

- vytvořit opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (vyčlenit pozemky pro prvky ÚSES, doplnění nebo naopak odstranění zeleně a jiné terénní úpravy), ochránit krajinný ráz a obnovit tradiční kulturní hodnoty řešeného území.

- vytvořit plán společných zařízení tak, aby vlastníci pozemků a dotčené organizace byli plně uspokojeni ve svých požadavcích.

B.1.3	Technické řešení stavebních objektů

SO 01/1 - Polní cesta C3 km 0.000 – 0.020

SO 01/2 - Polní cesta C3 km 0.020 – 0.205

Jedná se o zpevnění stávající polní cesty, která odbočuje z místní komunikace na severním konci obce směrem východním, prochází mezi budovami a pak se stáčí směrem jižním rovnoběžně s hranicí zástavby. V současné době je polní cesta v první polovině částečně zpevněná zaježděným štěrkem, ve druhé části je bez zpevnění.V první části má niveletu na terénu, nebo pod okolním terénem. Současná šířka je 2,5 - 3,0 m.

Polní cesta bude rekonstruována v současné trase v šířce zpevnění 3,0 m, niveleta bude zvýšena tak, aby srážková voda odtékala na okolní terén. Součástí bude i vybudování zpevněného zárodku odbočení polní cesty v km 0,096. V prostoru ZÚ se před domem č.p. 23 provede rozšíření až ke stávající obrubě. Zde bude nutno vybudovat všechny konstrukční vrstvy a výškově vozovku navázat na stávající obruby. Tato úprava navazuje  a objekt SO 03, kde je zahrnuta podstatná plocha úpravy této křižovatky.

SO 02/1 - Polní cesta C4 km 0.560 – 0.596

SO 02/2 - Polní cesta C4 km 0.000 – 0.560

Navržená místní komunikace povede mimo trasu stávajících polních cest. Odbočuje ze silnici III.tř. Otaslavice - Vincencov na jižním okraji obce a vede západním směrem podél zástavby. Poté se stáčí k severu a asi po 300m se napojuje na stávající nezpevněnou cestu v jejíž trase klesá do obce, kde se napojuje na místní komunikaci. Před napojením na místní komunikaci, je třeba překonat větší výškový rozdíl.  Nejsou na ní v současné době žádné objekty.

Cesta bude provedena v kategorii místních komunikací MO 1k - /5/30 až po km 0,500, dále vzhledem k velikosti pozemku bude šířka zúžena na kategorii MO 1k 4/4/30. Celá trasa je navržena převážně v malém násypu, pouze v posledním úseku od km 0,490 je navržen zářez pro překonání většího výškového rozdílu. V souběhu s cestou je navržen příkop a poldr – řešeno v SO 04 a SO 06.

Součástí cesty je trubní propustek  v km 0,00525 a zpevnění zárodků dvou napojujících se polních cest. V km 0,260 v délce  9 m a šířce 3,5 m, v km 0,542 v délce 17 m a v šířce 3,0 m.

SO 03/1 - Polní cesta C5 km 0.525 – 0.689

SO 03/2 - Polní cesta C5 km 0.000 – 0.525

Jedná se o opravu místní komunikace spojující obec se silnicí III.tř. Otaslavice - Myslejovice. Tato místní komunikace svoji polohou tvoří základní síť přístupových komunikací na pozemky. V současné době se jedná o komunikaci s krytem z penetračního makadamu s nátěry, povrch je částečně narušen, vyskytují se výtluky. Komunikace je vedena na samostatném tělese v zářezu i v násypu, šířka v koruně je cca 5,5 m, šířka zpevnění cca 4,5 m. Na několika místech na ni navazují nezpevněné vjezdy na pozemky. V současné době jsou na ni vybudovány dva propustky.

Cesta bude rekonstruována v současných šířkových poměrech, kterým nejvíce odpovídá kategorie MO 2k-/5,5/30. (Šířka vozovky 4,5 m, krajnice 2 x 0,5 m). Bude zesílen kryt a provedeny nezpevněné krajnice. Součástí bude i vybudování zpevněných sjezdů na pozemky

V objektu cesty je zahrnut i trubní propustek  na hospodářském sjezdu v km 0,331.

Součástí tohoto objektu  je oprava křižovatky místních komunikací na konci úseku.  Provede se zde zesílení stávajícího krytu, výškově se upraví vpust před domem č.p. 23 a před tímto domem se rozšíří zpevnění až palisádové obrubě zeleného ostrůvku.

SO 04 - Poldr „Zmolovité“

Účelem poldru je a bezpečně převést povrchovou vodu ze záchytného koryta SO 06 - PEO 1.

Jedná se o opevněné koryto ohrázované na konkávní straně zemní hrázkou. Ochranná hráz je na obou koncích zavázána do rostlého terénu, zavázání do podloží je řešeno pomocí těsnícího protismykového zářezu.

V rámci přípravných prací pro realizaci navrhované úpravy bude provedeno nutné odstranění náletových dřevin a rostlinstva z prostoru budoucí hráze a koryta. Poté bude v prostoru hráze provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tloušťce 0,30 m. Tato zemina bude uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou a využita pro úpravu líců hráze. Přebytek bude použit při realizaci Regionálního biokoridoru a Interakčních prvků.

Hlavní parametry objektu :

výška hráze max.			h  = 0,65 m (v ose hráze)

šířka koruny hráze			š  = 2,00 m

délka koruny hráze			lh  = 75,00 m

délka opevněného koryta		lk = 75,00 m

maximální přítok			Q100 = 133,00 l/s

SO 05 - Poldr „Náplavy“

Účelem poldru je zachytit a akumulovat nárazové přívaly dešťové vody z okolní lokality. Voda bude akumulována v záchytném prostoru a regulovaně vypouštěna do vsakovacího příkopu na vzdušném líci hráze. Jedná se o poldr bez stálé hladiny vody.

Je navržena homogenní zemní hráz lichoběžníkového tvaru s proměnnou výškou dle morfologie území. Po koruně hráze se předpokládá občasný pojezd lehké mechanizace za účelem kontroly, údržby a opravy hráze. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nízkou hráz která není trvale zaplavena není navržen patní drén.

Ochranná hráz je na obou koncích zavázána do rostlého terénu, zavázání do podloží je řešeno pomocí těsnícího protismykového zářezu.

V rámci přípravných prací pro realizaci navrhované nádrže bude provedeno nutné odstranění náletových dřevin a rostlinstva z prostoru budoucí hráze a zdrže. Poté bude v prostoru hráze provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tloušťce 0,30 m. Tato zemina bude uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou a využita pro úpravu líců hráze. Přebytek bude použit při realizaci Regionálního biokoridoru a Interakčních prvků.

Hlavní parametry objektu :

výška hráze max.			h  = 2,07 m (v ose hráze)

převýšení hráze nad max. hladinu	Δh = 0,30 m

šířka koruny hráze			š  = 3,00 m

délka koruny hráze			l  = 99,00 m

zátopová plocha max.			P  = 678 m 2  =  0,07 ha

retenční objem ovladatelný		W  = 390 m 3

výška vody max. 			hv  = 1,35 m

výška vody ovladatelná			ho = 1,15 m

maximální přítok			Q15 = 161,00 l/s = 145 m 3

SO 06 - Protierozní opatření PEO 1, PEO 2

Účelem záchytných koryt PEO 1 a PEO 2 je bezpečné zachycení srážkové vody z okolní lokality a její odvedení do záchytného poldru „Náplavy“.

Jedná se o lichoběžníkové koryto s proměnnými svahy opevněné ve dně těženým kamenivem.

V rámci přípravných prací pro realizaci navrhované úpravy bude provedeno nutné odstranění náletových dřevin a rostlinstva z prostoru budoucí hráze a koryta. Poté bude v prostoru hráze provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tloušťce 0,30 m. Tato zemina bude uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou a využita pro úpravu svahů koryta. Přebytek bude použit při realizaci Regionálního biokoridoru a Interakčních prvků.

Hlavní parametry koryta PEO 1 :

délka koryta.				l  = 155,25 m

maximální hloubka			v  = 1,10 m

minimální hloubka			v  = 0,93 m

minimální podélný sklon dna		i = 7,36 %

maximální průtok			Q100 = 133,00 l/s

Hlavní parametry koryta PEO 2 :

délka koryta.				l  = 178,50 m

maximální hloubka			v  = 1,26 m

minimální hloubka			v  = 0,91 m

minimální podélný sklon dna		i = 1,17 %

maximální průtok			Q100 = 200,00 l/s

Součástí protierozního opatření PEO 1 a PEO 2 je doprovodná zeleň. Tvoří ji ovocné a okrasné stromy a skupiny keřů s travním podrostem.

SO 07/1 - Interakční prvky IP3, IP5

SO 07/2 - Interakční prvky IP7, IP8

Jedná se o pásy zeleně lemující komunikace a  jsou tvořeny stromořadím a doplněny keřovým podrostem.

Interakční prvky IP3, IP5 - budou tvořit doprovod polních cest. Hlavním zastoupením bude stromořadí se skupinami keřů v podsadbě.

IP7 - stromy jsou vysazeny v minimální vzdálenosti od cesty 1,5 m, vzdálenost mezi jednotlivými stromy je 7 m. Každý strom je ukotven třemi kůly se třemi příčkami. Kmen je chráněn oplocením vně kůlů. Typ CERVANET, výška 160 cm, šířka 150 cm. Kolem stromů je zakůrovaná část 0,25 m2. Keře jsou vysazeny ve skupinách. Každá skupina tvoří trojřad se vzdáleností řad 0,5m a a délce řad 5m. Systém výsadby je znázorněn ve schématu. Trojřady jsou zakůrovány. Celá skupiny keřů je oplocena pletivem Hexanet. Pozemek je celozatravněn směsí VV18/2.

IP 8  -	stromy jsou vysazeny v travnatém břehu v minimální vzdálenosti od cesty 1,5 m. Vzdálenost mezi jednotlivými stromy je 7 m. Každý strom je ukotven třemi kůly se třemi příčkami. Kmen je chráněn oplocením vně kůlů. Typ CERVANET, výška 160 cm, šířka 150 cm. Kolem stromů je zakůrovaná část 0,25 m2. Skupiny keřů tvoří trojřady se vzdáleností řad 0,5m a a délce řad 5m. Trojřad je zakůrován. Celá skupiny keřů je oplocena pletivem Hexanet.  Skladba ve stromořadí se střídá vždy po alespoň 4 kusech stejného druhu.

SO 08/1 - Polní cesta C2 km  0.000 – 0.012

SO 08/2 - Polní cesta C2, C17 km 0.012 – 0.786

Polní cesta C2 začíná na severním okraji obce Vincencov a pokračuje severním směrem mezi poli až k hranici katastru. Je částečně zpevněná zaježděným štěrkem, má šířku 2,5 - 3,0m a je částečně vedena na zemním tělese převážně v odřezu. Odbočuje z ní několik polních cest.  Nejsou na ní v současné době žádné objekty. Její povrch je za mokra špatně sjízdný - rozbahňuje se.

Polní cesta označená jako C 17 v současné době neexistuje, jedná se o nově budovanou cestu.

Cesta bude obnovena v celé délce úseku, který začíná odbočením z místní komunikace v obci a končí na hranici katastru. V celé délce bude provedena její rekonstrukce se snahou zachovat stávající trasu a výškově sledovat stávající stav. Cesta bude sloužit mj. i jako záchytný prvek přívalových vod při náhlých srážkách, z toho důvodu je podél ní navržen příkop, který bude vodu stékající z pozemků zachycovat a odvádět.

Polní cesta C 17 bude vybudována jako cesta nejnižší kategorie. V km 0,012 z ní odbočuje nájezd na hráz poldru, který se zpevní v rámci tohoto objektu v délce 10 m.

SO 09 - Poldr „Dlouhé“

Účelem poldru je zachytit a akumulovat nárazové přívaly dešťové vody z okolní lokality. Voda bude akumulována v záchytném prostoru a regulovaně vypouštěna do svodnice na vzdušném líci hráze. Jedná se o poldr bez stálé hladiny vody.

Je navržena homogenní zemní hráz lichoběžníkového tvaru s proměnnou výškou dle morfologie území. Po koruně hráze se předpokládá občasný pojezd lehké mechanizace za účelem kontroly, údržby a opravy hráze. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nízkou hráz která není trvale zaplavena není navržen patní drén.

Ochranná hráz je na obou koncích zavázána do rostlého terénu, zavázání do podloží je řešeno pomocí těsnícího protismykového zářezu.

V rámci přípravných prací pro realizaci navrhované nádrže bude provedeno nutné odstranění náletových dřevin a rostlinstva z prostoru budoucí hráze a zdrže. Poté bude v prostoru hráze provedeno sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tloušťce 0,30 m. Tato zemina bude uložena na meziskládku na pozemku dotčeném výstavbou a využita pro úpravu líců hráze.  Přebytek bude použit při realizaci Regionálního biokoridoru a Interakčních prvků.

Hlavní parametry objektu :

výška hráze max.			h  = 3,17 m (v ose hráze)

převýšení hráze nad max. hladinu	Δh = 0,30 m

šířka koruny hráze			š  = 3,00 m

délka koruny hráze			l  = 118,20 m

zátopová plocha max.			P  = 1 950 m 2  =  0,20 ha

retenční objem ovladatelný		W  = 2 650 m 3

výška vody max. 			hv  = 2,85 m

výška vody ovladatelná			ho = 2,65 m

maximální přítok			Q15 = 161,70 l/s = 968,42 m 3

SO 10 - Regionální biokoridor RBK1

Regionální biokoridor RBK1 - původní orná půda bude zalesněna (0,72 ha) a z toho zčásti využita na místní arboretum (0,14 ha). Lesní část je tvořena hlavní STG tohoto regionu typickou bukovou doubravou. Část arboretum bude výukovým komplexem a klidovou zónou zahrnující základní dřeviny v místní krajině. Bude zde zbudováno posezení u ohniště.

SO 11 - Polní cesta C16

Jedná se o zpevnění stávající polní cesty, která odbočuje v km 0,506 z místní komunikace C5 (SO 03) směrem severním, vede kolem požární nádrže a navazuje na další polní cesty. V současné době je polní cesta bez známek zpevnění, zarostlá travním porostem. Současná šířka je 2,5 - 3,0 m.

Polní cesta bude zpevněna v současné trase v šířce zpevnění 3,0 m, niveleta bude zvýšena tak, aby srážková voda odtékala na okolní terén.

SO 12 - Hasičská nádrž

Tento stavební objekt řeší :

- Oprava stávající požární nádrže

- Terénní a vegetační úpravy okolí nádrže

- Odvedení povrchových vod do stávající kanalizace

- Demolici stávajících objektů vrátnice a mostní váhy

Z nádrže bude vyčerpána voda a odstraněny bahnité nánosy. Jedná se o nánosy mocnosti cca 0,20 m.  Bude provedena oprava stávajících stěn dozděním z lomového kamene na maltu cementovou. Stěny budou nadezděny na úroveň 254,60 m n.m. tj. o 0,60 m. Na dozděném zhlaví bude proveden monolitické věnec se zábradlím výšky 0,90 m. Sloupky zábradlí budou provedeny z běžných ocelových trubek kónického tvaru s horní hlavičkou, sloupky budou vzájemně spojeny ocelovým řetízkem ve třech řadách. Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná a opatřená nátěrem dle požadavku investora.

Ve stávající manipulační šachtě bude osazeno kanalizační potrubí DN 300 s úrovní dna na kótě 353,53 m n.m. Potrubí bude zaústěno do kanalizace.

Dále bude provedeno odvedení povrchových vod do stávající kanalizace. Jedná se o tři větve kanalizace dešťové, dvou otevřených příkopů a opravu stávajícího propustku DN 600 pod komunikací

Okolí požární nádrže na parcele č.3292 bude dosýpáno/odtěženo na kótu 354,70 m n.m. Svahy výkopů/násypů budou provedeny ve sklonu 1:3. Povrch bude ohumusován ve tloušťce 150 mm a oset travním semenem. Svým umístěním bude po rekonstrukcí nádrž zařazena do odpočinkové zóny obce. Travnatá plocha kolem hasičské nádrže bude doplněna vzrostlými stromy a posezením s mobiliářem „Tomovy parky“

Demolici stávajících objektů vrátnice a mostní váhy

Jedná se o stávající objekty v sousedství požární nádrže. Objekty budou odstraněny včetně podzemních částí. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

B.1.4	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Navrhované objekty polních cest budou dopravně napojeny na stávající účelovou komunikaci v obci a dále pak na komunikaci Myslejovice - Otaslavice. Navrhované objekty poldrů a příkopů jsou přístupné s nově budovaných polních cest.

B.1.5	Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně dopravy v klidu. Dodržení podmínek pro stavby na svážném případně poddolovaném území.

Technickou infrastrukturu navrhovaná stavby neřeší, pouze část příkopu je svedena do stávající kanalizace v obci. Nejedná se však o nárust množství těchto vod, neboť v současné době jsou tyto vody do kanalizace svedeny, ale stékají po terénu.

Stavba se nenachází ve svážném ani poddolovaném území. Jedná se o stávající plochy bez známek sesuvů či pohybů horních vrstev půdy.

B.1.6	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Katastrální území má přirozené a přírodě blízké porosty pouze v úzké linii podél toku Kelčického potoka. Ostrůvky lesních porostů na jiných místech mají charakter borové či akátové monokultury s náletovými dřevinami na okrajích. Přirozené doubravy a bučiny lze vystopovat na okraji souvislého lesního porostu na hranici řešeného území (vrch Kamenice). Na osvětlených okrajích porostů zajímavá xerothermofytická společenstva. V řešeném území jsou na základě předchozího průzkumu celkem pět významných krajinných prvků,  jeden z nich je chráněnou  přírodní rezervací (PR Blátka). U lesních porostů se jedná o lesy s pozměněnou druhovou skladbou, většinou borové monokultury, na okrajích doprovázené náletovými dřevinami (bříza, ptačnice, bez černý). Stupeň ekologické stability 3 - 4 , nejvyšší stupeň ES nedosahuje v území žádná lokalita.

Území patří do bioregionu Drahanské vysočiny a jedná se o biochoru teplejšího předhůří Drahanské vysočiny. Biochora je kontrastně modální, navazuje teplými sníženinami na Hornomoravský úval. Jedná se o členitou pahorkatinu s převažujícími svahy východních a jižních expozic, otevřenými vlivu teplého a suchého klimatu z okolí. Nadm. výšky od 300 do 380 m n.m., na kulmských sedimentech jsou překryvy sprší a příměs sprašových hlín je ve svahovinách Mozaika nasycených a nenasycených hnědých půd, ostrůvkovitě hnědozemě na spraši.

V katastrálním území je existující lokální biocentrum, existující lokální biokoridor a vybrané ekologicky stabilní krajinné prvky. Na hranici katastrálního území prochází nadregionální biokoridor, reprezentující bioregion Drahanské vysočiny. Přírodní rezervace Blátka (údolní niva Kelčického potoka) je s navazujícími svahy a stržemi regionálním biokoridorem ÚSES. Navrženými prvky jsou chybějící části trasy regionálního biokoridoru a to v oblasti Dlouhé a v oblasti Štěrk. Podél Přírodní rezervace „Blátka“ se rozkládá 50,0 m široké ochranné pásmo, které by bylo potřebné zatravnit (převést na trvalé travní porosty), pro zamezení negativních vlivů ze zemědělského obdělávání pozemků ležících v tomto ochranném pásmu. Doporučujeme tedy veškeré pozemky zasahující do ochranného pásma Přírodní rezervace Blátka - zatravnit.

Stavbou nebudou produkovány zdroje znečištění vody, ovzduší a okolí. Pouze při realizaci stavby bude zvýšená prašnost vlivem pohybu stavebních mechanismů. Tyto negativní účinky lze eliminovat včasným kropením dopravních cest.

Stavbou nedojde tedy k  žádnému narušení  kvalitnějšího přírodního prostředí ani k omezení funkce  VKP nebo ÚSES. Naopak realizací objektů SO 07/1, SO 07/2 a SO 10 budou doplněny regionální prvky ÚSES.

B.1.7	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

není stavbou řešeno.

B.1.8	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do  PD

Na lokalitě staveniště byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, jehož účelem bylo zjištění a ověření geologických a základových poměrů u jednotlivých objektů pozemkových úprav, zjištění geotechnických vlastností základových půd, určení tříd rozpojitelnosti zemin pro rozpočet zemních prací, zjištění úrovně hladiny podzemní vody. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu bylo ověření druhů zemin, vytěžených při zemních pracích v prostoru projektovaných poldrů, jejich zatřídění dle ČSN 73 6824 - Malé vodní nádrže - a jejich posouzení pro použití do násypu hráze jednotlivých poldrů.

Sondovací   práce

K ověření inženýrsko-geologických a základových poměrů  jednotlivých projektovaných objektů bylo provedeno 23 vrtaných sond, označených čísly HV 1 až HV 23, do hloubky 2,0 m. Sondy byly provedeny ruční vrtnou soupravou G-10 (průměr vrtu 100 mm) ve dnech 18. a 22. září 2007. Při hloubení vrtaných sond byly odebírány vzorky zemin ze všech litologicky odlišných vrstev, ukládány do vzduchotěsných vzorkovnic a doručeny  zpracovateli  akce ing. J. Tylichovi k makroskopickému a laboratornímu vyhodnocení. Dále byly odebrány vzorky zemin podle požadavku objednatele pro stanovení a vyhodnocení granulometrie, konzistenčních mezí a Proctoru Standard.

Z regionálně geologického hlediska je podloží zájmového území budováno horninami paleozoika. Podloží posuzovaného území je tvořeno karbonským myslejovickým souvrstvím svrchního visé a je zastoupeno hlavně drobami, břidlicemi a prachovci. Kvartérní pokryv tvoří deluvioeolické sedimenty, převážně rázu hnědých  středně plastických jílů.

Zvětraliny karbonských hornin byly ověřeny pouze u sondy HV 22 provedené pro stavební objekt SO11. Jedná se o zvětralý skalní podklad rázu zvětraliny úlomků drob (cca 70 %) s hlinitopísčitou mezerní výplní, úlomky jsou neopracované, velikosti do 15-20 cm. Rovněž polohy jílovitých písků ověřených  v hloubce 1,0-1,5 m u vrtaných sond HV 6, HV 7, HV 8 pro poldr „Zmolovité“ jsou zcela zvětralá eluvia a deluvia původních karbonských hornin.

Všemi zbývajícími sondami byly zastiženy pouze eluviální a deluviální sedimenty rázu prachovitých jílů středně plastických, hnědých převážně tuhé, pouze lokálně měkké až tuhé konzistence.

U projektovaného objektu SO4 - Poldr „Zmolovité“ je podloží v hloubce 1,0-1,5 m tvořeno slabě soudržným prachovitým až jemným, světle hnědým pískem, rázu písku jílovitého S5(SC). Písky jsou překryty jíly prachovitými, slabě jemně písčitými, středně plastickými, převážně světle hnědými, tuhé konzistence, které jsou rázu jílů středně plastických F6(CI). Povrchová vrstva je tvořena humózní vrstvou ornice.

U projektovaného objektu  SO5 - Poldr „Náplavy“ je podloží v hloubce 1,0-1,5 m tvořeno jíly prachovitými, středně plastickými, světle hnědými, s příměsí drobných úlomků drob do 2,0 cm, úlomků do 10 %. Jíly vykazují tuhou konzistenci. Tyto jíly jsou rázu jílů středně plastických F6(CI). Jíly s úlomky drob jsou překryty jíly prachovitými, středně plastickými, převážně  hnědými, při povrchu světle hnědými, konzistence těchto jílů je tuhá, při povrchu měkká až tuhá. Jíly jsou rovněž rázu jílů středně plastických F6(CI). Povrchová vrstva je tvořena humózní vrstvou ornice.

U projektovaného objektu  SO9 - Poldr „Dlouhé“ je podloží u níže položených sond HV 16, HV 17 a HV 18 v hloubce 0,9-1,5 m tvořeno jíly vysoce plastickými, šedými až šedohnědými, převážně měkké konzistence. Tyto jíly jsou rázu jílů vysoce plastických F8(CH). Jíly vysoce plastické jsou u všech sond překryty jíly prachovitými, středně plastickými, převážně  hnědými, místy šedými a šedohnědými, konzistence těchto jílů je tuhá, při bázi s jíly vysoce plastickými je konzistence měkká až tuhá. Jíly jsou rovněž rázu jílů středně plastických F6(CI). Povrchová vrstva je tvořena humózní vrstvou ornice.

Geologické poměry, litologický ráz jednotlivých vrstev, jejich mocnosti a sled ukazují popisy vrtaných sond HV 1 až HV 23, kde jsou také uvedeny třídy rozpojitelnosti dle ČSN 73 3050 - Zemní práce a zatřídění dle ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy.

Údaje o podzemní vodě

Hydrogeologické poměry jsou předisponovány morfologicko geologickými poměry, klimatickými a hydrologickými poměry širšího okolí a specifickými vlastnostmi horninového prostředí. Z hydrogeologického hlediska leží zájmové území při jihozápadním okraji hydrogeologického rajónu č. 162 : "Fluviální sedimenty v povodí Moravy" (Michlíček a kol. 1986). V tomto rajónu převládají struktury průlinových podzemních vod v úrovni a pod úrovní erozní základny, v hydraulické souvislosti s mělkými povrchovými toky.

Z hlediska geologické stavby je pro hydrogeologický režim pro komplexní pozemkové úpravy podstatným rysem existence tří propustnostně poměrně odlišných prostředí.

Svrchní část kvartérního pokryvu v členitějších místech je tvořená eluviálními a deluviálními jíly, lokálně až slabě písčitými jíly, které jsou charakteristické relativně nízkou propustností.

Pod ní hlavně v terénních depresích je kvartérní patro tvořené jílovitopísčitými zeminami s nepatrně vyšší průlinovou propustností, která umožňuje téměř souvislé zvodnění bazální polohy terénních depresí kvartérních sedimentů a vytvoření kolektoru podzemních vod s převážně volnou, resp. mírně napjatou, hladinou v závislosti na konkrétní poloze zvodnělého horizontu ve vztahu k nadložním méně propustným eluviálním a deluviálním jílům.

Podloží těchto kvartérních uloženin tvoří puklinově propustné karbonské horniny. Hlubší puklinová zvodeň vázaná na horniny skalního podkladu je závislá na stupni rozpukání, vzájemné komunikaci puklin a na množství dotace. Zóna připovrchového rozvolnění horninového masivu probíhá více méně konformně s povrchem terénu a vykazuje zpravidla řádově vyšší propustnost než hlubší partie horninového masivu. Podzemní voda se gravitačně stahuje zónou intenzivně rozpukaných hornin v dosahu podpovrchového rozvolnění z infiltračních oblastí položených ve vyšších partiích hřbetů a svahů směrem do nižších poloh a terénních depresí.

V rámci vrtných prací byla podzemní voda zastižena poměrně mělkými sondami provedenými do hloubky 2,0 m pod stávající terén pouze u níže položených sond provedených pro stavbu SO9 - Poldr „Dlouhé“. Podzemní voda byla u těchto sond zastižena v hloubce 1,6-1,9 m pod stávajícím terénem, po dvou hodinách se ustálila v hloubce 1,4 - 1,6 m pod stávajícím terénem. Úroveň hladiny podzemní vody, která byla zastižena v době průzkumných prací (září 2007), je nutné považovat spíše za nižší vzhledem k tomu, že vrtným pracím předcházelo poměrně suché období. Podzemní voda je rozhojňována vodou srážkovou, popř. táním sněhové pokrývky a bude oscilovat cca + 0,5 - 1,0 m.

V rámci šetření v době provádění vrtných prací byly ověřena ustálená hladina u stávajících studní v obci Vincencov v hloubce 3,0-4,0 m pod úrovní  stávajícího terénu.

Zeminy geologického profilu na jednotlivých staveništích lze hodnotit následujícími orientačními   koeficienty filtrace kf, které charakterizují propustnost prostředí, vyskytujícího se v podloží jednotlivých staveb. Zatřídění zemin do tříd propustnosti je provedeno podle Jetelovy nomenklatury (1972). Přesné hodnoty koeficientů filtrace byly vypočteny ze zrnitostních křivek podle Bayera a Carman-Kozenyho a jsou doloženy v příloze.

Jíly středně a vysoce plastické mají koeficient propustnosti kf  = n . 10-8   m.s-1, jedná se o prostředí nepatrně propustné - tř. propustnosti 8. Jíly středně plastické, lokální polohy jílů jemně písčitých a jíly s úlomky drob mají koeficient propustnosti  kf = n . 10-7  m.s-1, jedná se o prostředí velmi slabě propustné - třída propustnosti 7.

Laboratorní   rozbory   zemin

Pro ověření fyzikálně mechanických vlastností jednotlivých druhů zemin bylo při hloubení sond odebráno podle požadavku odběratele 9 vzorků s poloporušenou strukturou, které byly podrobeny laboratorním rozborům a zkouškám.

U odebraných vzorků bylo zjišťováno především granulometrické zrnitostní složení, dále přirozená vlhkost, vlhkost na mezi tekutosti a plasticity, číslo plasticity, stupně konzistence a také Proctorova zkouška zhutnitelnosti. Laboratorní rozbory byly prováděny podle příslušných čs. norem a metodik v laboratořích firmy Geostar, spol. s r.o. Brno a  jsou  uvedeny v příloze.

Z provedených granulometrických zrnitostních zkoušek lze konstatovat, že převážná většina analyzovaných vzorků je rázu jílů středně plastických F6(CI). Pouze jeden vzorek  ze sondy HV 1 z hloubkového intervalu 0,3-1,0 m je rázu jílu nízce plastického F6(CL).

Vzorek zeminy ze sondy HV 22 z hloubkového intervalu 0,2-0,5 m je rázu jílu štěrkovitého F2(CG). Zastoupení jednotlivých frakcí je nejlépe patrné z grafických příloh zrnitostních křivek .

Pro použité zeminy jsou podle provedených laboratorních rozborů hodnoty pro Proctorovu standardní zkoušku zhutnitelnosti dány maximální objemovou hmotností ρmax = 1751-1898 kg. m-3  a optimální vlhkost wopt = 11,1-15,0 %.

Přirozené vlhkosti zeminy jsou podle provedených rozboru o 3,0-6,0 % vyšší, než je vlhkost optimální. Vlhkost zeminy používané pro budování hrází a stěn projektovaných poldrů bude nutné snížit, aby odpovídala vlhkosti optimální, nejlépe rozprostřením před jejím použitím.

Výsledky Proctorové zkoušky zhutnitelnosti u jednotlivých vzorků jsou patrné z grafických příloh.

Technický závěr

Provedeným inženýrsko-geologickým průzkumem byly na staveništi komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vincencov zjištěny  poměrně jednoduché geologické a základové poměry. Staveniště je možné  ve smyslu ČSN 73 1001 hodnotit jako poměrně vhodné. Pouze u projektovaného poldru „Dlouhé“ je staveniště podmínečně vhodné, a to z důvodu výskytu méně únosných zemin a také poměrně mělkého výskytu hladiny podzemní vody v části projektovaného poldru.

Základovou půdu jednotlivých poldrů budou tvořit při předpokládané hloubce zakládání cca 1,0 m pod stávajícím terénem jíly středně plastické, převážně tuhé, místy měkké až tuhé konzistence.

Základovou půdu můžeme hodnotit modulem deformace: Edef = 4,0 - 6,0 MPa

a tabulkovou výpočtovou únosností : Rdt   = 80 - 100 kPa (podle konzistence).

Materiál, přicházející v úvahu pro budování hrází a násypů, lze na základě ČSN 73 6824 - Malé vodní nádrže - zařadit do třídy CH a CL zemin jemnozrnných. Tyto zeminy jsou vhodné pro těsnící část hrází a násypů za předpokladu splnění následujících podmínek:

a) čára zrnitosti leží v oblasti 2, popř. 1

b) obsah organických látek není větší než 5 % hmotnosti

c) mez tekutosti není vyšší než 50 %

d) velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 100 mm

e) číslo plasticity u zemin ML a CL je větší než 8 %

Provedenými laboratorními rozbory byly výše uvedené podmínky u zemin, přicházejících v úvahu pro budování hrází a násypů, vesměs splněny.

Zhutnitelnost zemin středně  plastických (podle ČSN 736824 u zemin třídy CH a CL) je poměrně značně obtížná. Maximální objemová hmotnost  při standardní Proctorové zkoušce se podle provedených zkoušek pohybuje u těchto zemin v intervalu ρmax = 1751-1898 kg. m-3  a optimální vlhkost se pohybuje v intervalu wopt = 11,1-15,0 %. Zjištěné přirozené vlhkosti jsou vyšší o 3,0-6,0 %. Při použití těchto jílů do násypů hrází bude nutné snížení jejich vlhkosti o cca 3,0-6,0 %. Materiál bude nutné před vlastním hutněním nechat rozprostřený, aby se snížila jeho přirozená vlhkost.

Při hloubení stavebních jam doporučuji dbát o to, aby nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli, apod. Ochranu  základové spáry je nutné zajišťovat dle ČSN 73 1001.

Stěny stavebních jam doporučuji u mělčích výkopů do hloubky 1,2 m v jemnozrnných zeminách skloňovat v poměru 1 : 0,25. Hlubší výkopy  bude nutné opatřit sklonem mírnějším, to je 1 : 0,5, případně pažit.

Zeminy, přicházející v úvahu pro výkopové práce, náležejí většinou do 3. třídy rozpojitelnosti dle ČSN 73 3050. Podrobnější zatřídění je uvedeno v popisech sond.

Zájmové území a jeho širší okolí z hlediska stability není dotčeno sesuvy. Únosnost terénu při pojezdu zemních strojů bude dostatečná, pouze u poldru „Dlouhé“ bude částečně snížena, dolní část posuzovaného území je podmáčená.

Podloží polních komunikací - původní rostlý terén - je tvořeno převážně jemnozrnnými zeminami kvartérního pokryvu rázu jílů se střední plasticitou F6(CI), převážně tuhé konzistence.

Tyto zeminy lze zařadit z hlediska ČSN 72 1002 pod pořadové číslo 3 a 4.

Podle vhodnosti pro podloží komunikací patří do skupiny VIII - IX.

Tyto zeminy jsou nebezpečně namrzavé, při nasátí vodou nestabilní a velmi rozbřídavé. Poskytují málo vhodné podloží komunikací a je proto nutné zamezit přístupu vody k podloží.

Podle vhodnosti pro použití do hutněných násypů je lze posuzovat za málo vhodné. Stávající vrstvu podsypů a násypů komunikací písčité až štěrkovité zeminy, dosahující mocnosti 40 cm , které lze zařadit z hlediska ČSN 72 1002 pod pořadové číslo 11, 12 a 17.

Podle vhodnosti pro podloží komunikací je lze zařadit do skupiny II - III.

Podle vhodnosti pro použití do  násypů komunikací je lze posuzovat jako poměrně vhodné až velmi vhodné a lze je použít jako podloží pro rekonstrukci polních cest.

Podzemní voda na staveništi byla zastižena pouze u sond HV 16, HV 17 a HV 18 realizovaných pro poldr „Dlouhé“, a to v hloubce 1,6-1,9 m. Po dvou hodinách se ustálila v hloubce 1,4 - 1,6 m pod terénem. Jedná se o mělkou zvodeň závislou částečně na klimatických podmínkách.

B.1.9	Způsob vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový bod

Lokalita stavby byla polohopisně a výškopisně zaměřena s vloženým vrstevnicovým plánem a katastrální situací (výškový systém vrstevnic: Balt p.v., souřadnicový systém: JTSK). Součástí projektové dokumentace jsou vytyčovací výkresy v JTSK.

B.1.10	Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavební objekty:

SO 01/1 - Polní cesta C3 km 0.000 – 0.020

SO 01/2 - Polní cesta C3 km 0.020 – 0.205

SO 02/1 - Polní cesta C4 km 0.560 – 0.596

SO 02/2 - Polní cesta C4 km 0.000 – 0.560

SO 03/1 - Polní cesta C5 km 0.525 – 0.689						SO 03/2 - Polní cesta C5 km 0.000 – 0.525						SO 04 - Poldr „Zmolovité“								SO 05 - Poldr „Náplavy“									SO 06 - Protierozní opatření PEO 1, PEO 2						SO 07/1 - Interakční prvky IP3, IP5

SO 07/2 - Interakční prvky IP7, IP8

SO 08/1 - Polní cesta C2 km  0.000 – 0.012

SO 08/2 - Polní cesta C2, C17 km 0.012 – 0.786

SO 09 - Poldr „Dlouhé“									SO 10 - Regionální biokoridor RBK1

SO 11 - Polní cesta C16									SO 12 - Hasičská nádrž

B.1.11	Vliv stavby na  okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  účinky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Dešťové vody budou odvedeny buď nově budovanými odvodňovacími příkopy do vodoteče, nebo do stávající obecní kanalizace, případně do vsaku.

B.1.12	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou v následujících dokumentech :

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , hlava II

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí

- Zákon  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

- Při provádění zemních prací musí být dodržovány  ustanovení ČSN 73 3050

B.2	Mechanická odolnost a stabilita

Inženýrské sítě - kanalizace byla navržena z takových materiálů, aby v rámci výstavby a provozu nedošlo k jejich poškození. Výkopy pro potrubí jsou pažené.

Návrh konstrukce vozovky vychází z předpokládaného dopravního zatížení. Při realizaci je nutné klást důraz na kvalitně připravenou zemní pláň.

Všechny použité dílce a materiály musí splňovat kvalitativní kritéria na odolnost proti povětrnostním vlivům, tlaku apod. podle příslušných norem a předpisů.

B.3	Požární bezpečnost

Stavba nevykazuje požární nebezpečí.

B.4	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

## B.4.1	Návrh odpadového hospodářství ( nakládání s odpady)

4.1.1 	Kategorizace odpadů

Při realizaci stavby budou vznikat tyto odpady :

- přebytečná zemina a kamení z výkopu - kód 170504 v množství 201 m3

- přebytečná ornice - kód 170504 v množství 3965 m3

- stavební a demoliční odpad z mostní váhy a vrátnice - kód 170107 v množství 65 m3

    - Likvidace odpadů

- Přebytečná zemina bude využita k terénním úpravám v okolí, případně bude odvezena a použita k rekultivaci skládky.

- Ornice bude uložena na meziskládce na parcelách dotčených výstavbou, odděleně od ostatní zeminy a musí být udržována v bezplevelném stavu. Přebytečná ornice bude využita při realizaci objektu Regionálního biokoridoru RBK1 (p.č.3307), Interakčních prvků IP3 (p.č.3302), IP5 (p.č.3293), IP7 (p.č.3273), IP8 (p.č.3214) a úprav okolo Hasičské nádrže (p.č.3214). O hospodaření s ornicí musí být vedeny záznamy, které budou předloženy při kolaudaci stavby.

- stavební a demoliční odpad bude vyvezen na skládku

B.5	Bezpečnost při užívání

není řešeno

B.6	Ochrana proti hluku

Stavba neprodukuje zvýšenou hladinu hluku

B.7	Úspora energie a ochrana tepla

neřeší se

B.8	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

není řešeno

B.9	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

není řešeno

B.10	Ochrana obyvatelstva

není potřeba

B.11	Inženýrské stavby

B.11.1	Odvodnění území včetně likvidace odpadních vod

Dešťové vody z ploch komunikací a extravilánu budou odvedeny buď nově budovanými odvodňovacími příkopy do poldru a dále do vodoteče, nebo do stávající obecní kanalizace, případně do vsaku.

Množství dešťových vod z komunikací :

- Q15  = 79 l/s

Qroč = 3782 m3/rok

Množství dešťových vod z extravilánu :

- Q15  = 439 l/s

Qroč = 20284 m3/rok

B.11.4	Řešení dopravy

Navrhovaná stavba bude dopravně napojena stávající obslužnou komunikaci v majetku obce a dále na státní komunikaci.

B.11.5	Povrchové úpravy okolí včetně vegetačních úprav

Podél polních cest a příkopů jsou ponechány zelené zatravněné pásy, kde bude provedena výsadba Interakčních prvků. Dále bude vytvořen nový Regionální biokoridor a klidová zóna okolo stávající Hasičské nádrže.

B.11.6	Elektronické komunikace

neřeší se

B.12	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

není obsahem této dokumentace