##### Výstavba poldrů v katastru obce Hať Poldr „U p. Otavové“

SO 03.3 OZELENĚNÍ

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 2007-06 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Martin Jaroš Vodohospodářské služby Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina |
| HIP | : | Ing. Martin Jaroš |
| Odp. projektant | : | Ing. Iva Škrovová |
| Objednatel | : | ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Opavě, Horní nám. 2, 746 01 Opava |
| Arch.č. | : | 2007-06-F3/01 |
| Datum | : | prosinec 2007 |

Zakázka č. 2007-06

| 1. | Popis lokality |
| --- | --- |
| 2. | Návrh úprav |
| 3. | Rostlinný materiál |
| 4. | Technologie výsadby |
| 5. | Pěší stezky a odpočívadla |
| 6. | Mobiliář odpočívadel |

1.	Popis lokality

Lokalita pro výstavbu suchého poldru se nachází v zatravněném údolí s drobnou vodotečí,  protékající směrem k hlavní silnici kolem domu p. Otavové. Zalučněná údolnice je na svahu pravého břehu porostlá listnatým remízem středního věku, na levém svahu se nachází několik mezí, dělících pozemky. Meze jsou bez vzrostlé zeleně.

Orientace údolí je přibližně v severojižním směru.

Z hlediska přírodních podmínek se jedná o mezofytní stanoviště s vyšším úhrnem ročních srážek, údolnice pak mírně zavlhčené stanoviště bez trvalého podmáčení.

Přirozenou vegetaci svahů tvoří listnaté lesy s dubem, habrem, lípou, javorem, břízou, a hranici údolnice s jasanem a olší. Bylinné patro hájového charakteru s violkou, kakostem smrdutým, plicníkem lékařským, kuklíkem městským, v nižší partii s bršlicí, hluchavkou skvrnitou, prvosenkou vyšší, apod.

Vlhčí údolnice je stanovištěm pro vrby(vrba bílá, křehká, červená, šedá), olše, jasany.

2. 	Návrh úprav

Zásah do krajiny v podobě výstavby hráze suchého poldru umožňuje souběžně s následným začleněním stavby do okolní krajiny dobudovat drobné krajinné prvky, sloužící jako odpočívadla pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Do krajiny se tak vrací drobné lidské výtvory, které ji zobytňují, přibližují obyvatelům i cizím návštěvníkům, dodávají krajině určitý ráz a "adresnost".

Předmětné území je krajinářsky hodnotným celkem, atraktivním pro vycházky, posezení, běh či cyklistiku. Proto jsou kromě ozelenění navrženy dvě lokality pro zřízení odpočívadel. Pracovně jsou nazvána "Pod vrbou" a "Pod hrází".

Výsadba dřevin zohledňuje celkový charakter území a navazuje na druhové složení sousedních remízků. Ozelenění je navrženo ve skupinách za použití keřů a soliterních stromů tak, aby nebyla narušena přehlednost údolí. Výsadba je navržena těsně pod hranici zátopy.

Odpočívadla

"Pod hrází"

Odpočívadlo navržené na ploše, vymezené úpatím svahu hráze, pravého svahu údolnice a odpadním korytem. Přístup je řešen stezkou, vedoucí  od komunikace dolů po svahu. Plocha je vybavena dvěma dřevěnými stoly s lavicemi a dvěma lavičkami s opěradly. Na vhodné místo je umístěn odpadkový koš-dřevěná konstrukce s plastovým pytlem o objemu cca 75I. Na odpočívadlo je dále navržen kámen s deskou, nesoucí jména subjektů, které na stavbu přispěly.

"Pod - vrbou"

Pod navrhovanou smuteční vrbu a poblíž umístit vyhlídkové lavičky s opěradly, nejlépe jednoduché celodřevěné konstrukce. Součástí odpočívadla může být i drobný výtvarný prvek v podobě kamene se symbolem vody nebo přitesaného kmene či pařezu do podoby např. pohádkové postavy. Podle charakteru postavy lze pak místo i nazývat.

3. 	Rostlinný materiál

V zájmu zachování přírodě blízkého charakteru řešeného území je navržen sortiment domácích druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti.

Sazenice dřevin:

Sazenice jsou navrženy jako obalované (v kontejnerech či s manžetou) , ale v případě vhodného termínu není překážkou i vzrostlejší prostokořenný materiál.

Velikost stromů je udána v seznamu, výška je uvažována cca 200 cm. Obvod kmene

cca 10 -12 cm. V případě javorů se jedná o "špičáky" s jednoduše zapěstovanou malou korunkou ve výšce 220 cm, ostatní stromy jsou navrženy v podobě tzv. keřových tvarů KTS, tj. s nízkým zavětvením.

Keře jsou navrženy ve větších kategoriích z důvodu obvykle nepravidelné údržby nově vysázených porostů, které pak musí být schopny samy konkurovat nárůstu trávy či invazních bylin ve svém okolí. Jsou tedy navrženy velikosti převážně od 60 cm, vyjímečně nižší. Menší sazenice než 40 cm se nedoporučují.

Výsadba pod hrází:

Dub letní (Quercus robur)

Javor babyka(Acer campestre)

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Vrba bílá (Salix alba)

Vrba jíva (Salix caprea)

Vrba červená (Salix purpurea)

Vrba košíkářská (Salix viminalis)

Brslen evropský (Euonymus europaeus)

Svída krvavá (Cornus sanquinea)

Kalina obecná (Viburnum opulus)

Výsadba na svah mezi lesem a cestou

Ke komunikaci:

Javor mléč

Na horní 2/3 svahu:

Hloh jednosemenný ,svída krvavá, trnka obecná

Na dolní 1/3 svahu:

Kalina obecná

Podél hranice poldru:

2m pod hranu zátopy

keře:

Vrba košíkářská, vrba trojmužná, vrba červená

– stromy:

Vrba bílá – smuteční (Salix alba Tristis)

Vrba jíva, dub letní

Navržený sortiment dřevin maximálně zohledňuje přirozené prostředí a podmínky stanoviště. Jedná se výhradně o místní druhy, obvyklé na stanovištích daného typu, charakterem podporující typický ráz místní krajiny.

Specifikace rostlin:

Zkr. 	Latinský název  				velikost	spon 		počet

Ac.c. Acer campestre KTS 			200 cm	1 ks      	1

Ac. p. Acer platanoides špičák 			200-250 cm	6-7m   	3

Al.g. Alnus glutinosa KTS 				200		6m	 	2

Sa.a.T.Salix alba Tristis,kmen 250 cm,. 	12-14 cm			1

QU.r Quercus robur KTS 				200				3

Co.s. Cornus sanquinea 				60-80		1m		20

Cr.m. Crataegus monogyna 			dtto		1m		22

Eu.e. Euonymus ueropaeus 			dtto		1		14

Pr.s. Prunus spinosa 				dtto		1,5		45

Ro.c. Rosa canina 					dtto		1		22

Sa.ca. Salix caprea 				80-100	4-5		1

Sa.p. Salix purpurea 				60-80		1,2		13

Sa.t. Salix triandrae 				dtto		1,2		38

Sa.v. Salix viminalis 				dtto		1,2		10

Vi.o. Viburnum opulus 				dtto		1		31

4.	Technologie výsadby

Výsadba stromů s balem:

- jáma 0,5x0,5m bez výměny půdy

- ukotvení trojitým kůlem s plochým úvazem

- zálivka 20 I / sazenici

Výsadba keřů

Liniové výsadby 2 m pod hranici zatravnění:

Výsadba keřů je provedena do připraveného pásu zbaveného travního krytu a zkypřeného cca 30 cm do hloubky o šířce 70 cm.

Výsadba je dvouřadá, v trojúhelníkovém sponu 1,2 m

Výsadba v plochách:

Plochy jsou osázeny zahuštěnou výsadbou keřů se skupinovitým smíšením.

Na svahu údolnice jsou v dolní části vysázeny skupiny kalin a svíd, v horní -sušší- části pak trnky a hlohy. Skupiny tvoří cca 5 ks -10 ks jednoho druhu.

Spon je trojúhelníkový 1,2 m.

Plocha je po výsadbě ponechána bez krytu, předpokládá se konkurenceschopnost dřevin. Po dobu 2-3 let je vhodné obžínání sazenic.

- jamka 30 x 30 cm bez výměny půdy

- zálivka 5 l I sazenici

Výsadbový termín: duben-květen

říjen - pol. listopadu

- Pěší stezky a odpočívadla

Obě odpočívadla jsou napojena na stávající i navrhovaný komunikační systém stezkami s nezpevněným štěrkovým povrchem (Viz výkres č. 5). K odpočívadlu „Pod vrbou“ vede chodník těsně pod linií zátopy a tvoří rozhraní mezi zatravněnou plochou poldru a sousední ornou půdou. Pokud budou okraje provedeny pouze zařezáním do terénu, pak je nutno počítat s jejich zarůstáním travou.

Variantou je vymezení okraje stezky a odpočívadla hrubě přitesaným lomovým kamenem - kopákem, případně přírodními kvádry s přibližně rovnými ložnými plochami (např. některé droby z Oderských vrchů). Kámen je ukládán do betonu, spárován maltou.

Šířka chodníků je 120 cm, příčný sklon jednostranný 1,5% směrem po svahu. Vzorový řez uvádí výkres č. 5.

Skladba štěrkového povrchu:

droba – drť 3-8mm, tl 50mm

droba – drcené kamenivo 8-16mm, tl 80-100mm

Podkladní i svrchní vrstva hutněna, příčný jednostranný sklon 1,5%.

Délka  chodníků:

K odpočívadlu „Pod hrází“				23 m

K odpočívadlu „Pod vrbou“		         128 m

6.      Mobiliář odpočívadel

Zařízení odpočívadel je navrženo v podobě jednoduše konstruovaných stolů s lavicemi pro možnost občerstvení, dále odpadkového koše a pak laviček s opěradly pro pohodlné sezení s vyhlídkou na zajímavé partie území.

Stoly i lavice jsou dřevěné, žádoucí je pevná konstrukce, hrubě opracovaná, možno využít kulatinu nebo kulatinu částečně hraněnou (nohy, výztuže). Sedací prvky a desky stolů je vhodné vyrobit z fošen o síle až 50mm , pro vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům i zátěži používáním. Všechny prvky impregnovat (Wolmanit) s následným nátěrem v hnědé barvě (dub) , např. Herbolem nebo Sadolinem. Doporučuje se upevnit stoly i lavice na betonovou patku 200x200x500mm – viz výkr.č. F3/07.

"Pod hrází"

V blízkosti dubu umístit na štěrkovou plochu dva stoly s lavicemi. Na vhodné, nepříliš pohledově exponované místo pak odpadkový koš.

Stoly: 	šířka 70 cm, délka 140-150 cm, výška horní desky 70-80 cm

2 ks

Lavice: 	bez opěradel, šířka 35 cm, sedací výška 45 cm, délka 140-150 cm

4 ks,

4 ks - délka 70 cm

s opěradly, šířka 35 cm, délka 150 cm, 2 ks

Odpadkový koš:	         výška 80 cm, šířka 40x40 cm,1ks

Výtvarný prvek - velký, samostatně stojící kámen s rytým symbolem vody a deskou, 80x50-60x50 cm

"Pod vrbou"

Odpočívadlo je jednoduše zařízeno dvěma lavičkami s opěradly a odpadkovým košem, bude-Ii potřeba, je možno doplnit stolem s lavicemi.

Hlavním výtvarným prvkem je zde smuteční vrba, motivem pro umístění odpočívadla výhled na údolí s remízem. Jako zajímavost (pointa místa) je navržen kámen s reliéfním symbolem vody nebo  částečně opracovaný pařez s kořeny, například do podoby pohádkové postavy.

Lavice s opěradly: 		  šířka 35 cm, délka 150 cm , 2 ks

Odpadkový koš:	              výška 80 cm, šířka 40x40 cm,1ks

Kámen s reliéfem		  		1 ks

(Dřevěná plastika    		  	1 ks)