NÁVRH HAVARIJNÍHO PLÁNU

VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací

č. stavby .................

Investor stavby : 	Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11

Brno

602 00

IČ 70890013

Zhotovitel stavby : bude upřesněn na základě výběrového řízení

Datum : ............................................................................................................

Generální projektant: 	Ing. Vladimír Fouček

Za Humny 3143/5

669 02 Znojmo

IČ: 42357187

HP schválen : 	............................................................................................................

............................................................................................................

Protokol o seznámení pracovníků s Havarijním plánem

| Jméno | Příjmení | Datum seznámení s HP | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Obsah :

1. díl: Věcná část.............................................................................................................4

A. Úvodní část......................................................................................................................4

B. Plán opatření pro případy havárie .............................. ....................................................4

B.1. Možnosti vzniku havárií.................................................................................................5

B.1.1. Členění stavby na stavební objekty...................................................................5

B.1.2. Vliv na havarijní zhoršení jakosti vody............................................................5

B.1.3. Příčiny vzniku havarijní situace......................................................................5

B.1.4. Havarijní profil ............................................................................................ 6

B.2. Postup při zjištěni havárie.............................................................................................6

B.3. Postup při provádění asanačních prací..........................................................................7

B.3.1. Zasažení půdy ............................................................................................7

B.3.2. Odstranění závadné látky ze zasažené plochy................................................7

B.4. Protokol o havárii .........................................................................................................8

B.5. Parkování techniky a způsob doplňování hmot............................................................8

B.6. Havarijní prostředky zhotovitele .................................................................................8

2. díl: Organizační část ..................................................................................................9

C. Povinnosti havarijní komise stavby..............................................................................9

D. Informační zabezpečení................................................................................................9

D.1. Havarijní komise stavby..............................................................................................9

D.2. Důležitá telefonní spojení ............................................................................................9

E. Závěrečná ustanovení...................................................................................................9

1. díl: Věcná část

A. Úvodní část

Investor stavby:	Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11

Brno 601 75

IČ 70890013

Zástupce: 		.........................................................

.........................................................

Technický dozor: 	.........................................................

Zhotovitel stavby: 	bude upřesněn na základě výběrového řízení

Zástupce:		bude upřesněn na základě výběrového řízení

Správce povodí: 	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 60200, Brno

Havarijní plán v plném obsahu bude součástí paré 1-5 projektové dokumentace „

VD Vranov, úsek hráz – Granátová zátoka, výměna drátokamenných matrací

“, 1 x paré je uloženo v archivu zpracovatele havarijního

plánu.

B. Plán opatření pro případy havárie

Definice havárie (§ 40, zákona 254/2001 Sb.)

Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových

nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových

nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť

nebezpečnými látkami, popřípadě

radioaktivními

zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových

nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných

pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování,

dopravě

a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí.

B.1. Možnosti vzniku havárií

B.1.1. Členění stavby na stavební objekty

B.1.2. Vliv na havarijní zhoršení jakosti vody

Při stavbě budou dodrženy veškeré předpisy a normy vztažené k předmětu díla.

K havarijnímu zhoršení jakosti vody Dyje  může dojít při stavbě stavebního objektu.

SO -01 Výměna drátokamenných matrací

Při dopravě kamenného materiálu mechanizací a při vrtání kotev do opěrné zdi a základové patky.

B.1.3. Příčiny vzniku havarijní situace

Během prací může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních prostředků

a stavebních strojů

pohybujících se na příjezdových trasách k objektům stavby, dopravou

stavebních materiálů

a manipulaci s nimi.

Havarijní místa mohou nastat v prostoru celého staveniště

-poruchy hydraulického systému stavebních strojů, proražení nádrží PHM. Převážná část  kameniva sa ocelové sítě bude k místu stavby dovážena nákl. auty.

Při realizaci bude využíváno následujících dopravních prostředků

a mechanizace:

Doplnění dodavatel stavby :

montážní mechanizmy -   mobilní jeřáb o nosnosti do 20 tun,                 ……………… ks

mechanizmy na úpravu terénů

a výkopů                                                                             ………………………………..ks

bagr –  sklápěče na odvoz zeminy a sutě,            ………………………………..ks

sklápěče na odvoz zeminy a sutě,                                     ………………………………..ks

nákladní automobil,                                                             ………………………………..ks

domíchávače na automobil podvozku                               ………………………………..ks

čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku    ………………………………..ks

kropící automobily                                                              ………………………………..ks

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001

Sb. O odpadech a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o

odpadech), jeho prováděcích předpisů.Přebytečná zemina bude použita na terénní úpravy v rámci

stavby.

Při realizaci stavby, mohou vzniknout odpady, které budou zatříděny jejich původci v souladu s

kategorizací a katalogem odpadů

ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č.

381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. Předpokládá se vznik následujících odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 170405 | Železo a ocel | O |

Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. Pro

shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě

stavby, budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů

nebezpečných odpadů.

Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu,

symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým

požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou

zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnicích materiálů

- odpady z obrábění kovů a plastů

Je-li to možné, budou odpady druhotně využity. Druhotné suroviny budou předány do sběrny.

Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před jejich uložením na skládku.

Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich

převzetí oprávněny. Za vedení průběžné evidence odpadů odpovídají dle zákona o odpadech jeho původci, kteří jsou (mimo jiné) povinni do 15.2. následujícího roku zaslat hlášení o odpadech na místně příslušnou ORP -tedy odbor životního prostředí MÚ Znojmo.

B.1.4. Havarijní profil

Vzhledem k rozsáhlosti stavby, není předem vytipován havarijní profil pro umístění norné stěny

pro zamezení rozšíření ropných látek vodou. Tento profil se v případě havárie určí až dle lokality

případné havárie v nejbližším vhodném místě.

Místo vhodné pro umístění norné stěny musí umožňovat manipulaci s likvidovanou ropnou látkou,

to znamená v klidnějším místě toku a dále k němu musí být dobrý přístup a dojezd automobily.

(Kontakt HZS -150 nebo 950 575 197)

B.2. Postup při zjištěni havárie

Zaměstnanec, který způsobí nebo zjistí havárii na staveništi či v jeho blízkosti, případně

nad prostorem mimo staveniště ihned informuje :

a) člena havarijní komise stavby (hlavní stavbyvedoucí,stavbyvedoucí). Ten ověří skutečný stav a v případě

havárie ihned informuje :

-Hasičský záchranný sbor ČR nebo jednotky požární ochrany

-nebo Policii ČR

-případně vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, státní podnik

Poznámka: § 41, odst. 2 a 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách stanovuje povinnost Hasičského

záchranného sboru, Policie ČR a správce povodí, tj. Povodí Moravy, státní podnik, informovat o

jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí. Řízení

prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

b) V případě, že člen havarijní komise stavby není k dosažení, informuje výše uvedené organizace

sám a zahájí asanační práce

Veškerá činnost se zapisuje do stavebního deníku.

B.3. Postup při provádění asanačních prací

B.3.1. Zasažení půdy

Při poruše hydraulického systému na strojích, případně proražení nádrží s PHM budou v místě havárie ihned přerušeny stavební práce. Kontaminovaná zemina včetně zachycené ropné látky bude odtěžena a dopravena k likvidaci. Zbývající nebezpečné látky budou přečerpány do náhradního obalu.

B.3.2. Odstranění závadné látky ze zasažené plochy

Zpevněná plocha:

-místo úniku, je-li zapotřebí, podložit záchytnou nádobou

-rozlitou naftu nebo hydraulický olej ohrázkovat, aby se zabránilo dalšímu šíření, posypat

sorbentem, který se po aplikaci odstraní do ocelových sudů

-pokud hrozí únik do  přehrady Vranov – ihned použít nornou stěnu

Nezpevněná plocha:

-místo úniku podle potřeby podložit záchytnou nádobou

-zasaženou plochu posypat sorbentem

-odtěžení znečištěné zeminy a uložení na určenou skládku

Odpovědnost za zneškodnění úniku závadných látek :

Za likvidaci úniku závadných látek odpovídá původce havárie. Nepodaří-li se původce havárie

zjistit, pak za likvidaci odpovídají dále uvedení představitelé sdružení .

Zástupci sdružení – doplněny po výběru zhotovitele :

..................................................

..................................................

..................................................

Vodní plocha:

-obsluha norné stěny, aplikace sorbentů a jejich uložení po stažení z hladiny do ocelových

sudů

Okamžitý zásah na základě

ohlášení může provést Hasičský záchranný sbor, který je vybaven pro tuto činnost.

Uvedení zasaženého místa do původního stavu zajistí zhotovitel stavby (zodpovědný je stavbyvedoucí),

nebo původce havárie.

V případě, že vodoprávní úřad převezme řízení havárie, řídí se havarijní komise stavby jeho příkazy.

B.4. Protokol o havárii

Stavbyvedoucí nebo člen havarijní komise vypracuje záznam o havarijním úniku závadných látek

(do 24 hodin od zjištění havárie). Zjištěné závady na stavbě neprodleně odstraní v souladu s bezpečnostními předpisy.

Záznam o havarijním úniku závadných látek obsahuje: místo, datum a čas vzniku, resp. zjištění

havárie, druh uniklé látky a předpokládané množství uniklé látky, datum, čas a osobu, která ohlásila

havárii do systému vyrozumění (viz. B.2), komu bylo hlášení provedeno, průběh havárie, provedená

nápravná opatření, opatření k vyloučení podobných úniků, datum sepsání záznamu a podpis zpracovatele

a vedení firmy.

B.5. Parkování techniky a způsob doplňování pohonných hmot

Dopravní a další technika používaná ke stavebním pracím bude parkována v prostoru staveniště

co nejdále od koryta řeky Svitava a jejich přítoků, proti úniku znečišťujících látek budou pod jednotlivou technikou vsunuty záchytné nádoby. V případě, že nebude oplocen či jinak zajištěn celý areál staveniště

proti vniknutí neoprávněných osob, bude parkování dopravní a další techniky prováděno ve vlastním oploceném areálu se zamezením přístupu neoprávněných osob. Pohonné hmoty budou doplňovány převážně mimo staveniště na stáčecích místech dodavatele stavby, v krajním případě doplňování na staveništi budou zachovány veškeré bezpečnostní opatření proti úniku PHM.

B.6. Havarijní prostředky zhotovitele

Havarijní prostředky budou uloženy na výrazně označeném místě v mobilním skladu na staveništi.

Dveře budou označeny nápisem „Havarijní prostředky". Jedna sada klíčů od skladu bude uložena u

havarijního plánu v kanceláři stavbyvedoucího. Konkrétní havarijní prostředky budou do havarijního plánu zahrnuty po výběru dodavatele.

díl: Organizační část

C. Povinnosti havarijní komise stavby

Havarijní činnost :

-zajišťuje aktualizaci odstavce B 1. dílu,

-postupuje dle havarijního plánu,

-aktivizuje pracovníky zapojené do havarijní služby, řídí sanační práce,

-jestliže svými silami není schopna situaci zvládnout, požádá o zásah hasičského záchranného sboru,

-pokud řízení asanačních prací převezme vodoprávní úřad, provádí havarijní komise stavby opatření podle jeho pokynů,

-o všech rozhodnutích, příkazech, hlášeních a zprávách vede záznamy v havarijním deníku,

-zpracovává havarijní protokol.

D. Informační zabezpečení

D.1. Havarijní komise stavby

| funkce v komisi | jméno | funkce na pracovišti | pracoviště telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| předseda |  |  |  |
| zástupce |  |  |  |
| člen |  |  |  |

D.2. Důležitá telefonní spojení

Hasičský záchranný sbor 150

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Povodí Moravy, státní podnik -VH dispečink, stálá služba 541 211 737

-Dřevařská 11, Brno 541 637 111

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02

hlášení havárií trvalá dosažitelnost 731 405 205

E. Závěrečná ustanovení

Před zahájením prací budou pracovníci na stavbě

a subdodavatelé seznámeni s havarijním plánem.

Tento havarijní plán byl zpracován ve smyslu zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně

některých

zákonů

(vodní zákon).