Záznam z  projednání  PD

„Ladenská strouha, Stará břeclav-Ladná, odstranění nánosů"

konaného dne 23.5.2016 v zasedací místnosti Povodí Moravy, s.p., pobočka Břeclav

V úvodu jednání projektant představil navržené řešení:

-	Úsek toku byl detailně výškopisně a polohopisně zaměřen

-	V celé délce bude odstraněn sediment ze dna toku. V některých místech je současné dno rozšířeno více než je uvedeno v původní PD. Návrh počítá s ponecháním rozšířeného dna, jinak by bylo nutno použít velké množství kamenného záhozu, aby byl tvar uveden do původního stavu. Hloubka sedimentu je cca 50 - 70 cm.

-	Dojde ke kácení velkého množství keřů a stromů, aby byl umožněn přístup k toku.

-	Sediment bude rozprostřen na pole. Výsledky rozborů dovolují umístění sedimentu na ornou půdu.

-	Byli osloveni nájemci pozemků k souhlasu s umístěním sedimentu na pole

Poté byla provedena prohlídka toku v terénu

Diskuse a připomínky

- 	Je nutno požádat Krajský Úřad JM Kraje k dotčení území NATURA 2000

Bude nutno požádat MěÚ, OŽP o souhrnné vyjádření.

-	Povodí Moravy - sedimenty je nutno před odvozem odvodnit. Možností je rozprostřít je do návodního svahu hráze a po odvodnění je naložit a odvést na pole. bude nutné odstranit keře a kácet stromy i na hrázi.

-	Štěpka z vykácených keřů a větví budou nabídnuty energetické společnosti k odvozu. V rozpočtu nebude položka na odvoz.

-	Kmeny budou rovněž nabídnuty v místě. V rozpočtu nebude položka na odvoz.

-	Je nutno do rozpočtu dát částku na pročištění propustků. Rovněž je nutno do rozpočtu dát položku pro doplnění opevnění kolem vtoků a výtoků  propustků.

-	V rozpočtu bude položka pro demontáž stavidla.

Zaznamenal : Ing. František Marcián