T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- Všeobecná část

  - Identifikační údaje

Název stavby :		Obnova hlavní polní cesty N9 na parcelách

Č.1115, 1103 a 1108 v k.ú. Chvaletice u Protivín

Místo stavby		Chvaletice u Protivína

Katastrální území :	Chvaletice

Druh stavby :		Polní cesta

Investor :			Česká rep.-Ministerstvo zemědělství,odbor zemědělská

agentura a pozemkový úřad Písek

Projektant :		Ing. Milan Bican

Projekce dopravních staveb

Nábřeží 1.máje 1935

397 01 Písek

IČO : 68525541

  - Základní údaje

Navrhovaná polní cesta se nachází v katastrálním území Chvaletice od jihovýchodu na severozápad v uvažovaném území. Jedná se o zřízení polní cesty vedlejší (přístupové) – jednopruhová obousměrná s výhybnami.

1.3. Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro vypracování projektu bylo :

- Schválený projekt komplexní pozemkové úpravy dotčeného katastrálního

území

- Zaměření výškopisu a polohopisu v digitální formě zaměřené geodetickou

kanceláří Digital mapping Ing. Zelenka

- Vyjádření správců inženýrských sítí

- Základní požadavky investora

1.4.Projektová dokumentace je členěna na tyto části :

- Technická zpráva + přílohy

- Přehledná situace

3   Situace stavebních úprav + stáv.inž.sítí

41  Podélný profil větev „A“

42  Podélný profil větev „B“ a „C“

5	Vzorové příčné řezy

61	Příčné řezy větev „A“

62  Příčné řezy větev „B“ a „C“

7	Výkaz kubatur

8   Soupis prací

- Technická část

Polní cesta je rozdělena do tří větví :

Větev „A“ začíná na napojení na místní komunikaci  Chvaletice – Bor. Konec větve „A“ je na vyústění na sil. III/02032 Protivín – Chvaletice. Délka větve „A“ je 1 420,67m.

Větev „B“  odbočuje v km 0,21741 vlevo z větve „A“. Délka větve „B“ je 82,17m.

Větev „C“  odbočuje v km 0,305 44 vlevo z větve „A“. Její délka je 81,48m. Větev „B“ a „C“ slouží jako příjezdová k hospodářským usedlostem.

Směrové vedení

Je dáno katastrálními hranicemi, které byly předány projektantovi v rámci zaměření. Do těchto hranic byly navrženy tečnové polygony, do kterých byly vloženy prosté kruhové oblouky.

Šířkové uspořádání

Větev „A“ je navržena na kategorii polní cesty vedlejší P 4,0/30 jednopruhové s výhybnami. Šířka vozovky je 3,00m, šířka krajnic je 2x0,50m. Výhybny jsou rozšířeny o 3,0m. Délky výhyben jsou navrženy na délku 10,00m, náběhy 2x5,00m.

Větev „B“

Šířka vozovky do km 0,042 74 je navržena v šířce 3,50m, od km 0,042 74 je navržena v šířce 3,00m. Komunikace je bez krajnic.

Větev „C“

Šířka vozovky je navržena v šířce 3,00m. Komunikace je bez krajnic. Vozovka bude dosypána na stávající terén štěrkodrtí ve sklonu 1:2.

Výškové vedení

Větev „A“ je rozdělena na dva úseky. 1.úsek km 0,000 00-0,312 00 sleduje stávající komunikaci zpevněnou asfaltovou penetrací. Na stávající vozovku bude položen pouze asfaltový koberec. Stávající vozovka bude rozšířena na šířku 3,00 pomocí rýhy. 2. úsek km 0,312 00-KÚ. Nově navržená polní cesta v tomto úseku sleduje v podélném směru stávající terén zvýšený o cca 0,15m. Zakružovací oblouky jsou navrženy o min. poloměru R=100m. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5%.

Podélné sklony větve „B“ a „C“ sledují stávající štěrkové komunikace. U větve „C“ bude stávající vozovka rozšířena na 3,00m rýhou.

Zemní práce

Větev „A“ km 0,000 -0,312 výkop rýhy pro rozšíření vozovky.

Km 0,312-KÚ sejmutí humosní vrstvy v tl.0,25m. Po odstranění humosní vrstvy je navrženo zlepšení podloží vápnem. Na tuto úpravu je navržena zemní fréza. Po odtěžení humosní vrstvy bude přizván TPA (Technický zkušební institut s.r.o 37032 České Budějovice, Vrbenská 31, tel.387004553). TPA si odebere vzorky podloží  vozovky a stanoví recepturu na množství vápna. Únosnost podloží je požadována na E def2=45MPa. Vzhledem k tomu, že na tuto stavbu nebyl proveden geologický průzkum, investor společně s projektantem provedl zatřídění zemin odhadem v hor.3.

Na konci úpravy bude přes příkop vybudován hospodářský sjezd s čely a potrubím DN500mm (vnější průměr) „BORC“. Šířka hosp.sjezdu je 12,00m.

V místě křížení s VTL plynovodem bude vynechána úprava podloží vápnem v šířce 8,0m. V místě křížení s kabelem Telefónica O2 bude vynechána úprava podloží vápnem v šířce 5,0m.

Větev „B“ je bez zemních úprav.

Větev „C“ představuje výkop rýhy pro rozšíření vozovky na 3,00m.

U všech větví bude dle příčných řezů provedeno DK (dosypání krajnic) nebo Nd (násyp dodatečný).

Konstrukce vozovky

Větev „A“ km 0,000-0,312

Asfaltový beton střednězrnný	ABS III	tl. 40mm	ČSN 736121

Obalované kamenivo		OK II      min.tl. 40mm	ČSN 736121

Ø  tl. 80mm

Celkem    ø   tl.120mm

Rýha do úrovně stávající vozovky bude doplněna  vrstvou z :

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl.150mm	ČSN 736126

Štěrkodrť				ŠD	tl.150mm	ČSN 736126

Celkem	tl.300mm

Km 0,312-KÚ

Vsypný kakadám			VM 	tl. 90mm	ČSN 736128

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl.150mm	ČSN 736126

Štěrkodrť				ŠD	tl.150mm	ČSN 736126

Celkem	tl.390mm

V Km 0,612 40 bude vybudován mělký rigol z kamenné dlažby v délce 10,0m.

Konstrukce rigolu

Kamenná dlažba			DL	tl.100mm

Betonové lože			L	tl.  40mm	ČSN  736124

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl.150mm	ČSN 736126

Štěrkodrť				ŠD	tl.100mm	ČSN 736126

Celkem	tl.390mm

Výhybny budou provedeny ze stejné konstrukce jako tento úsek.

Větev „B“

Asfaltový beton střednězrnný	ABS III	tl. 40mm	ČSN 736126

Obalované kamenivo		OK II     min.	tl. 40mm	ČSN 736121

Ø	tl. 80mm	ČSN 736121

Celkem    ø	tl.120mm

Větev „C“

Asfaltový beton střednězrnný	ABS III	tl. 40mm	ČSN 736121

Obalované kamenivo		OK II      min.	tl. 40mm	ČSN 736121

Ø	tl. 80mm	ČSN 736121

Celkem     ø	tl.120mm

Rýha do úrovně stávající vozovky bude doplněna vrstvou :

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl.150mm	ČSN 736126

Štěrkodrť				ŠD	tl.150mm	ČSN 736126

Celkem	tl.300mm

Nezpevněné krajnice, dodatečný násyp budou dosypány ze štěrkodrtě nebo z prosívky z lomu.

Odvodnění

Odvodnění povrchové vody je navrženo dostatečným příčným a podélným spádem do stávajícího terénu. V km 0,357 14 a 0,612 40 budou vybudovány mělké příčné rigoly přes vozovku pro převedení povrchové vody z pravé strany na levou. V km 0,35714 bude s asfaltovým povrchem ze vsypného makadamu. V km 0,612 40 bude mělký rigol vybudován z kamenné dlažby – viz. konstrukce vozovky.

Sjezdy na přilehlé pozemky

Sjezdy na přilehlé pozemky jsou navrženy dle požadavku komplexní pozemkové úpravy. Sjezdy jsou na hranici dvou sousedních pozemků navrženy v šířce min.8,00m, délky min. 2,0m. Ostatní samostatné sjezdy jsou navrženy v šířce min. 5,00m, délka min. 2,0m. Napojení sjezdů je navrženo se stejným krytem jako polní cesta (VM). Vyrovnání bude ze štěrkodrtě prům.tl.200mm.

Péče o životní prostředí

Navrhovaná polní cesta se nachází v extravilánu a tudíž její realizací nedojde ke zhoršení životního prostředí. Kvalitním asfaltovým povrchem bude odstraněna prašnost na stávajících komunikacích.

Inženýrské sítě

Přehled správců a uživatelů inženýrských sítí

- Telefónica O2 České Budějovice

- E.ON Česká rep. České Budějovice

- E.ON Česká re. České Budějovice – plynárenská zařízení

V km 0,504 60 kříží polní cestu VTL plynovod

V km 0,320 00 a 1,415 00 kříží polní cestu kabel Telefónica O2. Kabely Telefónica O2 budou ochráněny v místě křížení chráničkami TK1 žlaby s obetonováním.

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci stavebních úprav.

Přílohu technické zprávy tvoří vyjádření správců inženýrských sítí.

Zákresy podzemních sítí jsou pouze orientační. V žádném případě neslouží jako vytyčovací výkres inž.sítí. Před započetím zemních prací si musí nechat investor vytýčit přesné vedení a průběh inž. sítí u jednotlivých majitelů sítí v rámci platných předpisů.

V místě křížení s VTL plynovodem bude vynechána úprava podloží vápnem zemní frézou v šířce 4,00m od osy na obě strany. V místě křížení s kabelem Telefónica O2 bude vynechána úprava  podloží vápnem v šířce 2,5m od osy kabelu na obě strany.

Skládky

- odtěžená humosní vrstva bude rozprostřena na sousední zemědělské pozemky v tl.0,15m

- přebytečná zemina z výkopů – Vydlaby do 17 km

Rozhledové parametry

1) Na začátku úpravy polní cesta vyúsťuje na stávající místní komunikaci Chvaletice -

- Bor. Rozhledové parametry nebyly posuzovány. Stávající rozhledové parametry

vyhovují na výjezd pomalého vozidla (10s) na rychlost 60 km/hod.

2)  Na konci úpravy vyúsťuje polní cesta na sil. III/02032 Protivín – Chvaletice.

Rozhledové parametry vyhovují na povolenou jízdní rychlost v extravilánu

90 km/hod. pro výjezd pomalého vozidla (10s).

Dopravní značeni

Z výjezdů z polních cest na stávající silnici nebo místní komunikaci budou osazeny svislé dopravní značky P4 (Dej přednost v jízdě).

Pevné body a vytýčení

Vytýčení bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Výškový systém B.p.v.

DIO- usměrnění provozu během stavby na vjezdech na hlavní komunikace je řešeno schématem, které tvoří přílohu technické zprávy.

Vypracoval : Ing. Milan Bican

V Písku , říjen 2007

Přílohy :

- Vyjádření Telefonica O2 Č.Budějovice z 7.9.2007

- Vyjádření E.ON Česká rep. Písek z 2.10.2007

- Vyjádření E.ON Česká rep. plynárenská zařízení Č.Budějovice z 13.9.2007

- Vyjádření Zemědělská vodohospodářská správa Písek z 11.9.2007

- Vyjádření ČEPS Provozní správa střed Praha z 12.9.2007

- Vyjádření ČEPRO Šlapanou z 3.9.2007

- Vyjádření RWE Transgas Praha z 3.9.2007

- Vyjádření Město Protivín z 4.9.2007

- Vyjádření 1.JVS a.s. Veolia Č.Budějovice z 31.8.2007

- Vyjádření VaK Písek z 12.9.2007

- Technická zpráva geodetického zaměření

- Schéma DIO

Seznam příloh

1      -    Technická zpráva + přílohy

2      -    Přehledná situace

3      -    Situace stavebních úprav+stáv.inž.sítí

41     -    Podélný profil větev „A“

42     -    Podélný profil větev „B“+“C“

5      -    Vzorové příčné řezy

61     -    Příčné řezy větev „A“

62       -      Příčné řezy větev „B“+“C“

7      -    Výkaz kubatur

8      -    Soupis prací

Seznam příloh

1      -    Technická zpráva + přílohy

2      -    Přehledná situace

3      -    Situace stavebních úprav+stáv.inž.sítí

41     -    Podélný profil větev „A“

42     -    Podélný profil větev „B“+“C“

5      -    Vzorové příčné řezy

61     -    Příčné řezy větev „A“

62       -      Příčné řezy větev „B“+“C“

7      -    Výkaz kubatur

8      -    Soupis prací

Seznam příloh

1      -    Technická zpráva + přílohy

2      -    Přehledná situace

3      -    Situace stavebních úprav+stáv.inž.sítí

41     -    Podélný profil větev „A“

42     -    Podélný profil větev „B“+“C“

5      -    Vzorové příčné řezy

61     -    Příčné řezy větev „A“

62       -      Příčné řezy větev „B“+“C“

7      -    Výkaz kubatur

8      -    Soupis prací