OBSAH:

1	Identifikační údaje	2

1.1	Údaje o stavbě	2

1.2	Údaje o investorovi	2

1.3	Údaje zpracovatele dokumentace	2

1.4	Charakteristika stavby a její účel	3

2	Využití území	3

2.1	Dosavadní využití území	3

2.2	Dotčené (a bezprostředně sousedící) parcely	3

2.2.1	Parcely pro SO 1 a SO 2	4

2.2.2	Parcely pro mezideponie a případné zařízení staveniště	4

3	ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ	5

3.1	SO 1 – Vztažné body	5

3.2	SO 2 – Pozorovací vrty	5

4	Provedené pRŮzkumy, podklady, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	6

4.1	Inženýrsko-geologické podklady	6

4.2	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality	6

4.3	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	7

4.4	Přehled výchozích podkladů	7

5	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	8

6	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	8

7	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a subjektů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	9

8	Věcné a časové vazby stavby	9

9	Postup a lhůta výstavby	9

10	Orientační náklady stavby	10

11	Závěr	10

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty S0/I a S0/II

Místo stavby: 	Vodní dílo Slušovice – u budovy správy přehrady, u strojovny spodních výpustí a vzdušní líc sypané zemní hráze.

Tok:	Dřevnice (hráz VD Slušovice je v km 28,8)

Č. hydrologického pořadí:	4-13-01-013

Katastr. území:	Hrobice na Moravě 648248, Trnava u Zlína 768278

Kraj:	Zlínský

Příslušný vodoprávní úřad:	Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín      (odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství)

Vlastník VD:			Česká republika (právo hospodařit s majetkem státu:                  Povodí Moravy, s.p ,  Dřevařská 932/11, Brno 602 00)

Způsob provedení stavby:	Stavba bude provedena dodavatelsky a to příslušným dodavatelem vzešlým z výběrového řízení

Členění stavby:	SO 1 – Vztažné body N9 a N10

SO 2 – Pozorovací vrty S0/I a S0/II

## Údaje o investorovi

Investor:			Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (IČ: 70890013 )

Číslo smlouvy objednatele:	PM 017746/2016-ZSM/Hr

Číslo smlouvy zhotovitele:	A1651/16

Provozovatel a správce VD:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno                       (závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště; provozní středisko Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín)

## Údaje zpracovatele dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha, 
pracoviště Brno: Studená 2, 638 00 Brno  (IČ: 49241648)

Zodpovědný projektant:	Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - ev. č. 1000535)

Stupeň dokumentace: 	K žádosti o stavební povolení (příp. k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) a pro realizaci stavby

## Charakteristika stavby a její účel

Charakter stavby, její účel:

- doplnění stávajícího zařízení technickobezpečnostního dohledu na VD – vztažné body pro svislé posuny,

- průzkumně-pozorovací vrty /sondy/ budou sloužit v prvním kroku k ověření skladby tělesa a podloží hráze (materiál, konzistence, ...) a v druhém kroku po vystrojení výpažnicemi a filtračním obsypem, budou sledovat hladinu vody v tělese a podloží hráze (hlavní účel).

# Využití území

## Dosavadní využití území

Účel a využití VD Slušovice je v současnosti zejména vodárenský, méně pak ochranný (před velkými vodami), akumulační k nalepšení průtoků a energetický (MVE).

Zájmové území se nachází v prostoru pozemku budovy správy přehrady, vedle strojovny spodních výpustí a na horní bermě vzdušního líce zemní sypané hráze VD Slušovice, tzn. mimo zátopové území při hydrologických povodních. Drobné, krátkodobé mezideponie pro stavební materiál vrtů resp. pro přebytečnou zeminu z vrtů budou situovány na nezpevněném pozemku mezi vzdušní patou hráze a asfaltovou komunikací v podhrází vedoucí ke strojovně spodních výpustí.

Všechny dotčené pozemky jsou plně ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 602 00 (* viz  následující podkapitola)

Realizací stavby není dotčena památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod. Rovněž nebude dotčen tok Dřevnice – práce budou prováděny mimo tok.

Z hlediska podzemních vedení se zde vyskytují sdělovací vedení a el. vedení VN vedoucí do budovy správy přehrady, dále v prostoru horní vzdušní bermy jsou umístěny el. kabely VN a sdělovací kabely, které vedou středem horní bermy po celé její délce. Nadzemní vedení inženýrských sítí se v prostoru staveniště nevyskytují vůbec. U strojovny spodních výpustí se nachází původní a rekonstruované odvodňovací drény.

Zájmové území stavby spadá do I. ochranného pásma vodních zdrojů.

## Dotčené (a bezprostředně sousedící) parcely

Dotčené parcely leží na katastrálním území Hrobice na Moravě 648248 a Trnava u Zlína 768278.

### Parcely pro SO 1 a SO 2

KÚ Hrobice na Moravě

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 747/2 | trvale přímo dotčená | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 831/1 | trvale přímo dotčená | zastavěná plocha a nádvoří | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 747/1 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 750/1 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 750/2 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 830/1 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 830/2 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 830/3 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |

KÚ Trnava u Zlína

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | trvale přímo dotčená | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 479/4 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |
| 479/7 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |
| 482/3 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 521/1 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 521/3 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 801 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 3071/1 | bezprostředně sousedící | vodní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 3131 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | Česká republika | Lesy České republiky, s.p. |
| 3200 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |

### Parcely pro mezideponie a případné zařízení staveniště

KÚ Hrobice na Moravě

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 747/2 | dočasně dotčená | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |

# ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

## SO 1 – Vztažné body

Navrhovaný vztažný bod N9 bude umístěn v úbočí levého svahu za strojovnou spodních výpustí, druhý vztažný bod N10 bude umístěn v areálu pozemku správní budovy VD Slušovice, vedle příjezdové komunikace. Jedná se o zařízení pro geodetické měření (nivelace – výškové změny kontrolních bodů v chodbě spodních výpustí resp. kontrolních bodů umístěných na koruně hráze) v rámci technickobezpečnostního dohledu na VD.

Při provádění nových vztažných bodů budou prováděny především výkopové práce s malým objemem zemních a betonářských prací. Vztažné body budou provedeny z šachtových skruží DN800 jako ztracené bednění s výplní z vyztuženého betonu. Šachtové skruže (bednění) budou vyvedeny nad terén min. 0,5m tak aby nemohlo dojít k poškození zhlaví vztažných bodů. Vztažný bod bude překryt půleným pref. betonovým poklopem. Dále do skruže nad úrovní vybetonování bude vyvrtán otvor průměru 40mm pro bezpečné odvedení vod z vnitřního prostoru. Po zatvrdnutí betonu bude betonový pilíř osazen hřebovou nivelační značkou. Nivelační značku dodá a osadí specializovaná firma.

Úroveň skalního podloží u navrhovaného vztažného bodu N10 se předpokládá (na základě průzkumu viz. podklad č. 4 z  kapitoly 4.4.) cca 2,0m pod stávajícím terénem. Skalní podloží u navrhovaného vztažného bodu N9 se předpokládá (na základě průzkumu viz výše) cca 1,0m pod stávajícím terénem. Stěny výkopu budou svislé se zapažením. Po odkrytí obou stavebních jam na výše uvažované úrovně skalního podloží bude provedeno ještě odtěžení zvětralé části skalního podloží. Před vlastní betonáží vztažného bodu bude provedeno odsouhlasení základové spáry za účasti zástupců investora a projektanta.

Situování vztažných bodů je zřejmé z přílohy C.2 a D.1.1. Svislé řezy s technickým řešením je podrobně vykresleno na přílohách D.1.2 a D.1.3 a popsáno v příloze B.

## SO 2 – Pozorovací vrty

Navrhované průzkumně-pozorovací vrty budou umístěny na horní bermě vzdušního líce hráze – celkem 2 vrty. Nové vrty budou doplňovat stávající systém pozorovacích vrtů (S20/I, S21/I, S22/I, S23/I, S24/I, a S20/II, S21/II, S23/II, S24/II). Účelem nového vrtu S0/I je monitorovat průběh průsakové křivky v tělese hráze. Nový vrt S0/II pak monitoruje, obdobně jako již dříve na koruně hráze provedené vrty S20/II až S23/II tlak prosakující vody v podložních štěrcích překrytých vrstvou nepropustných hlín.

Při provádění nových vrtů budou prováděny vrtné práce s malým objemem zemních a betonářských prací ve zhlaví vrtů. Vlastní vrty o délkách 7,0 m a 14,0 m (viz celkem 21,0 m) budou prováděny jádrovým vrtáním o průměru 156 mm a vystrojeny budou PVC (možno použít i PE) výpažnicí o vnějším průměru 90mm. Výpažnice jsou navrženy vždy s přesahem 0,85 m nad úrovní terénu vybavené ocelovou chráničkou.

Navrhovaný pozorovací vrt S0/I (s měrnou etáží v tělese hráze) bude umístěn v km 0,425, s hloubkou vrtu 7,0m pod povrch stávajícího terénu. Druhý navrhovaný pozorovací vrt S0/II (s měrnou etáží v podložních sutích) bude umístěn v km 0,420, s hloubkou vrtu14,0m pod povrch stávajícího terénu až na předpokládané skalní podloží. Úrovně jednotlivých materiál. rozhraní byly stanoveny na základě provedeného průzkumu před stavbou vodního díla v letech 1971-1972 a dále z geologické dokumentace v nedávné minulosti (vzhledem ke stáří VD) provedených pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v okolí navrhovaných.

Při provádění vrtů S0/I a S0/II (před jejich vystrojením) je nutno z nich odebrat vzorky materiálů jak tělesa hráze, tak i podloží.

Navržené délky vztažných bodů a pozorovacích vrtů jsou určeny na základě dostupné dokumentace a je tedy nutné, přizpůsobit je konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při jejich provádění. Proto je nezbytná při provádění vztažných bodů a pozorovacích vrtů přítomnost zástupce investora a projektanta, kteří na základě geotechnických vlastnosti zastižených zemin a naražené hladiny vody určí optimální založení bodů a hloubku vrtů.

Situování vrtů je zřejmé z přílohy C.2 a D.2.1. Svislé řezy uspořádáním vrtů jsou zakresleny na přílohách D.2.2 a D.2.3. Jejich technické řešení je podrobně vykresleno na přílohách D.2.4 a D.2.5 a popsáno v příloze B.

Navržené délky vztažných bodů a pozorovacích vrtů jsou určeny na základě dostupné dokumentace a je tedy nutné, přizpůsobit je konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při jejich provádění. Proto je nezbytná při provádění vztažných bodů a pozorovacích vrtů přítomnost zástupce investora a projektanta, kteří na základě geotechnických vlastnosti zastižených zemin a naražené hladiny vody určí optimální založení bodů a hloubku vrtů.

Stavba bude prováděna v I. ochranném pásmu vodních zdrojů.

# Provedené pRŮzkumy, podklady, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

## Inženýrsko-geologické podklady

Žádné doplňující průzkumy nebyly provedeny.

Z hlediska inženýrsko-geologického průzkumu se vycházelo zejména z původního průzkumu provedeného v r. 1971 jako podklad pro projekt hráze VD Slušovice (viz. podklad č. 4 z  kapitoly 4.4.). Podotýkáme, že výstavba hráze probíhala mezi roky 1972 – 1975. Další poznatky byly převzaty z výsledků vrtných prací:

- na doplnění drenážních studní ve vzdušní patě hráze v r. 1993 a 2002 (viz. podklady č. 7, č. 8  z kapitoly 4.4),

- na doplnění pozorovacích vrtů z koruny hráze do jejího tělesa a podloží v r. 2002 a 2011 (viz. podklady č. 8, 10 a 12 z kapitoly 4.4),

- na ověřovacích cca 2 m dlouhých vrtech z koruny hráze do jejího těsnícího jádra v r. 2009 (viz podklad č. 10 z kapitoly 4.4).

## Výškopisné a polohopisné zaměření lokality

Z hlediska geodetických podkladů bylo použito dřívějšího polohopisného a výškopisného zaměření VD Slušovice týkajícího se vzdušního líce hráze a bezprostředně navazujícího prostoru podhrází až po pravý břeh odvodňovacího příkopu. Předmětné zaměření bylo provedeno v  05/2008 (viz. podklad č. 5 z kapitoly 4.4). Vlastní prostor zájmového území prostoru u budovy správy přehrady a strojovny spodních výpustí byl pak zjednodušeným způsobem (dostačujícím pro potřeby tohoto projektu) polohopisně a výškopisně zaměřen v 03/2013 (viz. podklad č. 6 z kapitoly 4.4.).

Zájmové území bylo polohopisně a výškopisně změřeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

## Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi (pozemek u budovy správy přehrady, u strojovny spodních výpustí a vzdušní líc hráze) i k mezideponii (a případnému zařízení staveniště) na vzdušní patě hráze bude po účelových komunikacích ve správě investora. U staveniště je to komunikace vedoucí rovněž od budovy správy VD do podhrází ke strojovně spodních výpustí. U mezideponie (dtto) je to taktéž komunikace vedoucí do podhrází ke strojovně spodních výpustí od budovy správy VD. K budově správy přehrady pak vede z úseku státní silnice III. třídy mezi Slušovicemi (část Nové Dvory) a Hrobicemi rovněž účelová komunikace ve správě investora.

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a dočasná připojení na zdroj elektrické energie (strojovna spodních výpustí ve vzdušní patě hráze nebo budovy správy přehrady při pravobřežním zavázání hráze) a technologické vody (odvodňovací příkop v údolní části podhrází). Pitná voda bude zajištěna dodávkou z budovy správy VD. Dočasné připojení na inženýrské sítě a příjezdy ke staveništi a mezideponiii je situačně zachycen na  příloze C.2.

## Přehled výchozích podkladů

| 1 | Katastrální mapa a informace o parcelách ze dne 04.05.2016 (internet - nahlížení do KN) | KÚ pro Zlínský kraj, 05/2016 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Projektová dokumentace stavby „Nádrž na Dřevnici u Slušovic II, stavební část | Hydroprojekt Praha, pobočka Brno, Brno 12/1971 |
| 3 | Projektová dokumentace stavby „Nádrž na Dřevnici u Slušovic II, stavební část | - (Ingstav Brno n.p. – projektová správa Brno, Brno 05/1972) |
| 4 | VD Slušovice II. (II. etapa), Inženýrsko-geologický průzkum přehradního profilu v ř. km 28,8 a materiálových nalezišť | Geotest Brno n.p., Brno 07/1971 |
| 5 | Polohopisné a výškopisné zaměření vzdušné paty hráze VD Slušovice pro projekt rekonstrukce 2. části drénu | Zeměměřičské služby BRNO, spol. s r.o., Brno 05/2008 |
| 6 | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 03/2016 |
| 7 | Dokumentace doplnění stávajícího systému odvodnění hráze | Vodohospodářský rozvoj a výstavba i.p., úsek TBD, Brno 03/1993 |
| 8 | VD Slušovice – vrty hydrogeologické, technická zpráva | TOPGEO BRNO s.r.o., Brno 12/2002 |
| 9 | VD Slušovice – vztlakoměrné vrty, technická zpráva | TOPGEO BRNO s.r.o., Brno 08/2005 |
| 10 | VD Slušovice – 7 ks jádrových vrtů, technická zpráva z vrtných prací“, | Vodní zdroje Holešov a.s., Holešov 05/2009 |
| 11 | Slušovice – hráz – monitorovací vrty, technická zpráva | DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava 09/2011 |
| 12 | VD Slušovice – Doplnění pozorovacích vrtů (313027 PDC) | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 12/2009 |
| 13 | Slušovice – hráz – monitorovací vrty, technická zpráva | DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava 09/2011 |
| 14 | VD Slušovice – V. souhrnná etap.zpráva TBD | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 05/2012 |
| 15 | VD Slušovice – XXIX. etapová zpráva TBD | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 05/2015 |
| 16 | VD Slušovice – Program TBD pro trvalý provoz, V. revize | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 12/2013 |
| 17 | Fotodokumentace provedená v r. 1972 – 2016 v rámci technickobezpečnostního dohledu | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 1972 - 2016 |
| 18 | ČSN 75 2310 Sypané hráze | Český normalizační institut, Praha 06/2006 |
| 19 | ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení | Český normalizační institut, Praha 10/2004 |
| 20 | Vodohospodářská mapa 25 - 32 Zlín | - |

# Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce, na jejímž katastru leží. Stavba pak nemění charakter využití území. Konkrétně se jedná o stavbu malého rozsahu (výstavba nových vztažných bodů, vrtné práce na ověřovacích vrtech do tělesa a na základovou spáru hráze, které budou následně vystrojeny jako pozorovací sondy) realizovanou na pozemcích ve vlastnictví České republiky ve správě investora (Povodí Moravy s.p.).

# Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a platných prováděcích vyhlášek. Její obsah a členění pak zohledňuje Vyhlášku o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Umístění navrhovaných opatření je provedeno tak, aby vyhovovalo obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

# Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a subjektů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Předmětné pozemky (vč. inženýrských sítí), na kterých se nachází stavební objekty, jsou ve vlastnictví České republiky. Správu na nich pak provádí přímo investor (Povodí Moravy s.p.). Jeho požadavky byly do předkládané projektové dokumentace zcela zapracovány – viz záznam z výrobního výboru konaného 10.5.2016 nad rozpracovanou PD přímo na VD Slušovice správy uvedený v dokladové části projektu (oddíl E.).

# Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat podle postupu stanoveného projektovou dokumentací, technologií dodavatele a požadavky na bezpečné a kvalitní provedení stavby.

Navrhované pozorovací vrty by rozhodně neměly být prováděny za povodní. Při jejich výstavbě by hladina v nádrži neměla přestoupit úroveň maximální zásobní hladiny – 316,4 m n.m. Obecně je lepší provádět vrty za nižších hladin vody v nádrži, které se v nádrži za ročního cyklu hospodaření vyskytují pravidelně v podzimních a zimních měsících. Vrty však není z hlediska prací na jejich zatěsnění vhodné provádět v zimním období. Z toho plyne jako optimální období realizace vrtů měsíce říjen a listopad. V těchto měsících bývá hladina v nádrži obvykle přirozeně zakleslá pod kótu 314,5 m n.m. Při provádění vrtů doporučujeme pokud možno tuto kótu nepřekračovat!

Betonářské práce vztažných bodů a zajílování ve zhlaví navrhovaných vrtů (v úrovni terénu) nedoporučujeme provádět za nepříznivých klimatických podmínek (tj. za teplot pod 4°C  resp. za vyšší sněhové pokrývky resp. i za vydatnějších srážek).

Podrobně je postup výstavby popsán v technické zprávě.

Tato stavba, dle současných znalostí, není v rozporu ani nekoliduje s jinou stavbou.

# Postup a lhůta výstavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu. Členění na dva dílčí stavební objekty (SO1 – vztažné body, SO2 – pozorovací vrty).

Stavbu lze realizovat prakticky kdykoliv s výjimkou povodní (tj. za hladiny v nádrži v retenčním prostoru – tj. nad kótou 316,4 m n.m.). Nedoporučujeme ji však provádět za hladiny v nádrži vyšší než 314,5 m n. m. (viz předchozí kapitola). Dobu provádění výstavby odhadujeme na 2 – 4 týdny. Předběžný předpoklad provedení vztažných bodů a pozorovacích vrtů je v tomto roce (2016) a později, nejlépe v měsících říjnu a listopadu (viz předchozí kapitola). Lhůtu výstavby bude možné také přesněji specifikovat, v závislosti na podmínkách investora při zadávacím řízení na dodavatele.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby správce VD (tj. investor) resp. dodavatel provedl vytýčení podzemní vedení v prostoru staveniště (vedení jsou přímo v jeho správě).

# Orientační náklady stavby

Podrobný rozbor nákladů stavby (položkový rozpočet stavby) je obsažen v této dokumentaci jako samostatná příloha H. v paré č. 1 a 2. Výkaz výměr (slepý rozpočet) je uveden taktéž v příloze H.

# Závěr

Při provádění všech prací je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy týkající se jednotlivých technologických postupů výstavby. Dále je nutno dodržet vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci, které budou přiloženy k žádosti o vydání stavebního povolení (příp. k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení).

Složitější práce je nutno konzultovat se stavebníkem, dodavatel stavby je povinen dodržet plán kontrolních prohlídek stavby. Zdůrazňujeme, že stavbu je třeba provádět s maximální pečlivostí (zvláštní pozornost je třeba věnovat zatěsnění každého vrtu v úrovni terénu tak, aby srážková voda nemohla pronikat podél výpažnice do vrtu a zkreslovat pozorovanou úroveň hladiny ve vrtu!).

| V Brně, květen 2016 | Vypracovali: | Ing. Tomáš Kantor projektant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Stanislav Žatecký zodpovědný projektant |
|  | Schválil: | Ing. Jiří Hodák, Ph.D. vedoucí útvaru 403 Vodní díla na Moravě a Slezsku |