OBSAH:

1	urbanistické, architekt.  a stavebně – technické řešení	3

1.1	Zhodnocení staveniště	3

1.1.1	Popis vodního díla	3

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby	4

1.3	Technické řešení stavby	4

1.3.1	SO1 – Navrhované vztažné body	4

1.3.1.1	Zdůvodnění vztažných bodů	4

1.3.1.2	Přehled hlavních stavebních prací	5

1.3.1.3	Podrobný technický popis	5

1.3.2	SO2 - Navrhované průzkumně-pozorovací vrty	6

1.3.2.1	Zdůvodnění průzkumně-pozorovacích vrtů	7

1.3.2.2	Přehled hlavních stavebních prací	7

1.3.2.3	Podrobný technický popis	7

1.3.2.4	Specifikace průzkumných prací	9

1.3.2.5	Protikorozní ochrana	10

1.3.3	Podzemní a nadzemní vedení nacházející se v prostoru staveniště	10

1.3.4	Podmínky provádění	10

1.3.5	Technologický postup	10

1.4	Napojení stavby na infrastrukturu	10

1.5	Řešení technické a dopravní infrastruktury	10

1.6	Vliv stavby na životní prostředí	11

1.7	Řešení bezbariérového užívání návazných ploch	11

1.8	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení	11

1.8.1	Inženýrsko-geologický průzkum	11

1.8.2	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality	11

1.8.3	Ostatní podklady	11

1.9	Měření TBD zaváděna na navrhovaných vrtech	12

1.10	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby	12

1.11	Členění stavby na stavební objekty	12

1.12	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby	12

1.13	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti	13

1.14	Odpadové hospodářství - likvidace odpadů	14

2	mechanická odolnost a stabilita	15

3	Požární bezpečnost	15

4	Hygiena, ochrana zdraví a ŽP	15

5	Bezpečnost při užívání	15

6	Ochrana proti hluku	15

7	Úspora energie a ochrana tepla	15

8	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu	15

9	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	16

10	Ochrana obyvatelstva	16

11	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

12	Závěr	16

# urbanistické, architekt.  a stavebně – technické řešení

## Zhodnocení staveniště

Stavbu tvoří dva stavební objekt (SO1 - Vztažné body, SO2 - Pozorovací vrty) ležící v zavázání hráze resp. na vzduším líci hráze. Jedná se o stavbu malého rozsahu. V celém areálu vodního díla je vyloučen civilní pohyb z důvodu ochranných pásem vodárenského zdroje. Zájmové území stavby je využíváno k trvalému provozu VD Slušovice. Hráz je situována v poměrně plytkém údolí řeky Dřevnice v ř. km 28,8, číslo hydrologického pořadí 4-13-01-013.

Stavební objekt SO1 se nachází v prostoru pozemku budovy správy přehrady a vedle strojovny spodních výpustí, ve svahových sutích – viz přílohy C.2, D.1.1 až D.1.3. Stavební objekt SO2 se nachází přímo na horní vzdušní bermě hráze vpravo, ve vzdušní stabilizační části hráze - viz přílohy C.2, D.2.1 až D.2.5.

Z hlediska podzemních vedení se zde vyskytují sdělovací vedení a el. vedení VN vedoucí do budovy správy přehrady, dále v prostoru horní vzdušní bermy jsou umístěny el. kabely VN a sdělovací kabely, které vedou středem horní bermy po celé její délce. Nadzemní vedení inženýrských sítí se v prostoru staveniště nevyskytují vůbec. U strojovny spodních výpustí se nachází původní a rekonstruované odvodňovací drény.

Veškeré dotčené pozemky stavbou jsou ve vlastnictví České republiky, ve správě Povodí Moravy, s.p. Vlastnické vztahy jsou podrobně uvedeny v přílohách  C.2 a A.

Stavba bude prováděna v I. ochranném pásmu vodních zdrojů.

### Popis vodního díla

VD Slušovice je vodárenská nádrž, kategorie díla dle TBD I. Zařízení na převedení povodňových průtoků tvoří nehrazený boční bezpečnostní přeliv délky 26 m na levém břehu nádrže. Odběrný a výpustný objekt se skládá z chodby spodních výpustí, odběrné věže a strojovny provozních uzávěrů (při vzdušné patě).

Mezi hlavní účely vodního díla patří zajišťování dodávky surové vody pro úpravnu vody VD Slušovice, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení kulminací povodňových průtoků

Vzdouvací objekt tvoří zemní sypaná hráz (kóta koruny 319,00 m n.m, kóta nejnižší základové spáry 285,10 m n.m., kubatura tělesa 960 900 m3), nehomogenní, se středním jílovým těsněním. Délka hráze v koruně je 562 m s výškou nade dnem 30,2m. Hráz vodního díla je těsněna středním těsněním s prodlouženým těsnícím kobercem pod návodní i vzdušní stabilizační částí. Pod tělesem hráze se v údolní části nacházejí původní náplavové údolní hlíny mocnosti průměrně 3,5 m, dále propustné podložní štěrky mocnosti 5 m a nejníže skalní podloží tvořené jílovci, prachovci a pískovci. Na uvedený předložený těsnící koberec je potom v blízkosti návodní paty hráze napojeno v údolní části těsnění náplavových hlín a štěrků, které je provedeno jílocementovou těsnící membránou připojenou do skalního podloží pomocí injekční clony. Při patě pravého údolního svahu je však  těsnící membrána i  injekční clona ukončena a dochází k jejímu obtékání, jenž je patrné i na zvýšené tlakové úrovni hlavně v podložních štěrcích při vzdušní patě hráze. Na údolních svazích se pod tělesem hráze nachází pokryvné kvartérní vrstvy tvořené zahliněnými sutěmi až svahovými hlínami mocnosti průměrně 1,5 m (levý svah) resp. 4,5 m (pravý svah).

Sklon vzdušního líce hráze je v horní a střední části 1:2 – v dolní pak 1:2,5, sklon návodního líce 1:3,2. Vzdušní líc hráze je přerušen dvěma bermami a to na kótě 302,00 a 310,00 m n.m., návodní líc potom jednou bermou na kótě 297,00 m n.m.  Šířka koruny hráze je 4,0 m, šířka v patě hráze je 170 m.

## Urbanistické a architektonické řešení stavby

Navrhované vztažné body (celkem 2 ks) a pozorovací vrty (cekem 2 ks) jsou prakticky celé podzemní objekty. U vztažných bodů bude nad povrchem cca 0,50 m viditelná pouze jejich ochrana tvořená z ŽB skruže Ø 800 mm s poklopem. Na povrchu horní vzdušní bermy hráze budou viditelné pouze zhlaví vrtů, čnící cca 0,85 m nad terén (ocelová chránička Ø 152 mm s ocelovým poklopem Ø 168 mm). V úrovni terénu pak bude provedeno obetonování výpažnice vrtu (půdorysný rozměr 800 x 800 mm).

Objekty jsou navrženy tak, aby minimálně narušovali vzhled krajiny. Současně s tím je nutno mít na paměti, že se jedná o zařízení nacházející se uvnitř areálu vodního díla, což je stavba technického charakteru.

## Technické řešení stavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu. Členění na dva dílčí stavební objekty (SO1 – vztažné body, SO2 – pozorovací vrty).

Navržené délky vztažných bodů a pozorovacích vrtů jsou určeny na základě dostupné dokumentace a je tedy nutné, přizpůsobit je konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při jejich provádění. Proto je nezbytná při provádění vztažných bodů a pozorovacích vrtů přítomnost zástupce investora a projektanta, kteří na základě geotechnických vlastnosti zastižených zemin a naražené hladiny vody určí optimální založení bodů a hloubku vrtů.

### SO1 – Navrhované vztažné body

Navrhovaný vztažný bod N9 bude umístěn v úbočí levého svahu za strojovnou spodních výpustí, druhý vztažný bod N10 bude umístěn v areálu pozemku správní budovy VD Slušovice, vedle příjezdové komunikace. Jedná se o zařízení pro geodetické měření (nivelace – výškové změny kontrolních bodů v chodbě spodních výpustí resp. kontrolních bodů umístěných na koruně hráze) v rámci technickobezpečnostního dohledu na VD.

Přesné umístění vztažných bodů je pak zřejmé ze situace stavby a podrobné situace na příloze C.2 a D.1.1. Detailní výkres pro každý z bodů  je pak proveden na příloze D.1.2 a D.1.3.

#### Zdůvodnění vztažných bodů

Pro určení svislých posunů kontrolních bodů na hrázi VD Slušovice je dlouhodobě používána síť vztažných bodů N1, N5, N7, N8, P1 (resp. dříve i N6). Bod N6 byl zničen již před několika lety. Bod N8 byl pak zničen nedávno v mezidobí 2007 – 2009. Poté byl sice obnoven, ale nachází se na přístupném místě a je relativné zranitelný. Body N1, N7 dlouhodobě nevyhovují testu stability – pravděpodobně jejich základ spočívá na nestabilním podloží. Navíc bod N5 je umístěný v soklu budovy správy přehrady a není tedy klasickým vztažným bodem.

Pro udržitelnost měření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi VD Slušovice je pak nezbytně nutné vybudovat dva nové vztažné body jako náhradu za zničený bod N6 a dlouhodobě nestabilní body N1, N7. Jeden bod bude vybudován v úrovni koruny (N10) a druhý v podhrází při vzdušní patě hráze (N9) za strojovnou spodních výpustí.

#### Přehled hlavních stavebních prací

- Vytýčení vztažných bodů na základě přílohy C.2 a podkapitoly 1.10 této zprávy,

- vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území,

- provedení zapaženého výkopu na skalní podloží,

- provedení výlomu (odstranění) porušeného skalního podkladu,

- očištění základové spáry,

- vyrovnání základové spáry podkladním betonem,

- osazení ztraceného bednění tvořeného ŽB skružema,

- provedení hutněného zásypu výkopovou zeminou vnějšího prostoru skruží,

- osazení armovacího koše,

- vyplnění vnitřního prostoru skruží vodostavebním betonem po úroveň stávajícího terénu s vyspádováním,

- provedení odvodnění vnitřního prostoru skruží – vrt nad úrovní vyspádovaného betonu,

- osazení poklopů,

- ohumusování a osetí v okolí vztažného bodu N10.

#### Podrobný technický popis

Vztažný bod N9 bude umístěn v úbočí levého svahu za strojovnou spodních výpustí. Od strojovny SV bude bod vzdálen 1,90 m resp. 3,35 m – viz příloha D.1.1. Druhý vztažný bod N10 bude umístěn v areálu pozemku správní budovy VD Slušovice, vedle příjezdové komunikace. Od skladu (dřevník) bude vzdálen 2,85m resp. 2,30 m od vnitřní hrany plotu.

Před vlastními pracemi bude provedeno vytyčení inženýrských sítí (el. vedení, sdělovací vedení) v okolí budoucího vztažného bodu N10.

Délky navržených vztažných bodů jsou uvedeny v následující tabulce. Délka bodu je uvažována vždy od povrchu kompaktního skalního podloží.

| OZNAČENÍ VZTAŽNÉHO BODU [-] | STANIČENÍ V PODÉLNÉ OSE HRÁZE [km] | HLOUBKA BODU [mm] |
| --- | --- | --- |
| N9 | 0,037 60 | 2 310 |
| N10 | 0,586 50 | 2 210 |
| CELKEM |  | 4 520 |

Navržené délky vztažných bodů jsou určeny na základě dostupné dokumentace a je tedy nutné, přizpůsobit je konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při jejich provádění. Po odkrytí obou stavebních jam na výše uvažované úrovně skalního podloží bude provedeno ještě odtěžení zvětralé části skalního podloží.

Vztažné body by se měly provádět v převážné míře ve svahových sutích resp. zvětralém skalním podloží (prachovec, jílovec, pískovec). Úroveň skalního podloží u navrhovaného vztažného bodu N10 se předpokládá (na základě průzkumu viz. příloha A.) cca 2,0m pod stávajícím terénem. Skalní podloží u navrhovaného vztažného bodu N9 se předpokládá (na základě průzkumu viz příloha A.) cca 1,0m pod stávajícím terénem. Stěny výkopu budou svislé se zapažením. Před vlastní betonáží vztažného bodu bude provedeno odsouhlasení základové spáry za účasti zástupců investora a projektanta. Tedy vztažné body budou založeny na očištěné kompaktní skalní podloží.

Svislé řezy navrhovaných vztažných bodů jsou zakresleny na přílohách D.1.2 a D.1.3. Vztažné body budou kopané, hloubené běžnými technologickými postupy. Bod bude tvořen ztraceným bedněním (ŽB šachtová skruž DN800), betonovou výplní (cca po původní terén). V její ose bude vytvořena kapsa  Ø 40 mm hloubky 80 mm. Do kapsy se poté osadí hřebová značka z litiny, která se zalije cementovou zálivkou nebo zapraví tmelem (dodá a osadí specializovaná firma).

Vztažné body budou provedeny z betonu C30/37, výšky 2,11 (N9) m resp. 2,01 m (N10). Vztažný bod (pilíř) bude založen v kompaktním skalním podloží. Předpokládá se, že skalní podloží by mělo být zastiženo v hloubce cca 1,0 m (N9) resp. cca 2,0 m (N10) pod terénem. Bod bude vetknut do skály na min. hloubku 500 mm. Základová spára objektu musí být převzata zástupcem investora a projektanta. Po odtěžení zvětralého skalního podkladu bude provedeno urovnání základové spáry podkladním betonem C20/25 X0 XC1 min. tl. 200 mm.

Vztažný bod je konstrukčně rozdělen na podzemní a nadzemní část. Podzemní část bude vyskládána ze šachetních skruží DN800, které budou sloužit jako ztracené bednění (např. ozn. TBS-Q.1 80/100/9 resp. TBS-Q.1 80/50/9, výrobce PREFA Brno, a.s.). Vnitřní prostor skruží bude vyplněn vodostavebním betonem C30/37 XC4 XF3 XA1 Dmax 16 mm S3, max. průsak 50 mm (dle ČSN EN 206-1) s ocelovou výztuží tvořenou armovacím košem z KARI sítě Ø 8 mm a velikosti ok 100/100 svinuté do válce o Ø 600 mm. Při betonáži bude na vrchu ponechána kapsa pro osazení hřebové nivelační značky. Dodávku a osazení provede specializovaná firma (není součástí této stavby). Kóta vrchu základu bude cca 292,90 m n.m. (N9) resp. 320,55 m n.m (N10). Vrch betonu bude vyspádován od středu ke krajím skruží ve spádu 10%. Z vnější strany skruží bude provedeno odvodnění vnitřních prostor vrtem  Ø 40 mm. Vrt bude proveden těsně nad vnitřním betonem ze strany po svahu a nad okolním terénem, tak aby nemohlo docházet ke zpětnému zatékaní srážkové vody do vnitřních prostor z okolního terénu.

Nadzemní část vztažného bodu bude sloužit pouze jako ochrana. Tuto bude tvořit opět šachetní skruž DN800 vytažená nad terén min. 0,50 m. Nadzemní část každého vztažného bodu bude překryta 2ks půlených studničních poklopů (např. ozn. TBN-Q 98/7 ZD, půlený, výrobce PREFA Brno, a.s.).

Okolí vztažného bodu bude zasypáno hutněnou výkopovou zeminou a urovnáno na původní kótu terénu. U vztažného bodu N10 bude svrchní vrstva okolí vrtu ohumusována a oseta travním semenem.

### SO2 - Navrhované průzkumně-pozorovací vrty

Navrhované průzkumně-pozorovací vrty budou umístěny na horní bermě vzdušního líce hráze – celkem 2 vrty. Nové vrty budou doplňovat stávající systém pozorovacích vrtů (S20/I, S21/I, S22/I, S23/I, S24/I, a S20/II, S21/II, S23/II, S24/II). Účelem nového vrtu S0/I je monitorovat průběh průsakové křivky v tělese hráze. Nový vrt S0/II pak monitoruje, obdobně jako již dříve na koruně hráze provedené vrty S20/II až S23/II tlak prosakující vody v podložních štěrcích překrytých vrstvou nepropustných hlín.

Schématické příčné profily tělesem hráze v místech navržených vrtů jsou zachyceny na přílohách D.2.2 a D.2.3. Dvojice vrtů je umístěna do jednoho profilu. Přesné umístění vrtů je pak zřejmé ze situace stavby a podrobné situace na příloze C.2 a D.2.1. Detailní výkres pro každý z vrtů je pak proveden na příloze D.2.4 a D.2.5.

#### Zdůvodnění průzkumně-pozorovacích vrtů

Jediným místem se zvýšenou průsakovou křivkou tělesem hráze se současnosti jeví příčný profil v km 0,425. V něm je nyní  při hraně koruny hráze umístěn pozorovací vrt S20/I vykazující značně zvýšenou hladinu vody. Pro ověření skutečné polohy průsakové křivky je nutno pod S20/I provést z horní vzdušní bermy dva nové pozorovací vrty – jeden do tělesa hráze (S0/I, hloubky cca 7,0 m) a druhý do podloží hráze (S0/II, hloubky cca 14,0 m). Při provádění vrtů (před jejich vystrojením) je nutno z nich odebrat vzorky materiálů jak tělesa hráze, tak i podloží. Až následně budou oba vrty vystrojeny jako pozorovací ke sledování hladiny vody jak v tělese hráze, tak i v jejím podloží.

#### Přehled hlavních stavebních prací

- Vytýčení vrtů na základě přílohy C.2 a podkapitoly 1.10 této zprávy,

- vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území,

- úprava terénu v místě navržených vrtů,

- provedení jádrových vrtů Ø 156 mm z úrovně terénu (horní vzdušní bermy),

- odběr vzorků materiálů jak tělesa hráze, tak i podloží,

- vystrojení vrtů PVC výpažnicemi Ø 75 mm

- provedení filtračního obsypu, přechodového můstku a jílocementové zálivky mezi PVC výpažnicemi a stěnami vrtů.

- vykopání „jam“ pro obetonování výpažnic vrtů v úrovni terénu i pro hutněný zásyp z hlinitého materiálu,

- provedení obetonování kolem výpažnic vrtů v úrovni terénu,

- provedení hutněného zásypu z tříděného hlinitého materiálu mezi násypem hráze a obetonováním výpažnic,

- úprava vzdušního líce a horní vzdušní bermy zasažené stavbou do původního stavu.

#### Podrobný technický popis

Vrty jsou situované na horní vzdušní bermě hráze při pravém zavázání. Vrt S0/I resp. S0/II se nachází ve vzdálenosti 31,3 m resp. 36,3 m od kraje pravé (pohled po toku) šachty kabelových rozvodů umístěné v pravém zavázání horní vzdušní bermy hráze.

V profilu pravého svahu, kde není na horní vzdušní bermě žádný stávající vrt, budou provedeny nové vrty dva. Vrt S0/I bude sloužit ke sledování průsakové křivky v tělese hráze a vrt S0/II ke sledování tlaku prosakující vody podložím tvořeným svahovými sutěmi. Nejprve bude proveden vrt S0/II s bedlivým sledováním složení násypu hráze a podloží, zejména úrovně rozhraní původního terénu a násypu hráze. Až poté bude proveden vrt S0/I, který bude možné poté ukončit přesně nad úrovní původního terénu v těsnícím koberci, čímž bude umožněno umístění jímací částí tohoto vrtu v optimální houbce.

Před vlastními vrtnými pracemi bude provedeno vytyčení inženýrských sítí vedoucích cca ve středu vzdušní horní bermy. Dále bude provedena úprava terénu v okolí budoucích pozorovacích vrtů. Vrtné práce budou prováděny vrtnou soupravou přímo ze vzdušní horní bermy šířky cca 2,5 m.

Délky navržených vrtů jsou uvedeny v následující tabulce. Délka vrtu je uvažována vždy ode dna výpažnice po terén.

| OZNAČENÍ POZOR. VRTU (SONDY) [-] | STANIČENÍ V PODÉLNÉ OSE HRÁZE [km] | HLOUBKA VRTU [mm] |
| --- | --- | --- |
| S0/I | 0,425 00 | 7 000 |
| S0/II | 0,420 00 | 14 000 |
| CELKEM |  | 21 000 |

Výpažnice ve vrtech vyčnívají 0,85 m nad terén (a to vč. jejich ocelových chrániček). Takto navržené délky vrtů (resp. i následně uvedených jímacích zón) jsou určeny na základě dostupné dokumentace a nutno je přizpůsobit konkrétním zjištěným materiálovým resp. geologickým podmínkám při jejich provádění!!!

Celková předpokládaná délka vrtů je 21,0 m. Vrty by se měly provádět v převážné míře v netříděných hlínách a částečně ve svahových sutích. Jediný vrt S0/II bude ukončen na úrovni skalního podloží. Pro hodnocení výsledků měření hladiny ve vrtech je nutné znát geologický profil vrtu, zejména okolí jímací části vrtu. Proto je nezbytné, aby byl písemně formou řádného elaborátu (s doprovodnými fotografiemi) popsán geologický profil všech vrtů se zaměřením na existenci rozvolněného materiálu v tělese hráze a úrovně hladiny podzemní vody (ať již naražené či stabilizované).

Svislé řezy uspořádáním navrhovaných pozorovacích vrtů jsou zakresleny na přílohách D.2.2 až D.2.5. Vrty budou jádrové, hloubené běžnými technologickými postupy jádrového způsobu vrtání. Budou mít průměr 156 mm a vystrojeny budou PVC (možno použít i PE) výpažnici o vnějším průměru 90 mm.

Horní části výpažnic v délkách 4,95 m resp. 8,65 m, resp. 33,95 m (S0/I resp. S0/II - viz příloha D.2.4 resp. D.2.5) nebudou perforovány! V těchto délkách je však u každého vrtu zahrnuta i část výpažnice nad úrovní terénu (vždy 0,85 m). Prostory mezi těmito horními neperforovanými částmi výpažnic a stěnami vrtů budou utěsněny jílocementem. Výpažnice jsou tedy navrženy s přesahem 0,85 m nad úrovní terénu s ocelovou chráničkou. Dolní části výpažnic budou perforovány a to na délce 2,40 resp. 5,70 m (S0/I resp. S0/II - viz příloha D.2.4 resp. D.2.5). Dále nejspodnějších 0,5 m výpažnic bude opět provedeno bez perforace, protože bude tvořit v každém vrtu kalník. Podmínkou proto je instalace zátky v dolním konci výpažnice (tj. ve dně vrtu) V prostoru mezi dolními částmi výpažnic (perforovaný úsek + kalník) a stěnami vrtů bude proveden obsyp ze štěrkopísku frakce 1 - 4 mm. Mezi obsypem ze štěrkopísků a jílocementovou zálivkou bude vždy proveden přechodový můstek z bentonitových pelet na výšku cca 0,1 m - tj. těsně nad místy, kde přechází neperforované části výpažnic do perforovaných.

Dole bude výpažnice ukončena zátkou z PVC (dtto PE) – vytvoří dno kalníku.

Centrace PVC (dtto PE) průměru 90 mm bude vycentrována ve vrtu průměr 156 mm za pomocí centrátoru, který bude umístěn po cca 2,0 m (3 ks u vrtu S0/I a 6 ks u vrtu S0/II).

Nahoře budou výpažnice chráněny chráničkami z ocelových trubek 152x5 mm dl. 1,50 m, uzavřenými víky z ocelových trubek 168x5 mm dl. 0,1 mm + kruhového ocelového uzavíracího plechu tl. 2,5 mm. Tyto prvky budou chráněny antikorozním nátěrem (alternativně mohou být žárově pozinkovány). Uprostřed víka bude vyvrtán otvor průměru 20 mm pro spouštění čidla hladinoměru (sledování hladiny ve vrtu). Tento otvor by se proti vniknutí cizích těles mohl ochránit zámkem z plechu (kruhová výseč) uchyceným zespodu víka šroubem s imbusovou hlavou. Hlava by směřovala vně poklopu a sloužila by k ovládání zámku.

Zhlaví vrtů v úrovni terénu pak bude chráněno proti vnikání povrchové srážkové vody provedením betonové těsnící vrstvy kolem výpažnic vrtů (půdorysně 800 x 800 mm, do hloubky průměrně 600 mm od terénu) viz příloha D.2.2 a D.2.3. Zde je pak nutno betonem velice pečlivě vyplnit veškeré volné prostory okolo ocelové chráničky, kterými by povrchová voda mohla vnikat do vrtu a znehodnocovat tak sledování úrovně hladiny vody. Z tohoto důvodu je pak nutné i provedení hutněného zásypu z tříděného hlinitého materiálu mezi násypem hráze a uvedeným obetonováním výpažnic.

#### Specifikace průzkumných prací

Při provádění vrtů jsou požadovány odběry vzorky vytěženého materiálu dle následující specifikace:

| Ozn. vrtu | Neporušený vzorek |  |  | Poloporušený vzorek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z hráze |  | Z podloží hráze | Z hráze |  | Z podloží hráze |
|  | Netř. údol. štěrk | Z tříd. náplav. hlín |  | Netř. údol. štěrk | Z tříd. náplav. hlín |  |
| S0/I | 2*) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S0/II | 2*) | 3 | 4*) | 1 | 1 | 2 |

*) U odběrů neporušených vzorků (mimo náplavových hlín) počítat s možností jejich neúspěchu (zahliněné svahové sutě a netříděný zahliněný údolní štěrk). V případě, že odběry neporušených vzorků (výše uvedených materiálů – sutě, štěrky) se nezdaří, budou související (viz specifikace níže) laboratorní zkoušky na těchto neporušených vzorcích vynechány. Provedou se pouze základní indexové a popisné zkoušky a stanovení propustnosti z křivky zrnitosti z poloporušených vzorků.

Při vrtných pracích požadujeme přítomnost zástupce investora a projektanta (případně autorského dozoru), který určí místa odběrů pro další lab. rozbory.

Specifikace laboratorních zkoušek:

- základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek bude provedeno zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb - bude provedeno na 6 ks poloporušeného vzorku.

- objemová hmotnost přirozeně vlhké zeminy - bude provedeno na 6 ks neporušeného vzorku,

- efektivní parametry smykové pevnosti (úhel vnitřního tření a koheze) - bude provedeno na 6 ks neporušeného vzorku,

- u těsnícího materiálu hráze (těsnící koberec - náplavové hlíny) stanovení propustnosti zeminy laboratorně - bude provedeno na 2 ks neporušeného vzorku,

- stanovení propustnosti zeminy u ostatních materiálů z křivky zrnitosti - bude provedeno na 6 ks poloporušeného vzorku.

Z výsledků průzkumných resp. laboratorních prací se požaduje vypracování závěrečné zprávy a geologického popisu průzkumně-pozorovacích vrtů S0/I a S0/II.

#### Protikorozní ochrana

Ocelové chráničky a poklopy osazené u pozorovacích vrtů budou opatřeny ochranným nátěrem (alternativně mohou být žárově pozinkovány).

### Podzemní a nadzemní vedení nacházející se v prostoru staveniště

Z hlediska podzemních vedení se zde vyskytují sdělovací vedení a el. vedení VN vedoucí do budovy správy přehrady, dále v prostoru horní vzdušní bermy jsou umístěny el. kabely VN a sdělovací kabely, které vedou středem horní bermy po celé její délce. Nadzemní vedení inženýrských sítí se v prostoru staveniště nevyskytují vůbec. U strojovny spodních výpustí se nachází původní a rekonstruované odvodňovací drény.

Před započetím prací na SO1 a SO2 je nutné vytyčit v prostoru stavby vedení inženýrských sítí.

### Podmínky provádění

Jsou podrobně popsány jednak výše v kapitole č. 1.3.1.3. a 1.3.2.3 („Podrobný technický popis“) a také níže v kapitole č.9 („Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí“).

### Technologický postup

Je podrobně popsán výše v kapitole č. 1.3.1.2, 1.3.2.2 („Přehled hlavních stavebních prací“) a 1.3.1.3., 1.3.2.3 („Podrobný technický popis“).

## Napojení stavby na infrastrukturu

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a dočasná připojení na zdroj elektrické energie, technologické a pitné vody. Tyto potřeby budou zajištěny dodávkou z budovy správy VD (resp. strojovny spodních výpustí).

Příjezd ke staveništi i k mezideponii (a případnému zařízení staveniště) na vzdušní patě hráze bude po účelových komunikacích ve správě investora. U mezideponie (dtto) je to komunikace vedoucí do podhrází ke strojovně spodních výpustí od budovy správy VD. K budově správy přehrady pak vede z úseku státní silnice III. třídy mezi Slušovicemi (část Nové Dvory) a Hrobicemi rovněž účelová komunikace ve správě investora.

## Řešení technické a dopravní infrastruktury

Provoz systému vztažných bodů a pozorovacích vrtů nevyžaduje napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu.

## Vliv stavby na životní prostředí

Úpravy systému technickobezpečnostního dohledu (jenž tato stavba řeší) jsou navrženy tak, aby došlo k minimálním negativním vlivům na životní prostředí a to jak během výstavby, tak v následujícím provozu. Navrhované vztažné body a pozorovací vrty (sondy) jsou navrženy tak, aby při splnění požadovaných bezpečnostních, statických, stavebně-technických a dalších kritérií minimálně narušovaly vzhled okolní krajiny a její další využívání.

## Řešení bezbariérového užívání návazných ploch

Hráz ani jiný objekt VD Slušovice není určen pro užívání nepovolanými osobami, včetně osob s tělesným postižením.

## Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení

### Inženýrsko-geologický průzkum

Žádný doplňující inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo se zejména z :

- VD Slušovice II. (II. etapa), Inženýrsko-geologický průzkum přehradního profilu v ř. km 28,8 a materiálových nalezišť (Geotest Brno n.p., Brno 07/1971),

- VD Slušovice – vrty hydrogeologické, technická zpráva (TOPGEO BRNO s.r.o., Brno 12/2002),

- VD Slušovice – 7 ks jádrových vrtů, technická zpráva z vrtných prací“ (Vodní zdroje Holešov a.s., Holešov 05/2009),

- Slušovice – hráz – monitorovací vrty, technická zpráva (DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava 09/2011).

### Výškopisné a polohopisné zaměření lokality

Z hlediska geodetických podkladů bylo použito dřívějšího polohopisného a výškopisného zaměření VD Slušovice týkajícího se vzdušního líce hráze a bezprostředně navazujícího prostoru podhrází až po pravý břeh odvodňovacího příkopu. Předmětné zaměření bylo provedeno v  05/2008 (Zeměměřičské služby Brno, spol. s r.o.). Vlastní prostor zájmového území prostoru u budovy správy přehrady a strojovny spodních výpustí byl pak zjednodušeným způsobem (dostačujícím pro potřeby tohoto projektu) polohopisně a výškopisně zaměřen v 03/2013 naší organizací.

Zájmové území bylo polohopisně a výškopisně změřeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

### Ostatní podklady

Ostatní hlavní podklady, ze kterých se při zpracování projektové dokumentace vycházelo jsou pak uvedeny v „Průvodní zprávě“ (příloha A. – kapitola 4.3. „Přehled výchozích podkladů“).

## Měření TBD zaváděna na navrhovaných vrtech

Měření hladin vody ve dvou navrhovaných vrtech bude prováděno obvyklým způsobem obdobně jako u stávajících vrtů - tj.  pomocí hladinoměru (odečet zaklesnutí hladiny vody pod zhlavím sondy v metrech) s četností 1x týdně (častěji bude měřeno pouze v případě neobvyklých provozně-povětrnostních poměrů či výskytu anomálních jevů z hlediska průsakového režimu).

U všech navrhovaných vrtů je do budoucna plánováno zavedení automatického měření se záznamem hladiny vody ve vrtech (s předpokládanou četností 1x za hodinu). V rámci toho bude do vrtů pravděpodobně nutno nainstalovat tlaková ponořená čidla. Z tohoto důvodu byly u navrhovaných vrtů voleny mírně vyšší průměry vlastních vrtů (156 mm) i průměry do nich vkládaných výpažnic (90 mm).

## Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Objekty nemají vlastní vytyčovací přímku. Průzkumně-pozorovací vrty jsou umístěny na horní bermě vzdušního líce. Vztažný bod N9 je umístěn v úbočí levého svahu za strojovnou spodních výpustí, druhý vztažný bod N10 je poté umístěn v areálu pozemku správní budovy VD Slušovice, vedle příjezdové komunikace. Umístění vztažných bodů a vrtů je v situacích vyznačeno oměrkami od sousedících objektů (skladu, kraje komunikace, strojovny spodních výpustí).

Dokumentace je zpracována v geodetickém referenčním polohovém systému S – JTSK a výškovém systém Balt po vyrovnání.

Vytyčení objektu stavby je zřejmé z přiložené dokumentace. Vytyčovací body navrhovaných objektů jsou včetně souřadnic uvedeny na příloze C.2.

Vytyčovací body:

| Č. bodu | Objekt | Y | X | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N9 | 510 549.6 | 1 161 271.0 | Střed skruže |
| 2 | N10 | 511 005.1 | 1 160 963.7 | Střed skruže |
| 3 | S0/I | 510 855.7 | 1 161 029.4 | Střed výpažnice |
| 4 | S0/II | 510 851.4 | 1 161 032.1 | Střed výpažnice |

## Členění stavby na stavební objekty

Jedná se o stavbu malého rozsahu. Členění na dva dílčí stavební objekty (SO1 – vztažné body, SO2 – pozorovací vrty).

## Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Při realizaci této stavby nedojde v jejím okolí k zásadním zásahům do životního prostředí. Místo stavby se nachází mimo bytovou, průmyslovou nebo jinou zónu. Nejbližší obytné budovy se nachází cca 500 m od staveniště v lokalitě Slušovice - Nové Dvory (pomineme-li budovu správy VD). Stavební materiál, mechanismy budou v dané lokalitě dopravovány po komunikacích ve vlastnictví státu - správě investora (Povodí Moravy s.p.), viz kap. č.1.4. Po ukončení stavebních prací by měl hydrologický režim v zájmové lokalitě být téměř totožný se stavem před jejich započetím.

Podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nadmírou únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty, které jsou stanoveny hygienickými předpisy MZd ČR:

- svazek 37/1977, směrnice č. 41, NPH (nejvýše přípustná hladina hluku a vibrací),

- svazek 51/1981, směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o NPK nejzávažnějších škodlivin v ovzduších a o hodnocení stupně jeho znečištění,

- svazek 39/1978 a 58/1985, směrnice č. 46, ve znění směrnice č. 66 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a výnosy hlavního hygienika č. j. HEM-340.2 - 2.10.86 a č. j. HEM-340.2- 13.10.88.

Při realizaci stavby se jako přímý vliv na životní prostředí jedná hlavně o šíření hluku do okolí, příp. emise prachu. Imisní limity průměrných koncentrací prachu (denní je 150 g.m-3 a půlhodinová 500 g.m-3) nebudou s ohledem na charakter stavby překročeny.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku (NPH) Laeqp pro osmihodinovou pracovní dobu je dle zmíněných hygienických předpisů v tomto případě rovna 85 dB + korelace na místní podmínky. Uvedené hodnoty nebudou při stavbě překročeny.

## Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

V průběhu budování stavby i během jejího provozu je třeba důsledně dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a předpisy, které se k danému dílu vztahují. Zajištění díla a jeho objektů je třeba pravidelně kontrolovat, nesmí dojít k vniknutí osob či zvířat do uzavřených objektů (měrné a kontrolní šachty, resp. i potrubí).

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele průkazně seznámeni s bezpeč. předpisy a poučeni o užívání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.19/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.21/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení

- Vyhláška MPSV č.204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

- Zákon č.133/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o požární ochraně

- Vyhláška MV č.21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška MV č.246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Nařízení vlády č.178/2001Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zákon č.185/2001 Sb.- Zákon o odpadech (platnost od 1.1.2002)

- Zákon č.258/2000 Sb.- Zákon o ochraně veřejného zdraví

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám prováděných prací.

## Odpadové hospodářství - likvidace odpadů

Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým "programem hospodaření s odpady".

Na stavbě vznikne nepatrné množství zemního a horninového materiálu, z výkopů a vrtání vrtů (cca 5,0 m3). Tento bude použít při provádění terénních úprav v okolí hráze.  Stavební suť a zbytky materiálu budou odvezeny na skládku firmy zabývající se recyklací a likvidací odpadů. Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou odvezeny na skládku inertních materiálů.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb.  a 450/2005 Sb.

Poznámka: Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o prořez materiálu, obaly nebo i např.olej.

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

# mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály jsou navrženy v souladu s příslušnými ČSN a dle standardů pro tento typ zařízení.

# Požární bezpečnost

Související konstrukce splňují požadavky na požární bezpečnost a jsou dostatečně odolné proti požáru.

# Hygiena, ochrana zdraví a ŽP

Při provádění stavby nejsou stanoveny zvýšené požadavky na hygienickou ochranu.

Ochrana zdraví pracovníků je daná obecnými předpisy BOZP. Pro nepovolané osoby bude po dobu stavby vstup nebezpečný, a proto musí být na viditelných místech a na přístupových cestách umístěny výstražné tabule „Nebezpečí úrazu – vstup zakázán“.

Při realizaci stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci zhoršení životního prostředí po dobu stavby.

# Bezpečnost při užívání

Bezpečnost VD jako celku za provozu je řešena v příslušných dokumentech (zejména manipulační řád).

# Ochrana proti hluku

V rámci stavby se nepředpokládá provádění ochrany okolních pozemků proti hluku. Předpokládá se, že provozem stavby nevznikne hluk větší, nežli povolený pro dané prostředí.

# Úspora energie a ochrana tepla

Vztažné body a pozorovací vrty po svém dokončení nebudou vyžadovat či produkovat energii ani teplo. Během výstavby pak bude zapotřebí určité malé množství elektrické energie pro stavební mechanizaci.

# Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Uvedeno v kap. 1.4 a 1.5.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Staveniště bude zajištěno standardním způsobem (výstražná páska, výstražné tabule), zajištění materiálu a techniky na stavbě je v kompetenci příslušného dodavatele na jeho zodpovědnost.

# Ochrana obyvatelstva

Jeden z účelů VD Slušovice je ochrana obyvatelstva před povodněmi.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno

# Závěr

V této projektové dokumentaci je podrobně popsáno technické řešení nově navrhovaných vztažných bodů a (průzkumně-) pozorovacích vrtů. To však nezbavuje dodavatele stavby dodržovat všechny příslušné předpisy v případě změněných podmínek, výskytu nepředpokládaných událostí apod. V takovém případě je vhodné za účasti investora, projektanta a dalších zainteresovaných osob hledat vhodné řešení nastalé situace.

Stavbu je třeba provádět s maximální pečlivostí. Zvláště je třeba kontrolovat dodržení postupu vrtných prací, založení vztažných bodů na kompaktní skalní podklad a kontrolovat všechny použité materiály. Speciální pozornost je třeba věnovat u každého zatěsnění jeho zhlaví tak, aby srážková voda nemohla pronikat do samotného vrtu a zkreslovat pozorovanou úroveň hladiny ve vrtu!

| V Brně, květen 2016 | Vypracovali: | Ing. Tomáš Kantor projektant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Stanislav Žatecký zodpovědný projektant |
|  | Schválil: | Ing. Jiří Hodák, Ph.D. vedoucí útvaru 403 Vodní díla na Moravě a Slezsku |