ZÁMĚR OPRAVY

- MVN Štěpánov, oprava vodního díla

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- MVN Štěpánov, rekonstrukce vodního díla

| Zpracoval: | Jakub Vodseďálek DiS. dne: |  |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Petr Kočí Vedoucí odboru inženýrských činností dne: |  |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise |

1)  Identifikační údaje o plánované stavbě

ZÁMĚR OPRAVY

Název stavby-tok, název:	MVN  Štěpánov, oprava vodního díla

Místo, ř.km, k.ú.:	Malá vodní nádrž Štěpánov, k.ú. Štěpánov u Skutče

Inventární číslo DM:	9051012816

Identifikátor ISYPO:	400334342

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název stavby-tok, název:	MVN  Štěpánov, rekonstrukce vodního díla

Místo, ř.km, k.ú.:	Malá vodní nádrž Štěpánov, k.ú. Štěpánov u Skutče

Inventární číslo DM:	9051015746

Identifikátor ISYPO:	400334368

2) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

MVN Štěpánov je na toku (IDVT 10100808) Anenský potok. Hráz je v ř.km 8,757.

Stávající malá vodní nádrž je v současné době ve funkčním stavu. K zachování funkčnosti i v budoucnu je nutná oprava stávajících betonových konstrukcí.

Sdružený objekt včetně odpadního koryta nese známky poškození ve formě odlupujících se stěrek. Výztuže železobetonových objektů nejsou nikde odhaleny. Odhalena je pouze stávající dilatační spára na přechodu od sdruženého objektu na odpadní koryto.

Břehy nádrže jsou v dobrém stavu bez břehových abrazí krom cca 150m lokality na pravém břehu.

V podhrází je v minulosti provedena síť odvodnění – drenáží. Vzhledem k předpokladu zanesení tohoto odvodnění bude uvažováno s jeho rekonstrukcí.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je sanace betonové konstrukce funkčního objektu vč. objektu v podsází, oprava dilatační spáry mezi sdruženým objektem a odtokovým korytem, stabilizace břehů nádrže a rekonstrukce stávající drenážní sítě v podhrází

- SO-01 Sanace betonové konstrukce funkčního objektu včetně objektu v podhrází (oprava)

Samotná sanace betonových konstrukcí bude provedena pomocí reprofilačních epoxidových a cementových stěrek, které budou nanášeny postupně na povrch objektů. Povrch musí být před stěrkováním řádně očištěný a sanovaný nátěrem (stabilizačním)

Výkaz  hlavních prvků:

Reprofilace						461m2

Očištění mechanické					461m2

Stabilizace nátěrem					461m2

- SO-02 Oprava dilatační spáry (oprava)

Mezi přechodem ze sdruženého objektu a odpadním korytem je provedena dilatační spára, která v současnosti neplní svoji funkci. Tato spára bude muset být provedena opětovně za použití materiálu typu Sika – dilatační pásy apod.

Výkaz  hlavních prvků:

Dilatační pás						9m

- SO-03 Stabilizace břehů nádrže (oprava)

Po provedení stavebních úprav bude provedena lokální sanace břehových abrazí (cca 150m). Projektant navrhuje kamenný zához tl. 50cm s urovnáním líce, který bude opřen o kamennou základovou patku.  Kámen o hmotnosti 80kg bude doklínován menší frakcí (2/3kameny 80kg, 1/3 menší frakce)

Výkaz zemních prácí:

Kamenivo	                      		90,0 m3

Doklínování   		         		180,0 m2

- SO-04 Obnova odvodňovacích drénů pod hrází (investice)

Stávající nefunkční drenážní síť včetně výtokového čela a drenážních studní bude odstraněna a následně bude vybudována nová kapacitní síť. Celková délka předpokládané výměny drenáže v podhrází – 130m. V trase je dále umístěno celkem 6ks. drenážních studní.

Výkaz hlavních prvků:

Drenážní potrubí			130m

Drenážní studny			6ks

Demolice stávajících konstrukcí	6,5m3

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. V platném znění a vyhlášky č.478/2012 Sb.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2017 – 2019

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

MVN je umístěna v blízkosti obce v údolnici s velkým podélným sklonem. Rekonstrukcí nádrže se zajistí bezpečnost VD.

3) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Celkem 1 644 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou v příloze tohoto záměru.

4) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

5) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod.

Před zahájením prací je nutné vytýčení inženýrských sítí. K rybníku vede příjezdová komunikace ve vlastnictví soukromých osob. Vypuštění nádrže je nutno projednat v dostatečném předstihu pro zajištění slovení ryb. V rámci realizace akce je nutné MPV pozemků, na kterých leží MVN a nejsou ve vlastnictví Povodí Labe.

6) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Záměr bude realizován na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe a fyzických osob. Seznam parcel a vlastníků je v příloze záměru. Přístupy k MVN jsou po příjezdové komunikaci ve vlastnictví soukromých osob.

7) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce

pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu

Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba MVN bez nároku na energie.

8) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

---------------------------------------

9) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Při realizaci záměru dojde k obnovení manipulovatelnosti a bezpečnosti MVN.

V příloze tohoto záměru je fotodokumentace současného stavu a výkresová dokumentace.

10) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)

SO-01 Sanace betonové konstrukce funkčního objektu včetně objektu v podsází

SO-02 Oprava dilatační spáry

SO-03 Stabilizace břehů nádrže

SO-04 Obnova odvodňovacích drénů pod hrází

11) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Vybudování, rekonstrukce/oprava hráze 						90 m3

Vybudování rekonstrukce/oprava bezpečnostních/ manipulačních objektů		2ks

Objem nádrže při normální hladině 353,00 m n.m.					168 678 m3

Objem neovladatelného retenčního prostoru 353,50 m n.m.			28 482 m3

Hydrologická data ČHMÚ – návrhový průtok Q 100				16,5 m3/s

Bezpečné převedení Q100 je zajištěno stávajícím sdruženým objektem, který bezpečně převede průtok Q100 18,91 m3/s.

Doložení kapacity bezpečnostního přelivu a retenčního prostoru pro potřeby dotačního programu jsou uvedeny v Manipulačním řádu nádrže Štěpánov I. schváleným Vodoprávním úřadem Městský úřad Chrudim 25.1.2008 pod č.j. CR 050541/2007 OŽP/ Kk-2008

A. Fotodokumentace

Přelivná hrana sdruženého objektu

Sdružený objekt, který bude sanován.  V místě přechodu sdruženého objektu do odpadního koryta bude rekonstruována dilatační spára.

Výtokový objekt v podhází s vývařištěm.

Pohled do zátopy MVN Štěpánov.

B. Propočet nákladů

Rekapitulace nákladů

- SO-01 Sanace betonové konstrukce funkčního objektu včetně objektu v podsází	775 000,-

SO-02 Oprava dilatační spáry	56 000,-

SO-03 Stabilizace břehů nádrže	41 000,-

SO-04 Obnova odvodňovacích drénů pod hrází 						772 000,-

Náklady  celkem     1 644 000 Kč

SO-01 Sanace betonové konstrukce funkčního objektu včetně objektu v podsází:

Hrubé očištění	25 000,-

Sanační nátěry stabilizační dvojité	340 000,-

Hrubá reprofilace	220 000,-

Jemná reprofilace	190 000,-

Celkem 775 000,-

SO-02 Oprava dilatační spáry:

Demolice stávající spáry	13 000,-

Odvoz přebytečné suťi 25 km + skládkovné	8 000,-

Hrubé očištění	5 000,-

Sanační nátěry stabilizační dvojité	6 000,-

Zálivka	10 000,-

Dilatační pás	14 000,-

Celkem 56 000,-

SO-03 Stabilizace břehů nádrže:

Kamenivo	26 000,-

Doklínování	15 000,-

Celkem 41 000,-

SO-04 Obnova odvodňovacích drénů pod hrází

Demolice stávajících konstrukcí	316 000,-

Drenážní studny + potrubí	137 000,-

Odvoz přebytečné zeminy suťi 25 km + skládkovné	319 000,-

Celkem 772 000,-

C. Výkresy

C.1. Vodohospodářská mapa

C.2. Přehledná mapa

C.3. Polohopis a výškopis

C.4. Podélný profil nádrží

C.5. Podélný profil hrází

C.6. Příčné řezy nádrží

C.7. Příčné řezy hrází

C.8. Sdružený objekt

D. Pozemkový elaborát