PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ MYSLKOVICE

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE CHN9

___________________________________________

## PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

## A PROVEDENÍ STAVBY

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

__________________________

Datum: 10/2010                                                             Vyhotovení:

Vypracoval:

Ing. Miloslav Bílek

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH

ZAŘÍZENÍ KPÚ MYSLKOVICE

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE CHN9

Místo stavby:           Myslkovice, kat. č. 1626

Katastrální území: Myslkovice 700690

Charakter stavby:	Účelová komunikace

Investor:                   Česká republika – Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Tábor

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Projektant:                E-projekt, Ing. Miloslav Bílek

Havanská 2828,  390 05 Tábor

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb

ČKAIT - 0100324

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

V rámci realizace navrhovaných úprav společných zařízení  KPÚ Myslkovice je navrženo i provedení nové účelové komunikace CHN9. Navržená délka komunikace je 120,99m. Komunikace je navržena v šířce 4,50m s krajnicemi 2x0,50m. Návrhová rychlost 30km/hod. Povrch cesty je navržen asfaltový. Komunikace bude povrchově odvodněna do podélného hloubeného příkopu, který bude napojen na odvodnění dešťových vod na pozemku nové ČOV.

Předpokládaný průběh stavby, její zahájení, etapizace a dokončení stavby není v současné době znám. Bude upřesněn po dokončení výběrového řízení na zhotovitele komunikace a dle rozhodnutí investora.

Navrhovaná výstavba účelové komunikace je součástí úprav společných zařízení KPÚ Myslkovice, které jsou v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací dotčeného území.

Nově navrhovaná účelová komunikace se nachází v extravilánu obce Myslkovice v území, které je využíváno pro zemědělské účely. Bude navazovat na stávající místní zpevněnou komunikaci, která v současnosti slouží k obsluze tohoto území.

Využíváním nové účelové komunikace a jejím technickým řešením nedojde ke zhoršení vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí. Navrhovaná komunikace naopak pozitivně ovlivní erozní působení povrchové vody v území a zajistí lepší dostupnost pro zemědělské využití území.

Nová účelová komunikace bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci ve směru Myslkovice – Janov a je zakončena napojením na pozemek budoucí obecní čistírny odpadních vod.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Navrhovaná účelová komunikace vychází z dokumentace Komplexních pozemkových úprav v katastru obce Myslkovice (EKOS T, spol. s r.o., Bezručova 68, 67401 Třebíč), která je v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací dotčeného území.

Bylo zpracováno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území komunikace (Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 9, 390 02 Tábor).

# ČLENĚNÍ STAVBY

Jednotlivé části stavby jsou označeny v souladu s přílohou č.8 vyhlášky 146/2008 Sb. Účelová komunikace CHN9 je v souladu s výše uvedenou vyhláškou rozdělena na tyto stavební objekty:

SO101 - Účelová komunikace CHN9

# PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Výstavbou účelové komunikace nevznikají žádné další věcné ani časové vazby na související stavby jiných stavebníků.

Předpokládaný průběh stavby, její zahájení, etapizace a dokončení stavby není v současné době znám. Bude upřesněn po dokončení výběrového řízení na zhotovitele komunikace a dle rozhodnutí investora.

Na stavbu bude zajištěn přístup ze stávající místní asfaltové komunikace ve směru Myslkovice – Janov.

Výstavbou účelové komunikace nevznikají žádná dopravní omezení, objížďky ani výluky dopravy.

# PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Předpokládaným vlastníkem a správcem nové účelové komunikace bude Obec Myslkovice (Obec Myslkovice 59, Myslkovice, 391 16).

Komunikace bude využívána k zajištění dopravní obslužnosti dotčeného území, které je zemědělsky obhospodařováno. Převážně bude využívána zemědělskou technikou. Komunikace navazuje na stávající zpevněnou asfaltovou cestu v území.

# PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Navrhovaná stavba bude předána do užívání jako celek bez možnosti postupného předávání do užívání.

# SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Nová účelová komunikace CHN9 je navržena v délce 120,99m. Šířka komunikace je 4,50m s krajnicemi 2x0,50m. Návrhová rychlost 30km/hod.

Komunikace navazuje na stávající místní asfalt. komunikaci ve směru Myslkovice – Janov a je zakončena napojením na pozemek budoucí obecní čistírny odpadních vod.

Povrch cesty je navržen asfaltový. Komunikace bude povrchově odvodněna jednostranně příčným sklonem 2,5% do podélného hloubeného příkopu, který bude zaústěn do navrhované dešťové kanalizace, která bude zhotovena v souvislosti s výstavbou obecní ČOV. Do doby výstavby ČOV bude odvodňovací příkop zakončen vsakovací jímkou s drenážním vsakem. Pro vjezd na jednotlivé hospodářské pozemky jsou z komunikace navrženy sjezdy šířky 8,0m s krajnicemi 2x0,50m. Uvažovaná délka sjezdu je 5,00m, resp. 2,50m (dle výkresové části PD). V místě nájezdu na stávající místní  asfaltovou komunikaci Myslkovice – Janov bude umístěna svislá dopravní značka upravující přednost P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. Dopravní značka musí být umístěna tak, aby nezasahovala do výhledového prostoru vozidla stojícího na účelové komunikaci.

# VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Dostupné podklady, průzkumy, měření, jejich výsledky a závěry z nich byly použity již při zpracování projektové dokumentace účelové komunikace.

# DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Výstavbou nové účelové komunikace dochází k zásahu do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, které se nacházejí v dotčeném území. Při výstavbě komunikace je nutno postupovat v souladu s podmínkami, které stanovují správci jednotlivých sítí pro práci v ochranném pásmu těchto sítí. Poloha jednotlivých inženýrských sítí, které jsou vyznačeny v projektové dokumentaci, je pouze informativní a byla zakreslena dle podkladů správců jednotlivých sítí. Před započetím výkopových prací je nutno ve spolupráci s jednotlivými správci dotčených sítí vytýčit přesnou polohu těchto sítí.

# ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Realizací stavby nedochází k žádným významným zásahům do současného stavu území. Nevzniká potřeba bouracích prací. Nedojde ke kácení mimolesní zeleně. Pouze dojde k odstranění náletových křovin a porostů, které se v místě komunikace vyskytují a to pouze v nezbytném rozsahu.

Rozsah provádění zemních prací, které souvisejí s výstavbou komunikace, je naznačen ve výkresové části projektové dokumentace. Vzhledem k účelu komunikace je trasa vedena převážně v souladu s průběhem stávajícího terénu a nedochází k potřebě provádění zemních prací ve velkém rozsahu. V celé ploše pláně komunikace dojde ke skrývce ornice v tl. vrstvy min. 200mm. Tato ornice bude odvážena na předem určenou deponii a bude následně zpětně využita k zatravnění okolí komunikace.

Komunikace je navržena v souladu s projektem komplexních pozemkových úprav v katastru obce Myslkovice a je vedena mimo pozemky, které spadají do ochrany zemědělského půdního fondu a rovněž tak mimo pozemky, které jsou určeny k plnění funkce lesa.

Výstavbou účelové komunikace nejsou vyvolány žádné změny dopravní a technické infrastruktury ani vodních toků.

# NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Vzhledem k účelu a charakteru komunikace nevzniká potřeba nároku na zdroje a potřebu energií, telekomunikací ani vodních zdrojů.

Nová účelová komunikace bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci ve směru Myslkovice – Janov. Z komunikace budou zřízeny sjezdy na jednotlivé obsluhované pozemky a to dle rozhodnutí investora komunikace a majitelů jednotlivých sousedních pozemků.

Užíváním komunikace nevzniknou žádné odpady ani potřeba jejich likvidace a nakládání s nimi.

# VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Využíváním nové účelové komunikace nedojde ke zhoršení vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí. Nedojde ke zvýšení hladiny hluku ani zvýšení emisí z dopravy. Komunikace se nachází v extravilánu obce a bude využívána k obsluze sousedních zemědělských využívaných pozemků. Navrhovaná komunikace pozitivně ovlivní erozní působení povrchové vody v území a zajistí lepší dostupnost pro zemědělské využití území.

# OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Konstrukce řešených ploch jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest TP č.j. 2288/98-5010 z r. 1998 (změna č.1).

Vzhledem k účelu užívání navrhované komunikace se požární bezpečnost neřeší.

Využíváním nové účelové komunikace nedojde ke zhoršení vlivu na krajinu, zdraví a životní prostředí. Nedojde ke zvýšení hladiny hluku ani zvýšení emisí z dopravy. Komunikace nezasahuje do chráněných území.

Během výstavby bude udržováno příslušné přechodné dopravní značení. V místě nájezdu na stávající místní  komunikaci Myslkovice – Janov bude umístěna svislá dopravní značka upravující přednost P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. Dopravní značka musí být umístěna tak, aby nezasahovala do výhledového prostoru vozidla stojícího na účelové komunikaci.

Vzhledem k účelu užívání navrhované komunikace se úspora energie a ochrana tepla neřeší.

# DALŠÍ POŽADAVKY

Nová účelová komunikace je navržena v souladu s dodržením užitných vlastností stavby, obecně technickými požadavky na výstavbu a výrobky, požadavků na snadnou údržbu a životnost.

Komunikace je napojena na stávající veřejnou asfaltovou komunikaci ve směru Myslkovice – Janov. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem k charakteru využití komunikace neřeší.

Účelová komunikace se nenachází v povodňovém pásmu ani na poddolovaném území. Není ovlivňována agresivními vodami, bludnými proudy ani povětrnostními vlivy.

Žádné další požadavky dotčených orgánů nejsou výstavbou komunikace dotčeny.