Titulní list

STAVBA:   „Polní cesta VPC 2 k.ú. Sitné

- přeložka a ochrana kabelů O2“

Investor : 	Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Mělník

Bezručova 109

IČ: 00020478

Projektant : 	SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.

1. máje 596

411 08 Štětí

Zodpovědný projektant :    Medáček Libor

ČKAIT – 0007718

1. máje 596

411 08 Štětí

Obsah

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3

A1 – ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A ÚČEL STAVBY	3

A2  - PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

A3  - ROZSAH STAVBY	3

A4 – INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ	4

A5 – INFORMACE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ	4

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5

B.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 	5

B.1.1 Zemní práce	5

B. 1.2 Zahájení zemních prací	5

B.1.3 Pokládka kabelů	5

B1.4 - Ukončení kabelů	6

B1.5 Označení trasy	6

B1.6 Závěrečná měření	6

B1.7 Spojkování kabelů	7

B1.8 Uzemění	7

B2 OCHRANA KABELŮ	7

B2.1 Krytí, deskování, trubky, folie	7

B2.2 Protikorozní ochrana	7

B2.3 Protiblesková ochrana	7

B3  PŘECHODY KOMUNIKACÍ	8

B4  NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	8

B5 PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ	8

B6 KŘÍŽENÍ S ČD – OCHRANNÉ PÁSMO ČD	8

B7 VÝPOČET MÍRY HLASITOSTI	8

B8 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	8

B9 OCHRANA PŘÍRODY	9

B10 LIKVIDACE PĚBYTEČNÝCH MATERIÁLŮ	9

B11 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	10

B12 PODKLADY K PŘEJÍMACÍMU ŘÍZENÍ	10

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A1 – ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A ÚČEL STAVBY

- název stavby:	Polní cesta VPC 2 k.ú. Sitné

- přeložka a ochrana kabelů O2

- místo stavby:	k.ú. Sitné

- obec:	Nové Tupadly

- projektant:	SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s.r.o.

Medáček Libor

- investor:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Mělník

Bezručova 109

IČ: 00020478

Účel stavby

Akce řeší ochranu a přeložku kabelů a HDPE trubek v místě opravy polní cesty do Nových Tupadel. V místě napojení polní cesty na sinici dojde k přeložce stávajícího síťového rozvaděče z důvodu rozšíření nájezdu na silnici z polní cesty.

## A2  - PROJEKTOVÉ PODKLADY

- Detailní pochůzka projektanta v místě budoucí stavby

- Dokumentace stávajícího stavu sítě

## A3  - ROZSAH STAVBY

Kmv – 0,385

kmp – 1,790

kmk – 0,059

## A4 – INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Zahájení stavby musí být oznámeno na ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV

ČR, Praha, v.v.i v předstihu nejméně 14 dnů před zahájením.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v.v.i vybere organizaci, která

zabezpečí realizaci záchranného archeologického výzkumu.

## A5 – INFORMACE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Územní rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem v Mělníku, stavebním odborem.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby.

Je nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

# B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### B.1.1 Zemní práce

Při realizaci se bude postupovat dle předpisů platných v době realizace. Zemní práce budou prováděny v souladu s územním rozhodnutím vydaném odborem stavebního úřadu v Mělníku.

Úseky kabelových tras, kde dochází k souběhu se zemním silovým vedením řešit dle ustanovení normy ČSN 33 4050.

### B. 1.2 Zahájení zemních prací

Před zahájením zemních prací je nutno oznámit všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí zahájení těchto prací.

Z důvodu dodaných podkladů od správců inženýrských sítí, jsou neokótované, je třeba vytyčit všechny inženýrské sítě, které se nacházejí v trasách uvažované výstavby. Podle skutečného průběhu těchto sítí je nutno detailně upřesnit projektovanou trasu kabelů. V blízkosti inženýrských sítí je nutno výkopové práce provádět ručně a přitom nezbytně dodržovat veškeré pracovně bezpečnostní předpisy a normy.

### B.1.3 Pokládka kabelů

Podkladem pro provedení pokládky kabelů  je soubor polohopisných schémat a schematických výkresů ve výkresové části projektové dokumentace. Při pokládce kabelů nesmí být poškozen kabelový plášť.

V Nových Tupadlech dojde k vytyčení stávající trasy metalických kabelů a HDPE trubek před započetím vlastních prací na polní cestě. Kabely a HDPE trubky budou odkopány v celé délce uložení v polní cestě. Kabely a HDPE trubky budou uloženy do betonových žlabů a posunuty v rámci výkopu co nejblíže ke kraji polní cesty. Po uložení kabelů a HDPE trubek do betonových žlabů a jejich zakrytí, dojde k jejich zasypání. Po provedení ochrany kabelů lze provádět práce na polní cestě. Nad kabely musí zůstat při provádění opravy polní cesty alespoň 50cm krytí.

V místě napojení polní cesty na silnici dojde k přeložce kabelů a HDPE trubek vedoucích okolo SR 8 a do SR8. Samotný síťový rozvaděč SR 8 bude přemístěn mimo nájezd na komunikaci do parc.č.817. Z tohoto důvodu dojde k přeložce přívodní i odchozího kabelu a HDPE trubek z SR 8. Kabely a HDPE trubky budou nataženy z místa kde bude nově umístěn SR 8 do míst stávajících kabelů a HDPE trubek mimo budoucí napojení polní cesty, které bude vytyčeno před zahájením stavby. Kabely vedoucí přes polní cestu směrem na Sítné budou také nově nataženy pře nové napojení polní cesty na komunikaci. Kabely a HDPE trubky budou dotaženy do míst mimo budoucí polní cestu, ke stávajícím kabelům.

K naspojkování kabelů a HDPE trubek dojde po odsouhlasení žádosti PEW ze strany firmy  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. V žádosti PEW bude určen termín kdy bude možné provádět práce na zařízení v majetku firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

Zához rýh bude proveden dle platných předpisů.

Provizorní i definitivní opravy povrchů je nutno provést podle podmínek výkopového povolení, popř. podle dispozic investora.

### B1.4 - Ukončení kabelů

V nové rozvodné skříni SR 8 budou kabely ukončeny na zářezových svorkovnicích Krone rozpojovacích, jimiž budou skříně vybaveny. Počty svorkovnic a typy jsou uvedeny ve schématickém plánu u rozvaděče.

### B1.5 Označení trasy

Spojky, rezervy a konce chrániček delších 6-ti metrů budou označeny kabelovými označníky MINI MARKER 1401 3M Ball. Dle PŘI – POČ/6 -2003

Závěrečné měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh- měření  SS  a  ST

### B1.6 Závěrečná měření

Závěrečná měření budou provedeny dle TPP 2001-4 A.

- Stejnosměrná měření – měří se:

kontinuita žil,

smyčková rezistence žil,

izolační rezistence žil,

rezistence stínící folie,

izolační rezistence stínící folie,	u kabelů opatřených pancířem a ochranným obalem izolační rezistance pancíře

rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a dalších objektů, u nichž je uzemnění zřízeno

- Střídavá měření – měří se:

kapacitní nerovnováha k1, k2 a k3,							provozní útlum.

### B1.7 Spojkování kabelů

Spojkování úložného kabelu TCEPKPFLE bude provedeno smršťovací spojkou typu SCX. Rozbočovací souprava je dle velikosti spojky typu TRP M1 nebo TRP S1. Pro spojování jednotlivých žil jsou použity zářezové desetipárové moduly  3M – MS 2 TM.

### B1.8 Uzemění

Zemění nových rozvaděčů bude provedeno pásovonou FeZn 120mm2.

V případě nedodržení předepsaných hodnot zemního odporu 15 Ohm. Je třeba zemnění upravit přidáním další uzemňovací tyče a dále pokračovat dle ČSN 33200-5-54 Elektrická zařízení – uzemnění a ochranné vodiče. Uzemnění stínicích  fólií kabelů v rozvaděčích bude provedeno dle předpisů TPP 2001-3A.

## B2 OCHRANA KABELŮ

### B2.1 Krytí, deskování, trubky, folie

Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy s krytím podle ČSN pro podzemní sdělovací vedení. Kabely budou zakryty cihlami nebo plastovými deskami, nad kterými bude položena oranžová výstražná folie šíře 22 nebo 33 cm. V místech předpokládáného namáhání budou kabely uloženy v chráničkách dle potřebného průměru.

### B2.2 Protikorozní ochrana

Spojky SCX jsou z nekorozního materiálu. Ochrana kabelů typu TCEPKPFLE je zajištěna proti korozi vlastní konstrukcí kabelů a trubek – jsou celoplastové.

### B2.3 Protiblesková ochrana

V řešeném území není třeba kabely chránit. Trasy kabelů jsou chráněny okolní zástavbou, nebo hodnota zemního odporu nepřesahuje povolenou hranici 250Ohm dle ČSN 334010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu.

## B3  PŘECHODY KOMUNIKACÍ

Přechod místní komunikace na parc.č.507/1 bude řešen protlakem. Do podvrtu komunikace bude uložena chránička PE 110 mm. Konce chrániček budou utěsněny proti vnikání nečistot montážní pěnou.

## B4  NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení nebyl zpracován.

## B5 PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ

Nedochází ke křížení vodoteče.

## B6 KŘÍŽENÍ S ČD – OCHRANNÉ PÁSMO ČD

Nedojde ke styku s ČD

## B7 VÝPOČET MÍRY HLASITOSTI

Byly provedeny výpočty útlumu a odporu smyčky vedení. Útlumový plán vychází z povolených hodnot útlumu a smyčkového odporu pro kabely o průměru žil 0,4 mm, 0,6 mm a 0,8 mm.

Hodnoty útlumu a odporu smyčky jsou vypočítány ve smyslu platných předpisů TNT 1416

Kabel o průměru žil 0,4mm – R=300Ω/km, α = 1,8 dB/km

Kabel o průměru žil 0,6mm – R=133Ω/km, α = 1,2 dB/km

Kabel o průměru žil 0,8mm – R=74Ω/km, α = 0,82 dB/km

Viz samostatný výkres „útlumový plán“

## B8 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Při křížení, respektive souběhu , kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi a zařízení

je třeba dodržet ČSN 73 6005. Jelikož nejsou ve vyjádření jednotlivých síťařů jednotlivé sítě přesně umístěny do plánů nelze  tlf. kabelů umístit do výkresu přesně a okótovat. Je třeba nechat vytyčit jednotlivé sítě minimálně 14 dnů před zahájením zemních prací a upřesnit trasu tlf. kabelů dle vytyčení inženýrských sítí.

## B9 OCHRANA PŘÍRODY

Při výstavbě nesmí dojít k poškození životního prostředí např. únikem ropných produktů z mechanizačních prostředků. Při výstavbě bude respektovaná vzrostlá zeleň. Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu.

## B10 LIKVIDACE PĚBYTEČNÝCH MATERIÁLŮ

Přebytečnou zeminu a dalšími odpady je nutné nakládat dle zákona 185/2001 Sb.,o odpadech, v platném znění. Kategorii odpadů upravuje vyhláška 381/2001Sb., Katalog odpadů, v platném znění. Způsob nakládání s jednotlivými odpady se bude řídit následující tabulkou odpadů:

| Kód odpadu | Název odpadu | Kate-gorie | Množ- ství | Způsob likvidace | Poznámka (původ odpadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080111 | Odpadní barvy a laky s organ.rozpouštědly | N |  | zneškod. | Zbytky barev a ředidel pro protikorozní nátěry kovů |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a jejich směsi | N |  | zneškod. | Čistící soupravy pro odstranění plnidla z plněných plastových kabelů, odmašťovadla |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |  | sběr/výk | Přepravní obaly |
| 150102 | Plastové obaly | O |  | sběr/výk | Přepravní obaly |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |  | sběr/výk | Přepravní obaly |
| 150103 | Dřevěné obaly znečistěné, nebo obsahující nebezpečné látky | N |  | zneškod. | Přepravní obaly, např.dřevěné impregnované kabelové bubny |
| 150104 | Kovové obaly | O |  | sběr/výk | Přepravní obaly |
| 150106 | Směsné obaly | O |  | sběr/výk | Přepravní obaly |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |  | zneškod. | Spreje, montážní pěny, tmely, lepidla, apod. |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | N |  | zneškod. | Materiály po nakládání s ropnými látkami (sorbenty, filtry, plachetky, hadry..) |
| 160214 | Vyřazené elektrospotřebiče a elektronické zařízení bez nebezpečných látek | O |  | sběr/výk | Vyřazené el.nářadí, spotřebiče a elektronika bez provozních kapalin (např.telefonní přístroje) |
| 170101 | Beton |  |  | skládka | Betonové výrobky, např.patky dřevěných stožárů |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků bez nebezpečných látek | O |  | skládka | Cihly, beton, omítka po zasekání rozvaděčů a vnitřních rozvodů, po demolici obezděných rozvaděčů a po rozbourání povrchů betonových vozovek a chodníků |
| 170201 | Dřevo | O |  | sběr/výk/skládka | Dřevo neobsahující nebezpečné látky |
| 170203 | Plasty | O |  | sběr/výk | Zbytky plastů – např.ochranné trubky, plastové rozvaděče, fólie |
| 170204 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky | N |  | zneškod. | Impregnované dřevěné stožáry a vzpěry |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |  | určená skládka | Asfaltodehtové zalévací hmoty |
| 170302 | Asfaltové směsi neobsahující dehet | O |  | skládka | Po demolici asfaltové vozovky a chodníků – převážná část |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz | O |  | sběr/výk | Zrušené bronzové nadzemní vedení |
| 170402 | Hliník | O |  | sběr/výk | Zrušené rozvaděče např.KJSS |
| 170405 | Železo a ocel | O |  | sběr/výk | Zrušené nadzemní vedení, kovové nosné prvky, lana, svorníky,kovové části rozvaděčů apod. |
| 170410 | Kabely obsahující ropné a jiné nebezpečné látky | N |  | sběr/výk | Kabely plněné např.TCEPKPFLE, TCEPKPFLEZE |
| 170411 | Kabely neobsahující nebezpečné látky | O |  | sběr/výk | Metalické kabely neplněné – např. TCEKFLES, UCEKFY, SYKFY , SEKU, apod. |
| 170504 | Zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek | O |  | skládka | Přebytečná výkopová zemina |

## B11 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Před záhozem kabelů je potřebné geodeticky zaměřit, zakótovat a zakreslit kabelové trasy, resp. jejich významné body a prvky dle směrnice B400.TD000002.

## B12 PODKLADY K PŘEJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

- odpočtová dokumentace opravená dle skutečného provedení

- geodetické zaměření v digit. podobě v souladu se směrnicí B400.TD000002.

- měřící protokoly

- vyjádření správců komunikací a písemná povolení majitelů nemovitostí

- kmenová kniha

- stavební deník stavby

- fotky rozvaděčů

- rozpárovací tabulky dle skutečného provedení