TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jez Spytihněv – oprava mostovky

F – Doklady, F.3 – Projekt nakládání s odpady

DSP, PDPS

OBSAH ZPRÁVY

1.	Identifikační údaje	2

2.	Základní údaje o stavbě	2

2.1	Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	3

2.2	Předpokládaný průběh stavby	4

3.	Hospodaření s odpady	5

# Identifikační údaje

| Označení stavby: | Jez Spytihněv – oprava mostovky |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Spytihněv |
| Kraj: | Zlínský |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Číslo pozemní komunikace: | účelová komunikace |
| Evidenční číslo mostu: | - |
| Stupeň dokumentace: | DSP, PDPS |

| Objednatel: | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Zastoupen: | RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem |
| Pověřený podpisem: | Ing. Pavel Cenek, ředitel závodu Střední Morava |
| IČ: | 708 90 013 |
| DIČ: | CZ 708 90 013 |
| Zhotovitel projektové dokumentace: | Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno |
| Jednající: | Ing. Jaromír Rušar |
| IČ: | 29362393 |
| DIČ: | CZ29362393 |
| Registrace: | Organizace zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395 |

# Základní údaje o stavbě

### Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem projektové dokumentace je oprava mostovky na obslužné komunikaci přes jez Spytihněv a zvýšení bezpečnosti obsluhy jezu. Mostovka se nachází na účelová komunikace, která spojuje město Spytihněv s Topolnou. Uvažované staničení v projektu je ve směru od Spytihněvy k Topolné. Komunikace i mostovka jsou v majetku České republiky. Správu majetku provádí Povodí Moravy, s.p. Most přemosťuje řeku Moravu, která je také ve správě Povodí Moravy, s.p. Na konci jezu směrem na Topolnou je komunikace v majetku a správě společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Komunikace slouží také jako přístup a příjezd k objektu MVE Spytihněv.

V současné době je obsluha jezu zajištěna z mostní konstrukce – obslužné lávky, ze které jsou přístupy do manipulačních věží a jsou na ní umístěny transmise ovládání hradících tabulí. Tato lávka (most) byla vybudována jako provizorní v roce 1948 po zničení původní lávky. Původně byla určena výhradně pro zajištění provozu jezu. Postupem času však došlo při rozvoji území na levém břehu Moravy k nárůstu zatížení lávky dopravou, takže se lávka stala důležitým komunikačním propojením mezi oběma břehy Moravy, aniž by pro takové zatížení byla dimenzována. To se projevuje zvýšeným opotřebením konstrukcí mostu.

Na mostním objektu jsou pravidelně vykonávány mostní prohlídky, jejichž závěry jsou zaznamenány v protokolech o mostních prohlídkách. Současný tavební stav dle HMP z roku 2015 je uspokojivý. Životnost konstrukce významně ovlivňuje funkčnost izolačního systému, který je porušen a následně postupně degraduje i ŽB deska.

Z tohoto důvodu tento projekt navrhuje kompletní rekonstrukci NK, která spočívá v odstranění vybavení mostu (vozovka, římsy, zábradlí), betonové mostovky a jejich zpětné provedení včetně obnovení izolačního systému a osazení normového zábradlí. Ocelové nosníky se opatří kvalitní PKO. Nad pilíři i opěrami se nově osadí mostní závěry. Účelem stavby je oprava konstrukcí mostu tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu při manipulaci a obsluze jezu, pohybu vozidel a chodců. S tím také souvisí zajištění bezpečnosti při pohybu transmisních tyčí ovládání hradících tabulí a opatření proti vletu a následnému zahnízdění ptáků.

Nosnou konstrukci třípolového mostu tvoří 4 ks ocelových nosníků průřezu I výšky 1,38m a železobetonová deska tl. 0,14m, která není spřažena s nosníky. Jedná se o tři prostá pole mostu. Nosníky jsou uloženy na ocelových tangenciálních ložiscích na betonových pilířích. Součástí objektu jsou ŽB římsy, vozovka z dlažebních kostek a ocelové bezpečnostní zábradlí. Na mostovce jsou umístěny držáky transmisních tyčí pro manipulaci s jezovými hradícími tabulemi. Dále jsou pod mostovkou zavěšena vedení technické infrastruktury (vodovod, telefony a ovládání jezu).

Délka přemostění je 67,0m, 3 pole světlost 3*20,0m, rozpětí polí je 22,125 + 22,65 + 22,125m. Délka nosné konstrukce je 69,44m. Šikmost mostu je kolmá 100,00 gradů. Konstrukční výška nosníků je 1,38m, nosná konstrukce v každém poli 4 ks ocelových svařenců v osové vzdálenosti 1,45m, výška stojiny nosníku je 1300mm, tloušťka stojiny 14mm, šířka pásnic 300mm u krajních nosníků a 320mm u vnitřních. Tloušťka horních pásnic je konstantní 40mm. Tloušťka dolních pásnic je proměnná, v poli 40mm a na koncích 30mm. Stavební výška 1,78m. Volná šířka mostu je 5,05m mezi zábradlími, šířka mezi zvýšenými obrubami je šíře 4,02m. Spodní stavbu tvoří 2 opěry a dva pilíře, jsou masivní železobetonové, úložné prahy železobetonové, křídla kolmá. Založené podpěr je plošné. Most nemá přechodové desky. Mostní závěry jsou podpovrchové. Zpevnění vozovky na mostě je ve stejné šíři jako na předmostích. Na mostě i mimo je vozovka s povrchem z drobné kamenné kostky. Izolace je vanová. Obrubníky jsou betonové lemované ocelovým L profilem. Monolitické římsy jsou kotveny k nosné konstrukci. Chodník na mostě není. Zábradlí je ocelové z válcovaných profilů I 100, silničního typu se třemi madly TR ø 50, výška cca 1,11 m. Odvodňovače na mostě jsou osazeny oboustranně á cca 8m s vyústěním pod most přímo do vodoteče. Podélný spád mostu je nulový, příčný spád je proměnný, tak aby voda tekla do nejnižšího místa u odvodňovačů. Území pod mostem je zpevněné, jedná se o vanu vývaru jezu. Dopravní značení na mostě omezuje dovolenou rychlost na 1 km/h a zatížení mostu na 5 t. Most je osvětlen z věží jezu.

Oprava mostovky bude prováděna po etapách po jednotlivých polích mostu při uzavřeném provozu na mostě. Zábory pozemků jsou jen dočasné. V obvodu staveniště jsou vedeny podzemní inženýrské sítě, které nebude nutné překládat.

### Předpokládaný průběh stavby

#### Zahájení stavby

Zahájení a dokončení stavby je dáno smluvním ujednáním mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládáné zahájení stavby je závislé od finančních prostředků investora.

#### Etapizace a uvádění do provozu

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a možnosti vyznačení objízdné trasy se bude most opravovat za vyloučeného provozu. Most bude po dobu opravy uzavřen. Doprava bude odkloněna na objízdnou trasu po státních a krajských silnicích bez vyznačení objížďky. Dočasné dopravní značení je řešeno ve stavebním objektu SO 101 - Přechodné dopravní značení. Dočasné dopravní značení bude odsouhlasen příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušným úřadem na odboru dopravy.

Po dokončení opravy mostu budou všechna dočasná dopravní opatření zrušena. Doba dopravního omezení bude shodná s délkou opravy. Přesná délka vyplyne z časového harmonogramu zhotovitele opravy. Je třeba mít na zřeteli, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum.

#### Dokončení stavby

Doba trvání opravy je projektantem odhadována na 4 ÷ 5 měsíců. Z nutnosti provádění technologicky náročných prací v klimaticky příznivých obdobích doporučujeme období mezi měsíci březen až listopad. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

# Hospodaření s odpady

Během stavby vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. V souvislosti s ochranou životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu.

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům:

zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech

vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky

vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu

vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou

- demolice a demontáž ocelových konstrukcí			O

- vybourání stávajících betonů  				O

- odstranění živičných vrstev vozovky				O

- odstranění živičných vrstev vozovky s obsahem dehtu	N

- výkopy a odstranění zeminy					O

- případně další odpady

vysvětlivky:  O	odpady ostatní, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů

N	odpady nebezpečné, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací.

1/ Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci):

17 01 01 	Beton

17 01 07 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku

neuvedené pod číslem 17 01 06

17 03 02 	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05	Železo a ocel

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a

17 09 03

2/ Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace):

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky).

Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i

oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně

předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

17 01 06* 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku

obsahující nebezpečné látky

17 02 04* 	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami

znečištěné

17 03 01* 	Asfaltové směsi obsahující dehet

17 05 03* 	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 06 03* 	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 09 01* 	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* 	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB

17 09 03* 	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních

odpadů) obsahující nebezpečné látky

3/  Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci):

17 06 01* 	Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05* 	Stavební materiály obsahující azbest

- Nároky na likvidaci odpadů

Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. Stavební odpad (stavební suť, zemina, vyfrézovaný živičný kryt bez příměsi dehtu…) je možno uložit na skládku odpadu do 10 km (např. Kvítkovice u Otrokovic). Nebezpečný odpad (živičný odpad a izolace s příměsí dehtu, …) je možno uložit na skládku nebezpečného odpadu do 50 km (např. Němčice nad Hanou, Hradčany na Moravě). Dopředu není známo, zda byly při stavbě původního mostu použity izolace s příměsí dehtu.

V případě vybouraného materiálu se jedná o stavební odpad, kde je povinnost předání do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává do vlastnictví odpady, zda je jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Bourací práce souvisí s odstraněním stávajícího mostního svršku. Před samotnou demolicí je nutno zajistit veškeré přípravné práce. Vybouraný materiál bude ihned zhotovitelem odvezen na skládku, projektant nepředpokládá využití meziskládek.

Rozsah zemních prací souvisí s demolicí mostního svršku stávajícího mostu. Vytěžená zemina ze stavebních jam bude odvezena na skládku.

Na stavbě nebudou použity stavební materiály z recyklace odpadů.

Bilance odpadů:

| ZATŘÍDĚNÍ ODPADU |  | BILANCE | ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | PARCELNÍ ČÍSLO | DRUH OCHRANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 201 – Most |  |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | 120 m³ | skládka | Spytihněv | 1367 1368/5 1368/10 1371/1 | ostatní plocha zas. pl. a nád. vodní plocha zas. pl. a nád. |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 0 m³ | skládka |  |  |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 44 m³ | skládka |  |  |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 2 m³ | skládka |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 5 t | výkup odpadu |  |  |  |

Brno,  prosinec 2015 	                 Vypracoval : Ing. Tomáš KNOBLOCH